A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Název stavby:			NOVOSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA

Místo stavby:			p.č. 3957/32

Katastrální území  Úvaly u Prahy (775 738)

Úvaly u Prahy

Předmět dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby

Údaje o stavebníkovi:		Město Úvaly

Zpracování PD:			Ing.arch. Miroslav Hofman

Č. autorizace ČKA 03257

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- 	Snímek katastrální mapy, výpis z KN

-	Geodetické zaměření prostoru

-	Výkresová a textová část územního plánu obce 	Úvaly u Prahy

-	Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum –

-	Konzultace s investorem

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.1	Rozsah řešeného území, zastavěná/ nezastavěná území

Předmětem této dokumentace je novostavba sběrného dvora, navržená na pozemku p.č. 3957/32, katastrální území Úvaly u Prahy (775 735). Dle územního plánu je objekt navržen do ploch návrhových, určených pro výrobu a skladování – lehkého průmyslu – nezastavěné území.

A.3.2	Dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek, na kterém je výše uvedený objekt uvažován, je v katastru nemovitostí veden jako:

3957/32 – orná půda			(5488 m2) PBEJ 23715 (5488 m2)

Pozemek je v současnosti využíván pro zemědělskou činnost. K pozemku je přivedena přípojka elektro.

A.3.3	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavová území)

Řešené území se se nenachází v prostoru památkové rezervace, památkové zóny, na zvláště chráněném území ani v záplavovém území.

Na řešený prostor nezasahují žádná ochranná pásma vyjma veřejných řadů a přípojek.

A.3.4	Údaje o odtokových poměrech

Realizací navrhovaných staveb dochází ke změnám odtokových poměrů v území. Dešťové vody budou odváděny ze střešních rovin a zpevněných ploch navrhovaným systémem dešťové kanalizace do retenčních nádrží. Část těchto vod bude akumulována pro potřeby závlahy, zbylé dešťové vody budou zasakovány pomocí vsakovacího kolektoru na pozemku investora.

A.3.5	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Plochy nerušící výroby a služeb

- Území nerušící výroby a služeb slouží převážně pro umístění zařízení a výroby služeb podstatně neobtěžující svoje okolí. Je určeno pro služby, výrobu všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Vhodné je umísťování kancelářských budov, bytů služebních a bytů pro potřeby vlastníků zařízení, odstavných ploch a garáží a čerpacích stanic.

- Výjimečně přípustné jsou kostely a modlitebny, maloobchodní a stravovací zařízení, nákupní střediska, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská, to vše pro obsluhu území.

Navrhované řešení je plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Úvaly u Prahy.

A.3.6	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržené řešení je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Navržené řešení odpovídá funkčnímu využití dané plánem obce Úvaly u Prahy.

A.3.7	Seznam výjimek a ůlevových řešení

V rámci navrhovaných objektů dotčené území nevyvolává využítí žádné z výjimek či realizaci úlevových řešení.

A.3.8	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Vzhledem k charakteru stavby a technickému vybavení pozemku jsou nutné podmiňující stavby či investice.

- Vybudování přístupové komunikace na pozemcích p.č. 3957/31 (k.ú. Úvaly u Prahy) a 3957/1 (k.ú. Úvaly u Prahy). Povolení této komunikace je řešeno samostatným stavebním řízením.

2.	Osazení elektropilíře na hranici pozemku – samostatné řízení.

A.3.9	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

a)   Výčet pozemků dotčených stavbou

Parcela p. č. 3957/32

Kat. území:	Úvaly u Prahy

Výměra:	5488 m2

Druh pozemku:		orná půda (5488 m2) PBEJ 23715

Vlastník pozemku:		Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

b)   Výčet sousedních pozemků pro stanovení možných dalších účastníků řízení

Katastrální území:	Úvaly u Prahy

Čísla pozemků:		3956, 3957/29

Vlastník pozemku:	Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

Katastrální území:		Úvaly u Prahy

Čísla pozemků:		3957/1, 3957/31

Vlastník pozemku:	Úvaly Development s.r.o., Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Katastrální území:		Úvaly u Prahy

Čísla pozemků:		3957/28, 3957/30

Vlastník pozemku:		Josef Kurtský, Janáčkova 942, 250 82 Úvaly

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

A.4.1	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem této dokumentace je novostavba sběrného dvora navržená na pozemku p.č. 3957/32, katastrální území Úvaly u Prahy (775 735).

A.4.2	Účel užívání  stavby

Navrhované stavební objekty budou primárně určeny pro provoz sběrného dvora – sběr a třídění odpadu pro danou spádovou oblast.

A.4.3	Trvalá nebo dočasná stavba

Navrhovaná stavba je navržena jako trvalá.

A.4.4	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

V řešeném prostoru se nenachází žádná stavba, jež by byla kulturní památkou dle platných předpisů. Stavební objekt se nenachází v památkově chráněném území. Na stavební objekt nejsou vyžadovány žádné zvláštní požadavky.

A.4.5	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Navržené řešení je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k druhu řešeného objektu a na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami se sníženými schopnostmi pohybu a orientace, je nutné uplatňovat zvláštní předpisy a řešení pro bezbariérové užívání stavby. V rámci parkovacích ploch bude vyčleněno jedno parkovací stání určené pro osoby se sníženými schopnostmi pohybu a orientace.

A.4.6	Údaje o splnění požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Veškeré známé požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do PD.

HZS Laurinova 1370, Mladá Boleslav ev. č. SB-743-2/2016/PD

- Při realizaci požárního žebříku bude akceptována ČSN 74 3282.

Požární žebřík bude akceptovat normu ČSN 74 3282 – Pevné kovové žebříky v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0873, včetně jejich doporučení. Rozměry a umístění jsou zevrubně popsány v rámci této normy: šířka mezi štěřiny 400 – 600 mm, vzdálenost příčlí 225 – 300 mm, max. délka příčlového požárního žebříku 15 m v jedné větvi. Žebřík bude opatřen bezpečnostním košem, dle 5.1.12-5.1.21. Součástí požárního žebříku bude nezavodněné potrubí požárního vodovodu. Ocelová konstrukce bude navržena podle ČSN EN 1993, zatížení se stanoví podle ČSN EN 1991 s hodnotami doporučenými ČSN 74 3282.

MU Brandýs nad Labem – St. Boleslav č.j. 100/49552/20106

- Jímka na vyvážení (žumpa), do které budou svedeny odpadní vody z objektu, bude nepropustná a dostatečně kapacitní. Obsah bude pravidelně vyvážen k tomu oprávněnou osobou či organizací a likvidován bude nezávadným způsobem. Jedná se o provozní způsob odkanalizování, pokud nastane možnost napojit se na veřejnou kanalizační síť, bude objekt na tuto kanalizaci připojen a jímka na vyvážení bude odstavena z provozu.

Jímka je navržena jako plastová samostatná o objemu 3m3.

- Zasakovány mohou být pouze neznečištěné vody dešťové, musí být prověřena vsakovací schopnost horninového prostředí. Dešťové vody budou na pozemku zasakovány v souladu s TNV 75 90 11 a ČSN 75 9010.

- Při případném křížení či souběhu kabelového vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení.

Odvodnění bude řešeno v souladu s TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami, jako necentrální způsob odvodnění vsakováním na pozemku v souladu s ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. Dle hydrogeologického průzkumu M. Jech – Geologické služby –Šípková 436, Ohrobec – Károv, je možné za daných podmínek srážkové vody bezpečně zasakovat pomocí navrženého zasakovacího kolektoru.

Nepředpokládá se výskyt melioračních zařízení. V případě jeho výskytu bude uplatněna ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha – venkov – VÝCHOD, č.j. KRPS-282984-5-/ČJ-2016-011506

- Navrhovaná areálová komunikace musí být v souladu s ČSN 73 6110 projektování místních komunikací

- Parkovací stání musí být v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

- Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Vodorovné dopravní značení musí být v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Navrhovaná areálová komunikace je v souladu s ČSN 73 6110 projektování místních komunikací. Šířka komunikací včetně jejich poloměrů umožňují bezpečný průjezd uvažovaných vozidel. Parkovací plochy jsou navrženy s normou  ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy. Rozměry, počet a umístění umožňují bezpečné odstavení vozidel. Dopravní značení je navrženo v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Jedná se především o svislé dopravní značení – omezení rychlosti v rámci areálu, označení jednosměrné komunikace a označení parkovacích ploch.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech – Nad Olšinami 3/488, 110 00 Praha 10, značka 3090/2016.

Doporučujeme:

- Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz).

- Ohlášení všech zemních praví, včetně přípravy staveniště zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře „Oznámení o zahájení zemních prací“ na www.uappsc.cz).

- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. Ve znění zákona č. 242/92 Sb. Bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další průzkum v případě, ky budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.

- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby, a tím také v rozpočtu, je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

Povodí Labe, státní podnik – Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – č.j. PVZ/16/26428/Fa/0 – Martin Fajtl 667 – 18.8.2016

- Pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy THV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

- Při výstavbě a provozu nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v jímce a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou formou.

- Po plánovaném vybudování systematické kanalizace zakončené na centrální ČOV budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.

Odvodnění bude řešeno v souladu  s THV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“, jako necentrální způsob odvodnění vsakováním na pozemku v souladu s ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Dle hydrogeologického průzkumu M. Jech – Geologické služby –Šípková 436, Ohrobec – Károv, je možné za daných podmínek srážkové vody bezpečně zasakovat pomocí navrženého vsakovacího kolektoru.

Státní pozemkový fond – Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – oddělení správy vodohospodářských děl

Pouze upozornění: Na daném pozemku se může nacházet podrobné odvodnění (drenáže). Toto zařízení je součástí pozemku a je v majetku vlastníka. V případě porušení těchto systémů je nutné provést zpětné zapojení tak, aby byla zachována funkčnost.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – ev. č. SB-743-2/2016/PD ze dne 12.09.2016

Při realizaci požárního žebříku bude akceptována norma ČSN 74 3282 – Pevné kovové žebříky. Tzn., že požární žebřík bude mít rozměry a umístění dle této ČSN  - bude doloženo v prohlášení o shodě při kolaudaci.

Požární žebřík bude akceptovat normu ČSN 74 3282 – Pevné kovové žebříky v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0873, včetně jejich doporučení. Rozměry a umístění jsou zevrubně popsány v rámci této normy: šířka mezi štěřiny 400 – 600 mm, vzdálenost příčlí 225 – 300 mm, max. délka příčlového požárního žebříku 15 m v jedné větvi. Žebřík bude opatřen bezpečnostním košem, dle 5.1.12-5.1.21. Součástí požárního žebříku bude nezavodněné potrubí požárního vodovodu. Ocelová konstrukce bude navržena podle ČSN EN 1993, zatížení se stanoví podle ČSN EN 1991 s hodnotami doporučenými ČSN 74 3282.

A.4.7	Seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci navrhovaného objektu není nutné využití žádné z výjimek či realizaci úlevových řešení.

A.4.8	Navrhované kapacity stavby

- výměra pozemku p.č. 3957/32		5488,00 m2

b)  Technicko ekonomické údaje o stavbě:

- navrhovaná zastavěná plocha 	  438,70 m2

- obestavěný prostor			2142,50 m2

- počet uživatelů / zaměstnanců		1 – 2

A.4.9	Základní bilance stavby

a)  Potřeba pitné vody

Navrhovaný objekt – SO.03 – buňka

Výpočet potřeby vody dle směrných čísel roční potřeby vody pro 2 zaměstnance provozovny dle přílohy č. 12 k Vyhlášce č. 428/2001 Sb. Zaměstnanci budou mít šatny umístěné ve stávající budově technických služeb, proto je zde ponížen  MJ na 1.

Objekt buňky bude opatřen zásobníkem užitkové vody. Voda bude doplňována dle potřeby cisternou technických služeb. Pitná voda pro zaměstnance bude balená.

b)  Bilance splaškových, dešťových vod a odpadních vod

Splaškové vody:

Splaškové vody budou odvedeny dle navrhovaného systému areálové splaškové kanalizace, zakončené bezodtokou jímkou:

Kapacita jímky byla vypočtena dle ČSN 75 6081 (pro jednoho zaměstnance, prostory nepřipojené na zdroj vody) s periodicitou vyvážení ½ roku na 3,0 m3. Bude použita plastová samonosná jímka s revizním otvorem umístěným při zpevněné ploše.

Dešťové vody:

Realizací navrhovaných staveb dochází ke změnám odtokových poměrů v území. Dešťové vody budou odváděny ze střešních rovin a zpevněných ploch navrhovaným systémem dešťové kanalizace do retenčních nádrží. Část těchto vod bude akumulována pro potřeby závlahy, zbylé dešťové vody budou zasakovány pomocí vsakovacího kolektoru na pozemku investora.

Kapacita retenčních nádrží je vypočtena s periodicitou 0,2 (15 min. déšť), 0,03 l/s m2 na 38,4 m3.

c)  Nároky na elektrickou energii

Areál bude napájen na navrhovaný elektropilíř, který se bude nacházet při hranici pozemku (samostatné řízení). Elektropilíř je osazen samostatným elektroměrem. V objektu SO.02 – skladu se nachází hlavní rozvaděč RH, v objektu SO.03 – buňce se nachází rozvaděč R1 a v objektu SO.01 – zastřešení kontejnerů se nachází rozvaděč R2. Propojení RH z elektropilíře bude provedeno pomocí CYKY 3x95+50J mm2. Vnitřní elektroinstalace objektu budou provedeny kabely s měděnými jádry typu CYKY v rýhách, případně v lištách. Uložení kabelů bude respektovat normu ČSN 33 2000.

d)  Nároky na tepelnou energii

SO,03 - buňka

Zdrojem tepla na vytápění bude elektrický přímotop o výkonu 2,0 kW.

A.4.10	Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby

Orientační lhůta výstavby objektu s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odborným odhadem stanovena na 5 až 8 měsíců- Průběh výstavby bude upřesněn dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a dle klimatických podmínek.

Návrh kontrolních prohlídek stavebního dozoru stavebního úřadu

- Provedení hrubé stavby objektů včetně pokládky střešního pláště

- Závěrečná prohlídka dokončení stavby

Členění na etapy

- Etapa – projektová příprava stavby

- Etapa – Příprava pozemku včetně zařízení staveniště

- Etapa – Realizace stavby

Organizace výstavby, zábory veřejných ploch

Při provádění stavby budou dodrženy bezpečnostní předpisy, pracovníci budou řádně proškoleni o BOZ, záznam bude proveden do stavebního deníku. Pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem a ochrannými pracovními pomůckami. Na stavbě bude provedeno bezpečnostní opatření a značení dle platných předpisů.

Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel (dodavatel) stavby. Při stavbě budou dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na vlastníky sousedních nemovitostí. Stavební práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle platných předpisů.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.Stavební práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí.

Zdrojem užitkové vody pro potřebu stavby je uvažována zavážka pomocí cisteren.

Zdrojem elektřiny je navržen staveništní rozvaděč, který bude na stávající elektro síť napojen přes stávající přípojkovou skříň. V případě vzdušného propojení stávajícího odběrného pilíře a staveništního rozvaděče musí být vedeno v dostatečné výšce, viditelně označeno a zabezpečeno proti poškození.

S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

Pro stavbu včetně všech souvisejících staveb na pozemku stavebníka, dále pro uskladnění materiálů pro stavbu a pro umístění celého zařízení staveniště bude stavebník používat výhradně vlastní pozemek. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

Se záborem veřejných ploch pži realizaci této stavební akce se nepočítá.

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba, která je předmětem této dokumentace je rozdělena na tyto objekty:

SO.01 – ZASTŘEŠENÍ KONTEJNERŮ

SO.02 - SKLAD

SO.03 - BUŇKA

SO.04 - OPLOCENÍ A POSUVNÁ BRÁNA

SO.05 -  ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO.06 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO.07 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO.08 - AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.1.	Charakteristika stavebního pozemku

Předmětem této dokumentace je novostavba sběrného dvora, navržená na pozemku p.č. 3957/32, katastrální území Úvaly u Prahy (775 738). Dle územního plánu je objekt navržen do ploch návrhových, určených pro výrobu a skladování – lehkého průmyslu – nezastavěné území.

Pozemek je mírně svažitý k východu. Na pozemku se v současnosti nachází zemědělsky obhospodařovaná plocha. Na hranici pozemku je přivedena přípojka elektro.

Parcela p.č. 3957/32

Katastrální území:  		Úvaly u Prahy

Výměra:			5488 m2

Druh pozemku:			orná půda (5488 m2) (5488 m2)

Vlastník pozemku:		Město Úvaly u Prahy, Pražská 276, 250 82 Úvaly

B.1.2.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Při vypracovávání dokumentace stavby byla provedena prohlídka řešeného území pro zajištění správného věcného návrhu předmětné stavby.

- Geodetické zaměření prostoru – GEODETOCKÉ PRÁCE VANĚK – U Kapličky 441/9, Litoměřice

- Inženýrsko geologický a hydrologický průzkum - M. Jech – Geologické služby –Šípková 436, Ohrobec – Károv

- Přehled geologických a hydrogeologických poměrů zájmového území

Posuzované území leží na jihovýchodním okraji města Úvaly, ze severozápadu přiléhá k obslužné komunikaci areálustavebnin, z ostatních stran k zemědělským pozemkům. Pozemek je v současné době využíván jako obhospodařované pole.

Předkvartérní podklad. Z regionálně geologického hlediska spadá zájmové území do základní jednotky svrchního proterozoika jihovýchodního křídla Barrandienu. Skalní podloží je budováno sedimentárním komplexem hornin tzv. štěchovické skupiny, která představuje nejmladší stratigrafický oddíl barrandienského svrchního proterozoika. Litograficky jsou zastoupeny především prachovité břidlice, omezeně pak droby. V rámci zkoumaného území jsou jednoznačně dominantním horninovým typem jílovitoprachovité až prachovité břidlice, místy až prachovce s deskovitou foliací. Tektonické porušení skalního masivu není v prostoru širšího území příliš intenzivní.

Geologické podmínky řešeného území jsou proto určeny především malou mocností kvartérních zemin a výskytem hornin skalního podkladu v různém stupni zvětrání mělko pod povrchem. Výchozy břidlic a prachovců skalního podkladu prakticky na povrch terénu jsou dobře patrné rovněž ve stěně zářezu obslužné komunikace.GTS - geotechnické služby Úvaly – IG a HG průzkum pro výstavbu sběrného dvora.

Kvartérní patro je od povrchu tvořeno slabě humózními jílovitými hlínami, hlouběji pak nepříliš mocnými deluviálními sedimenty charakteru převážně štěrkovitých jílů až jílovitých štěrků. V prostoru přiléhajícím k obslužné komunikaci je možno očekávat nevýznamné polohy navážek uložených pravděpodobně v souvislosti s úpravami zmíněné komunikace. Mocnost humózních hlín se v rámci posuzovaného pohybuje v rozmezí 0,25 až 0,35 m.

Hydrogeologické poměry jsou obecně závislé na místní geologické stavbě, tj. především na propustnosti zemin, morfologii terénu, potenciálních zdrojích podzemní vody a na antropogenních vlivech.Podzemní voda je v prostoru posuzovaného území vázána na puklinový systém rozpukaných partií hornin skalního podkladu. Provedenými pracemi nebyla hladina podzemní vody zastižena a úroveň její ustálené hladiny lze podle archivních podkladů (archivních vrtů AJ21 a AJ22) očekávat v hloubce větší než 3 m pod povrchem stávajícího terénu.

- Geotechnické zhodnocení

Po shrnutí výsledků provedených prací lze konstatovat, že podloží (aktivní zónu) zpevněné plochy navrženého sběrného dvora budou – po skrývce humózních hlín – tvořit převážně deluvia charakteru jílovitých štěrků až štěrkovitých jílů, v místech většího zahloubení i silně zvětralé horniny skalního podkladu (nejčastěji tř. R5). Základovou půdu nepodsklepených nadzemních objektů budou v nezámrzné hloubce tvořit horniny skalního podkladu v různém stupni zvětrání (převážně třídy R5, místy až R4). Základová půda podzemních objektů (jímek a šachet) bude ve většině tvořena břidlicemi a prachovci tř. R4 s přesahy až k horninám tř. R3 (zejména v zastižení pevnějších poloh prachovců).

Podle ČSN EN 1997-1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“ lze geotechnické podmínky řešeného pozemku hodnotit jako jednoduché a bude tak možno postupovat podle podmínek 1. Geotechnice kategorie (nenáročná stavební konstrukce – plošné základy v jednoduchých základových podmínkách mimo dosah působení podzemní vody).

Při realizaci stavby bude nutno účinným odvodněním důsledně zabránit dlouhodobému styku jílovitých zemin (především GT1 a GT2) se srážkovou. Objekty bude nutno založit v nezamrzne hloubce min. 1,0 m pod úrovní upraveného terénu. Je třeba upozornit, že zeminy s vyšším podílem jemnozrnné složky GT1 až GT3 jsou klasifikovány jako namrzavé, je je proto nutno ochránit před působením mrazu, tj. zemní práce provádět v klimaticky příznivém období. Vzhledem k charakteru zastižených zemin bude možno krátkodobé výkopy do hloubky 1,5 m ponechat nepažené, při hlubších nebo dlouhodobějších výkopech bude třeba výkopy opatřit příložným pažením, případně v horní polovině svahovat v pměru 1:0,5. V místech pohybu osob ve výkopu však bude nutno stěny výkopu příložným pažením zabezpečovat průběžně.

U výkopů pro podzemní jímky hloubených v břidlicích a prachovcích skalního podkladu bude třeba v průběhu těžby sledovat stupeň a rozsah případného tektonického porušení, které může mít za následek výraznou změnu charakteru horniny, zhoršení její kvality a v důsledku toho snížení stability stěn hlubších výkopů.

- Posouzení možnosti vsakování srážkových vod

Pro ověření propustnosti geologického prostředí byla v sondě ZS1 provedena nálevová vsakovací zkouška. Po vyhodnocení jejího průběhu byl pro prostředí silně zvětralých hornin skalního podkladu v hloubce cca 1,2 m p.tp stanoven koeficient filtrace kf = 6,6.10-6. V prostoru projektovaného sběrného dvora bude možné navrhnout odpovídající způsob likvidace srážkových vod vsakováním do geologického prostředí.

Vsakování srážkové vody v prostoru sběrného dvora lze doporučit. Geologická stavba území a morfologie terénu poskytují podmínky pro dlouhodobé a plynulé vsakování srážkových vod v objemech odpovídajících současnému stavu. Umístění vsakovacích objektů a podrobný návrh vsakovacího systému (včetně potřebné retenční kapacity) bude navrženo dle potřeb projektu.

- Závěr

Na základě objednávky Městského úřadu Úvaly č. 00296/2016 jsem zpracoval inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu sběrného dvora v Úvalech u Prahy.

Geotechnické podmínky pro zakládání objektů lze podle kritérií ČSN EN 1997 – 1 hodnotit jako jednoduché a při návrhu základových konstrukcí bude možno postupovat podle podmínek 1. Geotechnice kategorie. Podzemní voda nebude zakládání objektu ovlivňovat. Geologická stavba území dovoluje vsakování srážkových vod do geologického prostředí. Podrobně jsou základové podmínky komentovány v předchozích kapitolách.

B.1.3.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na řešený prostor nezasahují žádná ochranná pásma vyjma veřejných řadů a přípojek.

B.1.4.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod..

Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

B.1.5.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Nepředpokládá se žádný výrazný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu realizace a užívání stavby. Při realizaci dojde v omezené výši ke zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území, které však musí splňovat předepsané hygienické limity. Automobily opouštějící staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch nebo komunikací při výstavbě provede prováděcí firma úklid, případně vyspravení ploch do původního stavu.

Realizací navrhovaných staveb dochází ke změnám odtokových poměrů v území. Dešťové vody budou odváděny ze střešních rovin a zpevněných ploch navrhovaným systémem dešťové kanalizace do retenčních nádrží. Část těchto vod bude akumulována pro potřeby závlahy, zbylé dešťové vody budou zasakovány pomocí vsakovacího kolektoru na pozemku investora.

B.1.6.	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na stavebním pozemku se v současnosti nenachází žádný nadzemní objekt, který by bylo potřeba asanovat. V rámci stavby není nutno kácet žádnou vzrostlou zeleň.

B.1.7.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemek p.č. 3957/32 katastrální území Úvaly u Prahy je součástí zemědělského půdního fondu. Investor v rámci stavebního řízení požádá o vynětí pozemku ze ZPF.

Parcela p.č. 3957/32

Katastrální území:  		Úvaly u Prahy

Výměra:			5488 m2

Druh pozemku:			orná půda (5488 m2) (5488 m2)

Vlastník pozemku:		Město Úvaly u Prahy, Pražská 276, 250 82 Úvaly

Pozemek p.č. 3957/32 katastrální území Úvaly u Prahy není součástí pozemku plnícího funkci lesa. Z tohoto hlediska nedojde k žádnému dočasnému záboru.

B.1.8.	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na sítě dopravní infrastruktury

Areál bude napojen na nově vybudovanou účelovou komunikaci, umístěnou na pozemcích p.č. 3957/31 (k. ú. Úvaly u Prahy) a 3957/1 (k. ú. Úvaly u Prahy). Povolení této komunikace je řešeno samostatným stavebním řízením. Jedná se o účelovou komunikaci o celkové šířce 7 m.

Napojení na sítě technické infrastruktury

Budou realizovány areálové části přípojek, a to výhradně na pozemku investora.

B.1.9.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vzhledem k charakteru stavby a technickému vybavení pozemku jsou nutné podmiňující stavby či investice.

- Vybudování přístupové komunikace na pozemcích p.č. 3957/31 (k. ú. Úvaly u Prahy) a 3957/1 (k. ú. Úvaly u Prahy. Povolení této komunikace je řešeno samostatným stavebním řízením.

- Osazení elektropilíře na hranici pozemku – samostatné řízení č.j. 9489/2016.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Navrhované stavební objekty budou primárně určeny pro provoz sběrného dvora – sběr a třídění odpadu pro danou spádovou oblast.

- Technicko-ekonomické údaje o pozemku

Výměra pozemku p.č. 3957/32		5488,00 m2

- Technicko-ekonomické údaje o stavbě:

- navrhovaná zastavěná plocha		  439,70 m2

- obestavěný prostor			2142,50 m3

- počet uživatelů				          1

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus

Celkové urbanistické řešení je dáno plánem obce Úvaly. Umístění a velikost navrhovaných objektů respektuje podmínky územního plánu.

- architektonické řešení

Architektonické a výtvarné řešení navrhovaných nadzemních objektů řešených v rámci novostavby sběrného dvora vychází primárně z účelu staveb a z požadavků investora.

B.2.3.	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení navrhovaných nadzemních objektů je patrné z výkresové části této dokumentace (C.02 – koordinační situace – navrhovaný stav).

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k druhu řešeného projektu a na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami se sníženými schopnostmi pohybu a orientace, je nutné uplatňovat zvláštní předpisy a řešení pro bezbariérové užívání stavby.V rámci parkovacích ploch bude vyčleněno jedno parkovací stání určené pro osoby se sníženými schopnostmi pohybu a orientace.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Při výstavbě a následném provozu budou dodrženy NV č. 101/2005 Sb., NV č. 11/2002 Sb.

Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních matriálů, výrobků, spotřebičů a instalovaných zařízení, které jsou instalovány v rámci stavby, dále dbát na řádbnou údržbu a provádět revizní či servisní zkoušky příslušných částí stavby, spotřebičů a zařízení.

Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním.

Bude provedeno označení hlavního vypínače elektrické energie bezpečnostními značkami.

B.2.6.	Základní technický popis staveb

Objekty SO.01 – zastřešení kontejnerů a SO.02 – sklad, jsou navrženy jako ocelové skelety s železobetonovými ztužujícími obvodovými stěnami. Založení objektů bude provedeno na základových pasech a patkách.

Objekt SO.03 – buňka, je navržena jako mobilní výrobek plnící funkci stavby.

Objekt SO.04 – oplocení a posuvná brána je navrženo jako drátěné oplocení mezi ocelové sloupky výšky 1,80 m. Posuvná brána bude řešena jako ocelová pozinkovaná konstrukce.

Objekt SO.05 – zpevněné plochy jsou navrženy jako asfaltové (pojížděné plochy areálu), ze zámkové betonové dlažby (pochozí plochy areálu) a železobetonové (vnitřní plochy areálu).

Objekt SO.06 – areálová dešťová kanalizace je navržena z PCV-KG plastových trub, plastových a betonových revizních šachet a vsakovacího kolektoru.

Objekt SO.07 – areálová splašková kanalizace je navržena z PCV-KG plastových trub a plastové samonosné jímky.

Objekt SO.08 – areálové rozvody elektro jsou navrženy z kabelů typu CYKY s měděným jádrem a rozvaděči příslušnými IP XX)

Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita byla posouzena statickým výpočtem. Při dodržení navržené geometrie a zatížení se nepředpokládají nadměrné deformace konstrukcí objektu.

B.2.7.	Technická a technologická zařízení

V rámci objektu nejsou umístěna technická či technologická zařízení vyžadujícéí zevrubnější popis.

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

Požární bezpečnost stavby je řešena dílčí částí, která je nedílnou částí této dokumentace.

Navržené řešení vyhovuje požadavkům dotčených ČSN a předpisů z hlediska požární ochrany, za předpokladu dodržení projektovaného stavu a požadavků požární zprávy, která je nedílnou částí této dokumentace.

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi (kritéria tepelně technického hodnocení)

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Objekty SO.01 – zastřešení kontejnerů a SO.02 – sklad, nebudou vytápěny.

Objekt SO-03 – buňka, bude vytápěn elektrickým přímotopem. Tepelně technické vlastnosti obálky budovy, jakožto i systém vytápění buňky bude řešen konkrétním dodavatelem buňky.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energie

S ohledem na typ provozu a systém vytápění stavby, není užití alternativních zdrojů energie ekonomicky rentabilní.

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí)

V objektu jsou navrženy prostory, které budou sloužit jako pracoviště. Prostory objektu budou větrány přirozeně, ev. nuceně. Hygienické zázemí je větráno nuceně odtahem na fasádu objektu.

Prostory objektu budou osvětleny umělým elektrickým světlem.

Prostory budou odkanalizovány. Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů řeší projekt zdravotně technických instalací.

Pitná voda bude zajištěna dodávkou vody balené. Užitková voda bude zajištěna zásobníkem, doplňovaným cisternou technických služeb.

Nepředpokládají se negativní účinky provozu vlastní stavby na okolí (zejména pak vibrace, hluk, či zvýšená prašnost).

Provozní doba sběrného dvora bude od 7.00 do 18.00 v pracovní dny a od 8.00 do 13.00 v sobotu. Odvoz materiálu bude nákladními automobily o rozměru do 9 mm, a to v pracovní době. Četnost odvozu je stanovena 4 NA / denně.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikáním radonu

Prostory neslouží k trvalému pobytu osob.

b) 	Ochrana před bludnými proudy

V okolí stavby se nepředpokládají zdroje bludných proudů – tzn. Stavba bez požadavků.

V případě jejich zjištění je nutné chránit veškeré kovové součásti stavby podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů, a to takto:

Veškeré inženýrské sítě pak budou provedeny z nevodivých materiálů. Ty, které jsou ze své podstaty z vodivých materiálů, budou provedeny v úpravě nevodivého povrchu (např. elektroinstalační kabely). Instalace, které musejí být ze své podstaty z vodivého materiálu a zároveň v přímém kontaktu se zeminou (např. betonářská výztuž základů, kotevní prvky) budou posíleny v zesílené a budou dodatečně chráněny zinkováním či nátěrem.

Veškeré postupy budou zpracovány dle ČSN EN 50162 (341521) – Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav. A to včetně zpracování dokumentace monitoringu bludných proudů a návrhu opatření proti korozi kovových částí stavby.

- Ochrana před technickou seizmicitou

V blízkém okolí stavby se nepředpokládají zdroje technické seizmicity.

- Ochrana před hlukem

Obvodové konstrukce budou splňovat ČSN 73 0532/2010 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti.

- Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území. Pro stavbu nejsou připravena žádná protipovodňová opatření.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází v poddolovaném území a ani se zde nevyskytuje metan.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1.	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Veškeré veřejné části přípojek technické infrastruktury jsou stávající a nebudou nijak upravovány. Budou realizovány domovní části přípojek, a to výhradně na pozemku investora.

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4.1.	Popis dopravního řešení

Areál bude napojen na nově budovanou účelovou komunikaci, umístěnou na pozemcích č. 3957/31 (k.ú. Úvaly u Prahy) a 3957/1 (k.ú. Úvaly u Prahy). Povolení této komunikace je řešeno samostatným stavebním řízením.

B.4.2.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Viz B.4.1. eventuálně PD

B.4.3.	Doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena pěti parkovacími místy pro OA. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.4.4.	Pěší a cyklistické stezky

V rámci řešeného objektu a úprav okolí stavby nejsou řešeny pěší a cyklistické stezky.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

V projektu není počítáno s novou výsadbou. Dojde k ozelenění přilehlých nezpevněných ploch.

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

B.6.1.	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a půda

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. Předpokládá se minimální vliv stavebních úprav na životní prostředí.

Ovzduší

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, apod.. Zhotovitel musí dodržovat zejména zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší.

V průběhu zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u demolic kropením bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

Hluk

Stavební práce budou probíhat mimo noční klid od 7.00 do 21.00. Při stavbě budou využívány pouze takové stroje, nástroje a pomůcky, které nebudou ohrožovat okolí nadměrným hlukem obyvatele objektu a obyvatele sousedních nemovitostí.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy, např. nařízení vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 (podmínky ochrany zdraví při práci), vyhláška 376/2000 Sb., (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z výše uvedených ustanovení pro účastníky provádějící práce vyplývají následující povinnosti:

Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk.

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů s pravidelnou technickou údržbou

- provozování strojů ve vzdálenosti alespoň 30 m od míst pobytu lidí

- podle nařízení vlády NV č. 272/2011 Sb, § 11 odst. 4 se hygienický limit hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb stanoví jako součet základní hladiny LAeq, T=40 dB (uvedené v odstavci 2 § 11 tohoto NV) a dále se přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7.00 hod. a 21.00 hod. korekce + 15dB, tj. 55 dB

- v případě, že stavební činnost bude prováděna v chráněných venkovních prostorech, hluk ze stavební činnosti řeší § 12, odst. 6, NV 272/2011 Sb., příloha č. 3, část B – korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti, a to v návaznosti na dobu, ve které je stavební činnost prováděna, (tedy např. v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. je daná korekce + 15dB, tj. 65 dB).

Popis nejbližšího okolí stavby

Navrhované objekty se nacházejí v okrajové části obce Úvaly. Jedná se o plochy určené k zástavbě stavbami lehkého průmyslu.

Provozovatel, který používá stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací, vlastník, provozovatel objektu, jejichž provozem vzniká hluk, jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací.

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovu v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

Zákon č. 254/2001 o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášku Mze č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů o vodovodech a kanalizacích.

Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Odpady

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 111/1994, o silniční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška MŽP a MZD 376/2001 o hodnocení vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška MŽP 381/2001, kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů ze státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a , a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti průvodce odpadu:

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podla § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů. Odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zhotovitel zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle § 5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány zodpovědné osobě. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu  a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Dále bude odvážena suť z demolice a zbytečná zemina z výkopů.

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.

Druh odpadu	Kód

Papírové a lepenkové odpady	150101

Kovové obaly	150104

Beton	170101

Tašky a keramické výrobky	170103

Dřevo	170201

Sklo	170202

Plasty	170203

Asfaltové směsi obsahující dehet	S170301(*)

Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek	S170409(*)

Kabely	170411

Jiné stavební a demoliční odpady	170904

Papír a lepenka	200111

Textilní materiály	200111

Směsný komunální odpad	200301

Uliční smetky	200303

B.6.2.	Vliv na přírodu a krajinu (ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Veřejná prostranství a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků stavby, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

B.6.3.	Vliv na soustavy chráněných území  Natura 2000

Dotčené území není zahrnuto do chráněného území  Natura 2000.

B.6.4.	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA

Navrhovaný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

B.6.5.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma vzhledem k životnímu prostředí nejsou pro daný rozsah stavebních prací určena.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Navržená stavba nenaplňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. V průběhu zpracování této zprávy nebyly známy žádné zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1.	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zdrojem užitkové vody pro potřebu stavby je uvažováno zásobování pomocí cisteren. Zdrojem elektřiny bude staveništní rozvaděč, který bude na stávající elektro síť napojen z přípojkové skříně. V případě vzdušného propojení musí být vedení vedeno v dostatečné výšce, viditelně označeno a zabezpečeno proti poškození. Ostatní stavební hmoty a média bude zajišťovat stavební firma.

B.8.2.	Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu prací není nutné zvlášť řešit odvodnění staveniště.

B.8.3.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dočasné dopravní napojení staveniště bude řešeno přes stávající asfaltovou komunikaci, která se nachází v severozápadní části pozemku a dále přes komunikaci mezi obcemi Úvaly a  Přišimasy,

B.8.4.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

B.8.5.	Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Po dobu realizace nebude nutné instalovat žádné dopravně inženýrské opatření zaručující bezpečný provoz na přilehlé komunikaci pro osoby pohybující se v okolí stavby, pokud dotčený orgán nestanoví jinak.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v součinnosti s prováděcí firmou. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách bude stavba uzamčena. Prostor staveniště bude vymezen výstražnou páskou nebo oplocením, dále na viditelném místě v prostoru vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby a dále výstražná tabulka – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN – v rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí.

Staveniště bude zřízeno tak, že bude vybaveno příjezdovými cestami k dopravě materiálu, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí přitom docházet k ohrožení nebo nadměrnému obtěžování okolí stavby, ohrožení bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečištění veřejných komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým objektům a pozemkům, k zastávkám hromadné městské dopravy, k vodovodním sítím, požárním zařízením a nesmí dojít k porušení podmínek ochranných pásem a chráněných území a oblastí.

Veškeré sítě se v prostoru staveniště vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v prostoru staveniště náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit.

Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby tak, aby nebránilo včasné dokončení výstavby a aby omezovalo okolí v minimální možné míře. S předáním dokončené stavby bude dokončena likvidace zařízení staveniště.

B.8.6.	Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé)

Zařízení staveniště bude obsahovat skládku kusového a sypkého materiálu.

B.8.7.	Maximální produkovaná množství odpadu a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Viz B6

B.8.8.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Projekt počítá s odtěžením části zeminy, nicméně bilance výkopů a násypů ba měla být nulová. Případný přebytek bude odvezen na skládku určenou odborem ŽP.

B.8.9.	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci budou použity takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě bude použita tato mechanizace: nákladní automobil, autodomíchávač, mobilní jeřáb, rypadlo, míchačka, vrtačka, bourací kladivo, svářecí technika a další drobná mechanizace.

Veškeré automobily opouštějící staveniště budou před výjezdem z pozemku očištěny.

B.8.10	Zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu předpisů platných v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Před zahájením stavby, v souladu s § 15, odst. (1), zákona č. 309/2006 Sb., bude zadavatelem stavby doručeno oblastnímu inspektorátu práce „oznámení o zahájení stavby“, s náležitostí dle prováděcího předpisu. Toto oznámení bude současně vyvěšeno na staveništi. V souladu s odstavcem téhož paragrafu bude před zahájením prací na staveništi zpracován „plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

B.8.11	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k druhu řešeného objektu a na základě vyhlášky č. 308/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. V objektu a v bezprostředním okolí objektu se nenacházejí žádné prostory určené pro veřejnost.

B.8.12	Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Po celou dobu stavby bude v plném rozsahu zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších vlastníků. Dočasné zábory budou prováděny tak, aby byl vždy zachován přístup s možností obsluhy stávajících objektů v sousedství stavby a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a zejména chodců.

Prostor staveniště bude vymezen výstražnou páskou nebo oplocením (viz. výše), dále na viditelném místě v prostoru vjezdu bude umístěna tabulka s povolením stavby (pokud bude součástí daného správního řízení) a dále tabulka NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN – v rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí.

B.8.13	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro navrhovanou stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby za provozu a opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě.

X	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Staveniště bude zhotoviteli předáno formou písemného zápisu.

Stavebník (zadavatel) i zhotovitelé (dodavatelé) se před realizací i během ní řídí:

- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,

- nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízením vlády č.362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pro stavbu bude veden stavební deník.

Stavbu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – tzn. Autorizovanou osobou s oprávněním k výkonu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

V případě nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: kóty platí, i když se liší od velikostí odměřených ve výkresu – zákaz odměřování velikostí rozměrů z výkresů; výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu; textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; úpravy povrchů v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před znázorněním ve výkresech; stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, technické zařízení budov v tom smyslu, že jsou rozhodující v celkovém utváření, pojetí prvků a konstrukcí. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

Zhotovitel projektové dokumentace si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách současného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti úpravy navrženého řešení nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací stavby.

Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované projektové dokumentace musí být v rámci autorského dozoru předem konzultovány a odsouhlaseny projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku.

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po vypracování této dokumentace umožní zlepšit funkce vyprojektovaných prvků a zařízení. Nově zjištěné poznatky je nutné zpracovateli sdělit v dostatečném předstihu před samotným prováděním stavebních prací či výroby navržených prvků.

Autorská práva jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Dokumentace či její část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu zpracovatele projektové dokumentace. Toto autorské dílo lze využít pouze a jen k účelu daným smluvním vztahem, jakékoliv zneužití pro jiný účel je trestné dle zákona.