- MŠ ÚVALY

Kollárova 1260, Úvaly, tel: +420 281 981 678

www.kollarova.msuvaly.cz, info@mskollarova.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

- Vstup

- Komunikace v okolí budovy mají převážně asfaltový povrch a jsou v podélném sklonu 6 – 8 %. Vstup do areálu MŠ je jednokřídlou brankou (šířka 105 cm) opatřenou zvonkovou signalizací s obousměrnou komunikací (výška 138 cm). Povrch komunikace za vstupem je tvořen hrubšími betonovými panely.

- Celkem 7 tříd je rozmístěno v několika pavilonech, každá třída má vlastní vstup. Upravený vstup pro osoby s omezenou schopností pohybu má pouze třída Rybičky. Před vstupem je přímá rampa (sklon 16 %, šířka 142 cm, délka 300 cm) opatřená jednostranným madlem (výška 102 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 46 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. U dveří je k dispozici zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 134 cm). Vzhledem k přesunu dětí po každém ukončeném roce docházky je možné využít třídu pouze v jednom roce.

- Všechny ostatní třídy jsou umístěné v nepřístupném prvním patře, nebo ve zvýšeném přízemí s přístupem venkovním schodištěm (+3 až +6 schodů). Zvonkové signalizace pro vyzvedávání dětí jsou vždy nad schody (výška 126 cm – 146 cm).

- Interiér

- Manipulační prostory ve třídách jsou dostatečné, všechny průchody jsou širší než 80 cm. Součástí třídy Rybičky jsou běžné toalety určené pro veřejnost. Stravování probíhá ve třídách.

- Výtah

- Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

- Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

- Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.