- ZŠ ÚVALY – ŠKOLNÍ JÍDELNA

nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, tel: +420 281 981 946

www.zsuvaly.cz, zsuvaly@zsuvaly.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

- Vstup

- Povrch komunikací v okolí budovy je tvořen kvalitní dlažbou. Převýšení u vstupu (+3 schody) překonává přímá rampa (sklon 14 – 16 %, šířka 270 cm, délka 300 cm) opatřená oboustranným madlem (výška 96 cm). Nájezd na spodní část rampy je s převýšením (výška 3 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 103 cm, vedlejší křídlo šířka 55 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

- Interiér

- Jídelna je vybavena stoly s možností podjezdu (výška 67 cm) a samoobslužným pultem (výška 84 cm).

- Výtah

- Výtah není k dispozici, všechny prostory jsou v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí

- Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 160 cm) se nachází za vstupem do budovy jídelny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 83 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

- Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici, využít lze vyhrazená stání na náměstí Arnošta z Pardubic ve vzdálenosti cca 100 m od vstupu do ZŠ.