- POLIKLINIKA ÚVALY

Pražská 1144, Úvaly, tel: +420 281 981 635

www.poliklinikauvaly.cz, jiri.mares@poliklinikauvaly.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

- Vstup

- Přístupovou komunikaci k poliklinice ze směru od nádraží tvoří převážně asfaltový povrch v podélném sklonu (až 8 %).

- ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

- Povrch bezprostředně před vstupem tvoří hrubý beton s prasklinami a nerovnostmi v podélném sklonu (až 8 %). Zvonková signalizace není k dispozici. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 76 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

- DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

- Vstup na dětské oddělení je z ulice Raisova. V ulici Raisova se nachází běžná parkovací stání, další možný přístup ulicí Pražská od nádraží a hlavního vstupu polikliniky je komunikací z nekvalitního asfaltu v obtížném podélném sklonu (až 16 %). Dětské oddělení tvoří dvě ordinace s totožnými přístupy přes +1 schod (výška 8 cm) s jednokřídlými vstupními dveřmi (šířka 80 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici.

- Interiér

- ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

- Prostory oddělení pro dospělé se nachází v přízemí až 4. patře, jednotlivá patra jsou propojena osobním výtahem nedostatečných rozměrů. V přízemí se nachází neoznačená upravená toaleta, urologie, tělocvična a fyzioterapie s přístupem přes +1 schod (výška 7 cm). Manipulační prostor na chodbě u fyzioterapie je velmi stísněný.

- V 1. patře se nachází praktický lékař s přístupem do čekárny dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 72 cm).

- Ve 2. patře je optika a kosmetický salon s přístupem přes vysoký práh (výška 5 cm).

- Ve 3. patře se nachází praktický lékař a gynekologie s přístupem přes zvýšené prahy (výška 3 – 4 cm).

- Ve 4. patře se nachází zubní oddělení s přístupem přes vysoký práh (výška 5 cm).

- DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

- Prostory se nachází v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, průchody jsou širší než 80 cm.

- Výtah

- Průchozí výtah nedostatečných rozměrů (mechanicky otevírané šachetní dveře směrem ven šířka 70 cm, klecové dveře chybí; klec šířka 80 cm, hloubka 117 cm) spojuje přízemí až 4. patro části pro dospělé. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. V kleci chybí madlo, zrcadlo i sklopné sedátko. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 133 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 139 cm.

Hygienické zázemí

- Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 252 cm, hloubka 169 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Kabina není vyznačená, je uzamčená a klíč je k dispozici u sestry. Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je omezený (šířka 70 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

- Parkování

Vyhrazené parkovací stání na parkovišti polikliniky není k dispozici.