[image: image1.png]


 LÉKÁRNA POLIKLINIKA ÚVALY
Pražská 1144, Úvaly, tel: +420 281 911 597
www.poliklinikauvaly.cz, lekarnauvaly@seznam.cz
Základní přehled přístupnosti
[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]



Uživatelský popis
Vstup
Přístupovou komunikaci k lékárně ze směru od nádraží tvoří převážně asfaltový povrch v podélném sklonu (až 8 %), na kterou navazuje úsek se zámkovou dlažbou ve srovnatelném sklonu. Před vlastním vstupem do lékárny je vyrovnávací nájezd (sklon 22 %, délka 20 cm), který končí jednokřídlými vstupními dveřmi (šířka 87 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici. Ze zádveří (šířka 150 cm, hloubka 200 cm) vedou do interiéru lékárny další totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem do zádveří.
Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, průjezdy jsou širší než 80 cm. Výška pultu (táry) je 110 cm.
Výtah
Všechny prostory lékárny se nachází v úrovni vstupu.
Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici, využít lze upravenou toaletu v přízemí polikliniky.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

LÉKÁRNA POLIKLINIKA ÚVALY

