- MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY - ARNOŠTA Z PARDUBIC

Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, tel: +420 281 981 401

www.mestouvaly.cz, podatelna@mestouvaly.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

- Vstup

- Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně hrubší dlažbou v kombinaci mírného podélného (2 – 3 %) a příčného sklonu (až 4 %). Bezprostředně před vstupem tvoří dlažba mírný nájezd (sklon 4 %, délka 2 m), manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 86 cm, vedlejší křídlo šířka 47 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vpravo je k dispozici zvonková signalizace (výška 140 cm) s obousměrnou komunikací.

- Interiér

- Prostory úřadu se nachází v přízemí, prvním a druhém patře. Jednotlivá patra mezi sebou propojuje osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm. V přízemí je k dispozici upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu.

- V přízemí se nachází podatelna, informační centrum, odbor správní a přístupná toaleta. V prvním patře je vedení města a sekretariát. Ve druhém patře pak odbor ekonomický a pokladna (pult výška 100 cm).

- Výtah

- Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 142 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 102 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 105 cm.

Hygienické zázemí

- Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 165 cm, hloubka 166 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 80 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

- Parkování

V době mapování (7/2018) bylo náměstí v rekonstrukci, existenci vyhrazeného stání nebylo možné ověřit.