ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

v rozsahu administrativního území

J  I  R  N  Y

N Á V R H

k horizontu roku 2015

(svazek I)

05 / 2000

Atelier charvát, s.r.o.

kroftova 1

praha 5

Zpracovatelé:

ATELIER CHARVÁT, s.r.o.

Kroftova 1

PRAHA 5

Ing. arch. Vladimír Charvát

jednatel společnosti, autorizovaný architekt

Ing. Pavlína Levá

grafická část

Pavel Barták

grafická část

Alena Vomáčková

grafické práce

Alena Kluzová

technické práce

OBSAH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Textová část

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

i.   Důvody pořízení a hlavní cíle územního plánu

II.  Podklady

III. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace

IV. Vyhodnocení splnění zadání dle souborného stanoviska

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.   Řešené území

Horizont územního plánu

2. Širší vztahy

3. CHARAKTERISTickÉ PRVKY V ÚZEMÍ

I.    Památkově chráněné objekty

II.   Ostatní prvky

4. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území

I. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce

II. Ochrana hodnot

III. Ovzduší

IV. Hluk

5. Přírodní prostředí

i.    Přírodní podmínky

II.   Geologie a hydrologie

III.  Poddolovaná území, ložiska nerostných surovin

IV.   Vodní režim, toky a nádrže

V.  Chráněná území a stromy

vI.  Územní systém ekologické stability krajiny

VII. Půdy

VIII. Lesy

6. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

i.     Hlavní zásady

II.    Zastavěné části sídel

III.   Území krajinného zázemí

IV.   Funkční členění ploch

7. OBYVATELSTVO

8. Odpady, hygiena prostředí

I.    Vodní hospodářství

II.   Tuhé komunální  odpady

III. Ochranná pásma

9. Doprava

I. Silniční doprava

II. Cyklistická a pěší doprava

III. Hromadná doprava

IV. Železniční doprava

10. Technická infrastruktura

I.     Zásobování pitnou vodou

II.    Odkanalizování území

III.   Plynofikace území

IV.   Zásobování elektrickou energií

11. veřejně prospěšné stavby

12. NÁVRH lHůT akturalizace

13. Závazné části VE FORMĚ regulativů

14. Zemědělská příloha (svazek II)

Grafické přílohy

VÝKRES Č. 1		ŠIRŠÍ VZTAHY						1:  20 000

VÝKRES Č. 2		ZÁKLADNÍ VÝKRES					1 : 10 000

VÝKRES Č. 3		KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ VÝKRES		1 : 5 000

VÝKRES Č. 4		DOPRAVA						1 : 5 000

VÝKRES Č. 5		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VODOVOD						1 : 10 000

VÝKRES Č. 6		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

KANALIZACE						1 : 10 000

VÝKRES Č. 7		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

PLYNOVOD						1 : 10 000

VÝKRES Č. 8		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ELEKTRO						1 : 10 000

VÝKRES Č. 9		VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH

STAVEB						1 : 5 000

VÝKRES Č. 10		ZÁBOR PLOCH - ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA		1 : 5 000

VÝKRES Č. 11		přehled pozemků plnících funkci lesa	1 : 10 000

VÝKRES Č. 12		současně zastavěné území, schema ÚSES	1 : 10 000

VÝKRES Č. 13                STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRů			1 : 10 000

A.   Z Á K L A D N Í    Ú D A J E

Územní plán obce Jirny	návrh

Administrativní území - 		Jirny

Katastrální území - 		Jirny

Pořizovatel: 			Obec Jirny

Zpracovatel: 			ATELIER CHARVÁT, s.r.o.

Kroftova 1

Praha 5

Zpracování : 			08/1999

Koncept územního plánu byl vypracován v roce 1994 současně pro obce Šestajovice a Jirny. Souborné stanovisko bylo vydáno v souladu se stanoviskem nadřízeného orgánu ze dne 11. 4. 1994. Po konzultaci s nadřízeným orgánem územního plánu bylo v červenci 1999 rozhodnuto, že pořizovatelem ÚPD bude obec Jirny pro svůj administrativní okrsek, jež je v rozsahu katastrálního území Jirny. Pro návrh je platné vydané Souborné stanovisko, jež se vztahuje k administrativnímu  území Jirny.

i.   Důvody pořízení a hlavní cíle územního plánu

Účelem vypracování územního plánu je aktuální stanovení současných i výhledových možností rozvoje urbanizace v rámci administrativního území - tj. zástavby pro bydlení, občanské vybavení a komerčních,  skladových a výrobních ploch obce, doplnění technickou a dopravní infrastrukturou, vycházející z cílových představ zatížitelnosti území dalším nárůstem zástavby. Současně je další růst koordinován s připravovanými územními plány obcí Klánovice, Šestajovice a dalšími. Obec patří do Pražského metropolitního regionu.

Cílem je stanovit výhledové uspořádání řešeného území s ohledem na posílení nebo i rozvoj všech jeho  funkcí na straně jedné, na tsraně druhé se stanovují limity využití a ochrana části území. V rámci jednotlivých funkcí se jedná o:

- doplnění ploch pro individuální obytnou výstavbu,

- doplnění základního a vyššího občanského vybavení,

- doplnění ploch funkcemi  nerušících komerčních služeb a výroby a skladů,

- stabilizace a rozvoj ploch zeleně,

- doplnění sportovně rekreačních ploch.

Urbanistické zdůvodnění:

1. Vytvoření dostatečně dimenzovaných výhledových ploch pro bydlení, vybavenost a podnikání je podmíněno tlakem na zastavěnost okolí Prahy (nižší ceny pozemků, nižší daně, dobrá dopravní dostupnost řešeného území). Rozvíjející se forma příměstského bydlení je patrná v řešeném území. Navržená zástavba pro rodinné bydlení je prvotně tam, kde jsou vyplněny niky s technickou infrastrukturou. Druhotně jsou dále rozšiřovány.

2. Obec sousedí na západě s hl. m. Prahou a je na toto území navázána. Jak Jirny , tak Šestajovice jsou aglomerovány do pražského regionu. Mají vazby obousměrné, tzn., že je významná dojížďka za prací a službami do hl. m. Prahy a naopak v oblasti bydlení, ale i v umísťování komerčních ploch mají Jirny nabídku vůči jádrovému území. Tato obousměrnost je i do budoucna žádoucí.

3. Zástavba nebude realizována v uvedeném rozsahu  v krátkém časovém úseku. Její realizace bude probíhat ve velmi dlouhém časovém úseku. Proto jsou rozvojové plochy brány jako maximální hranice zastavění, vycházející ze všech dnes známých aspektů.

II. Podklady

Podklady pro územní plán byly následující:

ÚPN SÚ Úvaly				1991

Studie odkanalizování Nové Jirny		1992

Generel jednotné kanalizace			1990

Vodovod Jirny - V. a VI. etapa		1991

Vodovod Jirny - generel 			1991

Průzkumy a rozbory - Šestajovice, Jirny	1992

Koncept ÚPN SÚ Šestajovice , Jirny		1994  (souborné stanovisko)

ÚPN VÚC Pražská středočeská aglomerace       1986

III. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace

Schválená územně plánovací dokumentace pro obec byla pořízena v roce 1969. Vzhledem k zastaralosti dokumentace bylo rozhodnuto, že bude pořízena dokumentace nová, jež v sobě bude obsahovat jednak změny, které byly realizovány během doby platnosti plánu (ať realizovaná výstavba nebo dopravní stavby či technická infrastruktura) a zároveň požadavky na současné řešení, ať již v oblasti výstavby nebo v oblasti dopravní a technické infrastruktury.

Před zahájením prací na ÚP Jirny byl schválen ÚPN VÚC Pražská středočeská aglomerace.

IV. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska

Souborné stanovisko obsahuje tyto připomínky:

- koncept pojednat s STP, a.s.

Bylo povedeno, připravuje se přivedení plynu z obce Nehvizdy.

- obecní úřad musí požádat o hydrogeologické posouzení, ze kterého bude patrné, že navržené řešené přeložky II/101 neohrozí vodní zdroje.

Vzhledem k rozporným stanoviskům mezi ŘSD, potažmo MDS  a  vodohospodářským orgánem  nebylo rozhodnuto o konečné trase přeložky. Trasa navržená v konceptu bude držena jako územní rezerva. Pro tuto stopu jsou definovány podmínky provedení.

- zpracovatel se bude informovat  o situování trasy VRT

Bylo provedeno, zákres aktuálního návrhu je  v návrhu obsažen i přes odpor obcí, jež s tímto návrhem nesouhlasí.

- zvážit možnost řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování dle vyjádření.

Bylo zváženo, pořizovatel trvá na řešení v duchu konceptu.

- zapracovat připomínky 1-7 dle Povodí Labe.

Bylo zapracováno.

- projednat rekonstrukci nebo výstavbu nových přívodních vedení pro zkvalitnění dodávky el. energie, zohlednit a zapracovat generel elektrifikace

Bylo provedeno v tzv. I. etapě, je doplněno.

- zakreslit trasu dálkového kabelu

Je provedeno.

- respektovat připomínku týkající se ochranného pásma dálnice.

Zapracováno.

- možnost ponechání většího prostoru pro vytvoření funkčního biocentra a biokoridoru podél Šestajovického potoka

Zapracováno.

- přepracovat rozsah rozvojových ploch dle odd. ochrany ZPF.

Zapracováno.

- ve výsledném návrhu uvést seznam veřejně prospěšných staveb.

Zapracováno.

B.   Ř E Š E N Í    Ú Z E M N Í H O    P L Á N U

1. Řešené území

Řešené území je vymezeno jako administrativní území, jež tvoří katastrální území Jirny. Rozloha je 823 ha.

Horizont územního plánu

Územní plán je navržen k horizontu roku 2015.

2. Širší vztahy

Sousedící obce

Hl. m. Praha, Zeleneč, Šestajovice, Horoušany,  Nehvizdy, Úvaly

Řešené území sousedí z jižní strany s Klánovickým lesem - Vidrholec a Klánovicemi, západní hranici tvoří Šestajovice a  Horní Počernice, severní se Zelenčí, Nehvizdy, na východě s Horoušany a Úvaly. Vnitřní území mezi Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské využití. Tato oblast je částečně zahrnutá do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a zčásti do pásma II. vnitřního ochranného pásma vodního zdroje a celá oblast je v II. vnějším ochranném pásmu prameniště Jirny - Horoušany.

Širší vztahy

Obec sousedí na západě s hl. m. Prahou a je na toto území navázána. Jak Jirny , tak Šestajovice jsou aglomerovány do pražského regionu. Mají vazby obousměrné, tzn., že je významná dojížďka za prací a službami do hl. m. Prahy a naopak v oblasti bydlení, ale i v umísťování komerčních ploch mají Jirny nabídku vůči jádrovému území. Tato obousměrnost je i do budoucna žádoucí.

Jirny leží na hlavním radiálním  tahu ve směru do Prahy (D 11 a II / 611) a zároveň komunikace II/101 tvoří významnou tangenciální spojku. Proto je dopravní obsluha a dostupnost jedním z klíčových momentů pro další růst. Obec je napojena na MHD Prahy.

V  užším pojetí jsou Jirny součástí seskupení sídel na východním okraji Prahy -  a to v sektoru mezi komunikací I/12 a D 11. Jedná se o seskupení Klánovice - Šestajovice - Jirny. Z tangenciálních vazeb jsou pak významné tahy ve směru Brandýs nad Labem a Stará Boleslav a Říčany. Významné jsou pro obec nadřazené koridory technické infrastruktury na které se může obec napojit. Jedná se zejména o elektrické vedení a plynovod.

V mikroměřítku lze pak v širších vztazích vyzdvihnout prostor krajinného zázemí mezi Klánovicemi, Jirnami a Šestajovicemi, jež je významný jak ve funkcích estetických, krajinotvorných, rekreačních atd.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Vnitřní území mezi Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské využití. Tato oblast je částečně zahrnutá do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a zčásti do pásma II. vnitřního ochranného pásma vodního zdroje a celá oblast je v II. vnějším ochranném pásmu prameniště Jirny - Horoušany.

3. CHARAKTERISTICKÉ  PRVKY V ÚZEMÍ

I. Památkově chráněné objekty

Mezi památkově chráněné objekty patří:

- areál Jirenského zámku

- areál kostela sv. Petra a Pavla

II. Ostatní prvky

Mezi ostatní prvky patří zejména krajinotvorná oblast mezi zastavěným územím Šestajovic, Jiren a Nových Jiren.

Tato oblast má pro svůj charakter předpoklad stát se významnou součástí systému zeleně a rekreačních ploch.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Veškeré úpravy na památkově chráněných objektech lze dělat pouze se souhlasem orgánu památkové péče.

Krajinotvorná oblast mezi zastavěným územím Šestajovic, Jiren a Nových Jiren  je navržena dle zákona 114/92 Sb. k ochraně krajinného rázu.

4. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území

I. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce

Podmínkou dalšího kvalitního vývoje území  se jeví zlepšování podmínek:

1. v ochraně před hlukem z dálnice D 11, komunikací II/101 a z vysokorychlostní tratě, jejíž koridor  je v územním plánu držen jako rezerva,

2. ve výstavbě kanalizace a odkanalizování území pro bydlení i pro komerční plochy v max. možné míře,

3. v plošné plynofikaci území,

4. ve výsadbě zeleně a kultivaci ploch zeleně.

II. Ochrana hodnot

Ochrana hodnot je stanovena územním plánem a jeho regulativy. Jedná se zejména o památkově chráněné objekty, dále o ochranu kulturního dědictví, jež je promítnuta do půdorysné osnovy sídla a do způsobu zastavění. Novostavby , jež navazují na historický kontext a používají podobné či stejné tvarosloví a členění dávají předpoklad kvalitnějšímu prostředí. Novostavby v doteku nebo v rámci historicky zastavěného území musí vycházet ze základních typologických kvalit v území a začleňovat se organicky do zastavěného území.

Obec Jirny je půdorysně založena jako hvězdice, z níž vycházejí komunikační směry na všechny strany. Hvězdice je propojována vnitřními spojkami, jež zajišťují tangenciální průchodnost.. Tento princip je nutné držet.

Nové Jirny jsou založeny na osnově pravoúhlých bloků s dlouhým centrálním prostorem podél komunikace. Tento charakter je určující do budoucna. Přestavba  dočasných nebo trvalých staveb  pro rekreační využití (chat) bude vycházet rovněž z charakteristických  prvků architektonického členění budov.

Novostavby, jež překročí svým měřítkem stávající zástavbu musí být odděleny od stávající zástavby pásem zeleně alespoň 15 m širokým.

V  neposlední řadě krajinotvorná oblast mezi zastavěným územím Šestajovic, Jiren a Nových Jiren má  pro svůj charakter předpoklad stát se významnou součástí systému zeleně a rekreačních ploch.

III. Ovzduší

Nejnázornějším ukazatelem stavu ovzduší východně od Prahy je stav Klánovického lesa Vidrholec, kde dochází v důsledku vlivu imisí ke značnému oslabení porostů, jehož důsledkem je snížená odolnost proti chorobám i hmyzu. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění v bezprostředním okolí jsou obalovny v Běchovicích, včetně průmyslové činnosti Výzkumného ústavu.

Vliv na řešenou oblast má nová dálnice D11 severně od zastavěného území , která zatěžuje především Jirny -.  a to  jak hlukem, tak exhalacemi.

Dalším zdrojem znečištění je provoz spalovny v Praze Malešicích. Tento zdroj ovlivní nezanedbatelnou měrou celou řešenou oblast.

Cílem je zhodnotit výhledový stav znečištění ovzduší od stacionárních i mobilních zdrojů. Z rozboru klimatologických podmínek vyplývají příznivé rozptylové poměry vycházející z dobré přirozené ventilace území a relativně nízkého výskytu  přízemních teplotních inverzí.

Produkce emisí stacionárních a liniových zdrojů je v území poměrně nízká. Celkovou úroveň znečištění ovlivňuje velmi nepříznivé převažující procento lokálních topenišť. Vyšší hodnoty  lokálního znečištění z automobilové dopravy se vyskytují pouze v bezprostředním okolí páteřních komunikací.

Z rozborů a průzkumů  je převzata situace koncentraci S02 a koncentrací polétavého prachu. Rovinná konfigurace území bez výrazných terénních zlomů o velmi nízkém stoupání terénu od východu směrem na západ pohybující se v rozmezí od 235 m.n.m. do 270.m. n.m. podmiňuje dobré rozptylové podmínky.

Údaje o četnosti přízemních proudění v oblasti ukazují na výraznou převahu západního směru, které se vyskytuje téměř v polovině celkové doby,  ovlivňuje příznivě rozptyl znečišťujících látek. V časově méně významnějším  období nižších rychlostí dochází  k slabšímu provětrávání (východní až jihovýchodní proudění). V toto období  lze předpokládat výskyt teplotních inverzí. To znamená výskyt  vyšších  imisních  dopadů  z lokálních zdrojů. Četnost těchto nepříznivých rozptylových podmínek je nízká (cca 7%) a nedochází v nich ke kumulaci imisních dopadů místních zdrojů se zdroji pražské aglomerace.

Celková četnost výskytu lokálně podmíněných nepříznivých rozptylových situací spojených s převážně nízkými teplotami  inverzí s vertikálním rozsahem 15- 20 km nad terénem lze podle průzkumu v analogických podmínkách odhadnout nejvýše na 20% celkové doby s maximem výskytu v nočních popř. brzkých ranních hodinách.

Celá situace bude výrazně ovlivněna ke zlepšení stavu postupnou plynofikací všech zdrojů v řešené oblasti zařazených do skupiny REZZO 2 i převedení vytápěním všech rodinných domů na ušlechtilá paliva - zejména  plyn.

Předpokládané výhledové hodnoty nepřekročí limity navržené „Opatřením FVŽP ze dne 1.10.1991 k zák. č. 309 ze dne 9.7.1990 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

Při krátkodobých koncentracích je stanovena hodnota

IHK /NOX/ = 200 m / m3 s tím, že může být překročena nejvýše v 5% všech případů při zachování celodenního imisního limitu IHd /NOX/ = 100 m / m3 s možností překročení nejvýše v 5% případů a dodržení hodnoty celoročního imisního limitu IHr /NOX/ = 80 m / m3.

Obdobně je hodnoceno překročení imisních limitů pro polétavý prach a oxid siřičitý /SO2/ s hodnotami shodně IHK /NOX/ = 500 m / m3, IHd  = 150 m / m3, IHr  = 60 m / m3.

Pro oxid uhelnatý /CO/ je stanoven limit IHK = 10000 m / m3, IHd  = 5000 m / m3.

Emise pohyblivých zdrojů

V ÚPN je navržena řada významných změn v komunikačním systému. Nejkritičtější situace je podél stávajícího průtahu II/101 Jirny - Nové Jirny. Tento problém bude eliminován přeložením trasy ze zástavby do nové stopy. Trasa bude pravděpodobně na východním okraji řešeného území. Dalším významným krokem návrhu je vytvoření více paralelních dopravních os procházejících osídlením:

- Jirny - vyloučení stopy  II/101 mimo obec, vytvoření paralelní komunikace ve východní části obce pro odvedení dopravy z nově navrhované zástavby bydlení a podnikatelské činnosti.

- Nové Jirny - vymístění okruhu II/101 mimo zástavbu a tím vyloučení průjezdné dopravy z obytné části obce.

Pro tyto záměry je držena územní rezerva.

IV. Hluk

V souhrnu vlivů zatěžujících a znehodnocujících životní prostředí v oblasti, hraje méně významnou roli hluk. Zdrojem hluku jsou náletový koridor na letiště Praha Kbely, trať Praha - Lysá n. L. , částečně trať Praha - Kolín, hlavní silniční tahy v obcích a nejvýznamnějším zdrojem hluku je dálnice D 11.

Silnice procházející obcemi jsou zdrojem hluku v pracovních dnech především nákladní dopravou, ve dnech pracovního volna průjezdem osobních automobilů.

Snížení hlukové zátěže lze dosáhnout doplněním komunikačního systému v zastavěných částech obce tak, aby byla dopravní zátěž jednotlivých území rozptýlena logicky podle funkce daného území a směrována nejkratší cestou k  nadřazenému dopravnímu zařízení a nebyla sváděna na jedinou dopravní osu vedoucí středem obce, jak tomu bylo doposud.

Dojde tím k výraznému snížení četností průjezdů vozidel a současně bude možno dopravu v obcích organizovat dle potřeby.

Hluk z provozu dálnice je řešen následovně:

- v prostoru Jiren je navrženo situování protihlukové bariéry v podobě protihlukového valu doprovázeného izolační zelení.

Hluk z provozu vysokorychlostní tratě bude řešen dalšími studiemi. Vzhledem k tomu, že výstavba daleko překračuje horizont územního plánu, je ideově navržena v základním výkrese i výkrese dopravy protihluková bariéra, kterou je nutné dopracovávat podle podkladů k VRT.

Hygienické limity:

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentních hladin hluku ve venkovním prostoru pro obytné soubory na obytném území uvnitř městské zástavby jsou:

LAeq den = 55 dB (A)

LAeq noc =  45 dB (A)

V současné době se pro objekty bezprostředně v prostoru navazujícím na území dálnic, silnic I. a II. třídy a hlavních městských komunikací tolerují hodnoty o 10 dB vyšší.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku z leteckého provozu v denní době

LAmaxh = 85 dB (A)

LAeqh = 65 dB (A)

Přípustné hodnoty pro noční dobu a pro zvláště chráněné objekty jsou o 10 dB (A) nižší.

Z průzkumu současného stavu a s ohledem na navrhovaná řešení vyplývá, že hluk z dopravy, jak v prostoru stávající, tak v prostoru navrhované zástavby,  nepřesáhne nejvyšší povolené  hodnoty.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Ochrana  kulturního dědictví je promítnuta do půdorysné osnovy sídla a do způsobu zastavění. Novostavby , jež navazují na historický kontext musí  používat podobné či stejné tvarosloví a členění. Novostavby v doteku nebo v rámci historicky zastavěného území musejí vycházet ze základních typologických kvalit v území a začleňovat se organicky do zastavěného území.

Obec Jirny je půdorysně založena jako hvězdice, z níž vycházejí komunikační směry na všechny strany. Hvězdice je propojována vnitřními spojkami, jež zajišťují tangenciální průchodnost. Tento princip je nutné dodržet.

Nové Jirny jsou založeny na osnově pravoúhlých bloků s dlouhým centrálním prostorem podél komunikace. Tento charakter je určující do budoucna. Přestavba  dočasných nebo trvalých staveb  pro rekreační využití (chat) bude vycházet rovněž z charakteristických  prvků architektonického členění budov.

Novostavby, jež překročí svým měřítkem stávající zástavbu musí být odděleny od stávající zástavby pásem zeleně alespoň 15 m širokým.

Vyloučit dopravní trasy a vytvořit více paralelních dopravních os:

- Jirny - vyloučení stopy  II/101 mimo obec, vytvoření paralelní komunikace ve východní části obce pro odvedení dopravy z nově navrhované zástavby pro bydlení a podnikatelské činnosti.

- Nové Jirny - vymístění okruhu II/101 mimo zástavbu a tím vyloučení průjezdné dopravy z obytné části obce.

Pro tyto záměry je držena územní rezerva.

5. Přírodní prostředí

i.    Přírodní podmínky

Území obce Jirny je rozděleno vodotečemi na dílčí části. Severní část s obcí Jirny se svažuje od severu do terénní deprese  východně a jižně od obce. Střední část území je mezi terénní depresí Šestajovického  potoka a Jirenského potoka. Jižní část území se svažuje od západu k východu do terénní deprese Horoušáneckého potoka.

Území je rovinaté, mírně svahovité, což činí potíže zejména při odkanalizování území.

Významná krajinná zeleň je v prostoru kolem Šestajovického potoka a na východě území mezi zastavěným územím Jiren a Nových Jiren.

Na jihu území se rozkládá Klánovický les s PR Cyrilov.

Ve  východní části území se nachází II. pásmo PHO - Jirenská jímací oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. V této lokalitě jsou umístěny tři vrty - zdroje vody - HV1, HV2,  HV3. Ochranné pásmo přechází východně do sousedního katastru.

Na severozápadě řešeného území je vymezena plocha uvažovaného vodního zdroje.

II.  Geologie, hydrogeologie

V  oblasti mezi obcí Jirny a Nové Jirny, severovýchodně směrem na Horoušany podle Šestajovického potoka se nalézá prameniště pitné vody zásobující okolní obce.

V okolí jímacího zdroje se nalézá ochranné  pásmo I. stupně, západním směrem až k zástavbě Šestajovic se rozprostírá ochranné pásmo II. stupně.

Zpracovávané území leží na jižním okraji České křídové tabule. Křídové sedimenty jsou zde zastoupeny pouze cenomanem (sladkovodním i mořským).

Mocnost a faciální vývoj lokálně vyvinutých uloženin sladkovodního cenomanu je podmíněn morfologií předkřídového povrchu (převážně ordovického stáří), synsedimentárními tektonickými pohyby i klimatickými změnami. Komplex sladkovodního cenomanu je v nejvyšších polohách tvořen svrchní  jílovcovou polohou. Mořská transgrese spadá do konce a počátku svrchního cenomanu. Mořské sedimenty mají většinou psamitický ráz, s výjimkou příbojových facií. Mořský cenoman je v zájmovém území zahrnut ve facii kvádrových nebo  levicovitých pískovců, obvykle glaukonitických.

Sedimenty cenomanu se noří severně od zájmového území, zhruba v linii Vykáň - Mstětice - Horní Počernice - Prosek, pod uloženiny spodního turonu.

V křídových sedimentech jsou patrné synsedimentární tektonické pohyby již od cenomanu. Tyto pohyby ovlivnily lokální mocnost sedimentů, jejich litologii, rychlost denundace, transportu apod.

Nejpříznivější podmínky pro získávání pitné vody tohoto obzoru  jsou na okrajích pánve nebo v tektonicky vyzdvižených krách. Na okraji křídové tabule se vytváří obzor s volnou hladinou a větší vydatnosti lze získat jen tam, kde jsou cenomanové pískovce vyvinuty ve větší rozloze a mocnosti, tak jak je tomu v oblasti nyní provozovaného prameniště a v místě, kde obec Šestajovice přepokládá zřízení  náhradního vodního zdroje z dále uvedených důvodů.

Uvnitř pánve se vytváří v cenomanských pískovcích obzor o napjaté hladině s režimem v podstatě samostatným oproti vyšším horizontům. K dotaci obzoru dochází jednak na infiltračních čelech a jednak pootevřených zlomových puklinách.Kvalita a kvantita podzemních vod tohoto obzoru závisí na hloubc uložení a komunikací s infiltrační oblastí.

Mimo zmíněný vodní zdroj Jirny - Horoušany, tak na základě půdoznaleckého posudku na lupkový lom Kamenná panna mezi obcí Horoušany a Nehvizdy a na základě hydrogeologické studie na vyhledání náhradního vodního zdroje v případě havarie v dosud provozovaném prameništi, došlo k určení území, které, jak je v ÚPN vyznačeno, není zasaženo další zástavbou, předpokládá významné ozelenění a zklidnění  intenzivní zemědělské velkovýroby. Plocha je omezená na západě silnicí  Šestajovice - Zeleneč, na severu dálnicí Praha - Poděbrady, na jihu stávající zástavbou Šestajovic. V této lokalitě by bylo možno nový zdroj zajistit vyhloubením 3 - 4 vrtů, které by podle směrnice MLVH ČSR a MZdr. z r. 1973 (výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení) vystačily pro zásobování celého řešeného regionu pitnou vodou. Tímto územím je - oproti konceptu - vedena ve výhledu trasa vysokorychlostní železnice.

Vzhledem k popsané geologické skladbě a potenciální využitelnosti území pro čerpání kvalitní pitné vody je tato skutečnost zahrnuta do ÚPN dalšího využívání území již z toho důvodu, že lokální zdroje pitné  vody doznaly intenzivní zemědělskou výrobou značného nárůstu dusičnanů, dusitanů a dalších cizorodých látek, které ČSN 75 11 11 nepřipouští. Tímto směrem je nutno veškerou  činnost v území  směrovat, postupně zklidnit intenzivní zemědělskou výrobu, již s ohledem na infiltrační oblasti spodních vod.

Pro výstavbu náhradního vodního  zdroje svědčí i potřeba výstavby silnice II/101 směrem od sjezdu dálnice Praha - Poděbrady u  Jiren na Úvaly a dále na Říčany, která je vedena v obou předkládaných variantách oblastí vodního zdroje.

III.   Poddolovaná a sesuvná území, ložiska nerostných surovin

V rámci řešeného území se nevyskytují žádná sesuvná území ani poddolovaná území.

IV.   Vodní režim, toky a nádrže

Jirenský potok

Jirenský potok je nejvýznamnější z uvedených toků, byl zařazen  jako vodohospodářsky významný tok, hydrologické pořadí 1-04-07-057. Do řešené lokality přitéká od severovýchodu. V úseku od křížení potoka s komunikací Šestajovice - Zeleneč až k areálu Jirenského zámku je zatrubněn. Před ukončením zatrubněného úseku  je na potrubí umístěn oddělovač, který převádí průtok 600 l/s do trubního odpadu Jirny. Tento odpad odvádí také dešťové vody z dálničního úseku dálnice D 11 a má profil DN 1000.

Na toku v zámeckém parku jsou vybudovány dvě nádrže. v obci Jirny je návesní rybník. Je určen hlavně pro požární účely, druhotně je využíván jako rybochovný. Dále potok protéká lokalitou jímacích vrtů Jirenského prameniště.

Stávající stav hospodaření s vodami v obci Jirny je nevhodný. Při běžných průtocích v Jirenském potoce - do 600 l/s jsou veškeré vody odváděny oddělovačem do trubního odpadu, takže nádrže v  areálu zámku a návesní rybník mají minimální povodí. To zapříčiňuje malé přítoky do nádrží a naopak v období přívalových vod jsou způsobovány značné škody, zejména v areálu zámku.

Průtoky dle ČHMÚ (1988)

Q 355 - 2,5 l/s

Q rok - 12,1 m3/s

Q 100 - 10,0 m3/s

Šestajovický  potok

Tento potok přitéká z Klánovic a Šestajovic. V prostou severně Nových Jiren  je na něm zřízena boční nádrž. Dále pokračuje do Nových Jiren a v prostoru Jirenského prameniště se vlévá do Jirenského potoka.

Hlavní meliorační kanál vytéká ze Šestajovického rybníka, který je zásobován vodou ze stávajících dešťových kanalizací a z podzemních pramenů a dále je veden podél stávající ČOV až do Šestajovického potoka.

Průtoky dle HMÚ (1988)

Q 355 - 1,5 l/s

Q rok - 7,4 l/s

Q 1 - 1,7 M3/s

Q 100 - 6,6 m3 / s

Horoušánecký potok

Protéká v jižní části území, odbočuje k Horoušánkám a opouští řešené území.

Ve  východní části území se nachází II. pásmo PHO - Jirenská jímací oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. V této lokalitě jsou umístěny tři vrty - zdroje vody - HV1, HV2,  HV3. Ochranné pásmo přechází východně do sousedního katastru.

Na severozápadě řešeného území je vymezena plocha uvažovaného vodního zdroje.

Opatření

Stávající stabilizace koryt  potoků vedoucí ke snížení propustnosti břehů zajišťuje zlepšenou kvalitu vody v potoce. Z toho důvodu není žádoucí provádět na stávajících korytech jakékoliv nevhodné zásahy vedoucí ke zhoršení stavu. Zhoršená kvalita jakosti podzemních vod v povodí jednotlivých potoků je způsobena vypouštěním přepadů žump. Tato situace se zlepší s výstavbou kanalizace. Do budoucna je třeba počítat se zkapacitněním koryt a s rekonstrukcí stávajících silničních propustků. Dále územní plán navrhuje zatravnění v šíři 6 m od břehové čáry.

U Jirenského  potoka je navržena výstavba (resp. obnova) nádrže. Do této nádrže je navrženo zaústění Jirenského potoka. Běžné průtoky budou odváděny do koryta potoka (do Q 30) a zvýšené průtoky pak do trubního odpadu Jirny.

Na Šestajovickém potoce v k. ú. Šestajovice je navržena průtočná nádrž na tomto  potoce a stabilizační nádrž na odpadu z ČOV Šestajovice - na hlavním  melioračním  kanálu.

PŘÍLOHA - STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRů

# 1.	Úvod

Studie odtokových poměrů vznikla na základě projednávání územního plánu sídelního útvaru Jirny, kde je vymezen značný rozsah rozvojových ploch určených k nové zástavbě.

Cílem odtokové studie je specifikace podmínek odtoku z rozvojových ploch vymezených v územním plánu tak, aby nedošlo ke zhoršení stávajících odtokových poměrů. Studie obsahuje textovou část s popisem problematiky ovlivnění vodního režimu a s výsledky výpočtů uspořádaných v přehledné tabelární formě a grafickou přílohu se znázorněním řešených ploch.

Řešené území se rozpadá do tří dílčích povodí – do povodí Jirenského potoka, Šestajovického potoka a Horoušanského potoka. Nové rozvojové plochy navazují (s jedinou výjimkou plochy č. 15 oddělené tělesem dálnice D 11) na stávající zástavbu.

# 2.	Výchozí podmínky řešení

## 2.1.		Prvky vodního režimu

Nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území je Jirenský potok (č. hydrol. pořadí 1-04-07-057). Plocha povodí Jirenského potoka je (k profilu křížení se silnicí II/101) 9,670 km2.Jirenský potok je vodohospodářsky významným tokem dle vyhl. MLVH č. 28/1975 Sb. Významným zásahem do odtokového režimu Jirenského potoka bylo zaústění dešťových vod z dálnice D11. Potok je od křížení s komunikací Šestajovice – Zeleneč až k areálu Jirenského zámku (s výjimkou propustku pod dálnicí) zatrubněn v profilu DN 1500. Před ukončením zatrubněného úseku je na potrubí umístěn oddělovač, který převádí průtok do 600 m/s do trubního odpadu Jirny. Tento odpad DN 1000 odvádí také dešťové vody z dálničního úseku D 11 km 2,8 – 5,25. Odpad DN 1000 je do Jirenského potoka zaústěn za hranicí stávající zástavby pod Návesním rybníkem. Nové odpadní potrubí s velkou kapacitou způsobuje nedostatečný průtok v původním korytě Jirenského potoka. Návesní rybník je určen pro akumulaci požární vody, slouží i k chovu ryb. V areálu zámeckého parku se na Jirenském potoce nacházejí ještě dvě drobné vodní plochy, které plní estetickou funkci.

V místě ukončení stávající dešťové kanalizace pod hřbitovem začíná drobná vodoteč vedoucí podél vedlejší silnice a dále polní cesty do Jirenského potoka.

Pod silnicí II/101 jsou v nivě potoka umístěny jímací vrty prameniště Jirny sloužící k zásobování pitnou vodou. Vrty mají vyhlášena ochranná pásma, která jsou zakreslena v grafické příloze.

Šestajovický potok (č. hydrol. pořadí 1-04-07-057) přitéká do řešeného území od Šestajovic, vede po severním okraji Nových Jiren a v prostoru Jirenského prameniště se vlévá do Jirenského potoka. Plocha povodí Šestajovického potoka je (k profilu křížení se silnicí II/101) 5,544 km2. Na severozápadě Nových Jiren se u soutoku s meliorační svodnicí nachází na Šestajovickém potoce malý rybník.

Horoušanský potok (č. hydrol. pořadí 1-04-07-058) přichází do řešeného území od jihu a odvodňuje větší část Nových Jiren. Plocha povodí Horoušanského potoka je (k profilu křížení se silnicí II/101) 7,745 km2 Potok protéká po jižním okraji zastavěných ploch a do Jirenského potoka se vlévá mimo řešené území.

## 2.2.		Hydrogeologické podmínky

Geologické podloží řešeného území je budováno středně až jemně zrnitými pískovci cenomanského stáří s vložkami jílů. Cenomanské horniny leží na horninách staršího paleozoika, které jsou ve větší hloubce (okolo 20 m). Z kvarterních sedimentů se v území vyskytují spraše a sprašové hlíny. Terénní deprese jsou vyplněny holocénními náplavy a splachy.

Cenomanské pískovce obsahují průlinovou podzemní vodu, která se hromadí na nepropustném paleozoickém podloží a v nadloží jílovitých vložek v pískovcích. Mělká podzemní vody byla zjištěna v holocenních náplavech, vyplňujících terénní deprese.

Zasakování srážkových vod na jednotlivých pozemcích je z hydrogeologického hlediska v řešeném území možné s výjimkou ploch holocénních niv a splachových depresí s mělkou hladinou spodní vody, kde dochází vlivem zvyšování hladiny spodní vody k periodickému zamokřování.

# 3.	Metoda zpracování studie

Studie vychází z předpokladu, že zástavbou v rozvojových plochách nesmí být zhoršeny stávající odtokové poměry. Proto bylo stanoveno množství odtoku z navržených rozvojových ploch ve stávající podobě, tedy bez zástavby. Množství srážkových vod odtékající z těchto ploch po realizaci zástavby nesmí překračovat vypočtené hodnoty stávajícího odtoku. Aby bylo dosaženo popsaného efektu, budou v rámci zástavby ploch realizována následující opatření :

- U ploch určených k obytné zástavbě budou provedena taková technická opatření, aby dešťové vody z jednotlivých parcel byly zasakovány na těchto pozemcích (vsakovací drény), popř. akumulovány a využívány k závlaze.

- U ploch určených pro, komerční aktivity nebo výrobu budou realizovány v rámci pozemku investora dešťové zdrže k zachycení přívalového deště, z nichž bude možné vypouštět pouze stanovené množství vody odpovídající výpočtovému odtoku ze stávající plochy.

- Z nově realizovaných veřejných komunikací sloužících k obsluze rozvojových ploch budou dešťové vody odváděny oddílnými dešťovými stokami a budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace nebo recipientu buď přes dešťovou zdrž s regulovaným odtokem nebo bude využito akumulační schopnosti stok o větším profilu a maximální výpočtový odtok bude regulován zaškrcením stoky.

Základem pro výpočet množství srážkových vod z rozvojových ploch byl zvolen návrhový déšť o délce trvání 15 min a periodicitě p = 1, který pro okolí Prahy dosahuje hodnot 126 l . s-1 . ha-1. Velikosti navržených akumulací byly pak ověřovány i pro návrhové deště o delší době trvání, výsledky potvrdily, že nejnepříznivěji působí (při daném odtoku vycházejícím ze současného stavu) stanovený návrhový déšť t15.

Výsledky výpočtů jsou přehledně uvedeny v tabulkách a podrobněji okomentovány v následujícím textu.

# 4.	Vymezení území a stanovení stávajících odtokových množství

## 4.1.	Vymezení rozvojových ploch dle jednotlivých povodí

Rozvojové plochy jsou zakresleny a očíslovány v grafické příloze, v následujících tabulkách je uveden přehled rozvojových ploch dle jednotlivých dílčích povodí včetně jejich výměry a navrhovaného způsobu využití.

### 4.1.1.	Vymezení rozvojových ploch v povodí Jirenského potoka

| Číslo plochy | Plocha [ha] | Navrhované využití plochy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,52 | smíšené obytné území |
| 2 | 3,56 | smíšené obytné území |
| 3 | 1,69 | smíšené obytné území |
| 4 | 0,37 | smíšené obytné území |
| 7 | 7,91 | smíšené obytné území |
| 8 | 0,24 | smíšené obytné území |
| 9 | 3,04 | smíšené obytné území |
| 10 | 4,53 | území obytné všeobecné |
| 11 | 0,66 | občanská vybavenost (zázemí hřiště) |
| 12 | 8,50 | výroba |
| 13 | 2,64 | výroba |
| 14 | 5,86 | komerční využití – stav |
| 15 | 5,27 | výroba (nelze gravitačně odvodnit do Jirenského potoka!) |

### 4.1.2.	Vymezení rozvojových ploch v povodí Šestajovického potoka

| Číslo plochy | Plocha [ha] | Navrhované využití plochy |
| --- | --- | --- |
| N1 | 6,03 | smíšené obytné území |
| N2 | 1,33 | smíšené obytné území |
| N3 | 1,13 | území obytné všeobecné |
| N4 | 1,53 | území obytné všeobecné |

### 4.1.3.	Vymezení rozvojových ploch v povodí Horoušanského potoka

| Číslo plochy | Plocha [ha] | Navrhované využití plochy |
| --- | --- | --- |
| N5 | 1,67 | území obytné smíšené |
| N6 | 2,56 | území obytné smíšené |
| N7 | 6,21 | smíšené obytné území |
| N8 | 4,27 | smíšené obytné území |

# 5.	Návrh řešení optimalizace odtoku z rozvojových ploch

## 5.1.	Stávající množství odtoku z rozvojových ploch – maximální návrhový odtok

Stanovení stávajícího odtoku z rozvojových ploch vychází z návrhového patnáctiminutového deště 126 l . s-1 . ha-1 popsaného v kapitole 3. Koeficient odtoku ze stávajících vesměs zemědělsky využívaných ploch (popř. ostatních zatravněných ploch) byl stanoven dle ČSN 736701 Stokové sítě a kanalizační přípojky, kde je součinitel odtoku pro zelené pásy pole a louky 0,05 v rovinatém území (sklon do 1 %). Koeficient odtoku 0,05 byl použit pro výpočet stávajícího návrhového odtoku v celém řešeném území, přestože část ploch se nachází v území s vyšším sklonem než 1 % a koeficient odtoku by dle ČSN mohl být zvýšen na 0,1. Zvolením nižšího koeficientu odtoku budou stanoveny nižší dovolená odtoková množství srážkových vod z rozvojových ploch a budou kladeny vyšší nároky na akumulaci v území, což zajišťuje lepší zabezpečenost žádaného výsledku. V následujících tabulkách je uveden stávající návrhový odtok z jednotlivých rozvojových ploch odpovídající návrhovému dešti a zvolenému odtokovému součiniteli. Tento odtok je brán jako maximální i pro návrhovou zástavbu, čímž bude zajištěno, že nedojde k nepříznivému ovlivnění stávajících odtokových poměrů.

### 5.1.1.	Povodí Jirenského potoka

| Číslo plochy | Plocha [ha] | Stávající odtok [l/s] | Návrh úpravy odtoku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,52 | 28,48 | akumulace ve stoce |
| 2 | 3,56 | 22,43 | akumulace ve stoce |
| 3 | 1,69 | 10,65 | akumulace ve stoce |
| 4 | 0,37 | 2,33 | akumulace DZ 1 |
| 7 | 7,91 | 49,83 | akumulace DZ 1 |
| 8 | 0,24 | 1,51 | akumulace ve stoce |
| 9 | 3,04 | 19,15 | akumulace ve stoce |
| 10 | 4,53 | 28,54 | akumulace ve stoce |
| 11 | 0,66 | 4,16 | vsak na pozemku |
| 12 | 8,50 | 53,55 | akumulace na pozemku |
| 13 | 2,64 | 16,63 | akumulace na pozemku - stav |
| 14 | 5,86 | 36,92 | akumulace na pozemku |
| 15 | 5,27 | 33,20 | akumulace na pozemku |
| Celkem | 53,99 | 340,14 |  |

### 5.1.2.	Povodí Šestajovického potoka

| Číslo plochy | Plocha [ha] | Stávající odtok [l/s] | Návrh úpravy odtoku |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 6,03 | 37,99 | akumulace DZ 2 |
| N2 | 1,33 | 8,38 | akumulace DZ 2 |
| N3 | 1,13 | 7,12 | akumulace ve stoce |
| N4 | 1,53 | 9,64 | akumulace ve stoce |
| Celkem | 10,02 | 63,13 |  |

### 5.1.3.	Povodí Horoušanského potoka

| Číslo plochy | Plocha [ha] | Stávající odtok [l/s] | Návrh úpravy odtoku |
| --- | --- | --- | --- |
| N5 | 1,67 | 10,52 | akumulace DZ 3 |
| N6 | 2,56 | 16,13 | akumulace DZ 3 |
| N7 | 6,21 | 39,12 | akumulace DZ 3 |
| N8 | 4,27 | 26,90 | akumulace ve stoce |
| Celkem | 14,71 | 92,67 |  |

## 5.2.	Stanovení budoucího množství odtoku z navržených rozvojových ploch

Stanovení odtokových množství z rozvojových ploch po realizaci zástavby je uvedeno v následujících tabulkách. Hlavním předpokladem výpočtu je podmínka, že dešťové vody z jednotlivých pozemků obytné zástavby budou zasakovány v rámci těchto pozemků a nebudou zaúsťovány do navrhovaného dešťového odvodnění. U všech zpevněných ploch v rámci pozemků jednotlivých investorů bude v projektových dokumentacích navržen odpovídající technický způsob řešení zasakování dešťových vod nebo jejich akumulace k následnému využití.

V následujících tabulkách je proto počítáno pouze s odtokem z veřejných komunikací, které budou odvodněny pomocí oddílné dešťové kanalizace. Délka komunikací byla přibližně odměřena z urbanistického návrhu, v případě, že součástí trasy nového odvodnění je i úsek stávající komunikace, je tento úsek do celkové délky pro konkrétní plochu započten. Návrh počítá s šířkou komunikace 8 m a s koeficientem odtoku 0,8. Pro jednotlivé plochy byl dále stanoven objem návrhového deště, tj. množství srážkové vody, které nateče při odpovídajícím odtoku za celou dobu trvání deště, tedy u návrhového deště t15 za 15 minut. Akumulační prostory ve stokách resp. v dešťových zdržích byly navrhovány na celý objem návrhového deště. Úmyslně nebylo od návrhového deště odečítáno množství vody odpovídající výpočtovému stávajícímu odtoku, odtékající po celou dobu od začátku deště (tedy rovněž celých 15 minut). Toto množství tvoří další významnou rezervu ve výpočtu akumulací.

U ploch určených ke komerčnímu nebo výrobnímu využití, je odtok stanoven z celé plochy s koeficientem odtoku 0,5. Rovněž zde jsou navrhované akumulace vypočteny na celý objem návrhového deště. Dešťové zdrže budou u těchto ploch umístěny na jednotlivých pozemcích investora, z nádrží budou vypouštěny postupně pouze stanovené maximální průtoky.

### 5.2.1.	Povodí Jirenského potoka

| Číslo plochy | Délka komunikací | Plocha komunikací | Odtok z komunikací | Objem návrhového deště | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [ha] | [l/s] | [m3] |  |
| 1 | 970 | 0,78 | 78,22 | 70,40 | AS - DN 800, dl. 140 m |
| 2 | 420 | 0,34 | 33,87 | 30,48 | AS - DN 600, dl. 110 m |
| 3 | 425 | 0,34 | 34,27 | 30,84 | AS - DN 600, dl. 110 m |
| 4, 5 | 2465 | 1,97 | 198,78 | 178,90 | DZ1 - 360 m3 (rez. 100 %) |
| 8 | 160 | 0,13 | 12,90 | 11,61 | AS - DN 400, dl. 100 m |
| 9 | 760 | 0,61 | 61,29 | 55,16 | AS - DN 800, dl. 110 m |
| 10 | 770 | 0,62 | 62,09 | 55,88 | AS - DN 800, dl. 115 m |
|  | Plocha | Souč. odtoku | Odtok z areálu |  |  |
| 12 | 8,50 | 0,50 | 535,50 | 481,95 | akumulace 500 m3 |
| 13 | 2,64 | 0,50 | 166,32 | 149,69 | akumulace 150 m3 |
| 15 | 5,27 | 0,50 | 332,01 | 298,81 | akumulace 300 m3 |

### 5.2.2.	Povodí Šestajovického potoka

| Číslo plochy | Délka komunikací | Plocha komunikací | Odtok z komunikací | Objem návrhového deště | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [ha] | [l/s] | [m3] |  |
| N1 | 910 | 0,73 | 73,38 | 66,04 | DZ 2 - 170 m3 (rez. 100 %) |
| N2 | 235 | 0,19 | 18,95 | 17,06 |  |
| N3 | 300 | 0,24 | 24,19 | 21,77 | DN 500, dl. 110 m |
| N4 | 170 | 0,14 | 13,71 | 12,34 | DN 400, dl. 100 m |

### 5.2.3.	Povodí Horoušanského potoka

| Číslo plochy | Délka komunikací | Plocha komunikací | Odtok z komunikací | Objem návrhového deště | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [ha] | [l/s] | [m3] |  |
| N5 | 230 | 0,18 | 18,55 | 16,69 | I. et. : AS - DN 800, dl. 235 m) |
| N6 | 320 | 0,26 | 25,80 | 23,22 | rezerva : |
| N7 | 1050 | 0,84 | 84,67 | 76,20 | DZ 3 - 240 m3 (rez. 100 %) |
| N8 | 900 | 0,72 | 72,58 | 65,32 | DN 800, dl. 130 m |

## 5.3.	Komentář ke konkrétnímu řešení jednotlivých rozvojových ploch

### 5.3.1.	Povodí Jirenského potoka

Plocha 1. :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající dešťové stoky v ulici vedoucí po severním okraji hřbitova. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 800 dlouhý 140 m). Před vyústěním nové stoky do stávající dešťové kanalizace bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 28,5 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plocha 2. :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do Jirenského potoka. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 600 dlouhý 110 m). Před vyústěním nové stoky do Jirenského potoka bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 22,5 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plocha 3. :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do Jirenského potoka. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 600 dlouhý 110 m). Před vyústěním nové stoky do Jirenského potoka bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 10,7 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plochy 4,7. :	Plochy určené k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do dešťové zdrže DZ1 umístěné na břehu Jirenského potoka v sousedství stávajícího objektu vyústění dešťových vod z dálnice. Objem zdrže DZ1 vychází z tabulkového výpočtu na 180 m3, doporučujeme realizovat zdrž se 100 % rezervou, tj. cca 360 m3. Vyústění ze zdrže DZ1 do Jirenského potoka bude realizováno zaškrceným úsekem stoky tak, aby maximální kapacita výtoku umožňovala provedení návrhového odtoku 85 l/s dle tabulky 5.1.1.

Dešťová zdrž bude řešena formou suchého poldru, popř. s ohledem na stísněné prostorové podmínky jako podzemní nádrž.

Plocha 8. :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající dešťové stoky v ulici Brandýské. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 400 dlouhý 100 m). Před vyústěním nové stoky do stávající dešťové kanalizace bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 1,5 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plocha 9. :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající dešťové stoky v ulici Brandýské. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 800 dlouhý 110 m). Před vyústěním nové stoky do stávající dešťové kanalizace bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 19,2 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plocha 10. :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení s možností podnikání. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající dešťové stoky v ulici Brandýské. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 800 dlouhý 115 m). Před vyústěním nové stoky do stávající dešťové kanalizace bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 28,5 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plocha 11. :	Plocha určená k zástavbě občanské vybavenosti. Jedná se zázemí fotbalového hřiště s minimálním podílem zastavěných a zpevněných ploch. Dešťové vody budou proto z celé plochy zasakovány.. Investice v ploše č. 11 si nevyžádá realizaci žádných nových veřejných komunikací.

Plocha 12. :	Plocha určená k výstavbě komerčního nebo výrobního areálu. Srážkové vody z areálu budou zachycovány v dešťové zdrži (objem cca 500 m3) umístěné v rámci pozemku investora. Vypouštění vod z dešťové zdrže bude upraveno tak, aby odtok nepřekročil maximální výpočtovou hodnotu 53,6 l/s (dle tabulky 5.1.1). Dešťové vody ze zdrže budou zaústěny do stávající dešťové stoky v ulici Brandýské.

Plocha 13. :	Plocha určená k výstavbě komerčního nebo výrobního areálu. Srážkové vody z areálu budou zachycovány v dešťové zdrži (objem cca 150 m3) umístěné v rámci pozemku investora. Vypouštění vod z dešťové zdrže bude upraveno tak, aby odtok nepřekročil maximální výpočtovou hodnotu 16,6 l/s (dle tabulky 5.1.1). Dešťové vody ze zdrže budou zaústěny do stávající dešťové stoky v ulici Brandýské.

Plocha 14. :	Plocha je v současné době zastavěna. V rámci areálu je umístěna dešťová zdrž a srážkové vody jsou rovnoměrně vypouštěny do stávající dešťové stoky v ulici Brandýské.

Plocha 15. :	Plocha určená k výstavbě komerčního nebo výrobního areálu. Srážkové vody z areálu budou zachycovány v dešťové zdrži (objem cca 300 m3) umístěné v rámci pozemku investora. Plocha je od kompaktní zástavby Jiren oddělena tělesem dálnice D11. Odvedení dešťových vod je možné pouze čerpáním. Navržená dešťová zdrž by byla osazena čerpadlem, které by dopravovalo vodu výtlačným potrubím v tělese mostu přes dálnici zaústěným do stávající dešťové stoky v ulici Brandýské. Množství vody čerpané z dešťové zdrže nebude přesahovat maximální výpočtovou hodnotu 33,2 l/s (dle tabulky 5.1.1).

Kromě popsaných opatření v povodí Jirenského potoka je do územního plánu navržena nezastavitelná územní rezerva pro realizaci dešťové zdrže DZ4 (suchého poldru), která by byla umístěna v lokalitě pod hřbitovem v místě okončení stávající dešťové stoky. Zdrž by zajišťovala vyrovnání odtoku v případě komplexnějšího řešení dešťového odkanalizování.

### 5.3.2.	Povodí Šestajovického potoka

Plochy N1 a N2 :	Plochy určené k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do dešťové zdrže DZ2 řešené jako suchý poldr umístěný na pravém břehu Šestajovického potoka u mostku v prodloužení ulice Na Jablonce. Objem zdrže DZ2 vychází z tabulkového výpočtu na 85 m3, doporučujeme realizovat zdrž se 100 % rezervou, tj. cca 170 m3. Vyústění ze zdrže DZ2 do Šestajovického potoka bude realizováno zaškrceným úsekem stoky tak, aby maximální kapacita výtoku umožňovala provedení návrhového odtoku 46,4 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plocha N3 :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude prodloužena v části stávající ulice V Alejích a podél hlavní silnice do Šestajovického potoka. Odpovídající odvodňované délky stávajících ulic jsou ve výpočtu rovněž zahrnuty. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 500 dlouhý 110 m). Před vyústěním nové stoky do Šestajovického potoka bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 7,1 l/s dle tabulky 5.1.1.

Plocha N4 :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude napojena na dešťovou kanalizaci z plochy N3 popsanou v předcházejícím odstavci. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 400 dlouhý 100 m). Před vyústěním nové stoky do dešťové kanalizace z plochy N3 bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 9,6 l/s dle tabulky 5.1.1.

### 5.3.3.	Povodí Horoušanského potoka

Plochy N5 - N7 :	Plochy určené k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Vzhledem k umožnění realizace zástavby na rozvojových plochách a zároveň k potřebě komplexnějšího vyřešení odvodnění Nových Jiren je návrh na uspořádání odtoku rozdělen na dvě etapy. V návrhu předpokládáme zajištění akumulace dešťových vod ve stokové síti rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 800 dlouhý 235 m). Stoka by byla zakončena na hranici administrativního území, odkud by byly dešťové vody vedeny do Horoušanského potoka otevřeným korytem. Před vyústěním nové stoky do otevřeného koryta bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 65,7 l/s dle tabulky 5.1.1.

Kromě tohoto řešení je do územního plánu navržena nezastavitelná územní rezerva pro realizaci dešťové zdrže DZ3 (suchého poldru), která by byla umístěna na jižním okraji plochy N7. Zdrž by zajišťovala vyrovnání odtoku v případě realizace dešťové kanalizace pro větší část území včetně stávající zástavby.

Plocha N8 :	Plocha určená k zástavbě formou individuálního bydlení. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích budou zasakovány. Z veřejných komunikací a ostatních zpevněných ploch budou srážkové vody odváděny oddílnou dešťovou kanalizací umístěnou v tělese navržených komunikací. Dešťová kanalizace bude prodloužena v části stávajících ulic Cyrilovské a Na Jablonce a bude zaústěna do stávající dešťové stoky vedoucí podél hlavní silnice do Horoušanského potoka. Odpovídající odvodňované délky stávajících ulic jsou ve výpočtu rovněž zahrnuty. Akumulace dešťových vod bude realizována rozšířením posledního úseku stoky (dle výpočtu stačí např. úsek stoky DN 800 dlouhý 130 m). Před vyústěním nové kanalizace do popsané stávající dešťové stoky bude realizováno zaškrcení tak, aby maximální kapacita zaškrceného úseku umožňovala provedení návrhového odtoku 26,9 l/s dle tabulky 5.1.1.

Kromě popsaných rozvojových záměrů může zasáhnout do ovlivnění odtokových poměrů odvodnění plánované přeložky komunikace II/101 mimo zastavěné území obce. Odvodnění komunikace bude řešeno samostatně dokumentací přeložky. Odvodnění bude řešeno odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění stávajících odtokových poměrů.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

V  návrhu územního plánu jsou vymezeny prostory pro umístění zdrží a poldrů pro řešení odtokových poměrů jako nazastavitelná území.

V.  Chráněná území a stromy

V  rámci řešeného území je na jihu území vymezena PR Cyrilov. Chráněné stromy nejsou vyhlášeny ani navrhovány.

vI.  Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je dle zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.) jedním ze základních nástrojů, jímž je ochrana přírody zajišťována.

Je rozlišován ÚSES tří hierarchických úrovní - nadregionální, regionální a lokální (místní).

Lokální ÚSES v sobě zahrnuje i systémy nadřazené, až na této úrovni lze síť navzájem propojených ekologicky cenných částí přírody považovat za skutečný systém. ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory.

Biocentrum je krajinný segment (biotop nebo soubor biotopů), který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (co možná trvalou) existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů).

Biokoridor je krajinný segment, který sice nevytváří rozhodující části organismů podmínky pro trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

V území relativně méně dotčeném hospodářskou činností člověka představují prvky začleněné do ÚSES výběr z existující kostry ekologické stability dle funkčních a prostorových kriterií. Naopak v území antropicky silně narušeném je nutno sporé zbytky přirozených či přírodě blízkých společenstev vhodně doplnit. Většinou se jedná o chybějící propojení (návrhy biokoridorů), v rozsáhlých územích bez vegetačního krytu (orná půda) je nutno zakládat i nová biocentra o minimální výměře 3 ha.

Síť biocenter by měla pokrýt všechny významné typy společenstev (mokřadní, suchomilné, na kyselých půdách, vápnitých, chudých i živných).

Interakční prvek je obvykle liniový segment krajiny, který zprostředkovává a doplňuje příznivé působení biocenter a biokoridorů na krajinu. Jeho úkolem je vytvářet alespoň minimální existenční podmínky té části bioty, která je významná pro autoregulační procesy v jejich okolí.

Při návrhu sítě biocenter a biokoridorů se vycházelo z těchto prostorových kritérií:

Plochy pro biocentra:

- luční společenstva .... 3 ha,	                                                                                                   		- lesní společenstva .... 3ha,	                                                                                               		- vodní společenstva ... 1 ha.

Maximální délka a minimální šířka biokoridorů:

- lesní společenstva ... 2km, ...15 m,

- luční společenstva ... 1km, ...20 m.

V rámci zpracovaného územního systému ekologické stability byly v území vymezeny:

- regionální biokoridor - vymezený

Prochází jižní částí řešeného území - po hranici katastru. Je plně funkční. Vychází z RBC Klánovický les.

- lokální biokoridor Jirenský potok (1200 + 1800 m) - vymezený, částečně navržený (3)

Biokoridor spojuje lokální biocentra 1, 5 a 12. tvoří páteř systému v řešeném území. Ze severu přichází biokoridor, jež přechází dálnici D 11 a navrženou rezervu stopy VRT. Na BK je stávající biocentrum 5 - zámecký park . Součástí úpravy biokoridoru je revitalizace toku Jirenského potoka. Revitalizace nutná po soutok se Šestajovickým potokem.

Biokoridor je stávající s úseky navrženými. Nutné celkové posílení biokoridoru a rozšíření, převod orné půdy na trvalé travní porosty.

- lokální biokoridor Šestajovický potok (300 + 600 m) (6)

Biokoridor převážně navržený, místy vymezen, podél Šestajovického potoka. Propojuje k.ú. Klánovice, Šestajovice  a LBC  soutok Jirenského a Šestajovického potoka. Převod pozemků v biokoridoru  na trvalé travní porosty.

- regionální biocentrum Klánovický les - vymezené, funkční

Zahrnuje území Klánovického lesa.

- lokální biocentrum Zámecký park Jirny (5) - vymezené, funkční

Přírodně krajinářský park s vodními prvky. Park nedostatečně udržovaný.

- lokální biocentrum U lesa (7) - navržené

Rozloha 3 ha, na šestajovickém potoce. Zahrnuje boční nádrž a doprovodné porosty. Budou založeny břehové porosty a provedena revitalizace.

- lokální biocentrum Soutok (8), vymezené, funkční

Biocentrum na soutoku Jirenského a Šestajovického potoka. Zahrnuje  II. pásmo PHO - Jirenskou  jímací oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. Na jihu vojenský areál s rozptýlenou zelení. Svahy údolí kryty porosty vysoké zeleně.

Významné krajinné prvky

v rámci návrhu jsou vymezeny VKP v těchto lokalitách:

- prostor LBC Soutok

- prostor meze „ Za hřbitovem“

Interakční prvky

V návrhu vymezeny aleje, stromořadí a meze:

- meliorační kanál a navazující cesty,

- hřbitov.

VII. Půdy

V rámci řešeného území  se vyskytují tyto BPEJ:

2.01.00 černozemě na spraši

2.02.00 černozemě degradované na spraši

2.03.00 černozemě lužní na spraši

2.05.01 černozemě na spraších uložených na píscích

2.07.10 černozemě typické na slinitých a jílovitých substrátech, těžké se sklonem k převlhčení

2.10.00, 2.10.10 hnědozemě typické na spraši

2.13.00, 2.13.10 hnědozemě a ilimerizované půdy na spraších uložených na velmi lehké spodině, závislé na srážkách

2.26.01 hnědé půdy a hnědé půdy kyselé

2.30.01 hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na pískovcích

2.31.01, 2.31.11 hnědé půdy a rendziny na pískovcích, velmi závislé na srážkách

2.37.15 mělké hnědé půdy, výsušné

2.46.00 hnědozemě ilimerizované oglejené, náchylné k dočasnému zamokření

2.48.11 hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na břidlicích a lupcích, náchylné k dočasnému zamokření

2.51.11 hnědé půdy oglejené, náchylné k zamokření

2.52.01 oglejené půdy a hnědé oglejené půdy, náchylné k dočasnému zamokření

VIII. Lesy

Lesy - pozemky pro plnění funkcí lesa -  tvoří významnou součást  řešeného území na jižním okraji území. Lesní enkláva má statut rekreačního lesa a zároveň ekostabilizační plochy - je vymezena jako regionální biocentrum. V příloze je doložena porostní mapa lesa s vymezením jednotlivých oddělení.

Ochranné pásmo lesa je 50m, toto území je nezastavitelné.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Ve  východní části území se nachází II. pásmo PHO - Jirenská jímací oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. V této lokalitě jsou umístěny tři vrty - zdroje vody - HV1, HV2,  HV3. Ochranné pásmo přechází východně do sousedního katastru.

Na severozápadě řešeného území je vymezena plocha uvažovaného vodního zdroje.

Významná krajinná zeleň je v prostoru kolem Šestajovického potoka a na východě území mezi zastavěným územím Jiren a Nových Jiren.

Na jihu území se rozkládá Klánovický les s PR Cyrilov.

Poddolovaná území, ložiska nerostných surovin

V rámci řešeného území se nevyskytují žádná sesuvná území ani poddolovaná území.

Vodní toky a nádrže patří do nezastavitelných území. Ochranné pásmo od břehové čáry vodního prvku je 6 m. Vzdálenost výstavby od vodní plochy je min. 20 m. Ze zákona významné krajinné prvky. Území patřící do Q 100 je nezastavitelné.

Opatření

Stávající stabilizace koryt  potoků vedoucí ke snížení propustnosti břehů zajišťuje zlepšenou kvalitu vody v potoce. Z toho důvodu není žádoucí provádět na stávajících korytech jakékoliv nevhodné zásahy vedoucí ke zhoršení stavu. Zhoršená kvalita jakosti podzemních vod v povodí jednotlivých potoků je způsobena vypouštěním přepadů žump. Tato situace se zlepší s výstavbou kanalizace. Do budoucna je třeba počítat se zkapacitněním koryt a s rekonstrukcí stávajících silničních propustků. Dále územní plán navrhuje zatravnění v šíři 6 m od břehové čáry.

U Jirenského  potoka je navržena výstavba (resp. obnova) nádrže. Do této nádrže je navrženo zaústění Jirenského potoka. Běžné průtoky budou odváděny do koryta potoka (do Q 30) a zvýšené průtoky pak do trubního odpadu Jirny.

ÚSES

V rámci zpracovaného územního systému ekologické stability byly v území vymezeny:

- regionální biokoridor - vymezený

Prochází jižní částí řešeného území - po hranici katastru. Je plně funkční. Vychází z RBC Klánovický les.

- lokální biokoridor Jirenský potok (1200 + 1800 m) - vymezený, částečně navržený (3)

Biokoridor spojuje lokální biocentra 1, 5 a 12. tvoří páteř systému v řešeném území. Ze severu přichází biokoridor, jež přechází dálnici D 11 a navrženou rezervu stopy VRT. Na BK je stávající biocentrum 5 - zámecký park . Součástí úpravy biokoridoru je revitalizace toku Jirenského potoka. Revitalizace nutná po soutok se Šestajovickým potokem.

Biokoridor je stávající s úseky navrženými. Nutné celkové posílení biokoridoru a rozšíření, převod orné půdy na trvalé travní porosty.

- lokální biokoridor Šestajovický potok (300 + 600 m) (6)

Biokoridor převážně navržený, místy vymezen, podél Šestajovického potoka. Propojuje k.ú. Klánovice, Šestajovice  a LBC  soutok Jirenského a Šestajovického potoka. Převod pozemků v biokoridoru  na trvalé travní porosty.

- regionální biocentrum Klánovický les - vymezené, funkční

Zahrnuje území Klánovického lesa.

- lokální biocentrum Zámecký park Jirny (5) - vymezené, funkční

Přírodně krajinářský park s vodními prvky. Park nedostatečně udržovaný.

- lokální biocentrum U lesa (7) - navržené

Rozloha 3 ha, na Šestajovickém potoce. Zahrnuje boční nádrž a doprovodné porosty. Budou založeny břehové porosty a provedena revitalizace.

- lokální biocentrum Soutok (8), vymezené, funkční

Biocentrum na soutoku Jirenského a Šestajovického potoka. Zahrnuje  II. pásmo PHO - Jirenskou  jímací oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. Na jihu vojenský areál s rozptýlenou zelení. Svahy údolí kryty porosty vysoké zeleně.

Významné krajinné prvky

v rámci návrhu jsou vymezeny VKP v těchto lokalitách:

- prostor LBC Soutok

- prostor meze „ Za hřbitovem“

Interakční prvky

V návrhu vymezeny aleje, stromořadí a meze:

- meliorační kanál a navazující cesty,

- hřbitov.

Lesy

Lesy - pozemky plnící funkci lesa -  tvoří významnou součást  řešeného území na jižním okraji území. Lesní enkláva má statut rekreačního lesa a zároveň ekostabilizační plochy - je vymezena jako regionální biocentrum. V příloze je doložena porostní mapa lesa s vymezením jednotlivých oddělení.

Ochranné pásmo lesa je 50 m od hranice lesa, území je nezastavitelné.

6. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

I. Hlavní zásady urbanistického řešení

Cílem návrhu je stanovení výhledových záměrů rozvoje. Účelem je vytipování cílových limitů (hranic) zastavění se zřetelem na stanovení maximálně únosných hranic zástavby a využívání krajiny. Návrh doplňuje lokality pro bydlení, výstavbu občanské vybavenosti, pro výstavbu komerčních ploch a areálů. V oblasti tvorby a ochrany krajiny návrh přináší vymezení nesporných lokalit - systém ÚSES i navazující opatření v oblasti rozptýlené zeleně a zeleně rostoucí mimo les.

II. Zastavěné části sídel

Jirny

Kvalita zástavby je velmi různorodá. Značné procento zástavby je tvořeno rekreačními objekty. Tyto objekty budou pravděpodobně přeměňovány na objekty trvalého bydlení.

Stávající zástavba Jiren je rozmístěna podél komunikace II/101 a kolem komunikace do Šestajovic - III/ 0116. Komunikace II/101 vytváří v celé délce průtahu obcí kolizní prostředí. Nejvýznamnějším urbanistickým zásahem v Jirnách je návrh na vymístění tohoto průtahu obcí. Nová trasa však zatím není rozhodnuta, návrh respektuje stopu v prostoru prameniště v podobě územní rezervy. Definitivní vedení musí přinést dohoda orgánů státní správy a návrh ve vyšší územně plánovací dokumentaci.

Návrh dále navrhuje vytvoření paralelních obslužných komunikací, obcházející Jirny z východní strany a vytvářející předěl mezi obytnou plochou a plochami pro zástavbu občanskou vybaveností a komerčními plochami.

Situování podnikatelských činností je dána těmito faktory:

- zástavba tvoří protihlukovou a optickou barieru vůči navrženému okruhu,

-  je dostupná z východní strany „vně“ území s bydlením.

Významným urbanizačním prvkem je Jirenský zámek. Rekonstrukce objektů areálu a jejich další využití mohou ovlivnit nároky na kvalitu okolní zástavby, především na celkový stav přímo sousedícího areálu zemědělské výroby.

Areál zemědělské výroby není navržen k dalšímu rozvoji. Bude sloužit v horizontu územního plánu pravděpodobně jako územní rezerva pro další využití jako stavební pozemky.

Zklidněním středu obce bude možno regenerovat jeho obytnou funkci, budou rozšířeny plochy občanského vybavení a bude obnoven příměstský charakter interieru obce.

Hlavní plochy pro individuální rodinnou zástavbu jsou navrhovány:

1. -  severně od Jiren směrem k dálnici ve zmenšeném rozsahu oproti návrhu (stopa VRT),

2. -  jižně u hřbitova a Jirenského potoka,

3. - východně obce u aleje Kaštanky.

Ad 1.

Severní sektor bude ochráněn výstavbou protihlukové bariery, kterou tvoří protihlukový val a stěna. Součástí je výsadba doprovodné izolační zeleně.

Ad 2.

Tvoří jej pozemek severně hřbitova, ukončený z východní strany izolační zelení. Další plochou pro výstavbu je určena lokalita jižně od rybníka. Svou hranicí navazuje na Jirenský potok, který svým biokoridorem vytvoří hranici navržené zástavby.

Ad 3.

Zástavba doplňuje stávající výstavbu a ponechává volný pás směrem k Jirenskému potoka rybníku. Ponechaný pás je součástí ÚSES - lokální biokoridor.

Nové Jirny

Urbanistická struktura je jednoduchého uličního typu se zástavbou rozvinutou především kolem komunikace II/101. Nejdůležitějším momentem je vymístění této stopy do nové přeložky, čímž se zklidní hlavní prostor Nových Jiren a může začít postupná kultivace vnitřního centrálního prostoru.

Východní hranici tohoto sídla vymezí okruh II/101. Sem je situována zástavba s smíšené i obecně obytnou funkcí. Do ploch přímo navazujících na aglomerační okruh jsou situovány plochy pro podnikatelskou činnost. Spolu s doprovodnou zelení izolačního charakteru vytvoří ochranný prvek s funkcí protihlukové bariery.

V západní a jižní straně obce je hranice zástavby tvořena hranicí Klánovického lesa. Zde se s dalším rozšiřováním zástavby neuvažuje.

Severní hranici zástavby tvoří Šestajovický potok s doprovodným koridorem zeleně, který je součástí ÚSES. Současně je toto území jakousi vstupní branou do navrhovaného centrálního sportovně rekreačního území. Na severovýchodní straně je zástavba limitována II. vnitřním ochranným pásmem vodního zdroje. Do volného prostoru mezi ochranné pásmo stávající zástavbu je navrženo bydlení a částečně podnikatelské plochy.

Stávající plocha kamenické výroby, která těsně navazuje na severní břeh Šestajovického potoka východně od spojky Jirny - Nové Jirny je ponechána ve své stávající rozloze.

Komerční plochy

Výrazným urbanistickým prvkem v území je těleso dálnice D11. Toto vytváří prostorovou barieru mezi jižní a severní částí území. tato bariera je významná jak pro urbanizaci území, tak pro přírodu. Je násobena vložením tratě VRT. Svou polohou vůči Praze, přímou vazbou na dálnici a vazbou na aglomerační okruh a na komunikaci II/611 jsou dány předpoklady pro podnikatelské aktivity. Nezávadnost těchto zařízení je dána jejich vzdáleností od ploch s bydlením. Přes poměrně kvalitní ZPF jsou v návrhu akceptovány dvě samostatné plochy pro komerční účely. První v lokalitě mezi D 11, II/1O1 (sjezd z dálnice), II/611 a II/101, druhá západně od stávající stopy II/101 zůstává ve výhledu jako rezerva.

III. Území krajinného zázemí

Plochy mezi obcemi Šestajovice a Jirny

Urbanistický návrh toto území ponechává bez zástavby.  Tento segment je navržen pro zemědělské  produkční i rekreační aktivity. Pro hospodaření na těchto pozemcích jsou stanovena pravidla hospodaření v dotyku s Horoušánskými zdroji pitné vody. Do systému vodotečí jsou navrženy dvě vodní plochy:

- pod ČOV , nádrž s dočišťovací funkcí,

- u Klánovického lesa - mimo řešené území.

Obě plochy jsou součástí ÚSES.

Na východní straně tohoto segmentu se nachází objekt vojenské správy. Má vymezeno ochranné pásmo a územím prochází DK. V okruhu 100 m není povolena žádná výstavba. Sdělovací kabely mají rovněž ochranné pásmo. Veškeré připravované investice v dané oblasti je třeba podat k vyjádření KVUS.

Plochy na severu území

Zůstávají v rozsahu dnes obhospodařovaného půdního fondu, vyjma návrhu komerční plochy.

IV. Funkční členění ploch

Je stanoven způsob využití stávajících a navrhovaných ploch.

Plochy jsou rozděleny na polyfunkční a monofunkční plochy. U polyfunkčních ploch není stanoven jednoznačný způsob využití, je stanovena dominantní funkce, vhodný a vyjímečně přípustný způsob využití.

Urbanizované plochy tvoří zastavěné plochy stávající a plochy územním plánem určené k zastavění. Hranice urbanizovaného území - návrh zastavitelného území - je vyjádřen grafickou částí. Sestává z ploch stávajících a rozvojových . Rozvojové plochy nové budou začleněny do současně zastavěného území obce teprve na základě vydaného územního rozhodnutí pro každou jednotlivou stavbu, řešenou v rámci územního plánu. Současně zastavěné území obce je vymezeno k datu 05/2000.

V  plánu jsou rozlišeny tyto plochy:

U R B A N I Z O V A N É -  z   a   s   t   a   v   i   t   e   l   n   é

Urbanizované plochy tvoří zastavěné plochy stávající a plochy územním plánem určené k zastavění. Hranice urbanizovaného území - návrh zastavitelného území - je vyjádřen grafickou částí. Sestává z ploch stávajících a rozvojových . Rozvojové plochy nové budou začleněny do současně zastavěného území obce teprve na základě vydaného územního rozhodnutí pro každou jednotlivou stavbu, řešenou v rámci územního plánu. Současně zastavěné území obce je vymezeno k datu 05/2000.

POLYFUNKČNÍ

- smíšené obytné území (OS)

- všeobecně obytné území (OV)

- smíšené neobytné území (SN)

- území nerušící výroby (VN)

- území průmyslové výroby (VP)

MONOFUNKČNÍ

- plochy veřejného vybavení (VV)

- zařízení zemědělské výroby (ZIV)

- železnice (ŽE)

- sportovně rekreační plochy (SR)

- plochy komunikací

N E U R B A N I Z O V A N É

- plochy veřejné zeleně - parky (PP)

- lesy, rekreační lesy (RL)

- izolační a  ostatní zeleň (OZ)

- zemědělské pozemky (OP)

- vodní toky a vodní plochy

U  R  B  A  N  I  Z  O  V  A  N  É   -   z   a   s   t   a   v   i   t   e   l   n   é

Smíšené obytné území (OS) - dominantní funkce bydlení

Je území pro bydlení, pohodě bydlení se vše podřizuje.

Slouží pro umísťování staveb pro bydlení:

- rodinných domů, včetně drobných a doplňkových staveb pro podnikání dle § 50, odst. 8) vyhl. 137/1998 Sb. , garáží pro osobní automobily a odstavných stání,

- bytových domů, včetně garáží pro osobní automobily a odstavných stání,

Garáže budou u nové výstavby umísťovány v rámci objektů pro  bydlení tam, kde jsou k tomu územní předpoklady. Stání je vždy zabezpečeno na vlastním pozemku. Rozsah prostorů pro podnikání  je stanoveno zák. č. 50/1976 Sb. v novelizovaném znění a vyhláškou 137/1998 Sb. . Stání pro účely  podnikání je umístěno na vlastním pozemku, pokud to podmínky dovolují.

Ostatní funkce

Plochy OS obsahují stávající objekty pro rekreaci (chaty). Tyto objekty je možno udržovat, opravovat a přestavovat. Výstavba nových objektů je zakázána.

Plochy OS dále obsahují pozemky zahrad a ostatní plochy, včetně zpevněných částí nádvoří a drobné architektury.

Dále je zde možné umístit nezbytné technické vybavení pro přímou obsluhu území, veřejnou a ostatní zeleň, zpevněné plochy pro pohyb nebo shromažďování obyvatel, pomníky a památníky.

Regulativy:

Výška objektů je 2NP +P, stavební čára 5 m od uliční čáry, pokud to dovolují místní podmínky . V rámci smíšeného obytného území se nesmějí umísťovat rekreační chaty a zahrádkářské osady.

Nezastavěnou část stavebního pozemku lze zastavět maximálně o 20 % ze současně zastavěné plochy pozemku. Zahrady a ostatní  (volné) pozemky, které tvoří s nemovitostí jeden funkční celek je možné zastavět maximálně 30% ze současně zastavěné plochy. Nově oddělené pozemky určené k zastavění je možné zastavět maximálně  ze 30% ploch daného pozemku.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNÉ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍPUSTNÁ POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Všeobecně obytné území (OV) - dominantní funkce bydlení s vybaveností

Všeobecně obytné území je univerzální území s převládajícím bydlením. Pohodě bydlení se vše podřizuje.

Do území se situují stavby pro bydlení všeho druhu (bytové domy a rodinné domy), včetně drobných a doplňkových staveb pro podnikání. Garáže budou u nové výstavby umísťovány v rámci objektů pro  bydlení tam, kde jsou k tomu územní předpoklady. Stání je vždy zabezpečeno na vlastním pozemku. Rozsah prostorů pro podnikání  je stanoveno zák. č. 50/1976 Sb. v novelizovaném znění a vyhláškou 137/1998 Sb. . Stání pro účely  podnikání je umístěno na vlastním pozemku, pokud to podmínky dovolují.

Ostatní funkce

V rámci ploch všeobecně obytného území se situují zařízení a služby, které svým významem nepřesahují význam daného území. V rámci posuzování jednotlivých záměrů se posuzují i vztahy k veřejným prostorům.

Umísťují se zde veřejná hřiště, garáže a odstavná stání, veřejná zeleň, plochy a zařízení pro sport a rekreaci, stavby občanského vybavení (maloobchodní zařízení - stavby pro obchod a služby, veřejná stravovací zařízení, stavby pro správu a řízení, stavby pro dočasné ubytování - penziony) - pokud svým rozsahem nepřekročí měřítko staveb pro bydlení a nepřekračují rámec území, dále kostely a modlitebny, pomníky a památníky.

Dále je možné umístit nezbytné technické zařízení pro obsluhu území.

Činnosti chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb v rozsahu samozásobení je dovoleno.

Regulativy:

Výška objektů 2NP + P, stavební čára min. 5 m od uliční čáry, pokud to dovolují místní podmínky.

Nezastavěnou část stavebního pozemku lze zastavět maximálně o 20% ze současně zastavěné plochy. Zahrady a ostatní (volné) pozemky, které tvoří s nemovitostí jeden funkční celek je  možné zastavět maximálně 30% ze současně zastavěné plochy. Nově oddělené pozemky určené k zastavění je možné zastavět maximálně ze 30% ploch daného pozemku.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Smíšené neobytné území (SN) - dominantní funkce technická vybavenost a doprava

Slouží pro umísťování zařízení staveb a zařízení pro dopravu  v klidu a pro technickou infrastrukturu a její zařízení. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Regulace objemová je dána velikostí a charakterem stávajících nebo navrhovaných staveb.

Výška objektů 1NP, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Území nerušící výroby (VN) - dominantní nerušící výroba

Území nerušící výroby  slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Umísťují se provozy všeho druhu, sklady, skladovací plochy, výrobní prostory a plochy. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní funkce

V  území se může umísťovat bydlení.

V  území se mohou umísťovat obchodní, kancelářské a správní budovy, služební byty, byty majitelů zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, odstavná místa a garáže, technické vybavení, veřejná a vyhražená zeleň.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

O vhodnosti umístění rozhoduje obec v součinnosti se stavebním úřadem, jež je vždy ze zákona účastníkem řízení.

Regulativy :

Výška objektů 15 m - římsa objektu, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Území průmyslové výroby (VP) - dominantní výroba a skladování

Území sloužící pro průmyslovou výrobu, skladové plochy, dopravní zařízení a pro funkce neslučitelné s bydlením.

Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní funkce

Plochy mohou být doplněny stavbami a areály  občanské vybavenosti. Mohou se zde umísťovat obchodní, kancelářské a správní budovy, čerpací stanice pohonných hmot. Odstavná stání a garáže, technické vybavení, veřejná a vyhražená zeleň. Vylučují se stavby pro bydlení.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 15 m -  římsa objektu, stavební čára min. 10 m od uliční čáry.

Veřejné vybavení (VV)

Plochy veřejného vybavení  jsou vymezeny jako stavby a areály, jak z hlediska funkčního, tak z hlediska prostorového. Umísťují se zde administrativní a  kancelářská zařízení, obchodní budovy, objekty a budovy veřejné stravování, stavby pro ubytování. Plochy zahrnují významné areály a stavby z oblasti správy, školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní přípustné funkce:

- služební byty

- výrobní služby omezeného rozsahu

- plochy pro dopravu v klidu.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 2NP + P nebo 9 m římsa objektu, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Zařízení zemědělské výroby (ZIV)

Do plochy se umísťují zemědělské stavby pro živočišnou i rostlinnou výrobu, technická infrastruktura pro tato zařízení, stání a garážování zemědělských a ostatních dopravních prostředků. Stání a garážování bude saturováno na vlastních pozemcích.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy:

Výška objektů 1NP, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Plochy  železnice (ŽE)

Tvoří jej pozemky a zařízení železnice.

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení.

Území veřejných prostorů

Jsou součástí zastavěného území.

N   E  U  R  B  A  N  I  Z O  V A  N  É

Sportovně rekreační plochy (SR)

Jsou vesměs plochy významných areálů a plochy s režimem pro veřejnost. Mají význam z hlediska prostorového umístění a jsou často propojeny s enklávou vysoké zeleně. Patří sem hřiště všeho druhu. Plochy bez objektů  a staveb..

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení.

Plochy veřejné zeleně - parky (PP)

Jsou plochy veřejných prostorů s parkovou úpravou a drobnou architekturou. Patří sem hřbitovy.

Plochy liniové, maloplošné a izolační zeleně - (OZ)

Plochy doprovodné zeleně podél komunikací, vodotečí, mezí, krajinná a rozptýlená zeleň

Vodní toky a vodní plochy

Jsou ze zákona významné krajinné prvky, nezastavitelná území, slouží pro účely rybochovné, ekostabilizační, retenční, akumulační.

Plochy zemědělského půdního fondu ( OP)

Jsou to plochy sloužící pro hospodářské využití krajiny. Podmínečně možné umístěním zemědělské prvovýroby, zemědělských zařízení a zařízení pro ustájení a chov zvířat.

Plochy lesů - pozemky plnící funkci lesa (LR)

Plochy s pozemky plnící funkci lesa  jsou ze zákona vymezeny jako významné krajinné prvky. Hospodaření v lesích podléhá režimu lesních hospodářských plánů. Plochy vymezené jako prvky ÚSES na lesních pozemcích jsou  převedeny na ekostabilizační a  rekreační funkce.

Plochy dešťových zdrží

Jsou plochy s funkcí retenční při odvodňování území dešťovými srážkami.

Krajina a stavby v krajině

Krajinou rozumíme území, které není souvisle zastavěné, ani jinak intenzivně urbanizované. Krajinu tvoří zemský povrch přirozeně vzniklý geologickými pochody, s vegetačním krytem a živočišstvem. Ráz krajiny je utvářen (přetvářen) činností člověka. Prvky krajiny tvoří komplexy lesů a ostatní vysoké zeleně, vodní toky a plochy, rekreační a příměstské lesy a zemědělsky obhospodařovaná území. Tato část území není zastavitelná, pouze doplňující dokumenty mohou stanovit funkci a míru staveb.

Krajina slouží pro umísťování zařízení pro zemědělství, rybníkářství, lesnictví, zařízení na likvidaci a ukládání odpadů, zařízení technického a dopravního vybavení, zařízení sportovních areálů, areálů s málo zastavěnými pozemky , dopravních koridorů.

Stavby v krajině

- energetické koridory (VVN, VN), ostatní liniová vedení, ostatní technická infrastruktura a její zařízení, produktovody, dešťové zdrže, rybníky, dopravní stavby.

V  neurbanizovaném území nesmí být umísťovány a povolovány stavby s výjimkou staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské půdy a úprav vodních toků.

Hlavní zásady regulačních podmínek

Uliční čára - stanovuje hranici mezi veřejným uličním prostorem a plochou pozemku.

Stavební čára - vymezuje zastavitelnou část pozemku vůči veřejnému prostoru.

Míra stavebního využití - určuje poměr mezi volnou částí pozemku a zastavěnou částí pozemku.

Zásady

Na plochách navrhovaných ve stávající zástavbě je třeba vycházet ze stanovené uliční čáry.

V plochách nově navrhovaných pro výstavbu, tj. včetně komunikací je třeba tuto čáru stanovit regulací.

Stavební čára je stanovena u individuální zástavby bytové na 5 m od hranice pozemku. U komerčních ploch 10 až 20 m dle polohy stavby, pozemků a odstupů.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

I. Hlavní zásady urbanistického řešení

Cílem návrhu je stanovení výhledových záměrů rozvoje. Účelem je vytipování cílových limitů (hranic) zastavění se zřetelem na stanovení maximálně únosných hranic zástavby a využívání krajiny. Návrh doplňuje lokality pro bydlení, výstavbu občanské vybavenosti, pro výstavbu komerčních ploch a areálů. V oblasti tvorby a ochrany krajiny návrh přináší vymezení nesporných lokalit - systém ÚSES i navazující opatření v oblasti rozptýlené zeleně a zeleně rostoucí mimo les.

II. Zastavěné části sídel

Jirny

Kvalita zástavby je velmi různorodá. Značné procento zástavby je tvořeno rekreačními objekty. Tyto objekty budou pravděpodobně přeměňovány na objekty trvalého bydlení.

Stávající zástavba Jiren je rozmístěna podél komunikace II/101 a kolem komunikace do Šestajovic - III/ 0116. Komunikace II/101 vytváří v celé délce průtahu obcí kolizní prostředí. Nejvýznamnějším urbanistickým zásahem v Jirnách je návrh na vymístění tohoto průtahu obcí. Nová trasa však zatím není rozhodnuta, návrh respektuje stopu v prostoru prameniště v podobě územní rezervy. Definitivní vedení musí přinést dohoda orgánů státní správy a návrh ve vyšší územně plánovací dokumentaci.

Návrh dále navrhuje vytvoření paralelních obslužných komunikací, obcházející Jirny z východní strany a vytvářející předěl mezi obytnou plochou a plochami pro zástavbu občanskou vybaveností a komerčními plochami.

Situování podnikatelských činností je dána těmito faktory:

- zástavba tvoří protihlukovou a optickou barieru vůči navrženému okruhu,

-  je dostupná z východní strany „vně“ území s bydlením.

Významným urbanizačním prvkem je Jirenský zámek. Rekonstrukce objektů areálu a jejich další využití mohou ovlivnit nároky na kvalitu okolní zástavby, především na celkový stav přímo sousedícího areálu zemědělské výroby.

Areál zemědělské výroby není navržen k dalšímu rozvoji. Bude sloužit v horizontu územního plánu pravděpodobně jako územní rezerva pro další využití jako stavební pozemky.

Zklidněním středu obce bude možno regenerovat jeho obytnou funkci, budou rozšířeny plochy občanského vybavení a bude obnoven příměstský charakter interieru obce.

Hlavní plochy pro individuální rodinnou zástavbu jsou navrhovány:

1. -  severně od Jiren směrem k dálnici ve zmenšeném rozsahu oproti návrhu (stopa VRT),

2. - jižně u hřbitova a Jirenského potoka,

3. - východně obce u aleje Kaštanky.

Ad 1.

Severní sektor bude ochráněn výstavbou protihlukové bariery, kterou tvoří protihlukový val a stěna. Součástí je výsadba doprovodné izolační zeleně.

Ad 2.

Tvoří jej pozemek severně hřbitova, ukončený z východní strany izolační zelení. Další plochou pro výstavbu je určena lokalita jižně od rybníka. Svou hranicí navazuje na Jirenský potok, který svým biokoridorem vytvoří hranici navržené zástavby.

Ad 3.

Zástavba doplňuje stávající výstavbu a ponechává volný pás směrem k Jirenskému potoka rybníku. Ponechaný pás je součástí ÚSES - lokální biokoridor.

Nové Jirny

Urbanistická struktura je jednoduchého uličního typu se zástavbou rozvinutou především kolem komunikace II/101. Nejdůležitějším momentem je vymístění této stopy do nové přeložky, čímž se zklidní hlavní prostor Nových Jiren a může začít postupná kultivace vnitřního centrálního prostoru.

Východní hranici tohoto sídla vymezí okruh II/101. Sem je situována zástavba s smíšené i obecně obytnou funkcí. Do ploch přímo navazujících na aglomerační okruh jsou situovány plochy pro podnikatelskou činnost. Spolu s doprovodnou zelení izolačního charakteru vytvoří ochranný prvek s funkcí protihlukové bariery.

V západní a jižní straně obce je hranice zástavby tvořena hranicí Klánovického lesa. Zde se s dalším rozšiřováním zástavby neuvažuje.

Severní hranici zástavby tvoří Šestajovický potok s doprovodným koridorem zeleně, který je součástí ÚSES. Současně je toto území jakousi vstupní branou do navrhovaného centrálního sportovně rekreačního území. Na severovýchodní straně je zástavba limitována II. vnitřním ochranným pásmem vodního zdroje. Do volného prostoru mezi ochranné pásmo stávající zástavbu je navrženo bydlení a částečně podnikatelské plochy.

Stávající plocha kamenické výroby, která těsně navazuje na severní břeh Šestajovického potoka východně od spojky Jirny - Nové Jirny je ponechána ve své stávající rozloze.

Komerční plochy

Výrazným urbanistickým prvkem v území je těleso dálnice D11. Toto vytváří prostorovou barieru mezi jižní a severní částí území. tato bariera je významná jak pro urbanizaci území, tak pro přírodu. Je násobena vložením tratě VRT. Svou polohou vůči Praze, přímou vazbou na dálnici a vazbou na aglomerační okruh a na komunikaci II/611 jsou dány předpoklady pro podnikatelské aktivity. Nezávadnost těchto zařízení je dána jejich vzdáleností od ploch s bydlením. Přes poměrně kvalitní ZPF jsou v návrhu akceptovány dvě samostatné plochy pro komerční účely. První v lokalitě mezi D 11, II/1O1 (sjezd z dálnice), II/611 a II/101, druhá západně od stávající stopy II/101 zůstává ve výhledu jako rezerva.

III. Území krajinného zázemí

Plochy mezi obcemi Šestajovice a Jirny

Urbanistický návrh toto území ponechává bez zástavby.  Tento segment je navržen pro zemědělské  produkční i rekreační aktivity. Pro hospodaření na těchto pozemcích jsou stanovena pravidla hospodaření v dotyku s Horoušánskými zdroji pitné vody. Do systému vodotečí jsou navrženy dvě vodní plochy:

- pod ČOV , nádrž s dočišťovací funkcí,

- u Klánovického lesa - mimo řešené území.

Obě plochy jsou součástí ÚSES.

Na východní straně tohoto segmentu se nachází objekt vojenské správy. Má vymezeno ochranné pásmo a územím prochází DK. V okruhu 100 m není povolena žádná výstavba. Sdělovací kabely mají rovněž ochranné pásmo. Veškeré připravované investice v dané oblasti je třeba podat k vyjádření KVUS.

Plochy na severu území

Zůstávají v rozsahu dnes obhospodařovaného půdního fondu, vyjma návrhu komerční plochy.

IV. Funkční členění ploch

Je stanoven způsob využití stávajících a navrhovaných ploch.

Plochy jsou rozděleny na polyfunkční a monofunkční plochy. U polyfunkčních ploch není stanoven jednoznačný způsob využití, je stanovena dominantní funkce a ostatní funkce vhodné.

V  plánu jsou rozlišeny tyto plochy:

U R B A N I Z O V A N É - z   a   s   t   a   v   i   t   e   l   n   é

POLYFUNKČNÍ

- smíšené obytné území (OS)

- všeobecně obytné území (OV)

- smíšené neobytné území (SN)

- území  nerušící výroby (VN)

- území průmyslové výroby (VP)

MONOFUNKČNÍ

- plochy veřejného vybavení (VV)

- zaří3030303030303030303030303030303030303030by (ZIV)

- železnice (ŽE)

- plochy komunikací

N   E  U  R  B  A  N  I  Z O  V A  N  É

- plochy veřejné zeleně - parky (PP)

- lesy (LR)

- sportovně rekreační plochy (SR)

- izolační a  ostatní zeleň (OZ)

- zemědělské pozemky (OP)

- vodní toky a vodní plochy

U  R  B  A  N  I  Z  O  V  A  N  É   -   z   a   s   t   a   v   i   t   e   l   n   é

Smíšené obytné území (OS) - dominantní funkce bydlení

Je území pro bydlení, pohodě bydlení se vše podřizuje.

Slouží pro umísťování staveb pro bydlení:

- rodinných domů, včetně drobných a doplňkových staveb pro podnikání dle § 50, odst. 8) vyhl. 137/1998 Sb. , garáží pro osobní automobily a odstavných stání,

- bytových domů, včetně garáží pro osobní automobily a odstavných stání,

Garáže budou u nové výstavby umísťovány v rámci objektů pro  bydlení tam, kde jsou k tomu územní předpoklady. Stání je vždy zabezpečeno na vlastním pozemku. Rozsah prostorů pro podnikání  je stanoveno zák. č. 50/1976 Sb. v novelizovaném znění a vyhláškou 137/1998 Sb. . Stání pro účely  podnikání je umístěno na vlastním pozemku, pokud to podmínky dovolují.

Ostatní funkce

Plochy OS obsahují stávající objekty pro rekreaci (chaty). Tyto objekty je možno udržovat, opravovat a přestavovat. Výstavba nových objektů je zakázána.

Plochy OS dále obsahují pozemky zahrad a ostatní plochy, včetně zpevněných částí nádvoří a drobné architektury.

Dále je zde možné umístit nezbytné technické vybavení pro přímou obsluhu území, veřejnou a ostatní zeleň, zpevněné plochy pro pohyb nebo shromažďování obyvatel, pomníky a památníky.

V rámci smíšeného obytného území se nesmějí umísťovat rekreační chaty a zahrádkářské osady.

Regulativy:

Výška objektů je 2NP +P, stavební čára 5 m od uliční čáry, pokud to dovolují místní podmínky .

Nezastavěnou část stavebního pozemku lze zastavět maximálně o 20 % ze současně zastavěné plochy pozemku. Zahrady a ostatní  (volné) pozemky, které tvoří s nemovitostí jeden funkční celek je možné zastavět maximálně 30% ze současně zastavěné plochy. Nově oddělené pozemky určené k zastavění je možné zastavět maximálně  ze 30% ploch daného pozemku.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNÉ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍPUSTNÁ POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Všeobecně obytné území (OV) - dominantní funkce bydlení s vybaveností

Všeobecně obytné území je univerzální území s převládajícím bydlením. Pohodě bydlení se vše podřizuje.

Do území se situují stavby pro bydlení všeho druhu (bytové domy a rodinné domy), včetně drobných a doplňkových staveb pro podnikání. Garáže budou u nové výstavby umísťovány v rámci objektů pro  bydlení tam, kde jsou k tomu územní předpoklady. Stání je vždy zabezpečeno na vlastním pozemku. Rozsah prostorů pro podnikání  je stanoveno zák. č. 50/1976 Sb. v novelizovaném znění a vyhláškou 137/1998 Sb. . Stání pro účely  podnikání je umístěno na vlastním pozemku, pokud to podmínky dovolují.

Ostatní funkce

V rámci ploch všeobecně obytného území se situují zařízení a služby, které svým významem nepřesahují význam daného území. V rámci posuzování jednotlivých záměrů se posuzují i vztahy k veřejným prostorům.

Umísťují se zde veřejná hřiště, garáže a odstavná stání, veřejná zeleň, plochy a zařízení pro sport a rekreaci, stavby občanského vybavení (maloobchodní zařízení - stavby pro obchod a služby, veřejná stravovací zařízení, stavby pro správu a řízení, stavby pro dočasné ubytování - penziony) - pokud svým rozsahem nepřekročí měřítko staveb pro bydlení a nepřekračují rámec území, dále kostely a modlitebny, pomníky a památníky.

Dále je možné umístit nezbytné technické zařízení pro obsluhu území.

Činnosti chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb v rozsahu samozásobení je dovoleno.

Regulativy:

Výška objektů 2NP + P, stavební čára min. 5 m od uliční čáry, pokud to dovolují místní podmínky.

Nezastavěnou část stavebního pozemku lze zastavět maximálně o 20% ze současně zastavěné plochy. Zahrady a ostatní (volné) pozemky, které tvoří s nemovitostí jeden funkční celek je  možné zastavět maximálně 30% ze současně zastavěné plochy. Nově oddělené pozemky určené k zastavění je možné zastavět maximálně ze 30% ploch daného pozemku.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Smíšené neobytné území (SN) - dominantní funkce technická vybavenost a doprava

Slouží pro umísťování zařízení staveb a zařízení pro dopravu  v klidu a pro technickou infrastrukturu a její zařízení. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Regulace objemová je dána velikostí a charakterem stávajících nebo navrhovaných staveb.

Výška objektů 1NP, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Území výroby a služeb (VN) - dominantní nerušící výroba

Území nerušící výroby  slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Umísťují se provozy všeho druhu, sklady, skladovací plochy, výrobní prostory a plochy. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní funkce

V  území se může umísťovat bydlení.

V  území se mohou umísťovat obchodní, kancelářské a správní budovy, služební byty, byty majitelů zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, odstavná místa a garáže, technické vybavení, veřejná a vyhražená zeleň.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

O vhodnosti umístění rozhoduje obec v součinnosti se stavebním úřadem, jež je vždy ze zákona účastníkem řízení.

Regulativy :

Výška objektů 15 m - římsa objektu, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Území průmyslové výroby (VP) - dominantní výroba a skladování

Území sloužící pro průmyslovou výrobu, skladové plochy, dopravní zařízení a pro funkce neslučitelné s bydlením.

Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní funkce

Plochy mohou být doplněny stavbami a areály  občanské vybavenosti. Mohou se zde umísťovat obchodní, kancelářské a správní budovy, čerpací stanice pohonných hmot. Odstavná stání a garáže, technické vybavení, veřejná a vyhražená zeleň. Vylučují se stavby pro bydlení.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 15 m -  římsa objektu, stavební čára min. 10 m od uliční čáry.

Veřejné vybavení (VV)

Plochy veřejného vybavení  jsou vymezeny jako stavby a areály, jak z hlediska funkčního, tak z hlediska prostorového. Umísťují se zde administrativní a  kancelářská zařízení, obchodní budovy, objekty a budovy veřejné stravování, stavby pro ubytování. Plochy zahrnují významné areály a stavby z oblasti správy, školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní přípustné funkce:

- služební byty

- výrobní služby omezeného rozsahu

- plochy pro dopravu v klidu.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 2NP + P nebo 9 m římsa objektu, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Zařízení zemědělské výroby (ZIV)

Do plochy se umísťují zemědělské stavby pro živočišnou i rostlinnou výrobu, technická infrastruktura pro tato zařízení, stání a garážování zemědělských a ostatních dopravních prostředků. Stání a garážování bude saturováno na vlastních pozemcích.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy:

Výška objektů 1NP, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Plochy  železnice (ŽE)

Tvoří jej pozemky a zařízení železnice.

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení.

Území veřejných prostorů

Jsou součástí zastavěného území.

N   E  U  R  B  A  N  I  Z O  V A  N  É

Sportovně rekreační plochy (SR)

Jsou vesměs plochy významných areálů a plochy s režimem pro veřejnost. Mají význam z hlediska prostorového umístění a jsou často propojeny s enklávou vysoké zeleně. Patří sem hřiště všeho druhu. Plochy bez objektů  a staveb..

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení.

Plochy veřejné zeleně - parky (PP)

Jsou plochy veřejných prostorů s parkovou úpravou a drobnou architekturou. Patří sem hřbitovy.

Plochy liniové, maloplošné a izolační zeleně - (OZ)

Plochy doprovodné zeleně podél komunikací, vodotečí, mezí, krajinná a rozptýlená zeleň

Vodní toky a vodní plochy

Jsou ze zákona významné krajinné prvky, nezastavitelná území, slouží pro účely rybochovné, ekostabilizační, retenční, akumulační.

Plochy zemědělského půdního fondu ( OP)

Jsou to plochy sloužící pro hospodářské využití krajiny. Podmínečně možné umístěním zemědělské prvovýroby, zemědělských zařízení a zařízení pro ustájení a chov zvířat.

Plochy lesů - pozemky plnící funkci lesa (RL)

Plochy s pozemky plnící funkci lesa  jsou ze zákona vymezeny jako významné krajinné prvky. Hospodaření v lesích podléhá režimu lesních hospodářských plánů. Plochy vymezené jako prvky ÚSES na lesních pozemcích jsou  převedeny na ekostabilizační a  rekreační funkce. Ochranné pásmo lesa je 50 m.

Plochy dešťových zdrží

Jsou plochy s funkcí retenční při odvodňování území dešťovými srážkami.

Krajina a stavby v krajině

Krajinou rozumíme území, které není souvisle zastavěné, ani jinak intenzivně urbanizované. Krajinu tvoří zemský povrch přirozeně vzniklý geologickými pochody, s vegetačním krytem a živočišstvem. Ráz krajiny je utvářen (přetvářen) činností člověka. Prvky krajiny tvoří komplexy lesů a ostatní vysoké zeleně, vodní toky a plochy, rekreační a příměstské lesy a zemědělsky obhospodařovaná území. Tato část území není zastavitelná, pouze doplňující dokumenty mohou stanovit funkci a míru staveb.

Krajina slouží pro umísťování zařízení pro zemědělství, rybníkářství, lesnictví, zařízení na likvidaci a ukládání odpadů, zařízení technického a dopravního vybavení, zařízení sportovních areálů, areálů s málo zastavěnými pozemky , dopravních koridorů.

Stavby v krajině

- energetické koridory (VVN, VN), ostatní liniová vedení, ostatní technická infrastruktura a její zařízení, produktovody, dešťové zdrže, rybníky, dopravní stavby.

V  neurbanizovaném území nesmí být umísťovány a povolovány stavby s výjimkou staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské půdy a úprav vodních toků.

Hlavní zásady regulačních podmínek

Uliční čára - stanovuje hranici mezi veřejným uličním prostorem a plochou pozemku.

Stavební čára - vymezuje zastavitelnou část pozemku vůči veřejnému prostoru.

Míra stavebního využití - určuje poměr mezi volnou částí pozemku a zastavěnou částí pozemku.

Zásady

Na plochách navrhovaných ve stávající zástavbě je třeba vycházet ze stanovené uliční čáry.

V plochách nově navrhovaných pro výstavbu, tj. včetně komunikací je třeba tuto čáru stanovit regulací.

Stavební čára je stanovena u individuální zástavby bytové na 5 m od hranice pozemku. U komerčních ploch 10 až 20 m dle polohy stavby, pozemků a odstupů.

7. Obyvatelstvo

Populační a sídelní vývoj řešené oblasti je dán jejich součástí pražského metropolitního regionu,snadnou dostupností z Prahy samotné. Šestajovice i Jirny jsou v jednom ze tří hlavních urbanizačních pásů hlavního města - úvalský, poberounský, říčanský. Vývoj obyvatelstva není tedy ovlivněn pouze z vlastních potřeb obcí samotných, ale i z požadavků vycházejících z Prahy. Tato skutečnost se odráží především v příměstském charakteru  obcí a ve velkém zastoupení objektů v některých oblastech vytvářející  rekreační objekty či dokonce ucelená území s výhradně rekreační funkcí. Rekreační aktivita je především dána blízkostí atraktivního prostředí Klánovického lesa.

Prostorová  oddělenost  řešených oblastí od Prahy bude postupně stírána a dá se předpokládat, že bude postupně ubývat objektů s rekreační funkcí a budou nahrazovány trvale obydlenými domy. Tomuto  trendu odpovídá i tendence postupného vymísťování bydlení z centra Prahy i prudkého nárůstu poptávky po rodinném bydlení  v přírodním prostředí.

V současné době je většina obyvatel vázána na pracovní příležitosti v Praze. To je důsledek ekonomické politiky nedávné doby, kdy došlo k rušení hospodaření drobných ekonomických subjektů.

Stručný popis rozvoje bydlení v jednotlivých sídelních celcích.

Jirny

Hlavní plochy navrhované pro zástavbu rodinnými domy jsou situovány do následujících lokalit:

OS - východně od stávající zástavby obce, severně od hřbitova

OS  - v prostoru vedle zdravotního střediska

OS  - jižně od stávající školy  až po Jirenský potok

OS  - jižně od aleje Kaštanky

OS - severně od Jiren, jižně od dálnice

OS  - východně od zámeckého parku

Nové Jirny

Nová zástavba rodinnými domy je navržena do následujících lokalit:

OS - severně od zástavby obce až po koridor zeleně doprovázející Šestajovický potok

OS - východně od obce do plochy vymezené stávající zástavbou obce a trasou nově navrhovaného aglomeračního okruhu.

OV - východně od stávající  zástavby

Souhrnné tabulky:

Jirny:

počet domů		počet obyvatel

bydlení

stávající stav					524			1297

návrh - nárůst					582			1455

základní řešení celkem				116			2752

V počtech uvedených v tabulkách nejsou  zahrnuty počty stávajících rekreačních objektů (popř. parcel). Zde je uvažováno s postupnou přeměnou rekreační funkce objektů i ploch na funkci trvalého bydlení.

V ideálním případě této změny by další nárůst obyvatel trvale žijících v jednotlivých sídelních celcích vypadal následovně:

Jirny

- počet stávajících rekreačních objektů vč. parcel				164

- nárůst obyvatel (předpokládaný koef. 2,5 obyvatel/objekt)			328

Při výpočtu nárůstu obyvatel v nově navrhované výstavbě se vycházelo ze stávající obydlenosti řešených sídel:

Nové Jirny

- počet stávajících domů							  524

- počet stávajících obyvatel							1297

- koeficient obydlenosti							2,475

8. Odpady, hygiena prostředí

I. Vodní hospodářství

Menším, avšak nezanedbatelným potenciálním nebezpečím stávajícího prameniště byl Šestajovický potok. V minulých letech došlo při výstavbě kanalizace v Šestajovicích a neujasněnosti typu ČOV ke zdržení při výstavbě ČOV. Tehdejší MNV připustil připojování na veřejnou  kanalizaci a tím postupné zhoršování stavu koryta hlavního melioračního zařízení (MHZ) vedeného od obce Šestajovice do Šestajovického potoka a následně až k prameniště Jirny - Horoušany.

Stav koryta se nepatrně zlepšil po zahájení provozu ČOV a předpokládá se podstatné  zlepšení vybudováním dešťového oddělovače na dešťové kanalizaci za obcí a svedení nekontrolovatelného znečištění na ČOV.

Akutní nebezpečí vysokých sankcí donutily obec Šestajovice k závazku provést ve spolupráci s SMS Praha revitalizaci HMZ včetně ozelenění, prozatím navrženého v hraně koryta.

Podobný problém zatěžuje  obec Jirny, kde jsou  volně vypouštěny  splašky do  příkopu u silnice a pod hřbitovem v Jirnech. Málo vodnatá vodoteč vykazuje hygienické závady - velmi nepříjemně zapáchající stoka. Obec Jirny již vybudovala pro zlepšení životního prostředí v obci přečerpávací stanici odpadních vod (na ČOV Šestajovice) a v dohledné době zahájí výstavbu kanalizace v Jirnech. Odkanalizování části obce Nové Jirny se připravuje. V  rychlejší nápravě oběma obcím brání vysoké investiční náklady a zoufale nízké rozpočty, z nichž nelze současně investovat více ekologicky nutných akcí.

## Prvky vodního režimu

Nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území je Jirenský potok (č. hydrol. pořadí 1-04-07-057). Plocha povodí Jirenského potoka je (k profilu křížení se silnicí II/101) 9,670 km2.Jirenský potok je vodohospodářsky významným tokem dle vyhl. MLVH č. 28/1975 Sb. Významným zásahem do odtokového režimu Jirenského potoka bylo zaústění dešťových vod z dálnice D11. Potok je od křížení s komunikací Šestajovice – Zeleneč až k areálu Jirenského zámku (s výjimkou propustku pod dálnicí) zatrubněn v profilu DN 1500. Před ukončením zatrubněného úseku je na potrubí umístěn oddělovač, který převádí průtok do 600 m/s do trubního odpadu Jirny. Tento odpad DN 1000 odvádí také dešťové vody z dálničního úseku D 11 km 2,8 – 5,25. Odpad DN 1000 je do Jirenského potoka zaústěn za hranicí stávající zástavby pod Návesním rybníkem. Nové odpadní potrubí s velkou kapacitou způsobuje nedostatečný průtok v původním korytě Jirenského potoka. Návesní rybník je určen pro akumulaci požární vody, slouží i k chovu ryb. V areálu zámeckého parku se na Jirenském potoce nacházejí ještě dvě drobné vodní plochy, které plní estetickou funkci.

V místě ukončení stávající dešťové kanalizace pod hřbitovem začíná drobná vodoteč vedoucí podél vedlejší silnice a dále polní cesty do Jirenského potoka.

Pod silnicí II/101 jsou v nivě potoka umístěny jímací vrty prameniště Jirny sloužící k zásobování pitnou vodou. Vrty mají vyhlášena ochranná pásma, která jsou zakreslena v grafické příloze.

Šestajovický potok (č. hydrol. pořadí 1-04-07-057) přitéká do řešeného území od Šestajovic, vede po severním okraji Nových Jiren a v prostoru Jirenského prameniště se vlévá do Jirenského potoka. Plocha povodí Šestajovického potoka je (k profilu křížení se silnicí II/101) 5,544 km2. Na severozápadě Nových Jiren se u soutoku s meliorační svodnicí nachází na Šestajovickém potoce malý rybník.

Horoušanský potok (č. hydrol. pořadí 1-04-07-058) přichází do řešeného území od jihu a odvodňuje větší část Nových Jiren. Plocha povodí Horoušanského potoka je (k profilu křížení se silnicí II/101) 7,745 km2 Potok protéká po jižním okraji zastavěných ploch a do Jirenského potoka se vlévá mimo řešené území.

## Hydrogeologické podmínky

Geologické podloží řešeného území je budováno středně až jemně zrnitými pískovci cenomanského stáří s vložkami jílů. Cenomanské horniny leží na horninách staršího paleozoika, které jsou ve větší hloubce (okolo 20 m). Z kvarterních sedimentů se v území vyskytují spraše a sprašové hlíny. Terénní deprese jsou vyplněny holocénními náplavy a splachy.

Cenomanské pískovce obsahují průlinovou podzemní vodu, která se hromadí na nepropustném paleozoickém podloží a v nadloží jílovitých vložek v pískovcích. Mělká podzemní vody byla zjištěna v holocenních náplavech, vyplňujících terénní deprese.

Zasakování srážkových vod na jednotlivých pozemcích je z hydrogeologického hlediska v řešeném území možné s výjimkou ploch holocénních niv a splachových depresí s mělkou hladinou spodní vody, kde dochází vlivem zvyšování hladiny spodní vody k periodickému zamokřování.

## Stávající množství odtoku z rozvojových ploch – maximální návrhový odtok

Stanovení stávajícího odtoku z rozvojových ploch vychází z návrhového patnáctiminutového deště 126 l . s-1 . ha-1 popsaného v kapitole 3. Koeficient odtoku ze stávajících vesměs zemědělsky využívaných ploch (popř. ostatních zatravněných ploch) byl stanoven dle ČSN 736701 Stokové sítě a kanalizační přípojky, kde je součinitel odtoku pro zelené pásy pole a louky 0,05 v rovinatém území (sklon do 1 %). Koeficient odtoku 0,05 byl použit pro výpočet stávajícího návrhového odtoku v celém řešeném území, přestože část ploch se nachází v území s vyšším sklonem než 1 % a koeficient odtoku by dle ČSN mohl být zvýšen na 0,1. Zvolením nižšího koeficientu odtoku budou stanoveny nižší dovolená odtoková množství srážkových vod z rozvojových ploch a budou kladeny vyšší nároky na akumulaci v území, což zajišťuje lepší zabezpečenost žádaného výsledku. V následujících tabulkách je uveden stávající návrhový odtok z jednotlivých rozvojových ploch odpovídající návrhovému dešti a zvolenému odtokovému součiniteli. Tento odtok je brán jako maximální i pro návrhovou zástavbu, čímž bude zajištěno, že nedojde k nepříznivému ovlivnění stávajících odtokových poměrů.

II. Tuhé komunální odpady

Tuhé komunální odpady jsou sváženy firmou TESLAN Brandýs nad Labem. V obci je pět sběrných míst, z toho 3 místa v obci Jirny a dvě sběrná místa v obci Nové Jirny.

Separovaný odpad sváží firma BOS Kralupy nad Vltavou. jedná se o papír, sklo, plasty.

Inertní odpad je sbírán do kontejneru a je dovážen firmou TESLAN mimo řešené území. V obci je jedno místo v Jirnech a jedno místo v Nových Jirnech.

III. Ochranná pásma

V rámci návrhu územního plánu nejsou vymezeny PHO u průmyslových provozoven ani zemědělských provozoven. Ocharnná pásma jsou stanovena zejména legislativním vymezením:

Pozemní komunikace

dálnice - 					100 m od osy komunikace

silnice I. a II. třídy - 			25 m od osy komunikace

silnice III. třídy - 				18 m od osy komunikace

místní komunikace - 			15 m od osy komunikace

Železnice

celostátní dráha -  				60 m do osy krajní koleje

vlečky - 					30 m od krajní osy koleje

Technická infrastruktura

VVN - 					110 kV 12 a 15 m od krajního vodiče

VN - 					15 m od krajního vodiče

dálkový kabel - 				1 m

plynovod VVTL - 				zakresleno bezpečnostní a ochranné pásmo

PHO - čistírna odpadních vod - 		50 m

Ostatní

Ochranné pásmo lesa -			50 m

Ochranné pásmo - břehová čára -    		6 m

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

III. Ochranná pásma

Uživatelé území i vlastníci musí dodržovat vymezená ochranná pásma dle legislativních předpisů a norem.

Pozemní komunikace

dálnice - 100 m od osy komunikace

silnice I. a II. třídy - 25 m od osy komunikace

silnice III. třídy - 15 m od osy komunikace

místní komunikace - 0

Železnice

celostátní dráha  60 m do osy krajní koleje

vlečky - 30 m od krajní osy koleje

VRT - 100 m od krajní osy koleje

Technická infrastruktura

Ochranná pásma nadzemních tras a elektrických zařízení jsou dána u vedení realizovaných po 1.1.1995 zákonem 222/1994 Sb. Pro vedení VN 35 kV 7 m od krajních vodičů (tj. 8,5 m od osy) na obě strany, pro trafostanice (kromě stožárových) 20m od oplocení nebo zdi, pro vedení VVN 110 kV 12 m od krajních vodičů (tj. 15,5 m od osy) na obě strany. U zařízení realizovaných dříve zůstávají v platnosti dosavadní ochranná pásma : Pro vedení VN 35 kV 10 m od krajních vodičů (tj. 11,5 m od osy) na obě strany, pro trafostanice (kromě stožárových) 30m od oplocení nebo zdi, pro vedení VVN 110 kV 15 m od krajních vodičů (tj. 18,5 m od osy) na obě strany.

dálkový kabel - 				1 m

plynovod VVTL - 				zakresleno bezpečnostní a ochranné pásmo

PHO - čistírna odpadních vod - 		50 m

Ostatní

Ochranné pásmo lesa -			50 m

Ochranné pásmo - břehová čára -    		6 m

9. Doprava

Podkladem pro vypracování návrhu byl průzkum řešeného území, rozpracovaný návrh ÚP a konzultace s orgány státní správy a návrh.

V textu je vždy nejprve uveden stávající stav a následuje návrh. Výhledy dopravních staveb jsou uvedeny v návaznosti na řešení celé oblasti (Praha, Praha - východ, středočeský kraj).

I. Silniční doprava

Silniční síť - hlavní silniční tahy

Řešené území obsahuje silniční komunikace intravilánového i extravilánového typu v prostoru obcí Jirny a Nové Jirny.

Základní silniční systém v daném území tvoří tzv. aglomerační okruh Prahy, to znamená ve směru západ - východ dálnice

D 11 (Praha - Hradec Králové). Silnice I/12 Praha - Kolín se daného území dotýká pouze zprostředkovaně přes spojku mezi těmito komunikacemi. Tuto spojku tvoří ve směru sever - jih silnice II/101. Komunikace D 11, I/12 a II/101 jsou výhledově součástí tzv. vybrané silniční sítě. Přes tento silniční systém je vedena převážná část přepravních vztahů nadmístního významu.

Silniční síť  doplňující

Hlavní silniční tahy v řešené oblasti jsou doplněny sítí silnic III. třídy a místními komunikacemi uvnitř sídelních útvarů. Tyto komunikace zabezpečují místní přepravní vztahy a převádějí cílovou a zdrojovou dopravu do sítě vyššího řádu a umožňují místní přepravní vztahy na krátkou vzdálenost.

Komunikace III. třídy:

III/33310	Klánovice - Šestajovice - (Zeleneč) II/611

III/ 0116	Šestajovice - (Jirny) II/611

III/ 6115	Jirny

III/ 6111	D 11 - II/611

Jako doplňující komunikace je v dané oblasti i silnice č. II/611 (Horní Počernice - Nehvizdy).

Místní komunikace nejsou v textu jednotlivě uváděny a jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Síť stávajících komunikací III. třídy není v návrhu podstatně měněna, neboť tak nelze vzhledem ke stávající zástavbě. Ve výhledu se uvažuje pouze s dílčími směrovými úpravami pro zlepšení bezpečnosti provozu (prostor křižovatky Horní Počernice - Šestajovice - Jirny).

Místní komunikace se ve výhledu využívají ve stávající zástavbě, bez úprav směrových prvků.

Návrh však doporučuje upravit všechny komunikace bezprašným nepropustným krytem a doplnit síť chodníků.

Nové místní komunikace, pokud to bude možno, se navrhuje řešit min. v kategorii MO 8 včetně komunikací pro pěší a cyklistických stezek. Další možností je část místních komunikací řešit jako zklidněné.

Kategorie silnic

Hlavní silniční tahy:

- dálnice D 11 - 				D 24,5/120 (čtyřpruhová, směrově rozdělená)

- silnice II/101 - převážně 			S 7,5/70 (dvoupruhová)

Doplňující silniční tahy:

- silnice II/611 - 				S 10,5/80 (dvoupruhová)

- silnice III převážně 			S 7,5-8,5/70 (dvoupruhová)

- místní komunikace (MK) v rozmezí 		MO 5 - MO 8/30-40 (jednopruhová - dvoupruhová)

Výjimečně se MK vyskytují i v nižší kategorii ve staré zástavbě.

Stávající silnice (mimo D 11) a jejich technické řešení neodpovídá v mnohých úsecích funkční úrovni (zvláště II/101).

Směrové a šířkové uspořádání je podmíněno vedením komunikací stávající zástavbou a v mnoha případech neodpovídá funkční úrovni jak stávající tak výhledové.

Kategorie silničních komunikací se mimo výhledového  řešení silnic II/101 nemění.

Stav stávajících komunikací

Stav komunikací základního nosného systému je dobrý.

Obrusné vrstvy (převážně živičné) nepotřebují podstatnou opravu.

Doplňující komunikace:

Komunikace III. třídy mají živičný povrch a mimo drobné úseky nepotřebují podstatnou opravu.

Místní komunikace mají rozličnou úroveň, co do konstrukce povrchu (živičné, dlážděné, štěrkové, ev. nezpevněné), tak co do kvality povrchu.

Silniční komunikace - výhled

Řešení oblasti se týká, přímo či okrajově, výhledu vybrané silniční sítě pražské (středočeské) aglomerace.

Vzhledem k předpokládanému zvýšení intenzit dopravy je v této oblasti nově řešen vztah mezi dálnicí D 11 a silnicí I/12.

V roce 1991 zpracoval TERPLAN Praha územní plán sídelního útvaru „Úvaly“ (návrh návrhu). V řešení silniční dopravy je shrnut rozvoj dopravního systému této oblasti.

Je předpokládáno přenesení dálkové přepravní zátěže na dálnici D 11 (zprovoznění úseku Praha - Poděbrady a výhledově Poděbrady - Hradec Králové).

Silnice č. 12 je ve výhledu zkapacitněna na kategorii S 22.5/100 a v prostoru Úval bylo provedeno variantní řešení trasy.

Silnice II/101 se výhledově zařadí do základního komunikačního systému a uvažuje částečné převedení vnější tranzitní dopravy mimo intravilánový komunikační systém hl. m. Prahy.

Výhledová trasa silnice II/101 (D 11 - Úvaly) byla zpracována roce 1984 PRAGOPTOJEKTEM Praha v PÚ, v roce 1991 byla rozšířena o návrh TERPLANu Praha. Následně koncem roku 1991 zpracoval PÚDIS Praha studii přeložky silnice II/101 v úseku Jirny - Škvorec (viz příloha v měřítku 1:25 000). Trasa je již od fixované dálniční křižovatky Jirny vedena směrem Jirny - Nové Jirny - Horoušánky a Úvaly - Škvorec. Tato řešení byla podkladem pro schéma dopravních systémů varianty K,D,R,), uvedené v návrhu územního plánu Prahy, který byl předložen v 09.1995 Útvarem rozvoje hl. m. Prahy.

Kolizním místem je ochranné pásmo prameniště Jirenského potoka. V rámci koncepce komunikačního systému je komunikace navržena v kategorii S 11,5 / 80.

Ve výhledu se prioritně uvažuje s úsekem Jirny (křižovatka D 11) - Úvaly (silnice Iú12).

Návrh návrhu vychází při řešení variant přeložky silnice č. II/101 z návrhu PÚDISu Praha (12.1991).

Obě varianty se napojují v prostoru mezi Novými Jirnami a Horoušánkami na trasu řešenou v rámci ÚS Úval.

Jako první je v návrhu předložena upravená varianta č. 1 PÚDISu Praha 12/91 tak, že vedení navrhované trasy se přímo nedotýká stávající silnice II/101.

Ta by ve změněné třídě (III) zajišťovala propojení dopravy Jiren a Nových Jiren.

Nová trasa zároveň respektuje umístění studny HV2 v prostoru Jirenského a Šestajovického potoka.

I když její parametry z hlediska trasování mají nižší hodnoty než základní varianta PÚDISu, z hlediska využití daného území se sníží délky přepravních tras při připojení řešeného území na tuto silniční komunikaci. Napojení (křižovatky) území na komunikaci se vzhledem k uvedeným skutečnostem přiklání ke vzdálenosti křižovatek dle sběrných místních komunikací pro v=80 km/hod.

Dodržení vzdálenosti křižovatek dle ČSN 736101 na min. vzdálenost 2.0 km by podstatně snížilo možnost obsluhy a prodloužilo přepravní trasy.

Druhá varianta se přidržuje základního návrhu PÚDISu Praha z 12/1991. Z hlediska směrového řešení je vhodnější (použití větších směrových oblouků).

Z hlediska urbanistického však narušuje volnou krajinu a prodlužuje přepravní trasy při obsluze řešeného území.

Při přechodu jirenského prameniště musí být komunikace vedena po mostním objektu. Výstavba mostu v prostoru prameniště přinese zvýšené nároky na ochranu životního prostředí a musela by být provedena tak, aby nedošlo k narušení funkce prameniště.

Při projednávání návrhu byla pro řešené území vybrána a odsouhlasena vrianta č. 2, která je totožná s variantami K a D návrhu územního plánu Prahy.

VZhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo rozhodnuto o trase komunikace II/101, je v návrhu územního plánu zajištěna územní rezerva pro tuto stopu. Jestliže by došlo ke shodě ve vedení TRASY budou zhotoveny doplňky územního plánu.

Jako podmínka pro vedení obchvatové trasy jsou následující body referátu životního prostředí okresního úřadu:

1. V přechodu trasy silnice přes PHO vodních zdrojů bude komunikace vedena v násypu - násypy budou prováděny na pláň pouze po odstranění ornice a krytou geotextilií, mostní objekt při křížení Jirenského potoka bude k minimalizaci zásahu do půdního profilu v PHO založen buď na pilotách nebo na mělkých velkoplošných základech.

2. Odvodnění komunikace bude řešeno obdobně jako při průchodu dálnice D 1 ochranným pásmem Želivka.

3.Z provozu na tomto úseku bude vyloučena přeprava ropných a toxických látek.

4. Před zahájením prací v PHO vodních zdrojů vybuduje investor jako vyvolanou podmiňující investici druhou komoru VDJ Rohožník o obsahu 2 000 m3 a projedná havarijní možnost odběru vody ze systému vodovodu Praha - Újezd n.L. v množství 30l/s.

5. Ve smlouvě mezi investorem  přeložky silnice a zhotovitelem stavebního díla bude zakotveno, že v případě, že by přes veškerá opatření došlo v důsledku stavebních prací k havarijnímu zhoršení kvality vody v prameništi, uhradí dodavatel rozdíl nákladů mezi cenou vody vyráběné v místě a cenou vody nakupované od Pražských vodáren do doby asanace havarie.

6. Dojde-li na dokončené komunikaci k havárii, která ovlivní kvalitu vody, bude správcem silnice vymáhána náhrada škody původci havárie a kromě nákladů na místní asanaci bude poskytnuta správci prameniště náhrada dle bodu 5.

Intenzity dopravy

Intenzity dopravy jsou převzaty z výsledků sčítání na dálniční a silniční síti v roce 1990.

Podklady byly získány na SSF Praha. Hodnoty udávají (pro extravilán i intravilán) celoroční průměr všech vozidel (těžká nákladní doprava /osobní vozidla/24hodin:

|  |  |  | celkem | / | těžká | / | osobní | / | 24hod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/611 | (Horní Počernice - II 101) |  | 3750 | / | 773 | / | 2945 | / |  |
| II/611 | (II/101 - Nehvizdy) |  | 7085 | / | 1411 | / | 5606 | / |  |
| D 11 | (Svépravice - Jirny) |  | 6054 | / | 1805 | / | 4241 | / |  |
| D 11 | (Jirny - Bříství) |  | 5862 | / | 1659 | / | 4195 | / |  |
| II/101 | (Mstětice - II/611) |  | 424 | / | 149 | / | 262 | / |  |
| II/101 | (II/611 - Nové Jirny) |  | 4544 | / | 1362 | / | 2889 | / |  |

V roce 1993 bylo provedeno částečné sčítání na silnicích I. A II. Třídy. Z řešeného území bly aktualizovány tyto úseky.

| II/611 | Horní Počernice - II 101 |  | 5647 | / | 874 | / | 4748 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/611 | II/101 - Nehvizdy |  | 5727 | / | 981 | / | 4696 | / |  |
| D 11 | Svépravice - Jirny |  | 2108 | / | 396 | / | 1653 | / |  |

Hodnoty pro komunikace III. třídy a místní komunikace nejsou k dispozici (nebylo provedeno sčítání).

Z porovnání výsledků sčítání je zřejmé, že podstatný rozdíl v intenzitě dopravy je na úseku komunikace II/101.

V současné době (09.95) je prováděno nové sčítání. Pro řešené území je však podstatný ten předpoklad, že silnice II/101 je součástí vybrané silniční sítě a stávající intenzita dopravy na této komunikaci negativně zatěžuje řešené území a trasa procházející obcemi Jirny a Nové Jirny negativně ovlivňuje provoz a bezpečnost této komunikace.

Intenzity dopravy - výhled

Podle podkladů ŘS ČR z roku 1992byly výhledové koeficienty růstu silniční dopravy (celkem oproti roku 1990) následující:

rok 1990								koeficient 1

rok 1995								koeficient 1

rok 2000								koeficient 1.25

rok 2005								koeficient 1.45

rok 2020								koeficient 1.67

Dle informace zpracovatele nebyl tento podklad aktualizován, ale dle posouzení se skutečnost celkově liší o cca 6 - 8%. Došlo ke vzrůstu dopravy na komunikacích I. Třídy a k poklesu na ostatních silnicích.

Aktualizace bude provedena až po ukončení probíhajícího sčítání ( v r. 1995).

Předpokládaný růst intenzity dopravy na silnici II/101 je ve výhledu řešen návrhem nové trasy vedené mimo obce a zvýšením kategorie komunikace.

Stávající silniční komunikace III. Třídy a místní komunikace vyhoví i zvýšení intenzity provozu od výhledové zástavby.

Křižovatky

V řešené oblasti je převážná část křižovatek na stávající silniční síti úrovňová a jejich situování je dáno stávající zástavbou aglomerace.

Tím je také dáno jednoznačné určení skladebních prvků křižovatek. Nově řešené křížení silniční sítě s D 11 je mimoúrovňové a bez propojení dopravy, pouze dálniční křižovatka v prostoru Jiren umožňuje propojení silniční dopravy z D 11 do řešené oblasti (D 11 - II/6 111 - II/611 - II/101).

Křižovatky na silnicích II. A III. třídy v obcích (III/33310 - III/0116 Šestajovice a III/0116 - II/101 Jirny) neodpovídají svými parametry požadavkům ČSN 736102.

Zároveň nevhodné je i napojení MK na silnici II/101 v obcích dopravy (4544 vozidel/24hod), tak k výhledovému zařazení komunikace II/101 do vybrané sítě silničních komunikací aglomerační okruh).

Křižovatky na MK vzhledem k malé intenzitě provozu a návrhové rychlosti jsou dostačující.

Podstatná úprava směrového řešení stávajících křižovatek (mimo výhled II/101) není možná vzhledem k situování stávající zástavby.

Návrh doporučuje provést u nejexponovanějších křižovatek úpravy tak, aby byly zlepšeny rozhledové poměry (viz doplňující komunikace).

Nové napojení místních komunikací a silnic III. Třídy na výhled II/101 je řešeno tak, aby rozhledové poměry odpovídaly v = 90km/hod.

Vzdálenost křižovatek je vzhledem průchodu výhledu II/101 zastavěným územím navržena dle ČSN 736110 (třída B1 - B2).

Silniční doprava v klidu

Vzhledem k charakteru zástavby (rodinné domky, vilky) je potřeba odstavných stání zajištěna individuálně na pozemcích majitelů (parkování na terénu, garáže).

Parkovací stání v obytných okrscích či u ostatních zdrojů a cílů dopravy (obecní úřad, občanská vybavenost, výrobní zařízení atd.) je v současné době prováděno parkováním u uliční hrany.

Dle průzkumu lze konstatovat, že odstavná stání jsou pokryta počtem parkovacích míst na soukromých pozemcích.

Vzhledem k charakteru zástavby (rodinné domky, vilky) bude i ve výhledu potřeba odstavných stání zajištěna individuálně na pozemcích majitelů (parkování na terénu, garáže).

Parkovací stání u ostatních zdrojů a cílů dopravy, obecní úřad, občanská vybavenost - viz odstavné a parkovací plochy.

Ve výhledu doporučujeme změnit formu parkování u větších zdrojů a cílů dopravy (občanská vybavenost, obecní úřad) z parkování u uliční hrany na parkování na veřejných parkovištích. Pouze však s minimální nutnou kapacitou, neboť vzhledem k intenzitě provozu na doplňujících komunikacích (silnice III. Třídy a místní komunikace) není nutné budovat kapacitní centrální parkoviště (neekonomické řešení).

Tím dojde k oddělení silniční dopravy v klidu od silniční dopravy a ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Při výpočtu počtu stání doporučuje návrh používat tyto hodnoty koeficientů (dle ČSN 736110 čl. 196):

Ka = 1.2, kv = 0.4, kp = 1, kd = 1,2

Ostatní parkovací stání jsou i v návrhu uvažována individuálně na soukromých pozemcích, eventuelně u uliční hrany (místní komunikace). Vzhledem k intenzitě provozu na místních komunikacích je toto řešení možné.

Individuální automobilová doprava (IAD)

Vzhledem k charakteru a velikosti sídelních útvarů a situování potencionálních zdrojů a cílů dopravy je nutno počítat s tím, že poměr IAD k ostatní dopravě (ČD, autobusy, cyklistický a pěší provoz) je velký.

Dle odhadu je stávající poměr v pracovních dnech cca 30:70 (IAD : ostatní). Ve dnech pracovního klidu a volna je ještě vyšší a promítá se do něj i rekreační využití oblasti.

Vzhledem k charakteru a velikosti sídelních útvarů a situování potencionálních zdrojů a cílů dopravy je nutno počítat s tím, že poměr IAD k ostatní dopravě (ČD, autobusy, cyklistický a pěší provoz) bude ve výhledu stoupat. Dle odhadu je nutné počítat po roce 2000 poměr IAD ku ostatní dopravě v poměru 50 : 50. Odstavné a parkovací plochy budou realizovány na soukromých pozemcích (jednotlivá stání).

II. Cyklistická a pěší doprava

Vzhledem k velikosti a charakteru sídelních útvarů a blízké vzdálenosti zařízení občanské vybavenosti v obcích je podíl cyklistické a pěší dopravy značný. Stávající stav komunikací pro pěší je však na mnoha místech špatný, v některých místech nejsou chodníky vůbec. Chybí cyklistické stezky.

Vzhledem k charakteru území se navrhuje doplnění stávajících dopravních tras o značené cyklistické  a pěší dálkové trasy. Tyto trasy přímo navazují na rekreační oblast Klánovice. Základní systém bude navržen jako značené turistické trasy. Ostatní pěší trasy budou využívány pro propojení obcí a doplní systém místní pěší dopravy.

Návrh  doporučuje ve vztahu ke komunikacím II. a III. třídy provést rekonstrukce komunikací pro pěší a pokud to bude z prostorových důvodů možné, oddělit pěší a cyklistický provoz.

Současně se doporučuje sloučit pěší a cyklistickou dopravu (při křížení komunikací II. A III. třídy) na značené přechody.

MK, kde není možné provést fyzické oddělení pěšího provozu, se doporučuje provést jako zklidněné.

III. Hromadná doprava

Autobusová doprava

V řešené oblasti jsou vedeny tyto linky autobusové dopravy ČSAD.

Stav 1994

obec:							autobusová trať č.:

Jirny							10120 Praha - Klánovice - Nové Jirny

10470 Praha - Jirny - Úvaly

10480 Brandýs n.L. - Úvaly - Říčany

10481 Brandýs n. L. - Čelákovice - Úvaly - Říčany

Okrajově	(Jirny rozcestí)					10471, 10160, 18260

Nové Jirny						10120, 10470, 10480, 10481

Stav 1995:

V rámci úpravy jízdních řádů ČSAD byly přečíslovány a upraveny tyto autobusové trati:

281012	Jirny - Praha - Hlinsko - Nové Město na Moravě

281022	Čelákovice - Brandýs n.L. - Praha - Mochov

281036	Jirny - Praha Klánovice - Jirny

281040	Brandýs n.L. - Jirny - Úvaly

281041	Brandýs n.L. - Jirny

MHD

Pro řešené území mají hlavní význam spoje napojené na MHD a trať ČD v Praze Klánovicích a napojené na MHD a metro ve stanici Palmovka.

Ostatní spoje jsou podružné.

Vzhledem k probíhající privatizaci a strukturálním změnám v autobusové dopravě je těžké určit její stav ve výhledu. Vzhledem k situování oblasti ve vztahu k Praze (doprava do zaměstnání) je však nutno počítat s tím, že síť autobusových linek bude potřeba zachovat. Jako nejdůležitější spoje budou i ve výhledu linky Praha Palmovka - Jirny - Nové Jirny (napojení na MHD Prahy a trať ČD).

Při požadavku na zvýšení četnosti spojů je však nutno uvažovat s možným požadavkem provozovatele na částečnou spoluúčast MÚ při krytí nákladů provozu.

Doprava do zaměstnání - výhled

Základním předpokladem pro výhled je ta skutečnost, že i přes zvýšení pracovních možností v řešené oblasti bude i nadále požadavek na dopravu mimo oblast. Výhledový počet obyvatel pro Šestajovice je 3005 obyvatele, pro Jirny a Nové Jirny 2752 obyvatel. Vzhledem k situování oblasti bude max. počet dojíždějících do zaměstnání směřovat do Prahy, ostatní směry jsou podružné.

Z tohoto důvodu výhled zachovává stávající síť autobusových linek s prioritou směrů MHD Praha Černý Most a ČD Praha Klánovice.

Po roce 2000 je třeba počítat s poměrem IAD ku ostatní 50 : 50.

Poměr osob vyjíždějících a dojíždějících do oblasti je ve výhledu předpokládán dtto stávající stav, tj. cca 3.4: 1.

IV. Železniční doprava

Železniční síť

Řešeným územím neprochází přímo žádná železniční trať. Z hlediska osobní dopravy je však pro potřeby území využívána příměstská doprava železniční trati č. 011/010/ Praha - Kolín - (Česká Třebová). Jako cílová stanice je využívána zastávka Praha Klánovice.

Železniční trať Praha - Česká Třebová patří do soustavy nadřazeného dopravního systému celostátního významu. Je využívána v plné míře pro osobní a nákladní dopravu tranzitního typu.

Severně od daného území je vedena trať č. 231 Praha - Lysá nad Labem - Kolín. Tato trať má pro řešenou oblast pouze okrajový charakter.

Výhled

Pro průjezd dálkové dopravy existují stávající technická omezení v oblasti žst. Úvaly. Původní záměry předpokládaly zkapacitnění trati přeložkou tratě mimo Úvaly.

V současné době se však uvažuje s možností vybudování systému vysokorychlostních tratí, které by převzaly větší část dálkové dopravy osobní a nákladové. Tím by došlo k odlehčení stávající trati, která by byla využívána pro příměstskou železniční dopravu s kyvadlovým provozem.

Koncepci VRT zpracovává SUDOP Praha, alternativně pak Správa výstavby železnic. V řešené oblasti je vedena trasa východní větve Berlín - Praha - Brno. SUDOP Praha zpracoval variantu VRT s průchodem Klánovickým lesem s částečným využitím tělesa stávající trati. Z hlediska snahy o zachování celistvosti tohoto prostoru byla zpracována další varianta Správou výstavby železnic (SUDOP Hradec Králové), která je vedena v souběhu s dálnicí D 11. Jsou vypracovány varianty řešení s vedením jižně od D 11 (kolizní místo s křížením s křižovatkou v oblasti Jiren) a severně (malý úhel a velká délka křížení s D 11).

Trať je navržena jako dvoukolejná pro rychlost V = 160 km/hod., resp. V = 250km/hod.

Při projednávání návrhu územního plánu předalo MD ČR stanovisko, že jako perspektivní trasa se ve směru Praha - Brno uvažuje trasa vedoucí cca 8 - 10 km jižně od stávající trati praha - Kolín (mezi obcemi Běchovice, Újezd nad lesy, Sibřina, Úvaly, Škvorec). Tato trasa se tedy netýká řešeného území Šestajovice - Jirny - Nové Jirny.

V návrh územního plánu Prahy, vydaném v 09.1995, je však trasa situována v řešeném území jižně (v souběhu) s trasou dální D 11. Toto řešení nerespektuje projednaný koncept, avšak doplněné souborné stanovisko a stanovisko OkÚ Praha - východ požaduje tuto trasu zapracovat. Svoji trasou a ochranným pásmem zasahuje do navrhované i stávající bytové zástavby uvedených obcí a do nově připravovaných zdrojů vod.

V případě nutnosti umístění trasy VRT v řešené lokalitě je nutné řešit  ochranu před hlukem. Vhodnější z hlediska rozvoje obcí je vedení VRT v prostoru mezi dálnicí D 11 a silnicí II/611.

Hromadná doprava - výhled

Řešením kombinované dopravy, to je platností předplatních jízdenek MHD Prahy na vybraných příměstských tratích ČD, je předpoklad pro zvýšené využití trati ve směru Praha Klánovice - Praha Masarykovo nádraží.

S využitím trati Praha - Lysá nad Labem - Kolín se ve výhledu nepočítá.

Závazné části a regulativy

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo rozhodnuto o trase komunikace II/101, je v návrhu územního plánu zajištěna územní rezerva pro tuto stopu. Jestliže by došlo ke shodě ve vedení budou zhotoveny doplňky územního plánu. Rovněž u vysokorychlostní tratě je dlouhodobě držena územní rezerva.

Pro výstavbu obchvatové komunikace jsou závazné body 1.-6. OkÚ ŽP Praha východ:

1. V přechodu trasy silnice přes PHO vodních zdrojů bude komunikace vedena v násypu - násypy budou prováděny na pláň pouze po odstranění ornice a krytou geotextilií, mostní objekt při křížení Jirenského potoka bude k minimalizaci zásahu do půdního profilu v PHO založen buď na pilotách nebo na mělkých velkoplošných základech.

2. Odvodnění komunikace bude řešeno obdobně jako při průchodu dálnice D 1 ochranným pásmem Želivka.

3.Z provozu na tomto úseku bude vyloučena přeprava ropných a toxických látek.

4. Před zahájením prací v PHO vodních zdrojů vybuduje investor jako vyvolanou podmiňující investici druhou komoru VDJ Rohožník o obsahu 2 000 m3 a projedná havarijní možnost odběru vody ze systému vodovodu Praha - Újezd n.L. v množství 30l/s.

5. Ve smlouvě mezi investorem  přeložky silnice a zhotovitelem stavebního díla bude zakotveno, že v případě, že by přes veškerá opatření došlo v důsledku stavebních prací k havarijnímu zhoršení kvality vody v prameništi, uhradí dodavatel rozdíl nákladů mezi cenou vody vyráběné v místě a cenou vody nakupované od Pražských vodáren do doby asanace havarie.

6. Dojde-li na dokončené komunikaci k havárii, která ovlivní kvalitu vody, bude správcem silnice vymáhána náhrada škody původci havárie a kromě nákladů na místní asanaci bude poskytnuta správci prameniště náhrada dle bodu 5.

10. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

I. Zásobování pitnou vodou

V  území zpracovávaném v návrhu  je v současné době část obyvatelstva zásobena pitnou vodou z Jirenského prameniště.  Výstavba vodovodních sítí v obci je v  současné době dokončena. Nenapojené objekty na vodovodní řady získávají  pitnou vodu z vlastních studní. Kvalita této vody je v mnoha případech nevyhovující.

Celkový rozsah budoucí zástavby

Vlivem výstavby navrhované v této dokumentaci dojde k výraznému nárůstu potřeby vody v území. Výpočet potřeby vody byl proveden v souladu s koncepčním členěním studie podle obcí, přičemž pro Jirny a Nové Jirny je výpočet sloučen. Pro tyto účely byl proveden výpočet výhledového počtu obyvatelstva a zaměstnanců v jednotlivých lokalitách. V architektonické části této dokumentace se počítá s cca 2.5-2.6-ti obyvateli na jeden rodinný domek. Ve výpočtech potřeb vody a množství odpadních vod je počítáno v souladu s výpočty v urbanistické části studie s výhledovou vytížeností objektů 2.5 obyvatele.

Jirny + Nové Jirny

stávající zástavba - 524 obj.*2.5 				1297 obyvatel

navrhovaná zástavba -582 obj. * 2.5 				1455 obyvatel

obyvatelé celkem						2752 obyvatel

podnikatelé - 93 870 m2 * 0.001 				94 zaměstnanců

sport. plochy - 30 620 m2 *0.002 				62 sportovců

podnikatelé - 17 500 m2 * 0.001 				18 zaměstnanců

sport. plochy - 15 750 m2 *0.002 				32 sportovců

průmyslová zóna

celková plocha  616 200	m2

počet zaměstnanců 616 200* 0.001 				616 zaměstnanců

Výpočet potřeby vody

Ve výpočtech je uvažována potřeba vody pro bytový fond a nepočítanou občanskou a technickou vybavenost ve smyslu směrnice č. 9/73 Ú.v. čl. IV/4 150l/os den. V Následujících výpočtech je proveden samostatný výpočet spotřeby vody pro plánovanou občanskou a technickou vybavenost. Na plochách určených pro podnikání se uvažuje jen s čistými provozy, v případě zvýšené potřeby vody se počítá s recirkulací v jednotlivých provozovnách. Tzn. Pro přímou spotřebu je počítáno s 30lúos pro mytí, sprchování, atd. s 50l/os tj. celkem 80l/zaměstnanec. Předpokládá se 8.5 hod. pracovní doba s 30% spotřebou v poslední hodině. Při výpočtu potřeby vody ve sportovních areálech se počet sportovců vypočtený v předchozí kapitole bere jako přepočtený stav včetně návštěvníků. Počítá se se spotřebou 60l/den na sportovce.

Jirny + Nové Jirny

obyvatelstvo

Qpp = 2 752 * 1501 = 412 800 l/den = 4,78 l/s

Qmp = Qpo * kd = 412 800 * 1.4 = 577 920 l/den = 6,69 l/s

Qho = Qmo * kh =6,69 * 2.0 = 13,38 l/s

Podnikatelé

Qpp = 126 * 80 = 10 080 l/den

Qhp = 10 800 : 3 600 : 8.5 = 0.33 l/s

Qhmp = 0.33 * 8.5 * 0.30 = 0.84 l/s

Sportovci

Qps = 78 * 60 = 4 680 l/s

Qhms = 4 680 : 3 600 : 3 = 0.43 l/s

Celková spotřeba pro lokalitu Jirny -

Qp = 412 800 + 10 800 + 4 680 = 427 560 l/s = 4,95 l/s

Qhms = 13,38 + 0.84 + 0.43 = 14,65 l/s

Průmyslová zóna

V této lokalitě se předpokládá 75% čistých provozů a 25% špinavých provozů, tzn. Celková spotřeba v čistých provozech 80l/zaměstnanec, ve špinavých provozech 150l/zaměstnanec. Předpokládá se 8.5 hod. pracovní doba se spotřebou v poslední hodině u čistých provozů 30% u špinavých 50%.

Qpz = 616 * 0.75 * 80 + 616 * 0.25 * 150 = 60 060 l/den

Qhp = 60 060 : 3 600 * 8.5 = 1.96 l/s

Qhm = 36 960 : 3 600 * 0.3 + 23 100 : 3 600 * 0.5

Qhm = 6.29 l/s

Celková spotřeba pitné vody v území

Qp = 904 080 + 822 840 + 60 060 = 427 560 l/s = 4,95 l/s

Qp= 20.68 l/s

Qhm = 29.94 + 27. 45 + 6.29 = 63. 68 l/s

alternativně -

Qp = 1 087 120 + 961 940 + 60 0616 = 2 109 120 l/den

Qp  = 24.41 l/s

Qhm = 35.86 + 31.97 +.6.29 = 77.12 l/s

Vzhledem k současnému trendu snižování spotřeby vody a předpokládanému budoucímu snížení ztrát v sítí, lze počítat, že skutečná výhledová potřeba vody může být v průmyslové zóně výrazně nižší.

Zdroje pitné vody

Jirenské prameniště

Z tohoto prameniště jsou v současné době zásobovány Úvaly, Horoušany, Horoušánky, Nové Jirny, Jirny a Šestajovice. Výstavba vodovodních řadů ve všech obcích probíhá, v současné době je napojeno na veřejný vodovod cca 70% objektů. Kapacita v současné době využívaných studní je 24.3 l/3. Lokalita Nové Jirny, Jirny a Šestajovice mají před Novými Jirnami vodoměrnou šachtu a vodovody v této lokalitě patří obcím a jsou ve správě firmy AQUACON s.r.o. Dle sdělení zástupce Stč.Vak. pí Jirákové mají tyto tři obce přislíbenou kapacitu 5.0 l/s a se zvýšením této kapacity se nepočítá.

Ve vodě z Jirenského prameniště je zvýšená koncentrace CO2 tzn. Voda je agresivní. Z toho důvodu se počítá s rekonstrukcí vodárny. Dále se ve vodě objevuje zvýšený obsah dusičnanů jejich koncentrace ale výrazně kolísá. Max. koncentrací se dosahuje 60 mg/l.

Hlavní přivaděč, zásobující celou lokalitu vchází do této lokality v nejnižším místě. Zároveň v tomto nejnižším místě došlo k napojení jednotlivých nemovitostí a obyvatelé si v mnoha případech instalovali zařízení počítající s nižšími tlaky ve vodovodní síti (do 0.4 Mpa). Pro zajištění potřebných tlaků pro zástavbu v Jirnech a Šestajovicích by asi bylo potřeba zvednout tlak na maximum co povoluje ČSN 75 5401 tj. na 0.7 Mpa. Toto řešení by vyžadovalo výměnu některých zařízení v jednotlivých domácnostech nebo instalaci domovních regulátorů tlaku vody.

Výhled

Na objednávku OÚ Šestajovice byla 04.1993 firmou SG Geobohemia s.r.o. zpracována hydrogeologická studie na využití podzemních zdrojů vod v katastru obce Šestajovice. Tato studie vymezila lokalitu, v které lze vybudovat zdroj pitné vody v souladu s požadavkem MÚ Šestajovice pro min. 5000 obyvatel. Jedná se o lokalitu mezi Šestajovicemi, Jirnami a dálnicí D 11.

Alternativně lze přivádět pražskou pitnou vodu z Klánovic. Ale vzhledem k podmínkám prodeje pitné vody Pražskými vodárnami obcím je toto řešení pro obce dlouhodobě finančně značně nevýhodné.

Navrhované řešení

Z výše uvedeného je zřejmé, že stávající zdroj Jirenské prameniště nepostačí kapacitně ani pro celou stávající zástavbu v lokalitě natož po provedení zástavby navrhované v této dokumentaci.

Zároveň pro zajištění vhodných tlakových poměrů ve vodovodní síti by bylo nutno vybudovat vyrovnávací vodojem za spotřebištěm nebo posilovací čerpací stanici za Novými Jirnami.

Proto navrhujeme vybudovat nový vodní zdroj v místě mezi Šestajovicemi, Jirnami a dálnicí D 11 (dle návrhu firmy SG Geobohemia s.r.o.). Propojení na Jirenské prameniště navrhujeme ponechat jako rezervní zdroj. Zároveň doporučujeme vybudovat propojení do Klánovic na pražský vodovod, které by sloužilo také jako rezerva.

V  případě, že by nedošlo k potvrzení předpokladu o výhodnosti výstavby vodního zdroje v navrhované lokalitě je nutno počítat s potřebou napojení vodovodní sítě Šestajovice, Jirny a Nové Jirny na pražskou vodovodní síť z Klánovic.

Doporučujeme proto provést podrobný průzkum v uvažované lokalitě nového vodního zdroje. Na základě tohoto průzkumu s kladným kvalitativním a kvantitativním vyhodnocením a po porovnání s alternativou napojení na pražský vodovod, provést případně návrh a výstavbu nového vodního zdroje. Vzhledem k rozkolísanosti odběru a kapacitě předpokládané ve studii fy. SG Geobohemia předpokládáme, že bude nutno vybudovat zásobní vodojem. Navrhujeme výstavbu podzemního dvoukomorového objektu. Alternativní použítí aquaglobusu je závislé od potřebné kapacity vodojemu, a zvážení negativního estetického působení těchto zařízení. Kapacitu vodojemu doporučujeme určit až na základě vyhodnocení podrobného průzkumu vodního zdroje. Vzhledem k možnosti rezervní dodávky pitné vody z Jirenského prameniště nebo Klánovic doporučujeme provést návrh kapacity vodojemu vybilancováním vypočítaných potřeb spotřebiště a kapacity vodního zdroje.

V opačném případě bude výhledově potřeba vybudovat propojení na pražskou vodovodní síť.

Závazné části a regulativy

Zdroje  vody na severu území - v lokalitě mezi Šestajovicemi, Jirnami a dálnicí D 11-  jsou v územním plánu chráněny.  Chybějící vodovodní řady jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

II. Odkanalizování území

Stávající stav

V současné době je většina nemovitostí v obci Jirny a Nové Jirny odkanalizována do žump, některé objekty jsou vyústěny do stávajících dešťových kanalizací. V lokalitě se nachází pouze jedna ČOV budou odkanalizovány Šestajovice, Jirny a část Klánovic. Pro Nové Jirny bude nutno ČOV vybudovat.

Parametry ČOV Šestajovice - jedná se o biologickou čistírnu se dvěma exidačními příkopy. ČOV  má kapacitu 2 500 EO. Odpad z ČOV je zaústěn do hlavního melioračního kanálu a následně do Šestajovického potoka. V současné době se počítá s kapacitním zatížením následovně - 1000 EO ze Šestajovic, 800 EO z Jiren, 300 EO z Klánovic a 400 EO rezerva. Počítá se s následnou výstavbou III. stupně čištění.

Výpočet množství odpadních vod

Pro účely této dokumentace je proveden výpočet množství EO (ekvivalentních obyvatel) poměrem spotřeby vody. Množství odpadních vod na jednoho EO bylo určeno s ohledem na současné metodiky z výpočtu potřeby pitné vody s uvažovanou spotřebou 150l/os. den.

Spotřeba vody pro Jirny a Nové Jirny byla vypočtena z výpočtu potřeby pitné vody poměrem množství obyvatel a rozsahu jednotlivých aktivit.

Jirny

1 736 + (94:150*80) + (62:150*60) = 1 811

množství odpadních vod - 271,7 m3/den

EO celkem				4 891 EO

množství odpadních vod celkem 733,7 m3/den

Nové Jirny

1 016 + (18:150*80) + (32:150*60) = 1 038 EO

množství odpadních vod - 155,8 m3/den

Komerční zóna

vzhledem k podrobnosti vstupních údajů lze tento výpočet označit za orientační.

616*0.75*80:260 + 616*0.25*150:260 = 231 EO

množství odpadních vod - 49.,5 m3/den

Navrhované řešení

V souladu se závěry Studie ČOV v Šestajovicích pro čištění odpadních vod z Jiren se navrhuje provést intenzifikace stávající ČOV Šestajovice tak, aby vyhovovala kapacitně i ve výhledu pro všechny tři obce, tj. pro Šestajovice, Jirny a Nové Jirny. Výstavbu samostatné ČOV musí být i terciální stupeň čištění odpadních vod.

Vlastní intenzifikaci ČOV a požadovaným parametrů kvality vyčištěné vody (Jirenský potok, do kterého vyčištěná voda odtéká přes hlavní meliorační kanál a Šestajovický potok, je zařazen mezi vodohospodářsky významné toky a v blízkosti jsou u něho umístněny vrty Jirenského prameniště) je i por stávající ČOV potřeba vybudovat třetí stupeň čištění. Nádrž navrhujeme vybudovat již na parametry maximálního zatížení. Výstavba dalších etap intenzifikace ČOV by byla závislá od postupu výstavby kanalizací a realizací plánované výstavby.

Cílové návrhové parametry ČOV

počet připojených obyvatel  		5 929

průměrný denní přítok  		889,5 m3/den, tj. 10,29 l/s

zatížení BSK5  			320,2 kg/den

Orientační výpočet parametrů retenční nádrže

vstupní parametry - průtok a počet EO jsou uvedeny výše

přínos BSK5 : po provedení intenzifikace ČOV se předpokládá účinnost 1. A 2. Stupně 92% tzn. Přítok do terciální stabilizační nádrže bude - 25,62 kg/den, tj. koncentrace - 28,80 mg/l

Z vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Šestajovice firmou AQUA CONSULT vyplývá, že látkové znečištění odpadní vody je mnohem menší než dle ČSN  počítaných 360 g/m3. ČOV dosahuje při stávající účinnosti čištění 90,6% koncentraci na odtoku 16,0 mg BSK5/l, tj. koncentrace znečištění prakticky poloviční. Ve výhledu lze pravděpodobně očekávat koncentraci cca 70% oproti ČSN.

Navrhované parametry:

zatížení v hladině - 25 kg/ha den

průměrná hloubka - 1,0 m

doba zdržení - min 5 - 7 dní, optimální pro max. likvidaci baktérií, min. 10 dní

potřebná plocha nádrže:

25,62 : 25 = 1.025 ha

posouzení doby zdržení pro alternativní hloubky v nádrži:

průměrná hloubka (m) 		0,90		1,00		1,10

užitný objem nádrže (m3)		9 225		10 250		11 275

doba zdržení (Qprům)		10,37		11,52		12,68

Předpokládaná účinnost nádrže:  37%

BSK5 na odtoku:

28,80*0,63 = 18,14 mg BSK5/l

Vzhledem k průtoku při Q355 v Šestajovickém resp. Jirenském potoce 1,5 l/s, resp. 4,0 l/s nelze prakticky dosáhnout kvality vody v potoce po smíchání s vyčištěnou vodou z ČOV pod 8,0 mg/l. V případě budoucího požadavku vodohospodářského orgánu na dosažení této kvality vody (splnění ukazatelů III. NV ČR č. 171/92 Sb.) navrhujeme realizovat dvě terciální nádrže za sebou s jednotlivým objemem nádrže cca 10 500 m3 a 7 500 m3.  Výsledná koncentrace na odtoku z druhé nádrže bude cca 11,40 mg BSK5/l. Vzhledem ke skutečné koncentraci znečištění ve stávající odpadní vodě by při předpokládaném nárůstu na koncentraci cca 70% dle ČSN (tj. 252 g/ m3) byla hodnota 8,0 mg BSK5/l dodržena již při použití jednoho biologického rybníka. Počítá se s tím, že po realizaci kanalizační sítě v obcích se bude koncentrace BSK5 v potocích v potocích pohybovat mezi 2-3 mg/l.

Stávající limity požadované ve vodohospodářském rozhodnotí pro výstavbu ČOV Šestajovice (27 mg BSK5/l a 45 mg/l NL) bude ČOV po intenzifikaci splňovat.

Upozorňuje se, že ČOV již v současné době spadá kapacitně dle NV ČR č. 171/92 Sb. Dle ukazatele I. Do čtvrté kategorie základních ukazatelů, kde jsou stanoveny limitní hodnoty nejen pro BSK5, ale i pro CHSK-Cr, NL, N-NH5+ a od 1.1.2005 i pro Pcelk.. Realizovaná ČOV musí splňovat minimálně tyto ukazatele kvality vody.

Průmyslová zóna

Celá průmyslová zóna je situativně přirozeně rozdělena na dvě povodí. Menší povodí u lokality Sychrov a plošně větší podél dálnice D 11 severně od obce Jirny.

Likvidaci odpadních vod z lokality u Sychrova navrhujeme řešit jednou ČOV umístěnou na břehu Jirenského potoka. Lokalita má do tohoto místa přirozený sklon, který leze při budoucí zástavbě dodržet.

Výškové poměry v druhém povodí podél dálnice D 11 jsou mnohem nepříznivější. Gravitační odvodnění celé lokality směrem k Jirenskému potoku by vyžadovalo výstavbu splaškové kanalizace s čerpacími stanicemi nebo výstavbu jednotné kanalizace, ale s následnou výstavbou usazovací nádrže. Toto řešení by ale výrazně zdražilo výstavbu a tím snížilo praktickou hodnotu této lokality z hlediska průmyslové zástavby. Navrhujeme proto případné povolení výstavby max. čtyř ČOV v lokalitě. Umožnění výstavby mnoha malých ČOV pro jednotlivé investory se nedoporučuje, pouze v případě potřeby čištění odpadních vod takových parametrů, které není možno vypouštět do kanalizace. Návrh konkrétních typů ČOV je závislý od kvality odpadních vod a záměrů investorů. ČOV musí být navrženy takové, aby splňovaly příslušné předpisy a nařízení.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Retenční nádrž je vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Kanalizace a její zařízení jsou rovněž vymezezny jako veřejně prospěšná stavba.

III. Plynofikace území

Koncepce plynofikace - Jirny a Nové Jirny

Jirny budou napojeny na středotlaký plynovod  z obce Nehvizdy. V současné době se zpracovává dokumentace plynofikace a probíhá územní řízení o přípojce.

Plynofikace bude probíhat podle generelu plynofikace, jež je v souladu s konceptem územního plánu.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Plynovod a zařízení plynovodní sítě  jsou  vymezeny  jako veřejně prospěšná stavba.

IV. Zásobování elektrickou energií

Výchozí bilance spotřeby

V zájmovém území Šestajovice - Jirny se předpokládá následující bilance spotřeby el. energie:

Šestajovice - Jirny

Pi (kW)		Pp(kW)

Stávající stav (orientační odhad)				6300		4000

rok 1994							300		5000

výhled	 						24000		11000

Podnikatelská zóna severně od dálnice			Pi(kW)		Pp(kW)

Stávající stav						0		0

etapa - rok 1994						0		0

výhled							5400		3000

Výše uvedené údaje, vycházející z předpokládaného způsobu využití území bude nutno příslušně upravit dle skutečného řešení.

Zajištění napájení el. energií

Výše uvedené požadavky byly konzultovány s příslušným odborem STE a byla dohodnuta koncepce platná pro zásobování  území elektrickou energií. Zástupce STE upozornil na dynamický vývoj sítí v této oblasti a proto je nutno před realizací jednotlivých etap zástavby vždy znovu projednat, případně upřesnit řešení dle skutečného stavu v dané době.

Jirny byly napojeny na vyšší napájecí soustavu. Nové vedení je realizováno od směru Šestajovice - Zeleneč. V první etapě byla realizována kabelizace. Nové vedení a kabelizace jsou zakresleny ve výkrese ELEKTRO.

Napájení území Jirny, Nové Jirny

V současnosti je oblast napájena z nové venkovní linky 22kV Záluží-Klánovice, ze které je napojeno 14ks distribučních transformoven, osazených transformátory 22/0.4kV, 400 nebo 630kVA.

Pro zajištění nárůstu příkonu jsou v současnosti  navrženy 3ks nových transformoven, které budou zasmyčkovány kabely do stávajícího rozvodu 22kV.

Po dokončení 1. etapy  bude možno dobudovat další nové transformovny TS v obcích a stávající transformovny  lze přezbrojit na trafa 630kWA. Postup těchto úprav bude vycházet ze skutečných momentálních požadavků na odběr el. energie a nelze jej v současné době blíže specifikovat.

Předpokládá se, že vybudování nových a úprava stávajících transformoven bude prováděna po etapách dle postupu zástavby území. Nové transformovny budou dle požadavku STE v provedení HOLTAB a budou umístěny v centrech odběrů el. energie, jak je uvedeno na situaci. Jejich napájení se předpokládá ze stávající zesílené linky 22kV ZÁLUŽÍ - klánovice, případně z nových napájecích linek, jejichž trasy nelze v současnosti zodpovědně určit.

Dále je nutno v každém případě uvažovat s částečnou rekonstrukcí rozvodů 0.4 kV po obcích, s ohledem na provedení stávající sítě 0,4kV a nové výkonové požadavky.

Napájení podnikatelské zóny severně od dálnice

Po rekonstrukci stávajícího vedení 22kV Svémyslice-Zeleneč,  bude možno z uvedené linky odebírat pro podnikatelskou zónu cca 1MW. To však předpokládá vybudování distribuční transformovny 22/0.4kV s 1-2ks traf á 630kVA včetně přívodu z linky Svémyslice - Zeleneč. Tento záměr není zahrnut do územního plánu, neboť plocha pro komerční zónu je v etapě výhledu.

Vyšší příkony bude možno z uvedené linky odebírat až po dobudování nové rozvodny STE Třeboratice. Pak bude možno po příslušných technických řešeních odebírat z linky předpokládané 3MW, případně i více. Napájení podnikatelské zóny se uvažuje opět pomocí distribučních transformoven, napojených na linku Svémyslice-Zeleneč venkovními přípojkami 22kV.

Slaboproudé rozvody

V oblasti Nové Jirny, Jirny,  vč. podnikatelské zóny za dálnicí se předpokládá požadavek na 1300-1500 nových telefonních linek.

Toto je možno zajistit z nově budované telefonní ústředny v Klánovicích. Hlavní telefonní rozvody jsou znázorněny v grafické příloze.

Dálková telekomunikační zařízení

V  řešené oblasti se nachází dálkové telekomunikační zařízení (DOK), které musí být bezpodmínečně respektováno ve své vlastní trase i v plném rozsahu jeho ochranného pásma.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Navrhované trafostanice jsou vymezeny jako veřejně prospěšná stavby. Dálkový optický kabel je zakreslen v grafické příloze.

11. Veřejně prospěšné stavby

Jako veřejně prospěšné stavby byly vymezeny tyto stavby a zařízení:

- místní obslužné komunikace vymezené grafickou přílohou, označené 1,2,3,4

- rezerva pro výstavbu silnice II/101vymezená grafickou přílohou

- vodárenská zařízení, vodovodní řady a zařízení vodovodu, vymezené grafickou přílohou

- kanalizace a její zařízení, vymezené grafickou přílohou

- plynovod a jeho zařízení vymezený grafickou přílohou

- navržené trafostanice

- lokalita č. 1 - č.parc. 795/2

- lokalitač.  2 - č. parc. 647/5

- lokalita č. 3 - č. parc. 629

- lokalita č. 4 - č. parc.1063

- lokalita č. 5 - č. parc. 1086/1

- plochy pro dešťové zdrže a poldry vymezené v grafické části

- lokalita 1 - č. parc. 884

- lokalita 2 - č. parc. 887

- lokalita 3 - č. parc. 1599/3

- lokalita 4 - č. parc. 1092,1093

- retenční nádrž

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny jako závazné části dokumentace. Tyto stavby jsou součástí grafické dokumentace.

12. NÁVRH LHůT AKTUALIZACE

Revize schvalujícího orgánu územně plánovací dokumentace bude probíhat jednou ročně. Aktualizace bude probíhat cyklicky  po dvou letech - ode dne schválení.

ZÁVAZNÉ ČÁSTI A REGULATIVY

Návrh lhůt aktualizace je závaznou částí územního plánu.

13. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVů

1. Řešené území

Řešené území je vymezeno jako administrativní území, jež tvoří katastrální území Jirny. Rozloha je 823 ha.

2. Horizont územního plánu

Územní plán je navržen k horizontu roku 2015. Návrh lhůt aktualizace je navržena 1x za dva roky ode dne schválení.

3. Sousedící obce

Hl. m. Praha, Zeleneč, Šestajovice, Horoušany,  Nehvizdy, Úvaly

Vnitřní území mezi Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské využití. Tato oblast je částečně zahrnutá do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a zčásti do pásma II. vnitřního ochranného pásma vodního zdroje a celá oblast je v II. vnějším ochranném pásmu prameniště Jirny - Horoušany.

4. Památkově chráněné objekty

Mezi památkově chráněné objekty patří:

- areál Jirenského zámku

- areál kostela sv. Petra a Pavla

5. Závaznými částmi územního plánu obce jsou:

a)  zásady uspořádání území - ZÁKLADNÍ VÝKRES (1 : 10 000), výkres č. 2

- KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ VÝKRES - HLAVNÍ VÝKRES (1 : 5 000), výkres č. 3

- VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (1 : 5 000), výkres č. 9

- ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA (1 : 5 000), výkres č. 10

- SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SCHEMA ÚSES (1: 10 000), výkres č. 12

- zásady uspořádání, regulativy a limity využití území, kterými se stanovují ostatní hodnoty využití území, vymezené v textové části.

Z hlediska funkčního využití je na území obce Jirny rozlišeno území urbanizované a neurbanizované.

Urbanizované plochy (území)

Urbanizované plochy tvoří zastavěné plochy stávající a plochy územním plánem určené k zastavění. Hranice urbanizovaného území - návrh zastavitelného území - je vyjádřen grafickou částí. Sestává z ploch stávajících a rozvojových . Rozvojové plochy nové budou začleněny do současně zastavěného území obce teprve na základě vydaného územního rozhodnutí pro každou jednotlivou stavbu, řešenou v rámci územního plánu. Současně zastavěné území obce je vymezeno k datu 05/2000.

Urbanizované území tvoří plochy:

POLYFUNKČNÍ

- smíšené obytné území (OS)

- všeobecně obytné území (OV)

- smíšené neobytné území (SN)

- území nerušící výroby  (VN)

- území průmyslové výroby (VP)

MONOFUNKČNÍ

- plochy veřejného vybavení (VV)

- zařízení zemědělské výroby (ZIV)

- železnice (ŽE)

- plochy komunikací

Neurbanizované území

Jedná se o všechny ostatní plochy mimo urbanizované území obce.

Plochy neurbanizované vymezené:

- plochy veřejné zeleně - parky (PP)

- lesy, pozemky plnící funkci lesa (LR)

- sportovně rekreační plochy (SR)

- izolační a  ostatní zeleň (OZ)

- zemědělské pozemky (OP)

- vodoteče a rybníky

Krajina a stavby v krajině

Krajinou rozumíme území, které není souvisle zastavěné, ani jinak intenzivně urbanizované. Krajinu tvoří zemský povrch přirozeně vzniklý geologickými pochody, s vegetačním krytem a živočišstvem. Ráz krajiny je utvářen (přetvářen) činností člověka. Prvky krajiny tvoří komplexy lesů a ostatní vysoké zeleně, vodní toky a plochy, rekreační a příměstské lesy a zemědělsky obhospodařovaná území. Tato část území není zastavitelná, pouze doplňující dokumenty mohou stanovit funkci a míru staveb.

Krajina slouží pro umísťování zařízení pro zemědělství, rybníkářství, lesnictví, zařízení na likvidaci a ukládání odpadů, zařízení technického a dopravního vybavení, zařízení sportovních areálů, areálů s málo zastavěnými pozemky , dopravních koridorů.

Stavby v krajině

- energetické koridory (VVN, VN), ostatní liniová vedení, ostatní technická infrastruktura a její zařízení, produktovody, dešťové zdrže, rybníky, dopravní stavby.

V rámci jednotlivých ploch urbanizovaného a neurbanizovaného území je stanoveno:

- určené využití,

- případné podmínky využití

- regulativy.

Časová následnost

Závazné části územního plánu vycházejí z kategorie stavu a návrhu. Veškeré informace o výhledech jsou směrné.

Prostorové regulativy

Uliční čára - stanovuje hranici mezi veřejným uličním prostorem a plochou pozemku.

Stavební čára - vymezuje vzdálenost zastavitelné části pozemku vůči veřejnému prostoru.

Míra stavebního využití - určuje poměr mezi volnou částí pozemku a zastavěnou částí pozemku.

Koncepce rozvoje

Zásady uspořádání území

Obec se bude rozvíjet  zejména jako dvoupólový urbanizovaný celek - v severní části Jirny v jižní části Nové Jirny, v severní části je uzavřená urbanizovaná enkláva osídlení.

Zásady uspořádání sídla Jirny

Stávající zástavba Jiren je rozmístěna podél komunikace II/101 a kolem komunikace do Šestajovic - III/ 0116. Komunikace II/101 vytváří v celé délce průtahu obcí kolizní prostředí. Nejvýznamnějším urbanistickým zásahem v Jirnách je návrh na vymístění tohoto průtahu obcí. Nová trasa však zatím není rozhodnuta, návrh respektuje stopu v prostoru prameniště v podobě územní rezervy. Definitivní vedení musí přinést dohoda orgánů státní správy a návrh ve vyšší územně plánovací dokumentaci.

Návrh dále navrhuje vytvoření paralelních obslužných komunikací, obcházející Jirny z východní strany a vytvářející předěl mezi obytnou plochou a plochami pro zástavbu občanskou vybaveností a komerčními plochami.

Situování podnikatelských činností je dána těmito faktory:

- zástavba tvoří protihlukovou a optickou barieru vůči navrženému okruhu,

-  je dostupná z východní strany „vně“ území s bydlením.

Významným urbanizačním prvkem je Jirenský zámek. Rekonstrukce objektů areálu a jejich další využití mohou ovlivnit nároky na kvalitu okolní zástavby, především na celkový stav přímo sousedícího areálu zemědělské výroby.

Areál zemědělské výroby není navržen k dalšímu rozvoji. Bude sloužit v horizontu územního plánu pravděpodobně jako územní rezerva pro další využití jako stavební pozemky.

Zklidněním středu obce bude možno regenerovat jeho obytnou funkci, budou rozšířeny plochy občanského vybavení a bude obnoven příměstský charakter interieru obce.

Hlavní plochy pro individuální rodinnou zástavbu jsou navrhovány:

1. -  severně od Jiren směrem k dálnici ve zmenšeném rozsahu oproti konceptu (stopa VRT),

2. -  jižně u hřbitova a Jirenského potoka,

3. - východně obce u aleje Kaštanky.

Ad 1.

Severní sektor bude ochráněn výstavbou protihlukové bariery, kterou tvoří protihlukový val a stěna. Součástí je výsadba doprovodné izolační zeleně.

Ad 2.

Tvoří jej pozemek severně od hřbitova, ukončený z východní strany izolační zelení. Další plochou pro výstavbu je určena lokalita jižně od rybníka. Svou hranicí navazuje na Jirenský potok, který svým biokoridorem vytvoří hranici navržené zástavby.

Ad 3.

Zástavba doplňuje stávající výstavbu a ponechává volný pás směrem k Jirenskému rybníku. Ponechaný pás je součástí ÚSES - lokální biokoridor.

Výrazným urbanistickým prvkem v území je těleso dálnice D11. Toto vytváří prostorovou barieru mezi jižní a severní částí území. Tato bariera je významná jak pro urbanizaci území, tak pro přírodu. Je násobena vložením tratě VRT. Svou polohou vůči Praze, přímou vazbou na dálnici a vazbou na aglomerační okruh a na komunikaci II/611 jsou dány předpoklady pro podnikatelské aktivity. Nezávadnost těchto zařízení je dána jejich vzdáleností od ploch s bydlením. Přes poměrně kvalitní ZPF jsou v návrhu akceptovány dvě samostatné plochy pro komerční účely. První v lokalitě mezi D 11 a II/1O1 (sjezd z dálnice), II/611 a II/101.

Zásady uspořádání sídla Nové Jirny

Urbanistická struktura je jednoduchého uličního typu se zástavbou rozvinutou především kolem komunikace II/101. Nejdůležitějším momentem je vymístění této stopy do nové přeložky, čímž se zklidní hlavní prostor Nových Jiren a může začít postupná kultivace vnitřního centrálního prostoru.

Východní hranici tohoto sídla vymezí okruh II/101. Sem je situována zástavba se smíšenou a  čistě obytnou funkcí. Do ploch přímo navazujících na aglomerační okruh jsou situovány plochy pro podnikatelskou činnost. Spolu s doprovodnou zelení izolačního charakteru vytvoří ochranný prvek s funkcí protihlukové bariery.

V západní a jižní straně obce je hranice zástavby tvořena hranicí Klánovického lesa. Zde se s dalším rozšiřováním zástavby neuvažuje.

Severní hranici zástavby tvoří Šestajovický potok s doprovodným koridorem zeleně, který je součástí ÚSES. Současně je toto území jakousi vstupní branou do navrhovaného centrálního sportovně rekreačního území. Na severovýchodní straně je zástavba limitována II. vnitřním ochranným pásmem vodního zdroje. Do volného prostoru mezi ochranné pásmo stávající zástavbu je navrženo bydlení a částečně podnikatelské plochy.

Stávající plocha kamenické výroby, která těsně navazuje na severní břeh Šestajovického potoka východně od spojky Jirny - Nové Jirny je ponechána ve své stávající rozloze.

Plochy krajiny mezi zastavěným územím obcí

Urbanistický návrh toto území ponechává bez zástavby.  Tento segment je navržen pro zemědělské  produkční i rekreační aktivity. Pro hospodaření na těchto pozemcích jsou stanovena pravidla hospodaření v dotyku s Horoušánskými zdroji pitné vody. Do systému vodotečí jsou navrženy dvě vodní plochy:

- pod ČOV , nádrž s dočišťovací funkcí,

- u Klánovického lesa - mimo řešené území.

Obě plochy jsou součástí ÚSES.

Na východní straně tohoto segmentu se nachází objekt vojenské správy. Má vymezeno ochranné pásmo a územím prochází DK. V okruhu 100 m není povolena žádná výstavba. Sdělovací kabely mají rovněž ochranné pásmo. Veškeré připravované investice v dané oblasti je třeba podat k vyjádření KVUS.

Pozemky dotčené prvky ÚSES

Závaznou částí je plán lokálního systému ekologické stability (PŘÍLOHA 12).

Pozemky dotčené prvky ÚSES jsou chráněny ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. a dle katastrálního zákona č. 344/92 Sb., a dále dle památkového zákona u chráněné soliterní zeleně.

Zásady funkční a prostorové regulace využití území

Využití území

Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho využití a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být umístěny na tomto území.

Plán funkčního využití rozlišuje následující kategorie:

I. ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY URBANIZOVANÉ

U polyfunkčních ploch není stanoven jednoznačný způsob využití, je stanovena dominantní funkce a ostatní funkce vhodné.

Smíšené obytné území (OS) - dominantní funkce bydlení

Je území pro bydlení, pohodě bydlení se vše podřizuje.

Slouží pro umísťování staveb pro bydlení:

- rodinných domů, včetně drobných a doplňkových staveb pro podnikání dle § 50, odst. 8) vyhl. 137/1998 Sb., garáží pro osobní automobily a odstavných stání,

- bytových domů, včetně garáží pro osobní automobily a odstavných stání,

Garáže budou u nové výstavby umísťovány v rámci objektů pro  bydlení tam, kde jsou k tomu územní předpoklady. Stání je vždy zabezpečeno na vlastním pozemku. Rozsah prostorů pro podnikání  je stanoveno zák. č. 50/1976 Sb. v novelizovaném znění a vyhláškou 137/1998 Sb. . Stání pro účely  podnikání je umístěno na vlastním pozemku, pokud to podmínky dovolují.

Ostatní funkce

a) Plochy OS obsahují stávající objekty pro rekreaci (chaty). Tyto objekty je možno udržovat, opravovat a přestavovat. Výstavba nových objektů je zakázána.

b) Plochy OS obsahují pozemky zahrad a ostatní plochy, včetně zpevněných částí nádvoří a drobné architektury.

Dále je zde možné umístit nezbytné technické vybavení pro přímou obsluhu území, veřejnou a ostatní zeleň, zpevněné plochy pro pohyb nebo shromažďování obyvatel, pomníky a památníky.

V rámci smíšeného obytného území se nesmějí umísťovat rekreační chaty a zahrádkářské osady.

Regulativy:

Výška objektů je 2NP +P, stavební čára 5 m od uliční čáry, pokud to dovolují místní podmínky.

Nezastavěnou část stavebního pozemku lze zastavět maximálně o 20 % ze současně zastavěné plochy. Zahrady a ostatní  (volné) pozemky, které tvoří s nemovitostí jeden funkční celek je možné zastavět maximálně 30% ze současně zastavěné plochy. Nově oddělené pozemky určené k zastavění je možné zastavět maximálně  ze 30% ploch daného pozemku.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNÉ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍPUSTNÁ POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Všeobecně obytné území (OV) - dominantní funkce bydlení s vybaveností

Všeobecně obytné území je univerzální území s převládajícím bydlením. Pohodě bydlení se vše podřizuje.

Do území se situují stavby pro bydlení všeho druhu (rodinné a bytové domy),včetně drobných a doplňkových staveb pro podnikání. Garáže budou u nové výstavby umísťovány v rámci objektů pro  bydlení tam, kde jsou k tomu územní předpoklady. Stání je vždy zabezpečeno na vlastním pozemku. Rozsah prostorů pro podnikání  je stanoveno zák. č. 50/1976 Sb. v novelizovaném znění a vyhláškou 137/1998 Sb. . Stání pro účely  podnikání je umístěno na vlastním pozemku, pokud to podmínky dovolují.

Ostatní funkce

V rámci ploch všeobecně obytného území se situují zařízení a služby, které svým významem nepřesahují význam daného území. V rámci posuzování jednotlivých záměrů se posuzují i vztahy k veřejným prostorům.

Umísťují se zde veřejná hřiště, garáže a odstavná stání, veřejná zeleň, plochy a zařízení pro sport a rekreaci, stavby občanského vybavení (maloobchodní zařízení - stavby pro obchod a služby, veřejná stravovací zařízení, stavby pro správu a řízení, stavby pro dočasné ubytování - penziony) - pokud svým rozsahem nepřekročí měřítko staveb pro bydlení a nepřekračují rámec území, dále kostely a modlitebny, pomníky a památníky. Dále je možné umístit nezbytné technické zařízení pro obsluhu území.

Regulativy:

Výška objektů 2NP + P, stavební čára min. 5 m od uliční čáry, pokud to dovolují místní podmínky.

Nezastavěnou část stavebního pozemku lze zastavět maximálně o 20% ze současně zastavěné plochy. Zahrady a ostatní (volné) pozemky, které tvoří s nemovitostí jeden funkční celek je  možné zastavět maximálně 30% ze současně zastavěné plochy. Nově oddělené pozemky určené k zastavění je možné zastavět maximálně ze 30% ploch daného pozemku.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Smíšené neobytné území (SN) - dominantní funkce  technická vybavenost a doprava

Území slouží pro umísťování staveb a zařízení pro dopravu v klidu a pro technickou infrastrukturu a její zařízení. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy:

Regulace objemová je dána velikostí a charakterem stávajících nebo navrhovaných staveb.

Výška objektů 1NP, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Území výroby a služeb (VN) - dominantní nerušící výroba

Území nerušící výroby  slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Umísťují se provozy všeho druhu, sklady, skladovací plochy, výrobní prostory a plochy. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní funkce:

a) V území se může umísťovat bydlení.

b) V území se mohou umísťovat obchodní, kancelářské a správní budovy, služební byty, byty majitelů zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, odstavná místa a garáže, technické vybavení, veřejná a vyhražená zeleň.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 15 m - římsa objektu, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Území průmyslové výroby (VP) - dominantní výroba a skladování

Území sloužící pro průmyslovou výrobu a skladové plochy, vč.  dopravních zařízení a pro funkce neslučitelné s bydlením. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní funkce

a) Plochy mohou být doplněny stavbami a areály  občanské vybavenosti. Mohou se zde umísťovat obchodní, kancelářské a správní budovy,  čerpací stanice pohonných hmot,

b) Odstavná místa a garáže, technické vybavení, veřejná a vyhražená zeleň.

Vylučují se stavby pro bydlení.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 15 m -  římsa objektu, stavební čára min. 10 m od uliční čáry.

Veřejné vybavení (VV)

Plochy veřejného vybavení  jsou vymezeny jako stavby a areály z hlediska funkčního i z hlediska prostorového. Umísťují se zde administrativní a kancelářská zařízení, obchodní budovy, objekty a zařízení veřejného stravování, stavby pro ubytování. Plochy zahrnují stavby a zařízení z oblasti správy, školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče. Dopravní nároky jsou saturovány na vlastním pozemku.

Ostatní přípustné funkce:

- služební byty,

- výrobní služby omezeného rozsahu,

- plochy pro dopravu v klidu.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 2NP + P nebo 9 m římsa objektu, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Zařízení zemědělské výroby (ZIV)

Do plochy se umísťují zemědělské stavby pro živočišnou i rostlinnou výrobu, technická infrastruktura pro tato zařízení, stání a garážování zemědělských a ostatních dopravních prostředků. Stání a garážování bude saturováno na vlastních pozemcích.

STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ MIMO TAXATIVNĚ VYJMENOVANÝCH JSOU NEPŘÍPUSTNÁ. TAXATIVNĚ VYJMENOVANÉ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ JSOU NEPŘÍSTUPNÁ,   POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Regulativy :

Výška objektů 1NP, stavební čára min. 5 m od uliční čáry.

Plochy  železnice (ŽE)

Tvoří jej pozemky a zařízení železnice.

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení.

Území veřejných prostorů

Jsou součástí zastavěného území.

II. PLOCHY NEURBANIZOVANÉ

Plochy veřejné zeleně - parky (PP)

Jsou plochy veřejných prostorů s parkovou úpravou a drobnou architekturou. Patří sem rovněž hřbitovy.

Plochy liniové, maloplošné a izolační zeleně - (OZ)

Plochy doprovodné zeleně podél komunikací, vodotečí, mezí, krajinná a rozptýlená zeleň

Sportovně rekreační plochy (SR)

Jsou plochy významných areálů a plochy pro sport a rekreaci, s možným režimem pro veřejnost. Patří sem hřiště všeho druhu. Je zde možné umístit drobné doprovodné stavby pro účely návštěvníků nebo uživatelů.

Nepřípustné jsou ostatní stavby a zařízení.

Vodní toky a vodní plochy

Jsou ze zákona významné krajinné prvky, nezastavitelná území, slouží pro účely rybochovné, ekostabilizační, retenční, akumulační.

Plochy zemědělského půdního fondu ( OP)

Jsou to plochy sloužící pro hospodářské využití krajiny. Podmínečně možné umístění zemědělské prvovýroby, zemědělských zařízení a zařízení pro ustájení a chov zvířat.

Plochy s pozemky plnící funkci lesa, rekreační lesy (RL)

Plochy s pozemky plnící funkci lesa  jsou ze zákona vymezeny jako významné krajinné prvky. Hospodaření v lesích podléhá režimu lesních hospodářských plánů. Plochy vymezené jako prvky ÚSES na lesních pozemcích jsou  převedeny na ekostabilizační a  rekreační funkce.

Plochy dešťových zdrží

Jsou plochy s funkcí retenční při odvodňování území dešťovými srážkami.

Umísťování staveb v neurbanizovaném území

V  neurbanizovaném území nesmí být umísťovány a povolovány stavby s výjimkou staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské půdy a úprav vodních toků.

Zásady prostorové regulace

Ochrana kulturního dědictví

Ochrana  kulturního dědictví je promítnuta do půdorysné osnovy sídla a do způsobu zastavění.

Novostavby , jež navazují na historický kontext musí  používat podobné či stejné tvarosloví a členění. Novostavby v doteku nebo v rámci historicky zastavěného území musejí vycházet ze základních typologických kvalit v území a začleňovat se organicky do zastavěného území.

Obec Jirny je půdorysně založena jako hvězdice, z níž vycházejí komunikační směry na všechny strany. Hvězdice je propojována vnitřními spojkami, jež zajišťují tangenciální průchodnost. Tento princip je nutné dodržet.

Nové Jirny jsou založeny na osnově pravoúhlých bloků s dlouhým centrálním prostorem podél komunikace. Tento charakter je určující do budoucna. Přestavba  dočasných nebo trvalých staveb  pro rekreační využití (chat) bude vycházet rovněž z charakteristických  prvků architektonického členění budov.

Novostavby, jež překročí svým měřítkem stávající zástavbu musí být odděleny od stávající zástavby pásem zeleně alespoň 15 m širokým.

Vyloučit dopravní trasy a vytvořit více paralelních dopravních os:

- Jirny - vyloučení stopy  II/101 mimo obec, vytvoření paralelní komunikace ve východní části obce pro odvedení dopravy z nově navrhované zástavby pro bydlení a podnikatelské činnosti.

- Nové Jirny - vymístění okruhu II/101 mimo zástavbu a tím vyloučení průjezdné dopravy z obytné části obce.

Pro tyto záměry je držena územní rezerva.

Uliční čáry

Na plochách navrhovaných ve stávající zástavbě je třeba vycházet ze stanovené nebo vytyčené uliční čáry. U objektů, jež nejsou přímo v doteku se zastavěným územím, ale tvoří přechod mezi současně zastavěným a zastavitelným územím je nutné respektovat kontext stávající zástavby.

Na  plochách nově navrhovaných pro výstavbu, tj. včetně komunikací je třeba čáru stanovit regulací. Vzdálenost uličních čar tvořících ulici je minimálně 8 m, u hlavních a průjezdných ulic nebo ulic v komerčním území je stanovena minimálně na 10 m.

Stavební čáry

Stavební čára je stanovena u individuální zástavby bytové na 5 m od hranice pozemku. U komerčních ploch

10 m od hranice pozemku. Ve stísněných podmínkách se postupuje přiměřeně dle polohy stavby, pozemků a odstupů a dle výkladu stavebního zákona.

Uspořádání dopravy

1. Uspořádání dopravy vychází ze stávajícího stavu. Územní plán fixuje veškeré stávající komunikační koridory procházející územím. Návrh nových koridorů je směrný, vyjma koridorů místních obslužných komunikací vymezených jako veřejně prospěšné stavby.

2. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo rozhodnuto o trase komunikace II/101, je v návrhu územního plánu zajištěna územní rezerva pro tuto stopu. Jestliže by došlo ke shodě ve vedení budou zhotoveny doplňky územního plánu. Rovněž u vysokorychlostní tratě je nutné zajistit územní rezervu.

Pro výstavbu obchvatové komunikace jsou závazné body 1.-6. OkÚ ŽP Praha východ:

- V přechodu trasy silnice přes PHO vodních zdrojů bude komunikace vedena v násypu - násypy budou prováděny na pláň pouze po odstranění ornice a krytou geotextilií, mostní objekt při křížení Jirenského potoka bude k minimalizaci zásahu do půdního profilu v PHO založen buď na pilotách nebo na mělkých velkoplošných základech.

- Odvodnění komunikace bude řešeno obdobně jako při průchodu dálnice D 1 ochranným pásmem Želivka.

- Z provozu na tomto úseku bude vyloučena přeprava ropných a toxických látek.

-  Před zahájením prací v PHO vodních zdrojů vybuduje investor jako vyvolanou podmiňující investici druhou komoru VDJ Rohožník o obsahu 2 000 m3 a projedná havarijní možnost odběru vody ze systému vodovodu Praha - Újezd n.L. v množství 30l/s.

-. Ve smlouvě mezi investorem  přeložky silnice a zhotovitelem stavebního díla bude zakotveno, že v případě, že by přes veškerá opatření došlo v důsledku stavebních prací k havarijnímu zhoršení kvality vody v prameništi, uhradí dodavatel rozdíl nákladů mezi cenou vody vyráběné v místě a cenou vody nakupované od Pražských vodáren do doby asanace havarie.

- Dojde-li na dokončené komunikaci k havárii, která ovlivní kvalitu vody, bude správcem silnice vymáhána náhrada škody původci havárie a kromě nákladů na místní asanaci bude poskytnuta správci prameniště náhrada dle bodu 5.

3. Územní rezerva pro komunikaci II/101 je vymezena jakko veřejně prospěšná stavba. Územní rezerva je chráněna.

Uspořádání a limity technického vybavení

1. Rozvoj bude řízen zásady územního plánu, s tím, že konkrétní investiční záměry musí být podloženy projekty. Technická infrastruktura nebude umísťována a vedena přes rozvojové plochy, pokud tyto nebude přímo obsluhovat.

2. Zdroje pitné vody

Území je napojeno na zdroj pitné vody Jirensko - horoušanského prameniště s úpravnou vody.

Zdroje  vody na severu území - v lokalitě mezi Šestajovicemi, Jirnami a dálnicí D 11-  jsou v územním plánu chráněny.

3. Koncepce zásobování pitnou vodou

Koncepce zásobování pitnou vodou je vyznačena v grafické příloze. Navržené trasy vodovodních řadů jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

4. Koncepce odkanalizování území a zneškodňování odpadních vod

Koncepce odkanalizování území a znečišťování odpadních vod je vymezena grafickou přílohou.

Splašková kanalizace je navržena jako oddílná, pokud to místní podmínky dovolují. Kanalizace má úseky gravitační a výtlačné. Splaškové vody jsou čerpány na ČOV Šestajovice. pro stávající ČOV je třeba vybudovat třetí stupeň čistění - formou dočišťování a retenční nádrže.

Kanalizace dešťová je zaústěna do vodotečí. V případě rozsáhlejších parkovišť je nutné vybudovat odlučovače ropných látek. Dešťové vody jsou odváděny do stávajících nebo nevržených retenčních nádrží. tyto jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

5. Koncepce plynofikace

Koncepce plynofikace území je založena na celoplošné plynofikaci zastavěného a zastavitelného území. Plynovodní řady jsou vymezezny jako veřejně prospěšné stavby.

6. Koncepce zásobování elektrickou energií

Koncepce zásobování elektrickou energií je zajištěno intenzifikací a návrhem 4 nových trafostanic. Tyto jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

7. Dálkové kabely

Dálkové kabely jsou respektovány v plném rozsahu, včetně ochranných pásem.

8. Ochranná pásma

Ochranná pásma plynovodu	-  STL - 1m

Pásma PHO zdrojů vod		 - zakresleno v grafické části

Ochranné pásmo ČOV		 - 50 m

Ochranná pásma nadzemních tras a elektrických zařízení jsou dána u vedení realizovaných po 1.1.1995 zákonem 222/1994 Sb. Pro vedení VN 35 kV 7 m od krajních vodičů (tj. 8,5 m od osy) na obě strany, pro trafostanice (kromě stožárových) 20m od oplocení nebo zdi, pro vedení VVN 110 kV 12 m od krajních vodičů (tj. 15,5 m od osy) na obě strany. U zařízení realizovaných dříve zůstávají v platnosti dosavadní ochranná pásma : Pro vedení VN 35 kV 10 m od krajních vodičů (tj. 11,5 m od osy) na obě strany, pro trafostanice (kromě stožárových) 30m od oplocení nebo zdi, pro vedení VVN 110 kV 15 m od krajních vodičů (tj. 18,5 m od osy) na obě strany.

Ochranné pásmo lesa -				50 m

Ochranné pásmo - břehová čára -    		6 m

Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability

1. Chráněná území a stromy

V  rámci řešeného území je na jihu území vymezena PR Cyrilov. Chráněné stromy nejsou vyhlášeny ani navrhovány.

2. Územní systém ekologické stability krajiny

V rámci zpracovaného územního systému ekologické stability byly v území vymezeny:

- regionální biokoridor - vymezený

Prochází jižní částí řešeného území - po hranici katastru. Je plně funkční. Vychází z RBC Klánovický les.

- lokální biokoridor Jirenský potok (1200 + 1800 m) - vymezený, částečně navržený (3)

Biokoridor spojuje lokální biocentra 1, 5 a 12. tvoří páteř systému v řešeném území. Ze severu přichází biokoridor, jež přechází dálnici D 11 a navrženou rezervu stopy VRT. Na BK je stávající biocentrum 5 - zámecký park . Součástí úpravy biokoridoru je revitalizace toku Jirenského potoka. Revitalizace nutná po soutok se Šestajovickým potokem.

Biokoridor je stávající s úseky navrženými. Nutné celkové posílení biokoridoru a rozšíření, převod orné půdy na trvalé travní porosty.

- lokální biokoridor Šestajovický potok (300 + 600 m) (6)

Biokoridor převážně navržený, místy vymezen, podél Šestajovického potoka. Propojuje k.ú. Klánovice, Šestajovice  a LBC  soutok Jirenského a Šestajovického potoka. Převod pozemků v biokoridoru  na trvalé travní porosty.

- regionální biocentrum Klánovický les - vymezené, funkční

Zahrnuje území Klánovického lesa.

- lokální biocentrum Zámecký park Jirny (5) - vymezené, funkční

Přírodně krajinářský park s vodními prvky. Park nedostatečně udržovaný.

- lokální biocentrum U lesa (7) - navržené

Rozloha 3 ha, na šestajovickém potoce. Zahrnuje boční nádrž a doprovodné porosty. Budou založeny břehové porosty a provedena revitalizace.

- lokální biocentrum Soutok (8), vymezené, funkční

Biocentrum na soutoku Jirenského a Šestajovického potoka. Zahrnuje  II. pásmo PHO - Jirenskou  jímací oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. Na jihu vojenský areál s rozptýlenou zelení. Svahy údolí kryty porosty vysoké zeleně.

Interakční prvky

V návrhu vymezeny aleje, stromořadí a meze:

- meliorační kanál a navazující cesty,

- hřbitov.

Na pozemcích, které jsou zahrnuty do územního systému ekologické stability je zakázáno umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, sport, výrobu a sklady. Dále nelze na těchto pozemcích provádět nedovolené pozemkové úpravy a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko stabilizační funkci těchto ploch. Při respektování požadavků orgánů ochrany přírody mohou být na vymezených pozemcích povolovány liniové stavby pro dopravu a technické vybavení.

3. Významné krajinné prvky

v rámci návrhu jsou vymezeny VKP v těchto lokalitách:

- prostor LBC Soutok

- prostor meze „ Za hřbitovem“

Dále jsou v území vymezeny významné krajinné prvky ex lege:

- plochy pozemků plnících funkci lesa

- plochy vodotečí a nádrží

4. Krajinotvorná oblast

Krajinotvorná oblast mezi zastavěným územím Šestajovic, Jiren a Nových Jiren  je navržena dle zákona 114/1992 Sb. k ochraně krajinného rázu.

Ostatní limity využití území a další omezení

1. Památkově chráněné objekty

Režim je dán legislativní ochranou (památkový zákon), jedná se o areál zámku a raeál kostela sv. Petra a Pavla.

Veškeré úpravy na památkově chráněných objektech lze dělat pouze se souhlasem orgánu památkové péče. Památková zóna podléhá vlastnímu režimu. Veškerá výstavba je podřízena památkové ochraně vymezeného prostoru, včetně ochranného pásma.

2.  Území spadající do prameniště Jirny - Horoušany, ochrana vodních toků

Vnitřní území mezi Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské využití. Tato oblast je částečně zahrnutá do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a zčásti do pásma II. vnitřního ochranného pásma vodního zdroje a celá oblast je v II. vnějším ochranném pásmu prameniště Jirny - Horoušany.

Ve  východní části území se nachází II. pásmo PHO - Jirenská jímací oblast - ochranné pásmo vodního zdroje. V této lokalitě jsou umístěny tři vrty - zdroje vody - HV1, HV2,  HV3. Ochranné pásmo přechází východně do sousedního katastru.

Na severozápadě řešeného území je vymezena plocha uvažovaného vodního zdroje.

Vodní toky a nádrže patří do nezastavitelných území. Ochranné pásmo od břehové čáry vodního prvku je 6 m. Vzdálenost výstavby od vodní plochy je min. 20 m. Ze zákona významné krajinné prvky. Území patřící do Q 100 je nezastavitelné.

Stávající stabilizace koryt  potoků vedoucí ke snížení propustnosti břehů zajišťuje zlepšenou kvalitu vody v potoce. Z toho důvodu není žádoucí provádět na stávajících korytech jakékoliv nevhodné zásahy vedoucí ke zhoršení stavu. Zhoršená kvalita jakosti podzemních vod v povodí jednotlivých potoků je způsobena vypouštěním přepadů žump. Tato situace se zlepší s výstavbou kanalizace. Do budoucna je třeba počítat se zkapacitněním koryt a s rekonstrukcí stávajících silničních propustků. Dále územní plán navrhuje zatravnění v šíři 6 m od břehové čáry.

U Jirenského  potoka je navržena výstavba (resp. obnova) nádrže. Do této nádrže je navrženo zaústění Jirenského potoka. Běžné průtoky budou odváděny do koryta potoka (do Q 30) a zvýšené průtoky pak do trubního odpadu Jirny.

3. Ochranná pásma kolem vodních toků - 6 m na každou stranu od hrany břehové čáry. K případné výstavbě se vyjadřuje příslušný vodohospodářský orgán.

4.  Ochranná pásma železnice - Ochranné pásmo železnice je 60 m od osy koleje na každou stranu, od vlečky je 30 m od osy koleje na každou stranu. Stavby nebo zařízení, jež zasahují do těchto ochranných pásem posuzuje příslušný orgán ČD..

5. Ochranná pásma komunikací - stavby nebo zařízení, jež zasahují do těchto ochranných pásem posuzuje příslušný dopravní orgán. Silnice I. a II. třídy mají  ochranné pásmo 15 m od hrany komunikace, dálnice a dálniční přivaděč má ochranné pásmo 100 m od vnější hrany komunikace.

6. Ochranné pásmo lesa - 50m.

Veřejně prospěšné stavby

Jako veřejně prospěšné stavby byly vymezeny tyto stavby a zařízení:

- místní obslužné komunikace vymezené grafickou přílohou, označené 1,2,3,4

- rezerva pro výstavbu silnice II/101vymezená grafickou přílohou

- vodárenská zařízení, vodovodní řady a zařízení vodovodu, vymezené grafickou přílohou

- kanalizace a její zařízení, vymezené grafickou přílohou

- plynovod a jeho zařízení vymezený grafickou přílohou

- navržené trafostanice

- lokalita č. 1 - č.parc. 795/2

- lokalitač.  2 - č. parc. 647/5

- lokalita č. 3 - č. parc. 629

- lokalita č. 4 - č. parc. 1063

- lokalita č. 5 - č. parc. 1086/1

- plochy pro dešťové zdrže a poldry vymezené v grafické části

- lokalita 1 - č. parc. 884

- lokalita 2 - č. parc. 887

- lokalita 3 - č. parc. 1599/3

- lokalita 4 - č. parc. 1092, 1093

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

v rozsahu administrativního území

J  I  R  N  Y

N Á V R H

k horizontu roku 2015

svazek II - zemědělská příloha

05 / 2000

Atelier charvát, s.r.o.

kroftova 1

praha 5

Zpracovatelé:

ATELIER CHARVÁT, s.r.o.

Kroftova 1

PRAHA 5

Ing. arch. Vladimír Charvát

jednatel společnosti, autorizovaný architekt

Ing. Pavlína Levá

grafická část

Pavel Barták

grafická část

Alena Vomáčková

grafické práce

Alena Kluzová

technické práce

Zemědělská příloha

Obsah:

- Údaje o celkovém rozsahu ploch a zařazení do BPEJ

- BPEJ

- Třída ochrany

- Uskutečněné investice do půdy

- Areály a objekty zemědělské výroby

- Uspořádání zem. Půdního fondu, systém ekologické stability krajiny

- Zdůvodnění

- Stanovení odvodů za vynětí ZPF

- Tabulka záborů ZPF

Zemědělská příloha

Zábory zemědělské půdy jsou sledovány na plochách předpokládaného rozvoje. Vyhodnocení záborů je provedeno podle zák. 334/92 O ochraně zemědělského půdního fondu a vyhl. Č. 13/94, přílohy 3.

- Údaje o celkovém rozsahu ploch a zařazení do BPEJ:

Jednotlivé lokality určené předpokládaným funkčním využitím jsou sledovány pločně. Podrobná identifikace parcel vzhledm k nevyjasněným majetkovým poměrům v období probíhajících restitucí a vzhledem k situaci na katastrálních úřadech po dohodě s orgánem ochrany ZPF nebyla provedena. U každé lokality je sledována zvlášť plocha připadající na BPEJ a je uveden souhrn údajů za celou lokalitu.

S několika málo výjimkami (zahrady) se jedná o ornou půdu.

- BPEJ:

Na plochách záborů se vyskytují tyto BPEJ:

2.01.00 černozemě na spraši

2.02.00 černozemě degradované na spraši

2.03.00 černozemě lužní na spraši

2.05.01 černozemě na spraších uložených na píscích

2.07.10 černozemě typické na slinitých a jílovitých substrátech, těžké se sklonem k převlhčení

2.10.00, 2.10.10 hnědozemě typické na spraši

2.13.00, 2.13.10 hnědozemě a ilimerizované půdy na spraších uložených na velmi lehké spodině, závislé na srážkách

2.26.01 hnědé půdy a hnědé půdy kyselé

2.30.01 hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na pískovcích

2.31.01, 2.31.11 hnědé půdy a rendziny na pískovcích, velmi závislé na srážkách

2.37.15 mělké hnědé půdy, výsušné

2.46.00 hnědozemě ilimerizované oglejené, náchylné k dočasnému zamokření

2.48.11 hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na břidlicích a lupcích, náchylné k dočasnému zamokření

2.51.11 hnědé půdy oglejené, náchylné k zamokření

2.52.01 oglejené půdy a hnědé oglejené půdy, náchylné k dočasnému zamokření

- Třídy ochrany

Pro účely ÚP byly stanoveny čtyři relativní stupně podle rozpětí hodnotového ukazatele úředních cen půdy, zakreslené do situace záborů ZPF:

stupeň A				10 Kč/m2 a více

stupeň B				7-10 Kč/m2

stupeň C				5-7 Kč/m2

stupeň D				3,30 - 5 Kč/m2

Stupně přednosti a třídy ochrany půdy podle BPEJ jsou uvedeny v tabulce záborů ZPF. Nejkvalitnější půdy jsou soustředěny v široké sníženině mezi obcemi Šestajovice, Jirny a Nové Jirny (BPEJ 2.01.00, 2.03.00, 2.02.00). Tyto půdy jsou zábory dotčeny jen okrajově aŠestajovice, Jirny a Nové Jirny (BPEJ 2.01.00, 2.03.00, 2.02.00). Tyto půdy jsou zábory dotčeny jen okrajově aŠestajovice, Jirny a Nové Jirny (BPEJ 2.01.00, 2.03.00, 2.02.00). Tyto půdy jsou zábory dotčeny jen okrajově a dostavbami stávající zástavby. Další půdy vysoké hodnoty se nacházejí v severní části navrhovaného záboru  západně od obce Šestajovice (zahrnuté do 4. Etapy) a u dálnice v sev. části katastru Jirny.

2. Uskutečněné investice do půdy

V situaci jsou vyznačeny provedené meliorace. V tabulkové části je uveden přibližný rozsah meliorovaných pozemků v % plochy.

- Areály a objekty zemědělské výroby:

Navržené zábory se nedotýkají areálů a objektů zem. výroby.

- Uspořádání zem. půdního fondu, systém ekologické stability krajiny:

V území nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy. Je zpracován Generel ÚSES. Předpokládané trasy lokálních biokoridorů procházejí SZ-JV směrem přes zámecký park v Jirnech - rybník v Jirnech a širokou nivou podél Jirenského potoka se napojí na vodoteč s doprovodnými porosty v pokračování Jirenského potoka (dříve chráněné území), s propojením na regionální biocentrum Klánovického lesa (rezervace Cyrilov). Další možný biokoridor v biogeograficky sušším prostředí je veden po terénním zlomu východně od Jiren, s nutným obchvatem obce Jirny. Uzlovým místem lokálního ÚSES je prostor sníženiny mezi obcemi Šestajovice, Jirny. Toto území není zábory dotčeno. V souvislosti s budováním ÚSES se předpokládá částečný zábor ZPF, resp. Změna kultury na louky či pastviny. Zásahy do ZPF z titulu ÚSES nepodléhají zákonu o ochraně zem. půdy.

- Zdůvodnění

Navržené řešení šetří nejrozsáhlejší komplex kvalitních půd v prostorů mezi obcemi Šestajovice, Jirny, Nové Jirny, kde jsou navíc provedeny nejrozsáhlejší investice do půdy v podobě melioračních staveb. Toto území je rovněž významné jako ochranné pásmo 2. Stupně (vnější) vodního zdroje. Zabírané pozemky vyšší kvality se nacházejí v těsné blízkosti současně zastavěného území a podél dálnice s předpokládanou zvýšenou intenzitou provozu a tím zvýšenou kontaminací prostředí zem. výroby. Větší část záborů, zvl. v ranných etapách je navržena na pozemcích relativně nižší kvality.

6. Stanovení odvodů za vynětí ze ZPF:

V tabulce záborů je uvedeno předběžné stanovení odvodů za vynětí ze ZPF podle jednotlivých etap. Definitivní stanovení odvodů je možné až na základě konkrétních projektů s upřesněním rozsahu zastavěné plochy (u navrhovaného využití pozemků zůstává větší část ploch v ZPF - cca 50-70% - v kultuře zahrada. Z tohoto hlediska je nutno uvedené rozsahy záborů posuzovat). Pro výpočet sazby za odnětí ze ZPF je použita ekologická váha vlivu - koef. 5 - mimo území určené k výstavbě podle doposud platné ÚPD. U několika ploch je použit koeficient snížení 0,2 - současně zastavěné území obce. Kód využití je shodný s hlavním výkresem.

Souhrn ploch pro jednotlivé etapy:

TABULKA ZÁBORŮ ZPF