NÁVRH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚVALY

01/2014

KOLEKTIV AUTORŮ:

ING. ARCH. IVAN VAVŘÍK

ING. ARCH. DAVID MĚSKA

ING. PETR ČECH

ING. JAROSLAV KNOTEK

ING. PAVEL ZDENĚK

ING. JAN ŠTEFLÍČEK

MGR. VRATISLAV KADEŘÁBEK

Obsah

Definice užitých pojmů

I. Část výroku

I. 1. Textová část výroku

- vymezení zastavěného území, (str. 6)

- základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, (str. 7)

- urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, (str. 9)

- koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, (str. 43)

- koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně, (str. 55)

- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), (str. 72)

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, (str. 97)

- vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedení v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,  (str. 100)

- stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona, (str. 106)

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části, (str. 107)

I. 2. Textová část výroku - další náležitosti vymezované dle účelnosti

- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, (str.109)

- vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, 	(str. 110)

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené 	lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, (str. 111)

- stanovení pořadí změn v území (etapizaci), (str. 112)

- vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 	architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt (str. 114).

I. 3. Grafická část výroku

I.3.1	základní členění území

I.3.2	hlavní výkres

I.3.3	výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I.3.4	výkres koncepce dopravy

II. Odůvodnění

II. 1. Textová část vyplývající z vyhlášky 500/2006 Sb.

a.	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území (str. 117)

b.	vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a  podmínkami k její úpravě 	v případě postupu podle § 	51 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního 	zákona,

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu 	podle § 55 odst. 3 stavebního zákona (str. 125),

c.	výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení, (str. 139)

d.	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (str. 140)

II. 2. Náležitosti uvedené v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona

- výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona (str. 163),

- zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí (str. 164),

- stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 (str. 171),

- sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly (str. 171),

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty (str. 173),

- vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (str. 214).

II. 3. Textová část k náležitostem vyplývajícím ze správního řádu

- Postup při pořízení změny územního plánu obce (str.216),

- Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách (str. 217),

- Vyhodnocení připomínek (str. 218).

II. 2. Grafická část

II.2.1	Koordinační výkres

II.2.2	Výkres širších vztahů

II.2.3	Zábor ZPF a PUPFL

III. Přílohy

III.3.1	Historická rešerše Úvalsko

- Textová část výroku

- vymezení zastavěného území

Zastavěné území města bylo řádně vymezeno. Základní schéma zastavěného území bylo převzato z předchozího územního plánu a bylo aktualizováno.  Aktualizace byla provedena především na základě vlastního průzkumu v území a to k datu 25.8.2013. Zastavěné území města bylo oproti předcházejícímu vymezení do značné míry prostorově sceleno, přesto však v řešeném prostoru vytváří několik oddělených ostrovů. Do zastavěného území obce byly začleněny relativně rozsáhlé plochy nezastavitelného charakteru, jež jsou však obklopené stabilizovanou zástavbou. Tyto plochy je bezdůvodné udržovat v nezastavěném území obce, neboť se jedná o území, které je obecně výrazným způsobem ovlivněno civilizačními procesy a konkrétními projevy sídla, jehož koncepce stojí na plošně rozsáhlých, kompaktních urbanizovaných celcích. Do zastavěného území obce tak přibyly pozemky, jež jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, stavební proluky a logické úseky pozemních komunikací s přilehlými pozemky.

Významný rys urbanistického charakteru sídla tvoří fakt, že zastavěné území na katastru města Úvaly tvoří přes jednu třetinu celkové plochy katastru. Největší plochu zabírá samotné město Úvaly (s okrajovými místními částmi Hodovem, Zálesím, Pařezinou, Homolkou, Vinohrady, Pod Tratí, Malechovem, Hostínem, Na Slovanech a Radlickou čtvrtí), samostatně vymezené zastavěné území má místní část Horoušánky, statek na Hodově, místní část Pod Slovany, areál Hájenky a také areál nového zemního vodojemu v jižní části katastru při silniční komunikaci II/101.

Město Úvaly mělo 6037 obyvatel k 31.12.2011.

Obec s rozšířenou působností ve vztahu k Úvalům je Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Úvaly – NUTS 5 (obec), kraj Středočeský – NUTS 3, okres Praha – východ – NUTS 4.

Kód katastrálního operátu – 775738.

- základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zvolená koncepce rozvoje území obce (města), jež je daná územním plánem jako celkem, odpovídá identifikaci pozitivních a negativních jevů obecné existence sídlení struktury v řešeném území, a následné snaze konkrétními návrhy tyto jevy na jedné straně akcelerovat a na druhé tlumit.

Základními kameny pro zpracování tohoto územního plánu byla existující územně plánovací dokumentace na úrovni územního plánu města (ÚPnSÚ Úvaly) a územně analytické podklady, jež byly pro město Úvaly zpracovány v roce 2010 a pro ORP Brandýs nad Labem v roce 2012. Pro volbu obecné koncepce rozvoje města jsou důležitými dokumenty nadřazená územně plánovací dokumentace kraje (ZÚR Sk) a státu (PÚR). S touto nadřazenou územně plánovací dokumentací musí být návrh územního plánu v souladu.

Nedílnou součástí procesu volby koncepce byl detailní osobní průzkum území a autorský pohled na danou problematiku.

V území se nachází řada kulturně či přírodně ceněných prvků, jež jsou obecně chráněny příslušnými zákony na základě jejich prohlášení a zařazení na příslušný seznam konkrétní chráněné kategorie z hlediska památkové péče či ochrany přírody a životního prostředí. Snahou je tyto prvky chránit a z pozitivního hlediska jich využívat směrem k požadovanému rozvoji města. V prostředí města Úvaly jsou pak těmito prvky především evidované nemovité kulturní památky, zřízené přírodní parky a rezervace, významné krajinné prvky dané zákonem a definované prvky územního systému ekologické stability. V rámci koncepce se pak samozřejmě uplatňuje řada také řada prvků, jejichž význam je v dané souvislosti značný, přesto však nemají konkrétní legislativní oporu.

Celková koncepce rozvoje území obce spočívá především v rozvoji obytných funkcí (vymezeny jsou čistě obytné i smíšené obytné rozvojové plochy) v souvislosti s kvalitním rekreačním zázemím města, dále jsou rozvíjeny výrobní plochy (plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu), které jsou nedílnou součástí vyváženého rozvoje města, a plochy změn v krajině, jež mají založit potenciál k výraznému zvýšení atraktivity rekreačních funkcí města. V souvislosti s požadavky na vymezení přeložky silničních komunikaci I/12 a II/101 byly odpovídajícím způsobem vymezeny také plochy pro rozvoj silniční dopravy.

Město Úvaly plní do značné míry úlohu menšího centra v suburbánní oblasti Prahy, která je významným a silným centrem, jež  přebírá určité nutné funkční prvky životního prostoru, které jsou jinak nezbytnou součástí vyvážené struktury sídla (obecně se dá říci, že hospodářský potenciál Úval je vzhledem k rozloze obytných struktur snížený – existuje zde značná dojížďka za prací ve vazbě na silné centrum - Prahu). Město se tedy profiluje především jako příjemné obytné sídlo s vazbou na kvalitní rekreační prostory. Ekonomicky aktivní funkční složky jsou zastoupeny v nepoměru a jejich celkový nedostatek je vyvážen vynikajícím dopravním spojením se silným centrem a celkovou proměnou hospodářské struktury, kdy velké či středně velké výrobní areály nahradila sféra služeb a administrativní činnost, vázané často na malé podnikatelské subjekty.

Celkovou koncepcí je tedy umožnit požadovaný rozvoj města tak, aby tímto rozvojem docházelo k prohlubování obecné kvality urbanistických struktur Úval a jejich celkové příznivé krajinné kompozice. Zároveň by mělo být vytvořeno zázemí ke kvalitní rekreaci nejen obyvatel Úval, ale sloužící i pro širší okolí, neboť potenciál růstu této složky je v souvislosti s řešeným prostorem vysoký. Dále by měla proběhnout intenzifikace vazeb nově vzniklých stavebních struktur (často podceňovaná) vzhledem k historické zástavbě, rovněž by měly být intenzifikovány vazby celého sídla vzhledem k rekreačním oblastem.

V katastrálním území města Úvaly se nachází následující nemovité kulturní památky (dle elektronického seznamu MonumNet NPÚ):

- Kostel Zvěstování Panny Marie, č.rej.: 16358/2-2184, IdReg: 126905,

- Socha Arnošta z Pardubic, č.rej.: 28967/2-2186, IdReg: 140309,

- Železniční viadukt „Devět kanálů“, č.rej.: 102895, IdReg: 921433009,

- Zaniklá ves Lhota-Vidrholec, č.rej.: 33044/2-4166, IdReg: 144664,

- Venkovská usedlost čp.6, č.rej.: 45949/2-2185, IdReg: 158424.

- urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce rozvoje města spočívá především v rozvoji čistě obytných (BI) či smíšených obytných (SV, SK) funkcí. K vyvážené nabídce rozvojových ploch byly vymezeny také rozvojové plochy hospodářských funkcí (VL). Tento rozvoj byl v drtivé většině převzat z přijaté koncepce dané předchozím územním plánem (ÚPnSÚ Úvaly). Toto základní schéma pak bylo doplněno o řadu rozvojových ploch charakteru změny v krajině či přestavbových ploch s charakterem veřejné zeleně či veřejného prostoru tak, aby byl v území nastolen potenciál k vytvoření nových či lépe fungujících vazeb především ve vztahu sídla a okolní krajiny (jako rekreačního zázemí obytných struktur) a vztahů v sídle obecně. Dále byly vymezeny konkrétní rozvojové plochy vážící se k záměru přeložení silničních komunikací I/12 a II/101.

Obecně se dá konstatovat, že hlavní tezí rozvoje urbanistické struktury v Úvalech je zachování  a rozvoj jejich charakteru jako zeleného města tvořeného především individuální zástavbou relativně příjemného měřítka. Tento záměr je podtržen vytvořením potenciálu pro zlepšení či založení vazby obytných struktur a rekreačního zázemí města – především Klánovického lesa Škvorecké obory spolu s vrchem Vinicí.

V souvislosti s rozvojovými plochami jsou často vymezeny lokální regulativy, jež dále upravují možnosti rozvoje v dané lokalitě. Tyto regulativy jasně stanovují, jaký druh zástavby se může v dané lokalitě realizovat a na jakých celkových plochách. Povětšinou je větší intenzifikace prostoru možná v lokalitách s těsnější vazbou na centrum obce či železniční stanici. Tímto je mimo jiné zajištěna kompaktnost územního plánu jako dokumentu, který musí pracovat s odhadem budoucí intenzity zástavby pro stanovení doprovodných opatření – například zvýšení kapacity ČOV, zajištění dostatečných energetických vstupů na území, zajištění odpovídajícího rozsahu občanského vybavení, apod.

Urbanistická koncepce daná tímto návrhem odpovídá poloze a charakteru Úval jako sídla menšího významu v těsné vazbě na silné sídlo – Prahu. Tím je dána významná nabídka obytných rozvojových ploch, jež jinak neodpovídá demografickému přírůstku vázenému na samotné město (významnou složkou demografických přírůstků jsou přistěhovalí).

vymezení zastavitelných ploch

Plochy zastavitelné jsou plochami, jež se nachází mimo vymezené zastavěné území obce a v návrhovém období tohoto územního plánu jsou určeny ke stavebnímu rozvoji. Mnohé z těchto ploch jsou vázány stanovenou etapizací tak, aby byl zaručen postupný růst města směrem do volné krajiny.

Zastavitelné plochy:

Z.35 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované funkční využití plochy jsou plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 7 540m2.

Dotčené parcely: 3957/25.

Lokální regulativy k lokalitě Z.35: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací odpovídajících struktur v minimálně 80% rozvojové plochy Z.83a.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.35: Dopravní napojení lokality se předpokládá přes lokalitu Z.83a na silniční komunikaci III/10168.

Z.36a – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly, při východní hraně Radlické čtvrti. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 70 821m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 63 RD, tedy 189 obyvatel.

Dotčené parcely: 3841/51, 3848/3, 3848/2, 3852/3, 3848/1, 3841/50, 3841/49, 3841/47, část 3841/6, část 3841/24, část 3841/7, část 3841/52, 3852/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.36a: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.36a: Schéma dopravního připojení vychází ze zpracované územní studie v této lokalitě a předpokládá se do ulice Jeronýmova (Radlická čtvrť) a jedním sjezdem na silniční komunikaci III/101215 v severovýchodní části lokality.

Z.36b – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly, při východní hraně Radlické čtvrti. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (BI). Celková výměra lokality činí 49 699m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 46 RD, tedy 138 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3841/6, část 3841/25, část 3841/3, část 3841/7, část 3841/52, 3841/5.

Lokální regulativy k lokalitě Z.36b: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.36b: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů do ulice Jeronýmova (Radlická čtvrť) a dále uliční strukturou rozvojové plochy Z.36a.

Z.43 – lokalita s charakterem nově zastavitelné plochy v jihozápadní části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je smíšený obytný – venkovský (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 26 456m2. Předpokládaná kapacita lokality činí: 25 RD nebo 19 dvojdomů (38 samostatně obytných jednotek), tedy asi 114 obyvatel.

Dotčené parcely: 3660/1, 3660/20, 3660/29.

Lokální regulativy k lokalitě Z.43 (LR.12): V lokalitě je umožněna výstavba rodinných dvojdomů, kdy ke každé samostatně obytné  jednotce náleží parcela o minimální velikosti 550m2.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.43: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/101215 – mělo by být stanoveno v rámci požadované dohody o parcelaci.

Z.45 – nová zastavitelná plocha v jižní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 21 510m2. Předpokládaná kapacita činí 22 RD nebo 18 dvojdomů (36 samostatně obytných stavebně spojených jednotek), tedy asi 108 obyvatel.

Dotčené parcely: 3862/26, 3862/27, 3862/28, 3862/29, 3862/30, 3862/13, část parc. 3862/6, část parc. 3862/1, část parc. 3862/12, část parc. 3862/20

Lokální regulativy k lokalitě Z.45 (LR.13): Realizace záměrů plynoucích z navržené funkční kategorie je podmíněna instalací prvků bezpečného řešení střetu pěší a automobilové dopravy přes komunikaci I/12 v trajektorii parcely 3862/17 a následně navazující parcely 834/1. Dále je umožněna výstavba dvojdomů, kde na jednu samostatou jednotku (stavebně spojenou s druhou) připadá parcela o minimální velikosti 4502m.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.45: Dopravní napojení lokality se předpokládá v trajektorii stávající komunikace při východní hraně lokality, případně prostorem rozvojovém lokality Z.46 na silniční komunikaci III/101215.

Z.46 – nová zastavitelná plocha v jihozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 15 336m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 15 RD, tedy 45 obyvatel.

Dotčené parcely: 3601, 3603, 3602/3, 3602/1, 3602/2, 3862/7, 3862/8, 3862/9, 3862/10, 3862/2, 3862/3

Lokální regulativy k lokalitě Z.46 (LR.14): Realizace záměrů plynoucích z navržené funkční kategorie je podmíněna instalací prvků bezpečného řešení střetu pěší a automobilové dopravy přes komunikaci I/12 v trajektorii parcely 3862/17 a následně navazující parcely 834/1.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.46: Dopravní napojení lokality se předpokládá v trajektorii stávající komunikace při východní části lokality (ústí na silniční komunikaci I/12) nebo na silniční komunikaci III/101215 v severozápadní části lokality.

Z.49 – nová zastavitelná plocha v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 25 696m2. Předpokládaná kapacita činí 27 RD nebo 22 dvojdomů (44 samostatně obytných jednotek), tedy asi 132 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3478/1, část 3478/3

Lokální regulativy k lokalitě Z.49 (LR.16): V lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů (dvou samostatných obytných jednotek stavebně spojených), kdy na jednu samostatnou jednotku přiléhá parcela o minimální velikosti 450m2. Výšková a plošná regulace staveb vyplývá z funkčního pojednání.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.49: Předpokládá se dopravní napojení lokality na silniční komunikaci III/01214 (ulice Pražská) a do ulice Kollárova a V. Špály.

Z.50 – nová zastavitelná plocha v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality: 34 326m2. Předpokládaná kapacita činí 33 řRD, 37 RD nebo 22 dvojdomů (44 samostatně obytných jednotek), odhadovaný počet obyvatel činí 231.

Dotčené parcely: část 3475/1, 3475/14, 3475/15, část 3475/5

Lokální regulativy k lokalitě Z.50 (LR.17): Maximálně 25% této rozvojové plochy je možné užít k výstavbě řadových RD s minimální parcelou o velikosti 200m2 na jeden řadový RD. V této lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů, kdy na samostatnou jednotku připadá parcela o minimální výměře 450m2.

Stanovená etapizace: Před realizací záměrů rozvíjejících návrhový funkční charakter lokality Z.50 je nutné realizovat lokalitu změny v krajině K.51, jenž má vůči lokalitě K.51 izolační charakter.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.50: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů přes lokalitu ochranné zeleně K.51 na silniční komunikaci II/101 a na stabilizovanou uliční síť východně od lokality.

Z.57 – nová zastavitelná plocha v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 5242m2. Předpokládaná kapacita činí 2 RD, tedy 6 obyvatel.

Dotčené parcely: 3350/8, 3350/7

Lokální regulativy k lokalitě Z.57 (LR.18): Povolena je výstavba maximálně 2 RD, každý z nich nesmí přesáhnout v půdoryse přesáhnout rozměr 250m2. Pojízdné zpevněné plochy nesmí přesáhnout 300m2 na jeden RD. Dopravní napojení lokality je nutné řešit ve vzájemné koordinaci s nároky na rozvoj v lokalitě Z.97.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.57: Dopravní napojení lokality Z.57 a lokality Z.97 na silniční komunikaci II/101 bude provedeno ve vzájemné koordinaci tak, aby jedno toto napojení bylo schopno obsloužit obě tyto lokality. Jeho trasování se předpokládá prostorem lokality Z.97.

Z.58a – nová zastavitelná plocha v severozápadní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 39 623m2. Předpokládaná kapacita činí 21 RD a 21 RD nebo 17 dvojdomů (34 samostatně obytných jednotek), tedy zhruba 165 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3348/48, část 3348/53, část 3348/61, část 3348/57, část 3348/49, 3348/50, 3348/52, 3348/54, 340/4, 3348/23, část 3348/56, část 3348/58, část 3348/45, část 3348/19, 3348/17, 3348/18, 3348/16, 3348/15, 3348/14, 3348/13, 3348/20, 32348/21.

Lokální regulativy k lokalitě Z.58a (LR.19): V lokalitě je možné realizovat stavby dvojdomů s minimálními parcelami o velikosti 450m2 na jednu samostatnou jednotku. Tento druh zástavby může být užit maximálně v 50% rozvojové plochy.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.58a: Předpokládá se dopravní připojení lokality omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10164 (prostorem lokality Z.60) a do uličního prostoru ulice Spojovací, jež se nachází na katastru obce Horoušany. Konkrétní řešení dopravního napojení by měla zajistit uložená dohodo o parcelaci.

Z.58b – nová zastavitelná plocha v severozápadní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 49 419m2. Předpokládaná kapacita činí 52 RD, tedy 156 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3348/60, část 3348/39, část 3348/48, část 3348/53, část 3348/46, část 3348/44, část 3348/43, část 3348/41, část 3348/40, část 3348/45, část 3348/49, část 3348/51, část 3348/47, část 3348/42.

Lokální regulativy k lokalitě Z.58b Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Před realizací jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii musí být realizovány záměry rozvíjejících návrhovou funkční kategorii rozvojové plochy Z.58a v minimálně 80% její celkové plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.58b: Předpokládá se dopravní připojení lokality omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10164 a do uličního prostoru ulice Spojovací, jež se nachází na katastru obce Horoušany. Konkrétní řešení dopravního napojení by mělo zajistit požadované vypracování územní studie s následnou dohodou o parcelaci.

Z.61 – nová zastavitelná plocha v jižní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 53 698m2. Předpokládaná kapacita činí 58 RD, tedy 174obyatel.

Dotčené parcely: 3268/90, 3268/85, 3268/84, 3268/69, 3268/276, 3268/70, 3268/91, 3268/42, část 3268/217, část 3268/216, část 3268/215, část 3268/43, část 3268/92, část 3268/62

Lokální regulativy k lokalitě Z.61 (LR.20): Prostorem lokality dojde k dopravnímu propojení ulic Tigridova a Bohumila Trnky v trajektorii logicky propojujícím vymezené pozemky parc. č. 3268/90 a 3268/98.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.61: Dopravní napojení se předpokládá na již stabilizovanou uliční síť Horoušánek (ulice Tigridova) a případně omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10164.

Z.62 – nová zastavitelná plocha v jižní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 31 690m2. Předpokládaná kapacita činí 34 RD, tedy asi 102 obyatel.

Dotčené parcely: část 3268/1, 3268/96, 3268/97, 3268/99, 3268/100, 3268/101, 3268/102, 3268/103, 3268/182, 3268/184, 3268/186, 3268/188, 3268/190, 3268/191, 3268/192, 3268/193, 3268/194, 3268/195, 3268/196, 3268/197, 3268/198, 3268/199, 3268/200, 3268/201, 3268/202, 3268/203, 3268/166, část 3268/98.

Lokální regulativy k lokalitě Z.62: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno uzavření dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.62: Dopravní napojení se předpokládá na již stabilizovanou uliční síť Horoušánek – do ulice Tigridova.

Z.63a – nová zastavitelná plocha v severní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 22 862m2.

Dotčené parcely: část 3235/1

Lokální regulativy k lokalitě Z.63a: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací plochy změny v krajině K.64 (ZO).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.63a:  Dopravní napojení se předpokládá do uličního prostoru ulice Do Hodova.

Z.63b – nová zastavitelná plocha v severní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 9 730m2.

Dotčené parcely: 3243, 568, 566, 3244/1, 3241/1

Lokální regulativy k lokalitě Z.63b: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací lokalit změny v krajině K.64 a K.65 (VZ).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.63b:  Dopravní napojení se předpokládá do uličního prostoru ulice Do Hodova.

Z.74 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 23 021m2. Předpokládaná kapacita činí 22 RD, tedy 66 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3997/6, část 3994/5, část 3994/1, 3994/4, 3997/5, 3997/4, 3997/3, část 3998/7, část 3999/9, 3999/8, 3999/6, 3998/4, 3999/2, 3997/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.74 (LR.44): V lokalitě je přípustné pouze budování samostatně (volně) stojících RD (rodinných domů).

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací funkčního záměru v min. 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.75b.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.74: Schéma dopravního napojení by mělo vzejít z požadované dohody o parcelaci. Předpokládá se omezený počet sjezdů na silniční komunikaci III/10166.

Z.75 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI).  Celková výměra lokality činí 96 951m2. Předpokládaná kapacita činí 91 RD, tedy 273 obyvatel.

Dotčené parcely: 3972/1, 3972/12, 3972/11, 3972/10, 3972/9, 3972/4, 3972/3.

Lokální regulativy k lokalitě Z.75 (LR.26): V souvislosti s vymezenou lokalitou P.76, která bude dopravně obsluhována přes lokalitu Z.75, musí být v lokalitě Z.75 k tomuto účelu toto propojení provedeno, nebo musí být k tomuto účelu ponechán volný nezastavěný koridor o parametrech dovolujících následné plnohodnotné připojení obytné výstavby v ploše Z.76.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.75: Schéma dopravního napojení by mělo vzejít z požadované územní studie a následné dohody o parcelaci. Předpokládá se omezený počet sjezdů na silniční komunikaci III/10166.

Z.76 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 11 390m2. Předpokládaná kapacita činí 11 RD, tedy 33 obyvatel.

Dotčené parcely: 3972/2, 210

Lokální regulativy k lokalitě Z.76: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací funkčního záměru v min. 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.75.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována dohoda o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.76: Dopravní napojení lokality bude realizováno prostorem lokality Z.75 na silniční komunikaci III/10166.

Z.77 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 5 716m2.

Dotčené parcely: 331/9, 331/14

Lokální regulativy k lokalitě Z.77: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.77: Dopravní napojení lokality bude realizováno na silniční komunikaci III/10165.

Z.79 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 21 349m2.

Dotčené parcely: 334/4, 334/5, 334/6, část 334/2, 334/3.

Lokální regulativy k lokalitě Z.79: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizaci návrhové funkce v lokalitě Z.79 je podmíněna dopravním napojením přes lokalitu Z.96 – tedy realizací této návrhové plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.79: Dopravní napojení lokality bude realizováno přímo přes prostor lokality Z.96 nebo prostorem lokality Z.96 a Z.92.

Z.80 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 45 101m2.

Dotčené parcely: část 335/5, část 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/6, 335/7, 335/8.

Lokální regulativy k lokalitě Z.80: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizaci návrhové funkce v lokalitě Z.80 je podmíněna dopravním napojením přes lokalitu Z.96 a lokalitu Z.108 (obě DS) – tedy realizací jejich návrhové funkce.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.80: Dopravní napojení lokality se předpokládá (i vzhledem ke stanovené etapizaci) přes lokality Z.96 a Z.108 (obě DS).

Z.82 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 13 841m2.

Dotčené parcely: část 3957/28, část 3957/31, část 3960/1

Lokální regulativy k lokalitě Z.82: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací dopravního propojení komunikace III/10168 a I/12 prostorem rozvojové lokality Z.108 a Z.96 (obě DS).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.82: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168, která s lokalitou bezprostředně sousedí. Lokalita může být dopravně připojena i do prostoru rozvojové lokality Z.108 (DS), neboť realizací této rozvojové plochy je podmíněna. Konkrétní řešení dopravního napojení by měla vyřešit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.83a – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 48 017m2.

Dotčené parcely: část 3957/14, část 3957/1, část 3958/1

Lokální regulativy k lokalitě Z.83a (LR.28): Podél jihovýchodní hrany této lokality, v místech kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou, bude v prostoru této plochy provedena výsadba vysoké zeleně (druh výsadby je dán přirozeným místním výskytem), čímž je dále podmíněna realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě. Prostorem lokality Z.83a bude provedeno dopravní napojení lokality Z.35 (VL), pokud nebude nutné toto dopravní napojení realizovat v souvislosti s rozvojem lokality Z.83a, bude k němu v této lokalitě ponechán volný koridor, splňující požadované prostorové parametry nutné k jeho případné pozdější realizaci. Stejně tak je nutné ponechat volný dopravní koridor k plnohodnotnému dopravnímu připojení lokality Z.83b (VL).

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.110 (VL) v minimálně 80% její plochy, dále pak realizací přeložky silnice I/12.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.83a: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168 (přes prostor lokality Z.118).

Z.83b – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 27 604m2.

Dotčené parcely: část 3960/1, část 3958/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.83b (LR.29): Podél jižní hrany této lokality, v místech kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou, bude v prostoru této plochy provedena výsadba vysoké zeleně (druh výsadby je dán přirozeným místním výskytem), čímž je dále podmíněna realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.83a (VL) v minimálně 80% její plochy, dále pak realizací přeložky silnice I/12.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.83b: Dopravní napojení lokality se předpokládá lokalitou Z.118 a Z.83a).

Z.84 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 58 217m2. Předpokládaná kapacita činí až 89 řRD, 8 VD a 24 RD, tedy zhruba 459 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3933/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.84 (LR.30): V lokalitě je umožněna realizace řadových RD na minimálních parcelách 200m2 na jeden řRD. Parcely určené k výstavbě řRD ve svém plošném součtu nesmí přesáhnout 40% celkové plošné velikosti rozvojové plochy. Dále je v lokalitě umožněna výstavba viladomů na minimálních parcelách o velikosti 1 200m2 na jeden VD. Parcely určené k výstavbě VD ve svém plošném součtu nesmí přesáhnout 20% z celkové plošné velikosti rozvojové plochy.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.90 (BI) v minimálně 80% její plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.84: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci II/101 omezeným počtem sjezdů. Konkrétní řešení dopravního napojení by měla stanovit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.85 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 117 602m2. Předpokládaná kapacita činí 112 RD, tedy asi 336 obyvatel.

Lokální regulativy k lokalitě Z.85: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.86 (SV) v minimálně 80% její plochy a zároveň realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.84 (SV) v minimálně 80% její plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.85: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci III/10168.

Z.86 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 45 745m2. Předpokládaná kapacita činí až 21 RD a 87, tedy 324 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3931, část 3930

Lokální regulativy k lokalitě Z.86 (LR.31) V lokalitě je umožněna realizace řadových RD na minimálních parcelách 200m2 na jeden řRD. Parcely určené k výstavbě řRD ve svém plošném součtu nesmí přesáhnout 50% celkové plošné velikosti rozvojové plochy.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.90 (BI) v minimálně 80% její plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.86: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci II/101.

Z.90 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné –  bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 101 858m2. Předpokládaná kapacita činí až 53 RD nebo 44 dvojdomů (88 samostatně obytných jednotek), 14 VD, 116 řRD, tedy až 822 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3928/1, část 3929/2, část 3928/364, 3928/363, 3928/362

Lokální regulativy k lokalitě Z.90 (LR.32): V lokalitě je tímto umožněna výstavba řadových RD na minimálních parcelách o velikosti 200m2 na jeden řadový RD. Parcely určené pro zástavbu  řadovými RD nesmí v součtu přesáhnout 30% celkové velikosti rozvojové plochy Z.90. V lokalitě je dále tímto umožněna výstavba viladomů na minimálních parcelách o velikosti 1400m2 na jeden VD. Parcely určené pro zástavbu viladomy nesmí v součtu přesáhnout 20% celkové velikosti rozvojové plochy Z.90. V rámci této lokality musí být ponechán volný přístupový koridor do lokality K.123 s minimální šíří 3,5m.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.90: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci II/101 a mělo by být stanoveno požadovaným vypracováním dohody o parcelaci.

Z.92 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 13 489m2.

Dotčené parcely: 334/9, 334/8, část 334/1, část 334/7

Lokální regulativy k lokalitě Z.92 (LR.33): Pokud to bude situace vyžadovat a nebude možné z dopravního hlediska napojit lokalitu Z.79 (VL)přímo z lokality Z.96, pak je nutné ponechat k tomuto účelu volný koridor v ploše lokality Z.92. Velikost tohoto koridoru musí odpovídat nárokům plnohodnotného a bezpečného dopravního připojení lokality Z.79.

Stanovená etapizace: Realizaci záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v lokalitě Z.92 je podmíněna realizací dopravního připojení na silniční komunikaci I/12 přes lokalitu Z.96.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.92: Dopravní napojení se předpokládá prostorem vymezené lokality Z.96 (DS), ostatně realizací této lokality je realizace lokality Z.92 podmíněna.

Z.93 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 13 481m2.

Dotčené parcely: část 335/19, část 335/20, část 335/18, 335/21, 335/22, 335/23.

Lokální regulativy k lokalitě Z.93 (LR.34): Dopravní napojení lokality Z.93 se vyžaduje prostorem lokality Z.108.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie lokality Z.93 je možná až po realizaci návrhových struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.80.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.93: Dopravní napojení se předpokládá prostorem vymezené lokality Z.108 (DS), ostatně realizací této lokality je realizace lokality Z.93 podmíněna.

Z.96 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 951m2.

Dotčené parcely: část 334/2, část 334/7, část 334/1, část 367/1, část 335/5, část 335/9, část 335/17, část 335/19.

Lokální regulativy k lokalitě Z.96: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Lokalita Z.96 je lokalitou, jejíž realizací je podmíněna realizace řady lokalit rozvoje s funkční kategorií výroby a skladování – lehkého průmyslu vymezovaných v navazujícím prostoru.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.05 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 334/2, část 334/7, část 334/1, část 335/5, část 335/9, část 335/17, část 335/19.

Z.102 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 9 477m2.

Dotčené parcely: část 3936, část 3937

Lokální regulativy k lokalitě Z.102: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Realizaci záměrů vyplývajících z návrhu funkční kategorie v lokalitě Z.102 musí předcházet vybudování dopravního propojení silničních komunikací I/12 a III/10168 prostorem lokalit Z.96 a Z.108 (obě DS).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.102: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168.

Z.107 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 26 060m2.

Dotčené parcely: část 335/1, část 335/24

Lokální regulativy k lokalitě Z.107: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Rozvoj záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie je možný až po realizaci návrhových funkčních struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.93 (VL) a realizaci dopravního propojení rozvojovou plochou Z.108 (DS)a Z.96 (DS).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.107:  Lokalita bude dopravně napojená na síť silničních komunikací prostřednictvím lokality Z.108 (DS).

Z.108 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 4 618m2.

Dotčené parcely: část 3957/1, část 3956, část 335/24, část 335/1, 335/17, část 335/18,část 335/20, část 335/19.

Lokální regulativy k lokalitě Z.108: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizací této plochy je podmíněna realizace řady lokalit s funkcí výroby a skladování – lehkého průmyslu v bezprostřední blízkosti lokality Z.108.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.07 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/1, část 335/24, část 335/1, část 335/18, část 335/20, část 335/19.

Z.109 – nová zastavitelná plocha v západní části města Úvaly. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 4 053m2.

Dotčené parcely: část 2611/3, část 3477/1, část 367/1, část 3480.

Lokální regulativy k lokalitě Z.109: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.08 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3477/1, část 367/1, část 3480.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.109:  Lokalita sama o sobě je lokalitou s navrženou silniční dopravní funkcí. Lokalita tak představuje bod křížení silničních komunikací I/12, II/101 a III/01214.

Z.110 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je nerušící výroba a služby – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 36 912m2.

dotčené parcely: část 3957/1, část 3956, část 335/15

Lokální regulativy k lokalitě Z.110 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Rozvoj záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie je možný až po realizaci návrhových funkčních struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.107 (VL).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.110:  Dopravní napojení lokality se předpokládá prostorem lokality Z.108 (DS) na silniční komunikace III/10168 a I/12.

Z.111 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 85 058m2.

Dotčené parcely: část 3960/14, část 3960/8, část 3960/2, část 3960/7, 4042, 4041, část 3956, 3959, část 3958/1, část 3957/1, část 3960/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.111 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.09 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3960/14, část 3960/8, část 3960/2, část 3960/7, 4042, 4041, část 3956, 3959, část 3958/1, část 3957/1, část 3960/1.

Z.112 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 52 124m2.

Dotčené parcely: část 3936, část 3937, část 3935, část 3934, část 3933/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.112 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.10 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3936, část 3937, část 3935, část 3934, část 3933/1.

Z.113 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 9 457m2.

Dotčené parcely: část 3931.

Lokální regulativy k lokalitě Z.113 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.11 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3931.

Z.114 – nová zastavitelná plocha v jižní části katastr Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava ZÚ (DS). Celková výměra lokality činí 43 194m2.

Dotčené parcely: část 3841/38, část 3841/40, část 3841/42, část 3841/1, část 3841/45, část 3841/46, část 3841/6, část 3841/25.

Lokální regulativy k lokalitě Z.114 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.12 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3841/38, část 3841/40, část 3841/42, část 3841/1, část 3841/45, část 3841/46, část 3841/6, část 3841/25.

Z.115 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 134m2.

Dotčené parcely: část 3936, část 3937.

Lokální regulativy k lokalitě Z.115: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.13 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3936, část 3937.

Z.116 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 721m2.

Dotčené parcely: část 3957/28, část 3957/31, část 3957/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.116: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.14 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/28, část 3957/31, část 3957/1.

Z.117 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 384m2.

Dotčené parcely: část 3936.

Lokální regulativy k lokalitě Z.117: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.15 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3936.

Z.118 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 118m2.

Dotčené parcely: část 3957/19, část 3957/17, část 3957/15, část 3957/23, část 3957/22, část 3957/2, část 3957/14, 3957/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.118 (LR.38): V prostoru této lokality musí být ponechán volný koridor pro plnohodnotné dopravní napojení lokality Z.82a.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.16 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/19, část 3957/17, část 3957/15, část 3957/23, část 3957/22, část 3957/2, část 3957/14, 3957/1.

Z.119 – nová zastavitelná plocha v jižní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 733m2.

Dotčené parcely: část 3928/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.119: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.17 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3928/1.

Z.120 – nová zastavitelná plocha v v jižní části katastru Úval.  Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 228m2.

Dotčené parcely: část 3931.

Lokální regulativy k lokalitě Z.120: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.18 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3931.

Z.121 – nová zastavitelná plocha v v jižní části katastru Úval.  Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 719m2.

Dotčené parcely: část 3928/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.121: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.19 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3928/1.

Z.125 – nová zastavitelná plocha v severovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 23 083m2.

Dotčené parcely: část 3268/60, část 3234/1, 3264/4, část 3264/1, část 3263/3, část 3263/1, část 3265/1, část 3262/9, část 3265/4, část 3262/6.

Lokální regulativy k lokalitě Z.125 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.21 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3268/60, část 3234/1, 3264/4, část 3264/1, část 3263/3, část 3263/1, část 3265/1, část 3262/9, část 3265/4, část 3262/6.

Z.126 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval.. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 9 360m2.

Dotčené parcely: část 3986/56, část 3986/57, část 3986/58.

Lokální regulativy k lokalitě Z.126 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.22 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3986/56, část 3986/57, část 3986/58.

Z.127 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (DS). Celková výměra lokality činí 13 109m2.

Dotčené parcely: část 3983/21, část 3983/22, část 3983/1, část 3983/23, část 3983/24, část 3983/26.

Lokální regulativy k lokalitě Z.127 (LR:43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.23 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3983/21, část 3983/22, část 3983/1, část 3983/23, část 3983/24, část 3983/26.

Z.130 – nová zastavitelná plocha v severovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je technická infrastruktura (ZÚ TI). Celková výměra lokality činí 1 929m2.

Dotčené parcely: 3220, 3221/1, 3221/2.

Lokální regulativy k lokalitě Z.130: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WT.02 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): 3220, 3221/1, 3221/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.130: Přístup do lokality je umožněn z uličního prostoru ulice Čermákova.

Z.134 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra činí 19 383m2. Předpokládaná kapacita činí 21 RD, tedy 63 obyvatel.

Dotčené parcely: část 3997/6.

Lokální regulativy k lokalitě Z.134 (LR.39): Minimální výměra parcely nutné k výstavbě RD je stanovena na 800m2. V lokalitě je možné budovat pouze samostatné – volně stojící RD.

Stanovená etapizace: Rozvoj návrhových funkcí je v lokalitě Z.134 umožněn až po ukončeném rozvoji minimálně v 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.74 (BI).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.134: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10166. Konkrétní řešení by měla stanovit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.135 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (ZÚ TI). Celková výměra činí 3 148m2.

Dotčené parcely: část 3957/22, část 3957/23, část 3957/24, část 3957/15, část 3957/16, část 3957/17, část 3957/19, 3957/20, 3957/21.

Lokální regulativy k lokalitě Z.135 (LR.40): Podmínkou realizace struktur v rámci vymezené návrhové funkce je realizace dopravního propojení silničních komunikací III/10168 a I/12 prostorem vymezených lokality Z.96 a Z.108 (obě DS). Dále je nutné před umístěním požadovaného provozu asanovat těleso zavezené skládky nacházející se v této lokalitě. Konkrétní podoba této asanace musí být stanovena na základě podrobného průzkumu uvedené skládky.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WT.03 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/22, část 3957/24, část 3957/15, část 3957/16, část 3957/17, část 3957/19, 3957/20, 3957/21.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.135: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168. Konkrétní řešení by měla stanovit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.136 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra činí 3 779m2.

Dotčené parcely: část 3983/13, část 3983/12, část 3983/11, část 3983/6.

Lokální regulativy k lokalitě Z.136: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není požadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.136: Dopravní napojení se předpokládá jedním sjezdem na silniční komunikaci III/10165.

Z.138 – nová zastavitelná plocha v centrální části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je dopravní – doprava specifická odpady (ZÚ DX). Celková výměra činí 1 846m2.

Dotčené parcely: část 1049/9, část 3563/7, 3562/1, část 3563/8, část 3564/2, část 3566/1, část 3565, 3566/2, část 3567/1, 3567/2, část 3569/2, část 3569/1.

Lokální regulativy k lokalitě Z.138: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.25 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 1049/9, část 3563/7, část 3566/1, část 3565, 3566/2, část 3567/1, 3567/2, část 3569/2, část 3569/1.

Z.139 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru Úval – v místní části Horoušánky. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství  – veřejná zeleň  (NZÚ ZV). Celková výměra činí 9 819m2.

Dotčené parcely: část 3348/39, část 3348/60, část 3348/48, část 3348/53, část 3348/61.

Lokální regulativy k lokalitě Z.139: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.18 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3348/39, část 3348/48, část 3348/53, část 3348/61.

Z.141 – nová zastavitelná plocha v centrální části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je dopravní  – doprava specifická (ZÚ DX). Celková výměra činí 1 140m2.

Dotčené parcely: část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 3584/3, část 3584/2, část 3585.

Lokální regulativy k lokalitě Z.141: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.27 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 3584/3, část 3584/2, část 3585.

Z.142 – nová zastavitelná plocha v západní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (ZÚ OS). Celková výměra činí 14 616m2.

Dotčené parcely: část 3986/57, část 3986/56, část 3986/55, část 3986/54, část 3986/52, část 3986/53.

Lokální regulativy k lokalitě Z.142 (LR.42): Celková zastavěnost lokality nesmí přesáhnout 30% rozlohy. Maximální zastavěnost parcely budovami smí být 600m2, zbylá plocha do 30% rozlohy lokality může být tvořena zpevněnými a pojízdnými plochami pro potřebu provozu areálu.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.142: Dopravní napojení se předpokládá jedním sjezdem na silniční komunikaci  III/10166.

vymezení ploch přestavby

Plochy přestavby jsou rozvojovými plochami, které se nachází ve vnitřní hranici zastavěného území. V rámci tohoto území mohly být součástí ploch zastavěných nebo nezastavěných, zastavitelných či nezastavitelných. V každém případě transformují historicky definovanou funkční kategorii a stanovují nové funkční využití. V zastavěném území je jako plocha přestavby vedena i plocha s funkčním návrhem nezastavitelnou funkcí – velmi často se tento jev objevuje v rámci vymezování systému sídelní zeleně.

Plochy přestavby:

P.01 – lokalita přestavby v severozápadní části Úval. Navrhovaný funkční charakter lokality je smíšený obytný – venkovský (ZÚ SV). Předpokládaná kapacita lokality činí 9 RD, tedy 27 obyvatel. Celková výměra lokality činí 8174m2.

Dotčené parcely: 2847, 2849/2, 2848, 2849/3, 2849/1, 2851/3, 2850, 2851/1, 2851/2, 2854/2, 2853, 2852, 2854/1, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, část 2861.

Lokální regulativy k lokalitě P.01 (LR.02): V lokalitě je možné budovat samostatně stojící RD na parcelách o minimální velikosti 600m2.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.01: Parcelace řešeného prostoru byla již provedena a schematicky se předpokládá další využívání prostoru v jejím rámci. Parcely jsou dopravně napojeny do ulice Tovární, případně Nad Koupadlem. Dopravní napojení je stabilizovaného charakteru.

P.10 – lokalita přestavby v jižní části Úval při Horním Úvalském rybníku. Navrhovaný funkční charakter je obytný – plochy pro bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Předpokládaná kapacita lokality činí 5 RD, tedy 15 obyvatel. Celková výměra lokality činí 5538m2.

Dotčené parcely: 3913, 3914, 3896/1, 3896/2, 3895, 3894, 3893/1, 3893/3, 3893/2, část 3867/7.

Lokální regulativy k lokalitě P.10: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.10: Parcelace řešeného prostoru byla již provedena a schematicky se předpokládá další využívání prostoru v jejím rámci. Parcely jsou dopravně napojeny do uličního prostoru Pod Slovany. Dopravní připojení má stabilizovaný charakter.

P.14 – lokalita přestavby v jihovýchodní části Úval. Navrhovaný funkční charakter je smíšený obytný – venkovský (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 6 004m2. Předpokládaná kapacita činí 4 VD nebo 6 RD, tedy až 60 obyvatel.

Dotčené parcely: 530/1, 530/2

Lokální regulativy k lokalitě P.14 (LR.03): V lokalitě je umožněno budování VD, minimální parcela uvažovaná pro výstavbu VD musí mít minimální plochu o velikosti 1400 m2.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.14: Napojení lokality se předpokládá do prostoru silniční komunikace III/10168. Uvažovaný bod napojení se nachází v  zastavěném území města.

P.15 – lokalita přestavby v jihozápadní části Úval při silniční komunikaci I/12. Navrhovaný funkční charakter je rekreační – na plochách přírodního charakteru (NZÚ RN). Celková výměra lokality činí 3791m2.

Dotčené parcely: 3549/1

Lokální regulativy k lokalitě P.15 (LR.04): Povolena je výstavba jednoduchého oplocení.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.15: Napojení lokality se předpokládá do uličního prostoru ulice Osadní. Nejedná se však o návrh zastavitelné plochy.

P.16 – lokalita přestavby v centrální části Úval. Navrhovaný charakter je občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (ZÚ OS). Celková výměra lokality činí 13 854m2.

Dotčené parcely: 4006/23, 4006/8, 4006/21, 4006/11.

Lokální regulativy k lokalitě P.16: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako VPS PO.01 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich částí dle grafické přílohy) následujících parcel: 4006/23, 4006/8, 4006/21.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.16: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Tyršova nebo přes lokalitu Z.73 (PV) do ulice Fűgnerova.

P.18 – nová zastavitelná lokalita ve východní části katastrálního území Úval (Hájenka). Navrhovaný funkční charakter je smíšený obytný - venkovský (ZÚ SV). Celková výměra činí 1 054m2. Předpokládaná kapacita činí 8 bytových jednotek, tedy asi 20 obyvatel.

Dotčené parcely: část. 3484.

Lokální regulativy k lokalitě P.18: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.18: Dopravní napojení lokality se předpokládá na silniční komunikaci I/12 v trajektorii stávajícího dopravního napojení.

P.20 – lokalita přestavby v centrální části Úval. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství (PV). Celková výměra lokality činí 3 715m2.

Dotčené parcely: část 3146/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.20: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.20: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Riegerova.

P.21b – lokalita přestavby v jižní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je doprava – specifického charakteru (ZÚ DX). Celková výměra lokality činí 561m2.

Dotčené parcely: část 3855/1

Lokální regulativy k lokalitě P.21b: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.26 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3855/1.

P.22 – lokalita přestavby v jihozápadní části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD městské a příměstské (ZÚ BI).  Celková výměra lokality činí 6 695m2. Předpokládaná kapacita činí 7 RD, tedy 21 obyvatel.

Dotčené parcely: 3797/1, 3797/2, 3797/3, 3796/4, 3796/5, 3796/6, 3795.

Lokální regulativy k lokalitě P.22: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.22: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Želivského (Radlická čtvrť).

P.27b – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 701m2. Předpokládaná kapacita činí 1 RD, tedy 3 obyvatele.

Dotčené parcely: část 3072/4, část 3072/1

Lokální regulativy k lokalitě P.27b: Nejsou stanoveny

Stanovená etapizace: Není vymezena

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno

Předpokládané dopravní napojení lokality P.27b: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Mánesova.

P.29 – lokalita přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 8 261m2. Předpokládaná kapacita činí 8 RD nebo 18 řadových RD,  tedy až 54 obyvatel.

Dotčené parcely: 2632.

Lokální regulativy k lokalitě P.29 (LR.05): Povolena je výstavba řadových RD, kdy na jednu samostatně užívanou sekci (1 řadový RD) připadá minimální výměra parcely o velikosti  200m2. Dále je nutné respektovat požadavek na dopravní napojení rozvojové lokality Z.54 prostorem této lokality (P.29)  – tj. toto propojení realizovat v souvislosti s rozvojem lokality nebo pro něj ponechat dostatečně dimenzovaný volný koridor.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.29: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Purkyňova, případně V Setých.

P.30a – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 60 299m2. Předpokládaná kapacita až 485 obyvatel.

Dotčené parcely: 293, 298/17, 298/4, 296/2, 296/1, 298/6, 298/8, 298/7, 294/4, 295/2, 295/1, 298/5, 294/6, 298/10, 294/1, 294/2, 298/11, 298/15, 298/19, 298/18, 298/16, 298/21, 298/20, 298/12, 298/13, 297/2, 297/1, 298/14, 299/4, část 369/1, 369/2, 773, 774, 775, část 777, část 778, 302, 305, 307/4, 306, 307/2, 307/3, 307/1, 299/2, 299/9, 299/8, 307/5, 307/9, 299/6, 299/7, 299/1, 301, 300, 363, 368, 364, 362

Lokální regulativy k lokalitě P.30a (LR.06): Povolena je výstavba BD na parcelách v součtu nepřekračujících 20% celkové plochy lokality. Půdorysná plocha BD nesmí překročit 30% plochy parcely určené k zástavbě BD. Bytové domy můžou mít maximálně 4 obytná nadzemní podlaží. Parter (1.NP) může být komerčně využit.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.30a: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Škvorecká či do ulice Dvořákova. Možnosti dopravního napojení této lokality jsou široké a stanovení odpovídajícího řešení by měla poskytnout vyžadovaná územní studie.

P.30b – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je občanské vybavení – veřejná infrastruktura (ZÚ OV). Celková výměra lokality činí 4 635m2.

Dotčené parcely: část 369/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.30b (LR.07): Realizace konkrétních záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací bezpečného – mimoúrovňového nebo řízeného světelnými signály - dopravního propojení ulic Lužická či Bulharská pro pěší a cyklistickou dopravu. Dále je stanoven požadavek na propojení východního cípu hráze rybníku Fabrák a cesty vedoucí podél Výmoly do východního prostoru náměstí Arnošta z Pardubic pro pěší dopravu (propojení pod východní částí železničního viaduktu).

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.30b: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Bulharská.

P.33 – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je občanské vybavení – veřejná infrastruktura (ZÚ OV). Celková výměra lokality činí 1256m2.

Dotčené parcely: 196/1, 196/2.

Lokální regulativy k lokalitě P.33: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.33: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Riegerova.

P.34 – lokalita přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití jsou plochy výroby a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 3 485m2.

Dotčené parcely: část 2609/1

Lokální regulativy k lokalitě P.34 (LR.08): Bude zachován pás zeleně v minimální šíři 10m podél západní a severozápadní hrany lokality (podél silniční komunikace II/101 a ulice Klánovická).

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.34: Dopravní napojení lokality se předpokládá na vnitroareálové komunikace, které mají společné ústí do ulice Klánovická.

P.35 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované funkční využití plochy jsou plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 7 540m2.

Dotčené parcely: 3957/25.

Lokální regulativy k lokalitě P.35: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací odpovídajících struktur v minimálně 80% rozvojové plochy Z.83a.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.35: Dopravní napojení lokality se předpokládá přes lokalitu Z.83a na silniční komunikaci III/10168.

P.44 – lokalita přestavby v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 5 445m2. Předpokládaná kapacita činí 3 RD, tedy 9 obyvatel.

Dotčené parcely: 3607/4, 3607/5.

Lokální regulativy k lokalitě P.44: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována dohoda o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.44: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/101215 – mělo by být stanoveno v rámci dohody o parcelaci.

P.47 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 26 317m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 28 RD nebo 18 VD, tedy asi 270 obyvatel.

Dotčené parcely: 1631/2, 1631/3, 1631/4, 1631/1, 3520/1, 3518, 3522/1, 3522/2, část3519, 3523, část 3525, část 3526, část 1059/12, část 1059/11, 1059/10, 1049/2, část 1059/24, 1049/5, 1049/3, 1049/4, 1049/6, část 1646/1, 1646/2, 1646/3, část 1059/13, část 3524, část 1059/45.

Lokální regulativy k lokalitě P.47 (LR.15): V rámci definovaného funkčního charakteru je možné v této lokalitě budovat viladomy (VD) s maximálně třemi nadzemními podlažími. Výška takového domu nesmí přesáhnout 11m (mezi nejvyšším bodem stavby a nejnižším bodem či pásem terénu přilehlého k předmětné stavbě), maximální zastavěnost parcely objektem pro bydlení činí 25%, dalších 20% mohou tvořit pojízdné plochy. Maximální počet bytů na jeden viladům je stanoven na 6 bytů.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.47: Řešení dopravního napojení lokality by měla zajistit dohoda o parcelaci. Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Nerudova či Prokopa Velikého.

P.48 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je systém sídelní zeleně - zeleň ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 762m2.

Dotčené parcely: 3520/2

Lokální regulativy k lokalitě P.48: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadovana.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.48: V souvislosti s touto lokalitou je záměrem zmíněné dopravní napojení do prostoru silniční komunikace I/12 zrušit. Lokalita by měla plnit funkci ochranné zeleně v souvislosti se stávající a návrhovou obytnou strukturou severně od lokality.

P.53 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 1 447m2.

Lokalita by měla svým charakterem doplňovat variace veřejného prostoru v širší obytné struktuře a přispět tak k jeho celkové kultivaci. V lokalitě se předpokládají drobné rekreační funkce veřejného prostoru. Odpovídající veřejný prostor je významným nositelem celkové kvality obytných struktur obecně.

Dotčené parcely: 2219/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.53: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.09 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 2219/1.

P.54 – plocha přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 1 967m2. Předpokládaná kapacita činí 1 RD, tedy 3 obyvatele.

Dotčené parcely: 2631/1

Lokální regulativy k lokalitě P.54: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.54: Dopravní napojení se předpokládá prostorem lokality Z.29 do ulice V Setých či do ulice Purkyňova (stanoveno samostatným regulativem v rámci lokality Z.29).

P.55 – plocha přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je systém sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 657m2.

Dotčené parcely: 2630

Lokální regulativy k lokalitě P.55: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

P.56 – lokalita přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 21 403m2. Předpokládaná kapacita činí 15 RD, tedy 45 obyvatel.

Dotčené parcely: 3399/1, 3399/102, 3399/103

Lokální regulativy k lokalitě P.56: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.56: Dopravní napojení lokality se předpokládá do uličního prostoru V Zálesí nebo do ulic Modřínová či Smrková nacházejících se jižně od lokality. Nepředpokládá se zbudování samostatného sjezdu z lokality na silniční komunikaci II/101.

P.68 – plocha přestavby v severní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (SV). Celková výměra lokality činí 21 410m2. Předpokládaná kapacita činí 22 RD nebo 18 dvojdomů (tedy 36 samostatně obytných jednotek), tedy asi 108 obyvatel.

Dotčené parcely: část 2842, část 2840, část 2839/1, 2841, 2843

Lokální regulativy k lokalitě P.68 (LR.21): V lokalitě je tímto umožněna výstavba dvojdomů, kdy na jednu samostatnou jednotku připadá parcela o minimální velikosti 450m2.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.68: Dopravní napojení lokality se předpokládá do trajektorií uličních prostorů Kupkova a Tovární, případně na dopravní struktury realizované v lokalitách P.129 a P.91.

P.70 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 13 456m2. Předpokládaná kapacita činí 9 VD nebo 15 RD, tedy 135 obyvatel.

Dotčené parcely: 2860/2, 2900/1, 2900/2

Lokální regulativy k lokalitě P.70 (LR.22): V lokalitě je tímto umožněna výstavba viladomů, kdy na jeden viladům připadá parcela o minimální velikosti 1 200m2. Viladům může obsahovat maximálně 6 samostatných bytových jednotek. V lokalitě je umožněno budování čistě komerčních struktur, plocha parcel užitých k takové výstavbě nesmí překročit 30% celkové plochy rozvojové lokality. V rámci dopravního připojení lokality bude provedeno propojení komunikací Nad Koupadlem, Purkyňova a Mánesova v prostoru lokality P.70.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.70: Dopravní napojení lokality je stanoveno lokálním regulativem, který požaduje propojení přilehlých uličních prostorů v půdoryse lokality Z.70.

P.71 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (ZÚ OM). Celková výměra lokality činí 14 396m2.

Dotčené parcely: 2939/1, 2938, 2940/2, 2939/2, 2937/3, 2940/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.71 (LR.23): V lokalitě je nad rámec požadavků a možností vyplývajících z funkčního charakteru umožněno budování záchytného parkoviště užívaného především pro přestup z IAD na vlak v žst. Úvaly u Prahy.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.71: Dopravní napojení lokality je předpokládáno z uličního prostoru ulice Pod Tratí.

P.72a – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je vodní a vodohospodářské (NZÚ W). Celková výměra lokality činí 17 144m2.

Dotčené parcely: 3133/1

Lokální regulativy k lokalitě P.72a (LR.24): Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.72a: Dopravní napojení lokality je předpokládáno z uličního prostoru ulice Mánesova.

P.72b – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je vodní a vodohospodářské (NZÚ W). Celková výměra lokality činí 13 907m2.

Dotčené parcely: část 3132, 3135, 3136

Lokální regulativy k lokalitě P.72b (LR.25): Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.72b: Dopravní napojení lokality je předpokládáno z prostoru Bendlovy Stezky, ústící do ulice Mánesova.

P.73 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 8 677m2.

Dotčené parcely: 4006/17, 4006/18, 4006/19.

Lokální regulativy k lokalitě P.73: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.11 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 4006/19.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.73: Dopravní napojení lokality se předpokládá přes pozemky parc. č. 4008/2, 4006/14 a 4008/3 v majetku města do uličního prostoru ulice Fűgnerova (Tyršova).

P.76 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 11 390m2. Předpokládaná kapacita činí 11 RD, tedy 33 obyvatel.

Dotčené parcely: 3972/2, 210

Lokální regulativy k lokalitě P.76: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací funkčního záměru v min. 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.75.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována dohoda o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.76: Dopravní napojení lokality bude realizováno prostorem lokality Z.75 na silniční komunikaci III/10166.

P.78 – plocha přestavby ve východní části města Úvaly (areál bývalé cihelny). Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 13 429m2. Předpokládaná kapacita činí 120 bytů, tedy asi 300 obyvatel.

Dotčené parcely: 270, 271, 265, 251, 252, 250

Lokální regulativy k lokalitě P.78 (LR.27): V lokalitě je povolena výstavba BD. Bytové domy nesmí svými půdorysnými nároky přesáhnout v součtu 30% celkové plochy lokality. Bytové domy mohou mít max. 4.NP a celková výška (měřeno od nejnižšího přilehlého bodu či pásu terénu po nejvyšší bod stavby – atiku/hřeben) nesmí překročit 16m.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.78: Dopravní napojení lokality bude realizováno do uličních prostorů ulice Dvořákova a Arnoštova.

P.91 – plocha přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 8 857m2.

Dotčené parcely: část 3237/2, část 3237/10, 3237/5, 3237/1, část 3237/7, 3236/1, 3235/7, část 3234/7, část 3234/10, 2839/2, část 2839/1, 2627/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.91: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.02 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3237/2, část 3237/10, 3237/5, 3237/1, část 3237/7, 3236/1, 3235/7, část 3234/7, část 3234/10, 2839/2, část 2839/1.

P.94 – plocha přestavby v jižní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 656m2.

Dotčené parcely: část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 839/2,839/1, část 839/3, část 839/9, část 367/1, část 3664/36, část 3600, část 3664/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.94: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.03 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 839/2,839/1, část 839/3, část 839/9, část 3664/36, část 3600, část 3664/1.

P.95 – plocha přestavby v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 956m2.

Dotčené parcely: část 299/6, část 362, část 361, část 355, část 366, část 367/1, část 497, část 498, část 392.

Lokální regulativy k lokalitě P.95: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.04 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 299/6, část 362, část 361, část 355, část 366, část 497, část 498, část 392.

P.103 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní infrastruktura – doprava specifická (ZÚ DX). Celková výměra lokality činí 4 029m2.

Dotčené parcely: 3577, 3578/1, část 3578/2, část 3579/1, část 3579/2, část 3580, část 3581/1,část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2.

Lokální regulativy k lokalitě P.103: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.06 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafických příloh): 3577, 3578/1, část 3578/2, část 3579/1, část 3579/2, část 3581/1,část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.103: V lokalitě je zamýšlena realizace cesty pro cyklo a pěší, které budou příslušným způsobem dále napojeny na veřejnou infrastrukturu města.

P.104 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 10 053m2.

Dotčené parcely: část 3460/1, část 3566/1, část 2526, část 3460/2, 3461/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.104 (LR.36): Prostorem lokality je nutné propojit západní konce uličních prostorů ulic Guth-Jarkovského, Dobrovského a Rabínova pro obslužnou dopravu. Na takovou komunikaci budou napojeny jednotlivé přiléhající pozemky vymezené k zástavbě (zastavěné)RD.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.15 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3460/1, část 3566/1, část 3460/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.104: V ploše lokality se předpokládá dopravní propojení západních konců uličních prostorů ulic  Guth-Jarkovského, Dobrovského a Rašínova. Lokalita sama o sobě tak bude mít významnou dopravní funkci.

P.105 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované využití funkční využití je občanská vybavenost – tělovýchovná a sportovní zařízení (ZÚ OS). Celková výměra lokality činí 2 727m2.

Dotčené parcely: 3461/3, 3461/2, 3462/2, 3462/1, 3462/3, 3462/4

Lokální regulativy k lokalitě P.105: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není požadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PO.02 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3461/3, 3462/2, 3462/1, 3462/3.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.105:  Lokalita je dopravně napojena do prostoru ulice Klánovická.

P.124 – nová zastavitelná plocha v centrální části města Úvaly. Navrhované využití funkční využití je veřejné prostranství (ZÚ DX). Celková výměra lokality činí 951m2.

Dotčené parcely: část 1049/7, 3563/5, 3563/6.

Lokální regulativy k lokalitě P.124: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.20 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 1049/7, 3563/5, 3563/6.

P.129 – nová zastavitelná plocha v centrální části města Úvaly. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 720m2.

Dotčené parcely: část 2842, část 2840.

Lokální regulativy k lokalitě P.129: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.24 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 2842, část 2840.

P.140 – nová zastavitelná plocha v centrální oblasti města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra činí 1 911m2.

Dotčené parcely: část 3071/1, 3070/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.140 (LR.41): Lokálním regulativem je stanoven požadavek na umístění celého půdorysu stavby do prostoru pásu přiléhajícího těsně k ulici Mánesova. Hloubka tohoto pásu směrem k říčce Výmola  činí maximálně 30 metrů.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.140: Dopravní napojení se předpokládá jedním sjezdem do uličního prostoru ulice Mánesova.

P.141 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je dopravní  – doprava specifická (ZÚ DX). Celková výměra činí 1 140m2.

Dotčené parcely: část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 3584/3, část 3584/2, část 3585.

Lokální regulativy k lokalitě P.141: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.25 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 3584/3, část 3584/2, část 3585.

vymezení ploch systému sídelní zeleně

Plochy systému sídlení zeleně jsou plochami intravilánové zeleně. Mají charakter nezastavitelných ploch. V návrhu „zelených sídelních ploch“ byla upřednostněna kategorie veřejných prostranství (veřejné zeleně), která zakládá možnost uplatnění předkupního práva. Systém sídelní zeleně tak v návrhu reprezentuje pouze kategorie zeleně ochranné, jež byla vymezována i mimo definované zastavěné území města. Lokality s touto funkční kategorií (NZÚ ZO), vymezované v dosud nezastavěném území města, jsou uvedeny v kapitole I. 1. g.

Plochy systému sídelní zeleně:

P.48 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je systém sídelní zeleně - zeleň ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 762m2.

Dotčené parcely: 3520/2

Lokální regulativy k lokalitě P.48: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadovana.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.48: V souvislosti s touto lokalitou je záměrem zmíněné dopravní napojení do prostoru silniční komunikace I/12 zrušit. Lokalita by měla plnit funkci ochranné zeleně v souvislosti se stávající a návrhovou obytnou strukturou severně od lokality.

- koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

koncepce dopravní infrastruktury

Základní dopravní principy v řešeném území tvoří doprava silniční a železniční. Tyto dva druhy dopravy prakticky obsluhují celé sídlo. Doplňkový způsob dopravy tvoří doprava cyklistická a pěší. Ostatní formy dopravy nejsou v území zastoupeny (letecká, lodní). Současný stav dopravního řešení vykazuje mnohá pozitiva i negativa, jeho stav však lze pokládat za relativně stabilizovaný. V rámci zmíněných negativ se tento územní plán snaží svoji koncepcí o jejich zmírnění či odstranění.

Zhodnocení dosavadního vývoje

Silniční komunikace

Silnice I. třídy: Na katastrálním území obce se nachází silnice první třídy I/12. Typové označení S11,5/90.

Vlastník: Česká republika

Správce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Hranice Hl. m. Prahy - Kolín (I/38)

Silnice II. třídy: Na katastrálním území obce se nachází silnice druhé třídy II/101. Typové označení S11,5/90.

Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15021 Praha 5

Silnice III. třídy: Jedná s o silnice s označením III/01214, III/01215, III/10164, III/10165, III/10166 a III/10168.

Místní komunikace: Síť místních komunikací tvoří místní komunikace II., III. a IV. třídy. Uspořádání místních komunikací vychází z historického rozvoje obce. Síť tvoří dvoupruhové obousměrné komunikace.

Účelové komunikace: Účelovými komunikacemi jsou polní a lesní cesty, případně komunikace spojující jednotlivé nemovitosti.

Obr. Silniční mapa (http://geoportal.jsdi.cz)

Autobusová doprava:

Území je v rámci širších vztahů dostatečně obslouženo autobusovými linkami, jejichž zastávky jsou vyznačeny v situaci s docházkovou vzdáleností 500m. S dalším rozvojem města (zejména v části Na Slovanech a jižně odtud) je důvodné se zabývat otázkou vnitroměstské dopravy, jež by zajistila dostatečnou veřejnou dopravní vazbu na centrum města a nádraží.

Autobusové zastávky:

Horoušany, Horoušánky, Úvaly, rozc. Horoušánky, Úvaly, V Setých, Úvaly, Elektromechanika, Úvaly, u mateřské školky, Úvaly, železniční stanice, Úvaly, Husova, Úvaly, náměstí, Úvaly, U Hřbitova, Úvaly, rozc. Slovany, Úvaly, Radlická čtvrť

Železniční doprava

Územím prochází trať SŽDC 011 Praha - Kolín.

V ulici Jiráskově ulici se nachází železniční stanice s možností přestupu na linky autobusu.

Cyklistická doprava

Řešeným územím prochází dvě cyklistické trasy podle Generelu cyklistických tras Středočeského kraje.

koncepce dopravního rozvoje

Silniční doprava

Silnice I. třídy

- Silnice I/12  již dnes nevyhovuje dopravní zátěži, proto se počítá s jejím nahrazením směrově rozdělenou silnicí typu S 24,5/80 v nové poloze.

- Na stávající silnici  I/12 se je navrženo vybudování okružních křižovatek (Z.109, P.94, P.95, Z.96).  V dalším stupni PD je nutno doložit kapacitním výpočtem.

Výhody okružních křižovatek:

- okružní křižovatka nemá ve srovnání s řízenou SSZ energetické nároky a poruchovost

- okružní křižovatku nelze vyřadit z činnosti jako SSZ

- okružní křižovatka má výrazný zpomalovací účinek

- okružní křižovatka zrovnopravňuje vozidla ze všech směrů

- okružní křižovatka snižuje nehodovost

Silnice II. třídy

- Je navržena přeložka silnice II/101 do nové polohy na východním okraji katastrálního území.

- Je navrženo propojení silnice II/101 a místní komunikace ul. Purkyňovy (P.129) novou křižovatkovou větví.

- V rámci napojení ploch Z.50 a K.51 na stávající silnici II/101 se řeší nevyhovující napojení Rašínovy, Klostermannovy a Šafaříkovy ulice na silnici II/101. Stávající křižovatka se zruší a nahradí se jednou nebo dvěma novými křižovatkami.

Silnice III. třídy

Silnice III. tříd jsou na území katastrálního území stabilizované a nepočítá se s žádnými přeložkami ani s výstavbou nových.

Místní komunikace I. třídy

Nepočítá se s novými místními komunikacemi I. třídy.

Místní komunikace II. třídy

Nepočítá se s novými místními komunikacemi II. třídy.

Místní komunikace III. třídy

- Propojení Dobročovické ulice přes nový most přes stávající silnici I/12.

- Propojení Rumunské a Lužické ulice přes nový most přes stávající silnici I/12.

- Propojení Rumunské a Bulharské ulice přes nový most přes stávající silnici I/12.

- Nová komunikace v místě napojení ploch Z.78, Z.92, Z.80, Z.93 a Z.107 na stávající silnici I/12.

Stávající síť místních komunikací bude dále doplněna o nové komunikace v místech nových rozvojových ploch. Tyto nové komunikace budou zařazeny jako komunikace sběrné a obslužné do II. nebo  III. třídy místních komunikací. Je třeba preferovat obousměrné komunikace před jednosměrnými s šířkou uličního prostoru min. 8 m.

Místní komunikace IV. třídy

- Vytvoření trasy pro pěší, která propojí oblast okolí nám. Arnošta z Pardubic podél potoku Výmola, Dobročovické ulice s oblastí mezi ulicemi Osadní a U Obory jihozápadně od stávající silnice I/12. Předpokládá se úrovňové křížení se silnicí I/12.

- Bezpečné (mimoúrovňové/řízené světelnými signály) propojení  novou trasou pro pěší  severní a jižní strany stávající silnice I/12 (Z.79, Z.80).

- úrovňové propojení trasou pro pěší ulice V. Špály s oblastí na  jihozápadní straně silnice I/12.

Účelové komunikace

Nově je navržena účelová komunikace, která propojuje Nerudovu a Osadní ulici a úrovňově kříží stávající silnici I/12. Je navrženo nové propojení ulice Pod Tratí s ulicí Purkyňovou. Nová účelová komunikace připojuje nové parkoviště P+R na ulici Pod Tratí.

Parkování

Parkování bude v souladu s §20, odst. 5, písm. a vyhlášky 501/2006 řešeno na soukromých pozemcích v požadovaných dimenzích dle druhu zástavby.

Nové parkoviště P+R je navrženo na pozemcích bývalých uhelných skladů mezi tratí ČD a ulicí Sovovou. Toto parkoviště řeší problematické parkování v oblasti nádraží.

Autobusová doprava:

U železniční stanice je navržen nový autobusový terminál, který řeší přestupní vazbu z vlaku na autobus v Jiráskově ulici.

Nový terminál je navržen v ploše železniční dopravní infrastruktury (funkční kategorie toto využití dovoluje).

doprava železniční

Nároky železniční dopravy jsou ve městě prostorově stabilizované. V dohledné době (rok 2014) by mělo dojít k celkové rekonstrukci železničního svršku spolu s rekonstrukcí či dostavbou některých železničních stavebních objektů. Tato aktivita se však bude soustředit pouze na stavové plochy železniční dopravy (DZ) a nebyla potřeba z tohoto důvodu vymezovat odpovídající rozvojové plochy.

doprava pěší a cyklistická

Územní plán pracuje s touto formou dopravy se zvláštním důrazem. Navrhována je celá řada rozvojových ploch s variující funkční škálou určených zejména pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy spolu s rekreačními formami pohybu. Návrh územního plánu pracuje jak na zlepšení vnitroměstských pěších a cyklistických vazeb, tak na zlepšení či založení těchto vazeb směrem k atraktivním a přirozeným rekreačním oblastem v širší souvislosti.

koncepce technické infrastruktury

zásobování vodou

současný stav zásobování vodou

Dosud bylo město zásobováno, spolu s okolními obcemi, pitnou vodou z prameniště v povodí Jirenského potoka.  Tento způsob byl z hlediska kvality zdroje, možnosti úpravy i potřebného množství vody zcela nevyhovující. Zabezpečení dostatečného množství kvalitní pitné vody je však základní podmínkou umožňující rozvoj Úval.

Vypracovány a zvažovány byly varianty technických návrhů jak tuto situaci řešit. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena možnost odebírat pitnou vodu z Káranských řadů přivádějících vodu do Prahy. Byl proto následně realizován projekt akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Nábřežní 4, Praha 5, spočívající v připojení stávajícího vodárenského systému tzv. Úvalského vodovodu na přívodné řady Kárané – Praha, t.zv. Káranské vodovodní řady, to jest litinové potrubí profilu 2 x DN 1100 a to v katastru obce Zeleneč. Systémem přívodních řadů, vodojemů a čerpacích stanic je dnes voda do řešeného území města Úvaly přiváděna prostřednictvím stávajícího vodojemu Rohožník (objem 1000 m3, dno 302,3 m n.m., maximální hladina 306,3 m n.m.).

V současné době je realizována na jižním okraji městské zástavby výstavba nového vodojemu o objemu 2 x 400 m3 s kótou dna 280,3 m n.m. a kótou max. hladiny 284,3 m n.m.. Investorem stavby je MÚ Úvaly a předpokládaným termínem uvedení do provozu je rok 2014. Dále je spolu s vodojemem  budován i nový přívodní řad DN 200 z vodojemu Rohožník.

Stávající vodovodní síť byla zjištěna u provozovatele Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Čechova 1150, 293 22 Mladá Boleslav.

Současně byla porovnána se zaměřením provedeným a.s. Hydroprojekt.cz v dubnu 2009. V předaných podkladech nebyly shledány podstatné rozdíly.

návrh zásobování vodou

Připojením vodárenského systému města Úval na shora uvedený zdroj vody z Káranských řadů je zabezpečeno dostatečné množství kvalitní pitné vody pro další rozvoj města a napojování rozvojových ploch.

Současně je umožněno související postupné rozšiřování stávající okruhové vodovodní rozvodné sítě, vhodnou manipulací uzavíracích šoupat rozdělenou na dvě tlaková pásma.

Hranice tlakových pásem navrhujeme dodržovat v souladu s návrhem ÚPnSÚ z března 1995 následovně: I.tlakové pásmo 235,0 až 272,0 m n.m. , II.tlakové pásmo 270,0 až 288,0 m n.m.

hydrotechnické výpočty

a/ Výpočet potřeby vody je proveden na podkladě vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha 12,

s přihlédnutím k variabilní možnosti podkladů územního plánu a k odbornému odhadu vyplývajícího z vývoje spotřeby vody.

současný počet obyvatel 		…	 6 037 obyv.

rozvojový počet obyvatel		…	 5 506 obyv.

celkem				          11 543 obyv.

Roční potřeba vody

I. bytový fond

11 543 obyvatel x 35 m3		…	 404 005 m3

II. občanská vybavenost

25% z 404 005 			…	 101 001 m3

III. technická vybavenost

10% z 404 005 			…	   40 400 m3

IV. domov důchodců		…	     3 600 m3

V. kulturní podniky

a sportovní zařízení			…	     1 800  m3

VI. výrobní podniky			…	      6 300 m3

Roční potřeba vody celkem	…	  557 106 m3. rok-1

Průměrná denní potřeba vody

557 106 / 365			…	      1 526 m3. den-1		tj. 17,7 l.s-1

Maximální denní potřeba vody

1 526 . 1,35				…      	      2 060 m3. den-1	                   tj. 23,8 l.s-1

Max. hodinová potřeba vody

2 060 . 1,80 / 24			…	         155 m3. hod-1	           tj. 43,0 l.s-1

Orientačně je odhad potřeby vody pro rozvojové plochy (a tím i množství splaškových odpadních vod) zpracován tabelární formou.

Kanalizace

Odvádění a likvidace splaškových vod – současný stav

Ve městě je v nové zástavbě postupně budována splašková síť oddílné kanalizační soustavy zaústěné do čistírny odpadních vod s recipientem říčkou Výmolou. Klasický způsob odkanalizování města gravitačním způsobem odpovídá konfiguraci terénu a zaručuje funkční spolehlivost.

Stávající čistírna odpadních vod byla v roce 2000 rekonstruována a intenzifikována na kapacitu 6048 ekvivalentních obyvatel.

Přehled stávající i k výstavbě připravované stokové sítě byl ověřen na základě dokumentace vypracované projektovou kanceláří a.s. HYDROPROJEKT.CZ.

Návrh odvádění a likvidace splaškových vod

Pro umožnění výstavby v rozvojových plochách je nezbytná rekonstrukce a rozšíření stávající čistírny na potřebnou kapacitu, tj prakticky ji ztrojnásobit. Pro zachování kvality vody ve Výmole je též nezbytné vybudování třetího stupně čištění (biologický rybník).

Dále nutno systematicky pokračovat v kontrole a případné rekonstrukci stávající stokové sítě v celém rozsahu města a její důsledné dělení na splaškový a srážkový systém.

Připravena je též výstavba nových splaškových stok v dosud neodkanalizovaných plochách stávající zástavby včetně nezbytných přečerpacích stanic.

Navrhujeme rezervovat potřebnou plochu pro možnost výstavby dočišťovací nádrže za čistírnou odpadních vod (biologický rybník, t.zv. třetí stupeň čištění) a to nejlépe formou obnovy bývalého Hodovského rybníka, realizovaného jako boční nádrž toku Výmola.

Bude tím docíleno zvýšení kvality vody v recipientu při současném zabezpečení toku pro případný výpadek či havarii čistírny. Pro další rozvoj města je však nejzávažnější nezbytná intenzifikace a zvýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod.

Odvádění a likvidace srážkových vod – současný stav

Původní dešťová kanalizace vznikla postupným zatrubňováním stávajících silničních příkopů odvádějících vodu z komunikací. Tyto stoky, do kterých byly nekontrolovatelně zaústěny i odpadní vody splaškového charakteru, byly zaústěny bez předčištění přímo do Výmoly. Obdobně při budování soustavné splaškové kanalizace došlo k místnímu připojení některých dešťových stok do splaškového systému a tím k přítoku nežádoucích srážkových vod do čistírny. Je proto nezbytné tyto balastní vody oddělit a vybudovat samostatný systém stokové sítě  určené k odvádění a likvidaci srážkových vod.

Návrh odvádění a likvidace srážkových vod

Pro město Úvaly je, jak již shora uvedeno, navržen systém odvodnění důslednou oddílnou kanalizační soustavou a to s maximálním využitím retence pro zpoždění odtoku srážkových vod do místních vodotečí a dále s dalším využitím srážkové vody pro postřik zeleně, zalévání zahrádek, po možnosti zasakování do terénu a případně i jako zdroje užitkové vody.

Zvýšený odtok srážkových vod z území plánované zástavby nutno podchytit akumulací v retenčních nádržích nebo suchých poldrech a do toků připustit maximální odtok z území pouze v dnešních hodnotách odtoku z nezastavěných ploch. Tím bude odstraněno hrozící nebezpečí případných povodní.

hydrotechnické výpočty

Výpočet množství splaškových vod

Průměrné denní množství splašků Qd odpovídá denní potřebě vody

Qd  =   1 526 m3. den-1		tj. 17,7 l.s-1

Dle ČSN 75 6101 součinitelé hodinové nerovnoměrnosti

Qmax  =  17,7 . 2,0  =  35,4 l.s-1

Qmin   =  17,7 . 0,6  =  10,6 l.s-1

posouzení kapacity ČOV

současná kapacita čistírny po provedené rekonstrukci a intenzifikaci v roce 2000

maximální počet připojených ekv. obyvatel			6 048 EO

kapacita čistírny z hlediska znečištění 6048 . 0,060		362,9 kg BSK5 . den-1

maximální průtočné množství			 	           821,0 m3. den-1

předpokládaná účinnost čistírny				       90 až 93 % BSK5

znečištění vypouštěné do recipientu 362,9 . 0,10		   36,3 kg BSK5 . den-1

Potřebná kapacita ČOV dle ÚP 2013

maximální počet připojených ekv. obyvatel		         15 917 EO

kapacita čistírny z hlediska znečištění 15 917 . 0,060	           955,0 kg BSK5 . den-1

maximální průtočné množství			 	        2 060,0 m3. den-1

předpokládaná účinnost čistírny včetně 3.stupně	                 96 % BSK5

znečištění vypouštěné do recipientu 957,2 . 0,04		   38,2 kg BSK5 . den-1

poznámka: uvažované znečištění na 1 EO				          	    60 g BSK5 . den-1

zásobování sídla plynem

Současný stav  zásobování sídla energetickým plynem

V Úvalech je vybudována rozsáhlá středotlaká plynovodní síť o tlaku 0,3 MPa se zdrojovou regulační stanicí o výkonu 3000 m3/h, umístěnou na okraji Radlické čtvrti. Tato stanice je připojena na potrubí o velmi vysokém tlaku profilu DN 500, tlaku PN 6,4 MPa Limuzy – Měcholupy a to přípojkou DN 80, která  vychází z trasového uzávěru 2/58 shora uvedeného VVTL plynovodu.

Středotlaká rozvodná síť byla postupně budována, s určitými odchylkami, na podkladě „Generelního řešení gazifikace“, vypracovaného v roce 1985 odborem perspektivního rozvoje Středočeských plynáren k.p. (ing. Nacházelová).

Dle tohoto dokumentu byla navržena a dimenzována plynovodní síť o vnitřním profilu DN 150 až DN 50 pro 1423 odběratelů v rodinných domech, 327 odběratelů v bytových jednotkách, 68 maloodběratelů a 4 velkoodběratele.

V uvedeném generelu byl předpokládán maximální hodinový odběr pro stávající zástavbu v roce 1985  celkem 2702 m3. h-1, výhledově bylo předpokládáno zvýšení o 298 m3. h-1, tj. celkový odběr v roce 2000 byl předpokládán ve výši 3000 m3. h-1 a na toto množství byla dimenzována regulační stanice.

Současná plynovodní síť byla ověřena dle podkladů RWE – Distribuční služby s.r.o., Plynárenská  9/1, 657 02 Brno.

Návrh zásobování sídla energetickým plynem

Předpokládaný odběr byl již výstavbou nových lokalit značně odčerpán a to s přihlédnutím k zásobování plynem obce Škvorec. Výhledově je proto nutno předpokládat zvýšení kapacity regulační stanice na výkon cca 6000 m3. h-1 .

Návrh rozvodné středotlaké plynovodní sítě byl řešen výpočtovým programem Stasim a to jako síť okruhová. Vzhledem k tomu, že dnes je zásadně realizován systém větevný, považujeme za nezbytné přepočítat celou síť a posoudit její přenosovou schopnost, která bude zřejmě nižší. Nutno posoudit zejména kapacitu výstupního potrubí profilu DN 150 z regulační stanice.

V případě rekonstrukce stávající regulační stanice doporučujeme zvážit zvýšení provozního tlaku v síti na 0,4 MPa, S tímto ovšem souvisí nutná úprava domovních regulátorů a celkové ověření technického stavu stávající sítě.

Koncepce vytápění objektů prostřednictvím zemního plynu byla v minulé době zřejmě nejvýhodnějším řešením a to i při riziku cenových úprav plynu.

Pro výhledové zásobování teplem rodinných domků je však nutno počítat se vzrůstajícím uplatněním tepelných čerpadel a v případě Úval i klasického paliva na bázi dřeva.

technické výpočty

Orientačně je stanovena potřeba zemního plynu na podkladě následující úvahy:

- otop i ohřev TUV v rodinných domcích je navržen plynovými kotli o výkonu 18 kW, max. hodinová potřeba plynu je 2,1 m3.hod-1.

- otop a ohřev TUV na bázi plynu v bytech reprezentuje výkon 8 kW, max. hodinová potřeba plynu je 1,0 m3.hod-1

- maloodběr a velkoodběr je stanoven odhadem

- v zástavbě rodinných domků bude k vytápění využíván plyn ze 70 %, v zástavbě bytových domů na 100 %.

Maximální hodinová potřeba plynu

původní zástavba 					…     2 800 m3. h-1

plánovaná zástavba 				…     2 257 m3. h-1

maloodběr (odhad)					…	 520 m3. h-1

velkoodběr (odhad)					…	 410 m3. h-1

maximální hodinová potřeba Qh celkem		…     5 987 m3. h-1

po zavedení koeficientu současnosti

k =  1/n*0,15  =  1/20220,15   =  0,47                   kde n  =  počet spotřebičů

činí maximální výpočtová potřeba plynu

Qvýp  =  0,47 . 5 987  =  2 814 m3. h-1

Maximální roční potřeba ZP je odhadnuta ve výši 4 800 tisíc m3. .

Poznámka: Orientačně je odhad potřeby zemního plynu pro rozvojové plochy zpracován tabelární formou.

Vodní toky

Současný stav

Dominantním tokem zájmového území je říčka Výmola, (číslo hydrologického pořadí 1-04-07-0540, 0520), s průměrným průtokem 350 l.s-1, minimálním průtokem 34 l.s-1 a stoletou vodou 36 m3.l-1. Dalším významným tokem je Škvorecký potok (hydrologické pořadí 1-04-07-0530) a menší Přišimaský potok.

Výmola se svými přítoky Škvoreckým a Přišimaským potokem, včetně soustavy rybochovných rybníků a dalších vodních ploch a nádrží, vytváří ucelené vodohospodářské dílo, podtržené výborným začleněním do krajiny.

V zájmovém území jsou koryta toků v poměrně dobrém stavu a při řádné údržbě a běžných místních opravách budou bez problémů sloužit svému účelu. Toto se týká i vodních nádrží a jejich příslušenství. Kapacita koryta Výmoly v zastavěném území je různá v rozmezí 1 až 50ti leté vody.

Výmola je též recipientem čistírny odpadních vod. Pro zkvalitnění vody v jejím toku je uvažováno pod výustí z čistírny odpadních vod s obnovením zrušeného Hodovského rybníka s funkcí biologického dočištění vypouštěných vod.

V koordinačním výkrese je vyznačena zátopová čára 100leté i 50leté vody. Problém záplav ve městě navrhujeme řešit zejména nezbytnou údržbou koryt vodotečí, doplněnou o nenásilnou přírodní úpravu jejich okolí, jednak případným zřízením retenčních prostorů s regulovaným odtokem do příslušných toků – viz odstavec „Odvádění a likvidace srážkových vod“. Takové řešení je sice náročné na plochu území, avšak zcela spolehlivé.

Základní hydrologické údaje:

Výmola – profil rybníka Hodov

Hydrologické pořadí		1-04-07-054

plocha povodí			54,971 km2

roční srážka				627 mm

průměrný průtok			350 l.s-1

5ti letá voda		          	             13,0 m3.s-1

20ti letá voda			 19,7 m3.s-1

50ti letá voda			  27,0 m3.s-1

100 letá voda			  36,0 m3.s-1

30ti denní voda			625 l.s-1

120ti denní voda			275 l.s-1

270ti denní voda			130 l.s-1

355ti denní voda			  54 l.s-1

364 denní voda			  34 l.s-1

zásobování sídla elektrickou energií

základní údaje

Stávající i budoucí navrhovaná distribuční zařízení jsou součástí veřejné elektrické rozvodné sítě v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Rozvodná soustava je provozována na základě zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Připojování odběratelů k distribuční soustavě se řídí vyhláškou 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k distribuční soustavě.

Plánované záměry v rozvojových plochách určených pro bydlení budou napájeny z distribuční sítě NN, průmyslové rozvojové záměry mohou být napájeny přímo ze sítě VN 22 kV.

Odhad energetické bilance

Energetické potřeby budou upřesněny v konkrétních projektech záměrů ve stupni dokumentací pro územní rozhodnutí. Na základě vyhodnocení energetických potřeb budou dále navrhovány technické prostředky pro zabezpečení zásobování území elektrikou energií (VN odbočky, trafostanice, distribuční rozvody NN). Návrhy zásobování elektrickou energií musí být koordinovány s provozovatelem distribuční soustavy.

Při projekčním zpracování záměrů musí být ve fázi projektové dokumentace pro územní řízení vyřešeno plánované trasování primárních i sekundárních rozvodů včetně trafostanic.

## základní technické charakteristiky

## napěťová soustava

- 3/PEN AC 50 Hz 400/230 V / TN-C		distribuční rozvody NN

- 3x22 000 V, AC, 50 Hz, IT			distribuční rozvody VN

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna uplatněním odpovídajících opatření stanovených v PNE 33 0000-1 ed. 5.

- soustavy do 1000 V AC:

automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji

- soustavy nad 1000 V AC:

ochrana zemněním v sítích IT

### předpokládané vnější vlivy

Vnější vlivy v distribuční soustavě budou vyhodnoceny dle PNE 33 0000-2- ed. 4, u většiny zařízení distribučního rozvodu se předpokládá umístění v prostoru: VI- venkovní prostory, tj. prostředí nebezpečném dle ČSN 33 200-4-41 ed. 2 a PNE 33 0000-1.

### Provedení rozvodů

Všechny distribuční rozvody v areálu budou uloženy v zemi. Uložení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005.

## Ochranná pásma

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice apod. (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. (2)).

Ochranná pásma energetických vedení jsou vymezena zákonem 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v §46. Ochranné pásmo je souvislý prostor vymezený vodorovnými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené od krajních vodičů (kabelů) vedení.

Ochranné pásmo nadzemních vedení nad 1kV do 35 kV:

- vodiče bez izolace			7 m

- pro vodiče se základní izolací	2 m

- pro závěsná kabelová vedení	1 m

Ochranné pásmo podzemních vedení

- kabely do 110 kV			1 m od krajního kabelu

Ochranné pásmo elektrických stanic

- u venkovních stanic do 52 kV	7 m od vnější hrany půdorysu stanice

- u kompaktních stanic do 52 kV	2 m od vnějšího pláště

- koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

koncepce uspořádání krajiny

ZÚR Sk definují krajinu v katastru Úval dvěma typy: krajinou sídelní, jejíž charakter je z hlediska vlivu člověka značně intenzifikovaný, a krajinu příměstskou, jež je z tohoto hlediska méně intenzifikovaná, nicméně její charakter je silně civilizačně (v pozitivním i negativním smyslu) poznamenán. Krajina sídelní má ve svém cílovém stavu zajišťovat kvalitní obytný standard za předpokladu zachování krajinářských, kulturních, historických a civilizačních hodnot území. Krajina příměstská je v katastru Úval definována především v jeho západní části (Klánovický les) a v cílovém stavu má zajistit kvalitní obytný a rekreační standard za předpokladu ctění krajinářsky a kulturně-civilizačních pozitivních rysů místa.

Návrh územního plánu tyto charakteristiky rámcově respektuje a snaží se o zajištění vytvoření potenciálu pro vyvážený rozvoj města jak v jeho intravilánu, tak i v extravilánu, případně řeší vztah městské struktury a volné krajiny. Snahou je odstranit bariéry ve vazbě města na jeho přirozené rekreační oblasti a zajistit tak potenciál pro plné využívání dostupných kvalit území.

vymezení ploch změn v krajině

Plochy změn v krajině jsou plochami ležícími mimo definované zastavěné území. Mají charakter nezastavitelných ploch a transformují vybrané kategorie nezastavitelných funkcí. V plochách změn v krajině se objevuje funkce systému sídelní zeleně – zeleně ochranné (ZO). Takové plochy jsou plochami změn v krajině, nicméně leží v navrhovaném zastavitelném území.

Plochy změn v krajině:

K.19  – lokalita změny v krajině ve východní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je smíšený nezastavěného území – rekreační nepobytový (NZÚ NSr). Celková výměra činí 19 456m2.

Dotčené parcely: 3992/2, 3995/2, 3995/4, 3995/5, 3995/1, 3996/1.

Lokální regulativy k lokalitě K.19: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci/veřejné prostranství: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO: Není vymezeno.

K.21a – lokalita změny v krajině v jižní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 15 379m2.

Dotčené parcely: 3862/18, 3862/21, 3862/15, část 3862/1, část 3862/12, část 3862/16, část 3862/22, část 3862/23, část 3862/24.

Lokální regulativy k lokalitě K.21a: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.02 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3862/18, 3862/21, 3862/15, část 3862/1, část 3862/12, část 3862/16, část 3862/22, část 3862/23, část 3862/24.

K.21c – nová nezastavitelná plocha v jižní části katastrálního území města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 4 385m2.

Dotčené parcely: část 3841/6, část 3841/25, část 3841/7, část 3841/52, část 3841/24.

Lokální regulativy k lokalitě K.21c: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadováno.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.04 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3841/6, část 3841/25, část 3841/7, část 3841/52, část 3841/24.

K.38 – lokalita s charakterem změny v krajině v jihozápadní části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 20 067m2.

Dotčené parcely: 3841/31, 3841/37, 3841/30, část 3841/29, část 3841/36, část 3841/35, část 3841/34, část 3841/33, 3841/39, část 3841/40, část 3841/42.

Lokální regulativy k lokalitě K.38 (LR.09): Podél jižní hranice lokality v místech, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (funkční charakter NZ), bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.05 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3841/31, 3841/37, 3841/30, část 3841/29, část 3841/36, část 3841/35, část 3841/34, část 3841/33, 3841/39, část 3841/40, část 3841/42.

K.41 – lokalita s charakterem změny v krajině v jihozápadní části katastru města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 7 744m2.

Dotčené parcely: 3511/17.

Lokální regulativy k lokalitě K.41 (LR.10): Podél jižnozápadní hranice lokality v místech, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (funkční charakter NZ), bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.06 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3511/17.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.41: Dopravní napojení lokality se předpokládá na silniční komunikaci III/101215.

K.42 – lokalita s charakterem změny v krajině v jihozápadní části katastru města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 4 082m2.

Dotčené parcely: část 3511/28, 3511/5, 3663/2, 3511/27, část 3511/25, část 3511/15, část 3511/1, 3511/23.

Lokální regulativy k lokalitě K.42 (LR.11): Podél jižní hrany lokality, v místech kde sousedí se silniční komunikací III/101215,  bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

Stanovená etapizace: Není vymezena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.07 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3511/5, 3663/2, 3511/27, část 3511/25, část 3511/15, část 3511/1, 3511/23.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.42: Dopravní napojení lokality se předpokládá na silniční komunikaci III/101215.

K.51 – plocha změny v krajině v západní části katastru Úval. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství - (NZÚ ZV). Celková výměra činí 8 917m2.

Dotčené parcely: část 3475/5, část 3475/1.

Lokální regulativy k lokalitě K.51: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Před realizací záměrů (kolaudací obytných struktur) rozvíjejících návrhový funkční charakter v lokalitě Z.50 je nutné realizovat lokalitu změny v krajině K.51, jenž má vůči lokalitě K.51 izolační charakter.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.08 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3475/5, část 3475/1.

K.60 – plocha změny v krajině v západní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 16 134m2.

Dotčené parcely:  část 3348/55, část 3348/57, část 3348/49, část 3348/59, část 3348/58, část 3348/56, 3348/28, 3348/27, 3348/26, 3348/25, 3348/24, část 3348/19.

Lokální regulativy k lokalitě K.60: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.19 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3348/55, část 3348/57, část 3348/59, část 3348/58, 3348/28, 3348/27, 3348/26, 3348/25, 3348/24, část 3348/19.

K.64 – plocha změny v krajině. Navrhované funkční využití je systém sídlení zeleně - zeleň ochranného charakteru (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 4 375m2.

Dotčené parcely: část 3235/1

Lokální regulativy k lokalitě K.64: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace této lokality musí předcházet realizaci lokality Z.63a a Z.63b (obě VL).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.65 – plocha změny v krajině. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 3 474m2.

Dotčené parcely: část 3235/1.

Lokální regulativy k lokalitě K.65: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Realizace této lokality musí předcházet realizaci lokality Z.63 (VL).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.10 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3235/1.

K.66 – plocha změny v krajině. Navrhované funkční využití je vodní a vodohospodářské (NZÚ W).  Celková výměra lokality činí 25 703m2.

Dotčené parcely: část 3257, 3256, 3214/2

Lokální regulativy k lokalitě K.66: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace této lokality musí předcházet realizaci lokality P.130 (TI).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WT.01 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3257, 3256, 3214/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.66: Přístup do lokality je umožněn po samostatně vymezených pozemcích (druh pozemku – ostatní plocha; způsob využití – ostatní komunikace).

K.87 – plocha změny v krajině v jižní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 1 872m2.

Dotčené parcely: část 3933/1

Lokální regulativy k lokalitě K.87: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie Z.84 (SV) je podmíněna realizací této lokality (K.87).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.88 – plocha změny v krajině v jižní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO).  Celková výměra lokality činí 4 888m2.

Dotčené parcely: část 3930, část 3931

Lokální regulativy k lokalitě K.88: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie Z.86 (SV) je podmíněna realizací této lokality (K.88).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.89 – plocha změny v krajině v jižní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 9 044m2.

Dotčené parcely: část 3929/2, část 3928/364, část 3928/1

Lokální regulativy k lokalitě K.89: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie Z.90 (BI) je podmíněna realizací této lokality (K.89).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.97 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 2 954m2.

Dotčené parcely: část 3350/1.

Lokální regulativy k lokalitě K.97 (LR.35): Dopravní napojení lokality Z.57 a lokality K.97 na silniční komunikaci II/101 bude provedeno ve vzájemné koordinaci tak, aby jedno toto napojení bylo schopno obsloužit obě tyto lokality. Jeho trasování se předpokládá prostorem lokality K.97.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.12 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3350/1.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.97: Využití dopravního napojení této lokality na silniční komunikaci II/101 v půdorysu této lokality se předpokládá i pro rozvojovou lokalitu Z.57 (BI).

K.98 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 6 592m2.

Dotčené parcely: část 3348/39, část 3348/38, část 3349/5, část 3349/4, část 3349/6, část 3348/46, část 3348/44, část 3349/7, část 3349/8, část 3349/9, část 3348/43, část 3348/41, část 3348/40, část 3349/10, část 3348/45, část 3348/47, část 3348/42, část 3348/48.

Lokální regulativy k lokalitě K.98: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.13 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3348/39, část 3348/38, část 3349/5, část 3349/4, část 3349/6, část 3348/46, část 3348/44, část 3349/7, část 3349/8, část 3349/9, část 3348/43, část 3348/41, část 3348/40, část 3349/10, část 3348/45, část 3348/47, část 3348/42, část 3348/48.

K.99 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je je systém sídlení zeleně – zeleň přírodního charakteru (NZÚ ZP). Celková výměra lokality činí 67 885m2.

Dotčené parcely: část 3267/216, část 3268/215, část 3268/43, část 3268/92, část 3268/62, 3269/3, část 3268/63, část 3268/1, část 3269/5

Lokální regulativy k lokalitě K.99: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.99: V ploše lokality je umožněno budování pěších cest, cyklostezek apod., které budou dále napojovány na další vhodné komunikace.

K.100 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ NSp). Celková výměra lokality činí 14 867m2.

Dotčené parcely: část 3264/1

Lokální regulativy k lokalitě K.100: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.101 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 30 392m2.

Dotčené parcely: část 3268/1.

Lokální regulativy k lokalitě K.101: Nejsou vymezeny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.14 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3268/1.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.101: Lokalita bude v případě potřeby dopravně napojena na uliční prostor ulice Tigridova v místní části Horoušánky.

K.106 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – se specifickým využitím (NZÚ ZX). Celková výměra lokality činí 476 832m2.

Dotčené parcely: 3986/3, 3986/2, 3986/28, 3986/4, 3986/5, 3986/41, 3986/25, 3986/26, 3986/27, 3986/30, 3986/33, 3986/14, 3986/38, 3986/34, 3986/40, 3986/40, 3986/42, 3986/16, 3986/18, 3986/20, 3986/51, část 3986/52, 3986/36, 3987/1, 3987/2, 3987/3, 3987/4, část 3987/5, část 3987/6, 3986/29, 3986/31, 3986/8, 3986/32, 3986/35, 3986/13, 3986/37, 3986/39, 3986/1, 3986/43, 3986/44, 3986/15, 3986/17, 3986/19, 3986/45, 3986/46, 3986/49, 3986/50, 3986/53, část 3986/54, část 3986/55, část 3986/56.

Lokální regulativy k lokalitě K.106: Lokalita musí zůstat součástí volné krajiny – nesmí být oplocena.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.122 – plocha změny v krajině v jižní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 1 154m2.

Dotčené parcely: část 3931

Lokální regulativy k lokalitě K.122: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizací této plochy je podmíněna realizace návrhových struktur v lokalitě Z.86 v případě, že již bude zbudována přeložka I/12 a zároveň dojde k naplnění všech souvisejících požadavků nutných k možnosti realizace návrhových struktur v lokalitě Z.86.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.123 – plocha změny v krajině v jižní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 8 795m2.

Dotčené parcely: část 3928/1.

Lokální regulativy k lokalitě K.123: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.16 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3928/1.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.123:  Do lokality bude umožněn přístup lokalitou Z.90 (BI).

K.128 – plocha změn v krajině v jižní části katastru Úval. Navrhované funkční využití je nezastavěné území smíšeného charakteru – přírodní (NZÚ NSp). Celková výměra lokality činí 22 675m2.

Dotčené parcely: část 3841/42, část 3841/1, část 3841/8, 3841/9, část 3841/3, část 3841/46, část 3841/45

Lokální regulativy k lokalitě Z.128: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Lokalita bude realizována v bezprostřední souvislosti s realizací návrhové lokality Z.114 (DS) – přeložky I/12.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.131 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru při místní části Horoušánky.  Navrhované využití funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 8 473m2.

Dotčené parcely: část 3268/217, část 3268/216, část 3268/215, část 3268/43, část 3268/92, část 3268/62, část 3268/63, část 3269/5, část 3268/1.

Lokální regulativy k lokalitě K.131: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.17 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3268/217, část 3268/216, část 3268/215, část 3268/43, část 3268/92, část 3268/62, část 3268/63, část 3269/5, část 3268/1.

K.132 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru při místní části Horoušánky.  Navrhované využití funkční využití je systém sídlení zeleně – zeleň přírodního charakteru (NZÚ ZP). Celková výměra lokality činí 17 897m2.

Dotčené parcely: část 3349/11, část 3348/42, 3348/1

Lokální regulativy k lokalitě K.132: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

K.133 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru při místní části Horoušánky.  Navrhované využití funkční využití je smíšené nezastavitelného území - přírodní (NZÚ NSp). Celková výměra lokality činí 12 897m2.

Dotčené parcely: část 3350/1, 3350/3

Lokální regulativy k lokalitě K.133: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Není vyžadována.

K.137 – plocha změny v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra činí 1 900m2.

Dotčené parcely: část 3983/13, část 3983/12, část 3983/11, část 3983/6.

Lokální regulativy k lokalitě K.137: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Není stanovena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Přírodní podmínky

Klimatologie

Území leží v klimatické oblasti MT 10 - mírně teplé, severní výběžek v klim. oblasti T2 - teplé (mapový server AOPK). Průměrná roční teplota vzduchu je 8-9°C, průměrné roční srážky 500-550 mm (Atlas podnebí Česka).

Fytogeografie a geobotanika

Geobotanická mapa:

Větší část území: C - dubohabrové háje

nivy vodních toků (Výmola, Škvorecký potok,  Dobročovický potok, Přišimaský potok): AU - luhy a olšiny

okrajově Klánovický les a Cyrilov: Qa - acidofilní doubravy.

Potenciální přirozená vegetace:

Většina území: 7 Melampyro nemorosi-Carpinetum, Carpinion

okrajově Klánovický les: 37	Molinio arundinaceae-Quercetum, Genisto germanicae-Quercion.

Bioregion:

Území leží v bioregionu 1.5 Českobrodském,  podprovincie Hercynská.

Vyskytují se biochory:

-3BM	Erodované plošiny na drobách v suché oblasti 3. v.s.

3RE	Plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s.

2RE	Plošiny na spraších 2. v.s.

Dle fytogeografického členění ČR území leží ve fytogeografickém podokresu 64a Průhonická plošina,  obvodu Českomoravské mezofytikum.

Geomorfologie

Území zasahuje do  geomorfologického okrsku Uhříněvská plošina, podcelku Říčanská plošina, celku Pražská plošina.

Uhříněvská plošina: plochá pahorkatina  na proterozoických prachovcích, břidlicích a drobách s vložkami slepence. Slabě rozčleněný erozně denudační reliéf s rozsáhlými třetihorními zarovnanými povrchy a sprašovými pokryvy a závějemi.

Nadmořská výška v území je 224 m/m  (Výmola na S okraji území) - 298,8 m/m (vrch Vinice).

Terén je plochý až mírně zvlněný. Výraznější sklon mají pravobřežní svahy Výmoly.

Hydrologie

Území leží v povodí Výmoly, dílčí povodí č.h.p. 1-04-07-0540, 0520. Do území zasahují dílčí povodí přítoků Výmoly - Škvoreckého potoka, č.h.p. 1-04-07-0530, Horoušanského potoka, č.h.p. 1-04-07-0580.

Výmola: pramení v Mukařově v 423 m/m, ústí zleva do Labe u Sedlčánek. Plocha povodí 123 km2, průměrný průtok u ústí 0,35 m3/s. Vodohospodářsky významný tok, mimopstruhová voda, čistota vody II.-III. třídy.

V území se nachází několik významných vodních ploch: Horní a Dolní Úvalský rybník na Škvoreckém potoku, rybníky Lhoták, Fabrák, Mlýnský rybník a Hodovský rybník (zrušený) na Výmole.

Pedologie

V území převládají hnědé půdy (kambizemě arenické, oglejené, modální). Ve východní části jsou více zastoupené hnědozemě (modální, luvické), okrajově černozemě modální a šedozemě modální. Podél vodních toků se vyskytují nivní půdy (luvizemě modální, glejové, gleje fluvické). Na svazích nad Výmolou a Škvoreckým potokem jsou půdy silně svažité.

Klimatický region T2 - teplý, méně suchý.

Převládá 3. třída ochrany ZPF  ve východní polovině území je více zastoupena 2. třída ochrany, okrajově na černozemích 1. Zamokřené (glejové) a svažité půdy jsou ve 4. třídě ochrany ZPF.

Ochrana přírody, ÚSES:

Zvláště chráněná území přírody:

Západně od  k.ú. Úvaly se rozkládá rozsáhlé chráněné území Přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov.  Do k.ú. Úvaly zasahuje malým výběžkem na SZ.

| Kód | 736 |
| --- | --- |
| Název | Klánovický les - Cyrilov |
| kategorie | přírodní rezervace |
| charakteristika | několik typů dubových lesů přirozené skladby, mokřady |
| výměra v k.ú. Úvaly | 16,6 ha |

Západně od města Úvaly, v jižní části Škvorecké obory – Králičiny, se rozkládá ZCHÚ – přírodní památka Králičina – Povýmolí.

Předmětem ochrany jsou ekosystémy mokřadních psárkových a ostřicových luk podél toku Výmoly, zaplavované rákosiny, drobné mokřady.

Ve schváleném Plánu péče o Přírodní památku Králičiny a Povýmolí (pro období 2013-2022) je navrhnuto následující opatření: Pravidelné kosení všech luk v PP a odstraňování náletových dřevin na těchto loukách. Kosení se doporučuje mozaikovitě v pruzích 1x ročně (pruhy cca 30m široké, s ponecháním ½ plochy nepokosené).

| Název | Králičina - Povýmolí |
| --- | --- |
| Dotčené parcely | 3504, 3505, 3506, 3507, 3508/1, 3508/2, 3511/10, 3511/15, 3512/1, 3512/2, 3512/3, 3512/4, 3512/5, 3512/6, 3512/8, 3513, 3514/1, 3514/5, 3514/6, 3552, 3621/1, 3623 |
| kategorie | přírodní památka |
| charakteristika | Ekosystémy mokřadních psárkových a ostřicových luk podél toku Výmoly, zaplavované rákosiny, drobné mokřady. |
| Vyhlášené OP | Ano, ochranné pásmo tvoří parcela 3512/9. |
| výměra v k.ú. Úvaly | 12,6ha |

Významné krajinné prvky:

V území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek. Významnými krajinnými prvky dle § 3a zák. 114/92 jsou lesy, vodní toky a plochy a jejich nivy.

Přírodní parky:

Hranice kat. území je současně hranicí přírodního parku Klánovice - Čihadla:

Vyhlášen: 1991 (vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP)
Rozloha: 2222,8 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 14 (k.ú. Hostavice, Kyje), Praha 20 (k.ú. Horní Počernice), Praha 21 (k.ú. Újezd nad Lesy), Praha - Běchovice (k.ú. Běchovice), Praha - Dolní Počernice (k.ú. Dolní Počernice), Praha - Klánovice (k.ú. Klánovice)

Charakter území:
	Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických lesů (pokračující i mimo hranice Prahy a přírodního parku) s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj, osou východní části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky. Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských přírodních parků největší podíl zastavěných území (celé Klánovice, Hostavice, velká část Újezdu nad Lesy, Dolních Počernic a Kyjí). Přírodní park byl velmi narušen vybudováním tzv. Východní spojky, která ho přetíná napříč. Je jediným z pražských přírodních parků, který leží zčásti v povodí Labe.

Za hranicí hl. m. Prahy, na katastru Úval, bezprostředně navazuje Přírodní park Škvoreská obora - Králičina:

Zřízen nařízením dle usnesení Rady Středočeského kraje č. 026-05/2009/RK ze dne 2.2.2009 , které nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

Vymezení:

(1) Přírodní park Škvorecká obora-Králičina (dále jen „přírodní park“) se zřizuje z důvodu zachovalého fenoménu říční nivy s navazujícími lesními porosty, jež jako celek s navazujícím přírodním parkem Klánovice - Čihadla tvoří v lokálním měřítku základ kdysi zde typického rázu venkovské krajiny. Přírodní park se nalézá na katastrálním území města Úvaly u Prahy a částečně též na katastrálním území obce Dobročovice.

Podmínky ochrany přírodního parku:

(1) Území přírodního parku je chráněno, stejně jako ostatní volná krajina, ustanovením § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb.

(2) V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. stanovuje Rada Středočeského kraje následující omezení využití území.

(3) K zajištění ochrany přírodního parku lze na jeho území pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a) pořádat hromadné kulturně společenské nebo sportovní akce,

b) zřizovat stavby nad rámec schválené územně plánovací dokumentace.

Hospodaření v přírodním parku:

1) Zřízením přírodního parku není dotčen běžný způsob obhospodařování pozemků.

(2) V případech, kdy způsob hospodaření musí být schválen (např. LHP), řídí se způsob hospodaření pravidly schváleného dokumentu.

Územní systém ekologické stability

Nadregionální ÚSES

D o řešeného území zasahuje východním okrajem nadregionální biocentrum 5 Vidrholec, které  z větší části leží na území hl. m. Prahy. Nadregionálním biokoridorem K 67 je propojeno s NRBK K 68. NRBK K 67 převážně sleduje tok Výmoly. V řešeném území zahrnuje dvě vložená lokální biocentra LBC 1 Hodovský rybník a LBC 31 U Hodova. Úsek mezi NRBC Vidrholec a Výmolou je veden převážně po ZPF a je tudíž v současnosti nefunkční. Podél Výmoly je  NRBK 67 převážně funkční.

Oproti situaci K 67 v dokumentaci ZÚR  je v úseku  NRBC Vidrholec - Výmola přesunut biokoridor na jižní okraj zástavby Horoušánek, kde navazuje na obvodový pás veřejné zeleně a plní též funkci zasakovacího pásu. Tento úsek biokoridoru se na Výmolu napojuje  v lokálním vloženém biocentru 31 U Hodova. Změna je vyvolaná  přesunem navržené přeložky silnice II/101 východně od zástavby Úval a Horoušánek. Kvůli původní trase přeložky byl biokoridor veden v méně vhodném souběhu se stávající trasou silnice II/101 a mezi výrobním areálem a zástavbou Úval. Nově navržená trasa přeložky protíná lokální vložené biocentru  31 U Hodova. Přechod bude řešen ekomostem pod silnicí.

| význam | Nadregionální biocentrum |
| --- | --- |
| kód | 5 |
| název | Vidrholec |
| vegetační typ | AD,KU,DH,MH |
| celková plocha | 1502 ha |
| plocha v řešeném území | 216 ha |
| STG v řeš. území: | 2B3, 2B4, 2AB2, 2BC4, 2BC5 |
| popis | vymezeno převážně v lesních porostech Klánovického lesa a Škvorecké obory a v úsecích nivy Výmoly ve Škvorecké oboře. Zahrnuje přírodní parky Klánovice - Čihadla a Škvorecká obora. Králičina a přírodní rezervaci Klánovický les - Cyrilov. |

| význam | Nadregionální biokoridor |
| --- | --- |
| kód | K 67 |
| název | Vidrholec - K68 |
| osa | mezofilně - hájová |
| délka v řešeném území | 1610 m (2130 včetně vloženého LBC 31 U Hodova) |
| plocha v řeš. území: | 16,5 ha (včetně vloženého LBC 31 U Hodova) |
| STG v řeš. území: | 2B3, 2B3(4), 2BC-C4, (2AB2), (2BD3) |
| popis | Dle vymezení ZÚR Stč. kraje vychází z NRBC Vidrholec v poloze U Maxiánky, přechází silnici II/101 u Horoušánek, pokračuje souběžně se silnicí II/101 do části Zálesí a po okraji zastavěného území odbočuje východním směrem, stále po ZPF, k lokálnímu vloženému biocentru LBC1 Hodovský rybník. Oproti situaci K 67 v dokumentaci ZÚR je v úseku NRBC Vidrholec - Výmola přesunut biokoridor do výhodnější trasy na jižním okraji zástavby Horoušánek, kde navazuje na obvodový pás veřejné zeleně a plní též funkci zasakovacího pásu. Tento úsek biokoridoru se na Výmolu napojuje v lokálním vloženém biocentru 31 U Hodova. Změna je vyvolaná přesunem navržené přeložky silnice II/101 východně od zástavby Úval a Horoušánek. Kvůli původní trase přeložky byl biokoridor veden v méně vhodném souběhu se stávající trasou silnice II/101 a mezi výrobním areálem a zástavbou Úval. Vložené lokální biocentrum 31 a úsek NRBK podél Výmoly zahrnují vodní tok a vodní plochy, lesní porosty lužního charakteru a navazující lesní porosty na pravém svahu údolí Výmoly, břehové porosty, nivní louky a mokřady. NRBK má vymezenou ochrannou zónu. Nově navržená trasa přeložky protíná lokální vložené biocentru 31 U Hodova. Přechod bude řešen ekomostem nad nebo pod silnicí dle terénní situace. |

Lokální ÚSES

Je vymezen dle Generelu LÚSES zpracovaného Ing. Šteflíčkem v r. 1993 a přebíraného s drobnými změnami v následně zpracovávaných územních plánech. Navazuje na nadregionální ÚSES (viz výše), sleduje tok Výmoly mimo NRBK a tok Škvoreckého potoka.

Lokální biocentra:

| kód | 31 |
| --- | --- |
| název | U Hodova |
| význam | lokální biocentrum vložené, vymezené funkční |
| plocha | 5 ha |
| STG | 2BC-C4 |
| charakteristika | niva Výmoly a lesní porost na pravém břehu. |

| kód | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | Hodovský rybník |  |  |  |
| význam | lokální biocentrum, vymezené funkční |  |  |  |
| plocha | 9,7 ha |  |  |  |
| STG | 2BC-C4, 2B3 |  |  |  |
| charakteristika | niva Výmoly, přírodě blízká vodní plocha (pozůstatek rybníka) s břehovými, porosty vrby, olše, rákosu. Břehové porosty Výmoly - jasan, olše, vrba aj. Hnízdiště vodních ptáků. Vlhké louky s mokřadní enklávou. Lesní porosty na pravém břehu Výmoly. |  |  |  |
| kód |  | 32 |  |  |
| název |  | Mlýnský rybník |  |  |
| význam |  | lokální biocentrum, vymezené funkční |  |  |
| plocha |  | 4,2 ha |  |  |
| STG |  | 2BC5, 2BC4-5, 2AB2(3) |  |  |
| charakteristika |  | pobřežní a nivní porosty kolem rybníka a vodoteče, přilehlé lesní porosty lužního charakteru (jasanová olšina) a suché habrové doubravy na svahu na pravém břehu. |  |  |

| kód | 30 |
| --- | --- |
| název | Malý úvalský rybník - rybník Fabrák |
| význam | lokální biocentrum, vymezené funkční |
| plocha | 2,1 ha |
| STG | 2BC4-5 |
| charakteristika | rybník, břehové porosty a navazující porosty kolem rybníka. Sevřen v zastavěném území. |

| kód | 18 |
| --- | --- |
| název | Horní Úvalský rybník |
| význam | lokální biocentrum, vymezené funkční |
| plocha | 3,6 ha |
| STG | 2BC4-5, 1AB3, 2B4, 2AB2(3) |
| charakteristika | součást kaskády Úvalských rybníků, vodní plocha, břehové porosty vlhké louky, navazuje lesní porost na svahu na pravém břehu - suchá habrová doubrava. |

Lokální biokoridory:

| kód | 7 |
| --- | --- |
| název | Škvorecký potok - Výmola |
| význam | lokální biokoridor, vymezený funkční, částečně funkční |
| délka | 1660 m |
| plocha | 5,6 ha |
| STG | 2BC4-5, 1AB3, 2B4, 2AB2(3) |
| charakteristika | vymezené podél toku Škvoreckého potoka a Výmoly mezi LBC 32 Mlýnský rybník - LBC 30 Malý úvalský rybník Fabrák, a LBC 18 Horní úvalský rybník. Zúžení před biocentrem Fabrák mezi pozemky zastavěného území. Dále proti proudu potoka se rozšiřuje na větší část nivy a přilehlé lesní porosty na pravobřežním svahu. Zahrnuje menší rybníky v Úvalské kaskádě. Přerušení železniční tratí a silnicí 1/12. Mezi LBC 30 a 32 se LBK větví podél toku a po okraji lesního porostu. Plocha Rybářství na Škvoreckém potoce je z LBK vyjmuta. |

| kód | 5 |
| --- | --- |
| název | Výmola - Úvaly |
| význam | lokální biokoridor, vymezený funkční |
| délka | 410 + 1160 m |
| plocha | 6,1 ha |
| STG | 2BC4-5, 1AB3, 2B4, 2AB2(3) |
| charakteristika | vymezené podél toku Výmoly mezi LBC 1 Hodovský rybník, LBC 32 Mlýnský rybník a LBC 31 U Hodova, kde se napojuje na NRBK K 67. Zahrnuje vodní tok a jeho nivu, břehové porosty, a vlhké louky. Plocha koupaliště je z biokoridoru vyjmuta. |

Interakční prvky:

| kód | 1 |
| --- | --- |
| název | Výmola |
| význam | interakční prvek funkční |
| délka | 800 m |
| plocha | 0,76 ha |
| STG | 2BC4-5 |
| charakteristika | podél toku Výmoly mezi LBC 30 Fabrák a Škvoreckou oborou (NRBC Vidrholec). Výmola je zde zčásti sevřená mezi pozemky zastavěného území a nesplňuje prostorové parametry pro lokální biokoridor. Zahrnuje vodní tok a břehové porosty. |

Krajina, zeleň, vodní toky a rybníky

Z hlediska typologie krajin ČR (Löw 2005) je krajina v oblasti Úval označena kódem 1M1, což znamená, že z hlediska reliéfu je krajinou plošin a pahorkatin (1), z hlediska způsobu využití je lesozemědělskou krajinou (M) a z hlediska sídelního typu je starou sídelní krajinou Hercynika.

V krajinném rázu širší oblasti Úval se nejvýrazněji uplatňuje komplex Klánovického lesa na západě území a na něj navazující lesní porosty Škvorecké obory na jihozápadě. Ve střední části území je hlavním krajinotvorným prvkem většinou hluboce zaříznuté údolí Výmoly se strmou pravobřežní strání v severní polovině území, kde se nachází rozsáhlejší porost lesa Vinice. Plošně menší lesní porosty provázejí i dno a stráně údolí Škvoreckého potoka na jižním okraji území. Severovýchodní část území a převážná část jižní části území je otevřenou zemědělskou krajinou bez výrazného reliéfu a pohledových zajímavostí a dominant.

Z hlediska lokálního krajinného rázu jsou jednoznačně významné všechny toky. Nejvydatnější z nich – říčka Výmola – na jihu protéká městem a v severní části tvoří východní hranici jeho zástavby. Přímo ve městě Výmola obtočně napájí rybník Fabrák , pod lesem Vinice protéká Mlýnským rybníkem a u dvora Hodov protékala Hodovským rybníkem, který je v současné době vypuštěn a má na mnoha místech poškozenou hráz. Před zástavbou města se do Výmoly zprava vlévá Škvorecký potok, který tvoří přirozenou západní hranici jižního výběžku zástavby města. V této části svého toku protéká Škvorecký potok kaskádou rybníků. Po toku jsou to Horní Úvalský rybník, rybník Lhoták a Dolní Úvalský rybník. Mezi rybníkem Lhoták a Dolním Úvalským rybníkem jedna větev toku protéká sádkami rybářského hospodářství. Celé údolí Škvoreckého potoka je přírodně a krajinářsky cenné a od hráze rybníka Lhoták k hrázi Horního Úvalského rybníka je jím po pravém břehu rybníka vedena pěší stezka. Přímo ve městě se do Výmoly za rybníkem Fabrák zprava vlévá Přišimaský potok. Přeliv rybníka Fabrák a přepad z malé zdrže na Přišimaském potoce zde přepadá přes skálu sérií drobných vodopádů a společně se vlévají do Výmoly těsně před vysokým drážním viaduktem. Zdařilá technická stavba i přírodní charakter úpravy vodotečí vytvářejí místo vysoké estetické hodnoty. Přišimaský potok vstupuje do území z jihovýchodu širokou mělkou nivou v doprovodu širokých břehových dřevinných porostů. Na okraji zástavby protéká malým bezejmenným rybníčkem, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Odtud teče v upraveném korytě podél východního okraje zástavby k rybníku Kalák u železniční trati. Od tohoto rybníka po malou zdrž před soutokem je Přišimaský potok zatrubněn.

Vedle doprovodných porostů toků a k městu přilehlých lesních porostů je zeleň města tvořena především soukromými zahradami rodinných domů. Plošně významnou je poloveřejná zeleň sadovnické úpravy kolem bytových domů z panelové výstavby.

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není tímto návrhem územního plánu významně negativně dotčena. Územní plán navrhuje v dosud nezastavěném území rozsáhlé rozvojové plochy (především obytného charakteru), ty jsou však alokovány do těsné návaznosti na hranici současně zastavěného území nebo jsou etatizovány takovým způsobem, aby nehrozil vznik osamoceného ostrovu nové zástavby ve volné krajině.

Protierozní opatření

Významných protierozních opatření není v prostředí řešeného území třeba – to je dáno především morfologií terénu, geologickým složením a typem rostlinného pokryvu.

Při obdělávání polí je nutné dodržovat zásadu orby a setby po vrstevnici tak, aby nebyla ohrožena svrchní vrstva ornice odplavením během silných lokálních srážek (přívalových dešťů).

Ochrana před povodněmi

V území je stanovena hladina Q50 a Q100. Do těchto záplavových území byla snaha neumísťovat žádné nové zastavitelné plochy. V záplavových územích se tak objevují především plochy nezastavitelného charakteru – plochy zeleně, veřejných prostranství apod.

Nicméně z hlediska nejlépe fungujících vazeb (vazba na železnici, centrum obce – školy, úřad, apod.) je dobré stavebně (především obytné složky) intenzifikovat současnou zástavbu a proluky v ní (obecně zastavěné území města) oproti záboru nových ploch směrem do volné krajiny. Je tak otázkou, zda-li není v důvodných případech výhodnější čelit možnostem povodní zvýšenými náklady na stavebně-technické řešení samotné stavby, než-li upřednostnit rozvoj v okrajových částech se zvýšenými nároky na dopravní vazby, většinou navíc spojený se záborem zemědělské půdy. Toto se v návrhu týká především lokalit P.33 (OV) a P.140 (BI).

Rekreace

V řešeném území se nachází řada vynikajících rekreačních oblastí nebo alespoň vazeb na ně. Tento rekreační potenciál byl jedním z důvodů vymezení množství rozvojových ploch k bydlení (neboť potenciál nabídky kvalitního obytného prostředí je v intencích Úval mimořádný). Obecně je návrhem tohoto územního plánu sledováno celkové zkvalitnění či zcela nové založení vazeb urbanizovaných prostorů nejen mezi sebou, ale i směrem do krajiny s rekreačním potenciálem (Škvorecká obora s údolnicí toku Výmoly, rovinatý Klánovický les s pravidelným rastrem cestní sítě, vrch Vinice s rozhlednou na telekomunikačním vysílači apod.). Návrh také mimo jiné vytváří potenciál pro odstranění některých negativních momentů spojených s bariérou silniční komunikace I/12 či II/101 pro pěší a cyklisty.

Dobývání nerostných surovin

V řešeném území není navrhováno dobývání nerostných surovin v horizontu platnosti územního plánu. Nenalézá se zde žádné chráněné ložiskové území.

Nachází se zde však poddolované území, ve kterém je případné povolení stavby vázané na posudek báňského úřadu.

- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití

Stanovení podmínek pro využití ploch má několik rovin. Základní stanovení těchto podmínek spočívá ve funkčním rozčlenění celého řešeného území a následném určení hlavního využití (převažující účel využití) konkrétní funkce, přípustného využití (doplňkového využití), podmíněně přípustného využití (konkrétní stanovené využití je možné až po splnění stanovené podmínky, nemusí být tedy vždy uváděno) a stanovení nepřípustného využití konkrétní funkce. Jednotlivé funkční kategorie mohou být dále členěny na funkční podkategorie, podmínky funkčního využití jsou pak v těchto případech definovány vzhledem k těmto podkategoriím. Tyto podmínky doplňuje stanovení podmínek plošného a prostorového uspořádání (stanovení minimální velikosti parcely, stanovení maximální zastavěnosti parcely – intenzity využití, stanovení výškové regulace a charakteru střešní partie).

Tyto funkční podmínky jsou doplněny stanovením regulací s celoplošnou platností a regulací s lokální platností. Regulace s lokální platností jsou nadřazeny regulacím s celoplošnou platností i stanovenému funkčnímu využití a váží se k jednotlivým rozvojovým lokalitám (konkrétní nově vymezené zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině) a dalším zvláště označeným lokalitám. Regulace s celoplošnou platností doplňují variace funkčních charakterů v celém řešeném území a jejich platnost je obecná v celém řešeném území. V případě, kdy celoplošné regulace neodpovídají části požadavků plynoucími z funkčních charakterů, je nadřazen požadavek plynoucí z celoplošné regulace požadavku plynoucímu z funkčního charakteru.

Stanovení celoplošných regulací

Celoplošné regulace doplňují podmínky stanovené jednotlivými funkčními charaktery v celém území, jsou tak platné ve všech funkčních kategoriích.

CR.01 – V celém řešeném území je možné s ohledem na krajinný ráz umísťovat fotovoltaické elektrárny pouze do ploch s funkčním charakterem výroby a skladování – lehkého průmyslu. Dále je možné tyto elektrárny umísťovat na střešní partie stavebních objektů v celém území, samotné fotovoltaické panely však nesmí přesahovat přes půdorysný průmět střešní roviny. Tímto bude podpořena substituce části energetických potřeb sídla.

CR.02 – volným rodinným domem (RD) se rozumí samostatně stojící stavba pro individuální bydlení s max. 2.NP a 1.PP, střecha může být plochá či šikmá (pultová/sedlová/mansardová), v případě užití šikmé střechy může být využito podkroví. Výška stavby nesmí překročit 11m u stavby se šikmou střechou a 8m u stavby s plochou střechou (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení). Rodinný dům může obsahovat maximálně tři bytové jednotky přístupné ze společného vnitřního prostoru. Minimální parcela, na které může být RD vymezen, je stanovena na 700m2 v čistě obytném území (BI) a na 800m2 ve smíšených obytných územích (SV, SK, SM). Celková zastavěnost parcely pro RD nesmí překročit 30% z její rozlohy.

CR.03 – řadovým rodinným domem (řRD) se rozumí jedna samostatná sekce (obvykle obsahující jednu bytovou jednotku, není však podmínkou), která navazuje svými dvěma protilehlými stranami na typologicky stejnou stavbu (kromě staveb ukončujících takto vzniklý pás řadových domů). Tyto stavby jsou v jednotlivých rozvojových obytných lokalitách povolovány lokálními regulativy. Minimální parcela pro řadový RD je stanovena na 200m2 na jeden řRD. Maximální zastavěnost takové parcely činí 50% včetně zpevněných pochozích a pojízdných ploch . Výška stavby nesmí překročit 11m u stavby se šikmou střechou a 8m u stavby s plochou střechou (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení).

CR.04 – viladomem (VD) se rozumí dům pro trvalé bydlení s maximálně 6 bytovými jednotkami. Viladům nesmí překročit ve své podlažnosti tři nadzemní podlaží, počet podzemních podlaží není omezen. Maximální výška takového viladomu nesmí překročit 13m (atika/hřeben střechy, výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení). Minimální parcela uvažovaná k výstavbě VD činí 1200m2. Maximální zastavěnost parcely  viladomem smí být 25%, dalších 20% můžou tvořit zpevněné pochozí a pojízdné plochy. Střecha může být plochá či šikmá, maximální výška musí být v obou případech dodržena.

CR.05 – dvojdomem se rozumí rodinný dům o dvou samostatně přístupných sekcích, jež obvykle obsahují každá samostatnou bytovou jednotku (není podmínkou; každá ze dvou samostatně přístupných sekcí dvojdomu může obsahovat maximálně 3 bytové jednotky přístupné ze společného prostoru) a jsou navzájem stavebně technicky spojeny. Každá ze dvou takových samostatných sekcích může být vymezena na minimální parcele 450m2 v čistě obytném území (BI) a na 550 ve smíšených územích (SV, SK, SM).  Výška stavby nesmí překročit 11m u stavby se šikmou střechou a 8m u stavby s plochou střechou (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení). Maximální zastavěnost parcely pro dvojdům činí 35% z její celkové rozlohy.

CR.06 – bytovým domem se rozumí dům o více než šesti bytových jednotkách. Takový bytový dům může může mít maximálně čtyři nadzemní podlaží, počet podzemních podlaží není omezen. Parter (1.NP) může být komerčně využit. Střecha bytového domu může být šikmá či plochá. Maximální výška bytového domu nesmí překročit 16m (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení). Bytový dům může svým půdorysem zabírat maximálně 30% z parcely, na které je vymezen.

CR.07 – v celém území není povoleno umísťovat na pozemky mobilní domy (např. fy. Mobilheim a typově podobné výrobky) a dále ostatní mobilní zařízení jako např. maringotky, obytné přívěsy apod. sloužící pro trvalé bydlení. Dočasnou stavbou je v souladu s §2, odst.3 zákona 183/2006 Sb. stavba , u které je stavebním úřadem předem omezena doba jejího trvání.

CR.08 – u staveb umísťovaných v záplavovém území musí být provedena taková stavebně-technická řešení, jež zajistí požadovanou odolnost stavby při případné povodni a jež povedou k minimalizaci škod na samotné budově. Taková opatření musí být provedena vzhledem k vymezené hladině stoleté vody (Q100). Vzniklé stavební konstrukce nesmí negativním způsobem ovlivňovat průtok povodně (Q100).

CR.09 – u lokalit s obytnými funkcemi (BI, SV, SK, SM) a s rozlohou větší jak 2ha je nutno v souladu s §7, odst.2 vyhlášky 501/2006 Sb vymezit souvislou plochu veřejného prostranství o velikosti 1000m2. Každé další 2ha rozlohy rozvojové plochy nárokují dalších 1000m2 veřejného prostranství. Do této výměry se nepočítají plochy pozemních komunikací.

CR.10 – u obytných ploch v kategorii stav, mimo funkční kategorie BH (bydlení v bytových domech), tedy ve funkčních kategoriích BI (bydlení v rodinných domech – městské a příměstské), SV (plochy smíšené obytné), SR (smíšené obytné rekreační), jsou dány následující požadavky na dostavbu či zcela novou výstavbu (tzn. umísťování nových obytných stavebních struktur): parcela souvislá se záměrem může být zastavěna maximálně z 35%, do této plochy se nepočítají zpevněné venkovní pochozí a pojízdné plochy, naopak se do nich při záměrech dostavby či přístavby počítají plochy současných obytných stavebních struktur na dotčené parcele.

CR.11 – při provádění dostavby či nové výstavby  (tzn. umísťování nových stavebních struktur) u ploch v kategorii stav a funkčního charakteru OV (občanské vybavení – veřejná infrastruktura), OM (občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední) a VL (plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu) jsou dány následující požadavky: parcela souvislá se záměrem smí být zastavěna maximálně z 40%, do této plochy se nepočítají zpevněné venkovní pochozí a pojízdné plochy, naopak se do nich při záměrech dostavby či přístavby počítají plochy současných stavebních struktur na dotčené parcele.

CR.12 – ve všech návrhových plochách budou dešťové vody v maximální možné míře likvidovány na pozemku (zasakem, retenčními nádržemi, případně budou budovány dešťové zdrže).

CR.13 – všechny potenciální obytné stavby v ochranném pásmu železnice a silnic jsou považovány za podmíněně přípustné. Podmíněny jsou prokázáním splnění hygienických limitů ve vnitřních i venkovních chráněných prostorech daného typu staveb.

CR.14 - všechny potenciální stavby v ochranném pásmu lesa se považují za podmíněně přípustné. Podmíněny jsou kladným vyjádřením příslušného správce – místně příslušného orgánu ochrany přírody – odboru životního prostředí MěÚ. Úvaly. Podkladem k tomuto rozhodnutí je stanovisko lesního hospodáře.

CR.15 - u záměrů, kde existuje potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší), je nutno doložit ochranu veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu EIA.

CR.16 – U staveb, které vykazují potenciální významný negativní vliv na krajinný ráz (přeložky komunikací, nadzemní elektrická vedení, pohledově exponované stavby) a která se dotýkají krajiny se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, je nutné volit taková stavebně-technická řešení a prostorovou působnost, která bude minimalizovat negativní vliv na krajinný ráz.

CR.17 – v celém řešeném území mimo funkční kategorie VL (výroba a skladování – lehký průmysl) není dovoleno zřizovat fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely je umožněno umísťovat do střešních partií obytných objektů, nesmí však přesahovat střešní rovinu v půdorysném průmětu.

CR.18 – Při zásazích do terénu v lokalitách s archeologickými nálezy (území s archeologickými nálezy I. a II. třídy, vyznačeno v koordinačním výkrese) velmi pravděpodobně dojde k narušení archeologických objektů a situací a je tedy nutné nejdříve provést záchranný archeologický výzkum. V takovém území je před zahájením jakýchkoli zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto zamýšlenou činnost s dostatečným předstihem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí jemu nebo jiné oprávněné organizaci umožnit případné provedení záchranného archeologického výzkumu.

CR.19 – v celém řešeném území je nutné při obdělávání zemědělských pozemků dodržovat nařízení vlády č.262/2012 Sb. a souvislých legislativních opatření. Toto nařízení ve své příloze č.1 uvádí seznam katastrálních operátů, které jsou zařazeny na seznam zranitelných oblastí. Úvaly u Prahy (775738) jsou zařazeny na tomto seznamu.

CR.20 – ve vnitřní hranici zakresleného poddolovaného území (oblast Horoušánek, severozápad Klánovického lesa) je nutné v navazujících stupních projektové dokumentace (ÚR/SP) znát stanovisko příslušného Báňského úřadu.

CR.21 – nově  realizovaná obytná výstavba v navržených rozvojových plochách musí být vzhledem k splaškovým vodám odkanalizována na současnou ČOV, případně na její rozšíření. Přechodně je umožněno budování nepropustných jímek s následnou řádnou likvidací splaškových vod, případně její přečišťování v místě (lokální domovní čistírny). Přechodná doba je stanovena po dobu nedostupnosti systému pro centrální odkanalizování, jakmile bude možné toto relativně jednoduchým stavebně technickým opatřením učinit, je nutné tak učinit. Dostupností kanalizačního sytému se rozumí jeho dostupnost alespoň v jednom z přilehlých uličních profilů k parcele užité k zamýšlené nebo již provedené výstavbě. Nově realizovaná výstavba musí mít také zabezpečen odpovídající přísun pitné vody, tzn. musí být napojena na stávající systém veřejného rozvodu vody, případně musí mít předem zajištěn její odpovídající zdroj.

CR.22 – ve vymezených koridorech ÚSES není možné jiné využití, než které je určeno jejich charakterem (cílový charakter daného prvku ÚSES) a charakterem návrhové funkce nalézající se v jejich vnitřních hranicích.

Stanovení lokálních regulací

Lokální regulace jsou nadřazeny regulacím celoplošným a jednotlivým funkčním charakterům. Mimo jejich konkrétních specifikací zůstávají v platnosti všechny ostatní podmínky dané celoplošnou regulací či funkčním charakterem.

LR.01 – V této lokalitě není možná další intenzifikace zástavby. Stávající stavební fond v lokalitě je považován za stabilizovaný a není možné ho nad tento rámec rozšiřovat (tzn. rozšiřovat stávající zastavěné plochy).

LR.02 – lokální regulativ k lokalitě P.01 – v lokalitě je možné budovat samostatně (volně) stojící RD na parcelách o minimální velikosti 600m2.

LR.03 – lokální regulativ k lokalitě P.14 – v lokalitě je možné budovat viladomy (VD) na parcelách s minimální velikostí 1200m2 na jeden VD (v souladu s CR.04).

LR.04 – lokální regulativ k lokalitě P.15 – povolena je výstavba jednoduchého oplocení.

LR.05 – lokální regulativ k lokalitě P.29 – povolena je výstavba řadových RD (řRD) v souladu s CR.03. Dále je nutné respektovat požadavek na dopravní napojení rozvojové lokality Z.54 prostorem lokality P.29 – tj. ponechat k tomuto propojení minimálně dostatečně dimenzovaný volný koridor.

LR.06 – lokální regulativ k lokalitě P.30a – povolena je výstavba BD v souladu s CR.06 na plochách nepřekračujících 20% z celkové rozlohy lokality.

LR.07 – lokální regulativ k lokalitě P.30b – Realizace konkrétních záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací bezpečného – mimoúrovňového nebo řízeného světelnými signály - dopravního propojení ulic Lužická či Bulharská pro pěší a cyklistickou dopravu. Dále je stanoven požadavek na propojení východního cípu hráze rybníku Fabrák a cesty vedoucí podél Výmoly do východního prostoru náměstí Arnošta z Pardubic pro pěší dopravu (propojení pod východní částí železničního viaduktu).

LR.08 – lokální regulativ k lokalitě P.34 – bude zachován pás zeleně v minimální šíři 10m podél západní a severozápadní hrany lokality (podél silniční komunikace II/101 a ulice Klánovická).

LR.09 – lokální regulativ k lokalitě K.38 - Podél jižní hranice lokality v místech, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (funkční charakter NZ), bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

LR.10 – lokální regulativ k lokalitě K.41 - Podél jižnozápadní hranice lokality v místech, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (funkční charakter NZ), bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

LR.11 – lokální regulativ k lokalitě K.42 - Podél jižní hrany lokality, v místech kde sousedí se silniční komunikací III/101215,  bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

LR.12 – lokální regulativ k lokalitě Z.43 – v lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů v souladu s CR.05.

LR.13 – lokální regulativ k lokalitě Z.45 - realizace záměrů plynoucích z navržené funkční kategorie je podmíněna instalací prvků bezpečného řešení střetu pěší a automobilové dopravy přes komunikaci I/12 v trajektorii parcely 3862/17 a následně navazující parcely 834/1. Dále je umožněna výstavba dvojdomů v souladu s CR.05.

LR.14 – lokální regulativ k lokalitě Z.46 - realizace záměrů plynoucích z navržené funkční kategorie je podmíněna instalací prvků bezpečného řešení střetu pěší a automobilové dopravy přes komunikaci I/12 v trajektorii parcely 3862/17 a následně navazující parcely 834/1.

LR.15 – lokální regulativ k lokalitě P.47 – v lokalitě je možné budovat budovat VD v souladu s CR.04.

LR.16 – lokální regulativ k lokalitě Z.49 – v lokalitě je možné budovat dvojdomy v souladu s CR.05.

LR.17 – lokální regulativ k lokalitě Z.50 – v lokalitě je možné budovat dvojdomy v souladu s CR.05, dále je možné budovat řadové RD v souladu s CR.03 na ploše tvořící maximálně 25% z celkové rozlohy rozvojové lokality.

LR.18 – lokální regulativ k lokalitě Z.57 - Povolena je výstavba maximálně 2 RD, každý z nich nesmí přesáhnout v půdoryse přesáhnout rozměr 250m2. Pojízdné zpevněné plochy nesmí přesáhnout 300m2 na jeden RD. Dopravní napojení lokality je nutné řešit ve vzájemné koordinaci s nároky na rozvoj v lokalitě Z.97.

LR.19 – lokální regulativ k lokalitě Z.58a – v lokalitě je možné budovat dvojdomy v souladu s CR.05 na maximální ploše tvořící 50% z celkové rozlohy rozvojové lokality.

LR.20 – lokální regulativ k lokalitě Z.61 - Prostorem lokality dojde k dopravnímu propojení ulic Tigridova a Bohumila Trnky v trajektorii logicky propojujícím vymezené pozemky parc. č. 3268/90 a 3268/98.

LR.21 – lokální regulativ k lokalitě P.68 – v lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů v souladu s CR.05.

LR.22 – lokální regulativ k lokalitě P.70 – v lokalitě je umožněna výstavba VD v souladu s CR.04, dále je v lokalitě umožněno budování čistě komerčních struktur na plochách tvořících maximálně 30% celkové rozlohy rozvojové lokality. V rámci dopravního připojení lokality bude provedeno propojení komunikací Nad Koupadlem, Purkyňova a Mánesova vnitřním prostorem této rozvojové lokality.

LR.23 – lokální regulativ k lokalitě P.71 - v lokalitě je nad rámec požadavků a možností vyplývajících z funkčního charakteru umožněno budování záchytného parkoviště užívaného především pro přestup z IAD na vlak v žst. Úvaly u Prahy.

LR.24 – lokální regulace k lokalitě P.72a - Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb.

LR.25 – lokální regulace k lokalitě P.72b - Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb.

LR.26 – lokální regulace k lokalitě Z.75 - V souvislosti s vymezenou lokalitou P.76, která bude dopravně obsluhována přes lokalitu Z.75, musí být v lokalitě Z.75 k tomuto účelu toto propojení provedeno, nebo musí být k tomuto účelu ponechán volný nezastavěný koridor o parametrech dovolujících následné plnohodnotné připojení obytné výstavby v ploše Z.76.

LR.27 – lokální regulace k lokalitě P.78 - V lokalitě je povolena výstavba BD. Bytové domy nesmí svými půdorysnými nároky přesáhnout v součtu 30% celkové plochy lokality. Bytové domy mohou mít max. 4.NP a celková výška (měřeno od nejnižšího přilehlého bodu či pásu terénu po nejvyšší bod stavby – atiku/hřeben) nesmí překročit 16m.

LR.28 – lokální regulace k lokalitě Z.83a - Podél jihovýchodní hrany této lokality, v místech kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou, bude v prostoru této plochy provedena výsadba vysoké zeleně (druh výsadby je dán přirozeným místním výskytem), čímž je dále podmíněna realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě. Prostorem lokality Z.83a bude provedeno dopravní napojení lokality Z.35 (VL), pokud nebude nutné toto dopravní napojení realizovat v souvislosti s rozvojem lokality Z.83a, bude k němu v této lokalitě ponechán volný koridor, splňující požadované prostorové parametry nutné k jeho případné pozdější realizaci. Stejně tak je nutné ponechat volný dopravní koridor k plnohodnotnému dopravnímu připojení lokality Z.83b (VL).

LR.29 – lokální regulace k lokalitě Z.83b - Podél jižní hrany této lokality, v místech kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou, bude v prostoru této plochy provedena výsadba vysoké zeleně (druh výsadby je dán přirozeným místním výskytem), čímž je dále podmíněna realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě.

LR.30 – lokální regulace k lokalitě Z.84 – v lokalitě je umožněna realizace řadových RD v souladu s CR.03 na ploše tvořící maximálně 40% z celkové rozlohy rozvojové lokality. Dále je v lokalitě umožněna výstavba VD v souladu s CR.04 na ploše tvořící maximálně 20% z celkové rozlohy rozvojové lokality.

LR.31 – lokální regulace k lokalitě Z.86 – v lokalitě je umožněna výstavba řadových RD v souladu s CR.03 na plochách tvořících maximálně 20% z celkové rozlohy lokality.

LR.32 – lokální regulace k lokalitě Z.90 – v lokalitě je umožněna výstavba řadových RD v souladu s CR.03 na plochách tvořících maximálně 30% z celkové rozlohy rozvojové lokality. Dále je v lokalitě umožněna výstavba VD v souladu s CR.04 na plochách tvořících maximálně 20% z celkové rozlohy rozvojové lokality. V rámci této lokality musí být ponechán volný přístupový koridor do lokality K.123 s minimální šíří 3,5m.

LR.33 – lokální regulace k lokalitě Z.92 - pokud to bude situace vyžadovat a nebude možné z dopravního hlediska napojit lokalitu Z.79 (VL)přímo z lokality Z.96, pak je nutné ponechat k tomuto účelu volný koridor v ploše lokality Z.92. Velikost tohoto koridoru musí odpovídat nárokům plnohodnotného a bezpečného dopravního připojení lokality Z.79.

LR.34 – lokální regulace k lokalitě Z.93 - dopravní napojení lokality Z.93 se vyžaduje prostorem lokality Z.108.

LR.35 – lokální regulace k lokalitě K.97 - dopravní napojení lokality Z.57 a lokality K.97 na silniční komunikaci II/101 bude provedeno ve vzájemné koordinaci tak, aby jedno toto napojení bylo schopno obsloužit obě tyto lokality. Jeho trasování se předpokládá prostorem lokality K.97.

LR.36 – lokální regulace k lokalitě P.104 - prostorem lokality je nutné propojit západní konce uličních prostorů ulic Guth-Jarkovského, Dobrovského a Rabínova pro obslužnou dopravu. Na takovou komunikaci budou napojeny jednotlivé přiléhající pozemky vymezené k zástavbě (zastavěné)RD.

LR.37 – lokální regulace k lokalitě K.106 - lokalita musí zůstat součástí volné krajiny – nesmí být oplocena.

LR.38 – lokální regulace k lokalitě Z.118 - v prostoru této lokality musí být ponechán volný koridor pro plnohodnotné dopravní napojení lokality Z.82a.

LR.39 – lokální regulace k lokalitě Z.134 - minimální výměra parcely nutné k výstavbě RD je stanovena na 800m2. V lokalitě je možné budovat pouze samostatné – volně stojící RD.

LR.40 – lokální regulace k lokalitě Z.135 - podmínkou realizace struktur v rámci vymezené návrhové funkce je realizace dopravního propojení silničních komunikací III/10168 a I/12 prostorem vymezených lokality Z.96 a Z.108 (obě DS). Dále je nutné před umístěním požadovaného provozu asanovat těleso zavezené skládky nacházející se v této lokalitě. Konkrétní podoba této asanace musí být stanovena na základě podrobného průzkumu uvedené skládky.

LR.41 – lokální regulace k lokalitě P.140 - je stanoven požadavek na umístění celého půdorysu stavby do prostoru pásu přiléhajícího těsně k ulici Mánesova. Hloubka tohoto pásu směrem k říčce Výmola  činí maximálně 30 metrů.

LR.42 – lokální regulace k lokalitě Z.142 – je stanoven požadavek na celkovou zastavěnost lokality, která nesmí přesáhnout 30% rozlohy. Maximální zastavěnost parcely budovami smí být 600m2, zbylá plocha do 30% rozlohy lokality může být tvořena zpevněnými a pojízdnými plochami pro potřebu provozu areálu.

LR.43 – lokální regulace k lokalitám Z.110, Z.111, Z.112, Z.113, Z.114, Z.125, Z.126, Z.127. V těchto lokalitách je vzhledem k uvažovanému využití stanoven požadavek na vybudování záchytných jímek vodního hospodářství (lapolů) pro omezení kontaminace povrchových a podzemních vod petrochemickými látkami a oleji.

LR.44 – lokální regulace k lokalitě Z.74 – v prostoru lokality je možné budovat pouze samostatně stojící RD (rodinné domy).

Stanovení funkčního uspořádání v území

Funkce s charakterem zastavitelných ploch

PLOCHY BYDLENÍ

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, v dostupnosti veřejných prostranství a občanského vybavení (§4, odst. 1  vyhlášky č. 501/2006 Sb).

Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Plochy bydlení v řešeném území dále rozlišujeme na jednotlivé podkategorie – bydlení v bytových domech (BH) a bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Konkrétní funkční podmínky jsou definovány vždy ke každé z nich.

BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH (BH)

Plochy pro bydlení v bytových domech s možným výskytem obslužných funkcí místního významu. Zastavěnost ploch pro bydlení nesmí překročit 35% rozlohy včetně plošných nároků souvislé dopravní a technické infrastruktury. Celkový počet nadzemních podlaží stavby nesmí překročit 4, celkový výška stavby  nesmí překročit 15m (celkovou výškou se rozumí výška od nejnižšího bodu či pásu přilehlého terénu po nejvyšší bod či pás atiky či střešní roviny).

Hlavní využití: Bydlení v bytových domech, bydlení ve viladomech, souvislá dopravní a technická infrastruktura, doprovodná drobná architektura veřejného prostoru (dětská hřiště, městský mobiliář, vodní prvky), veřejná zeleň.

Přípustné využití: Možné je umístění drobných forem maloobchodu a služeb v parteru objektů, dále pak prvků občanského vybavení sloužícího pro místní obsluhu. Za přípustné se považují stavby uvedené v §21 odst. 4. zákona č.183/2006 Sb. , protihlukové stěny.

Nepřípustné využití: Stavba samostatných objektů pro garáže, stavby pro průmysl a skladování, činnosti se zvýšeným dopravním nárokem a dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s obecnou definicí této funkce, chov hospodářského zvířectva.

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ (BI)

Plochy pro bydlení v RD – městské a příměstské jsou plochami určenými k zástavbě volnými (samostatně stojícími) rodinnými domy. Jiný druh zástavby je dán podmínečným využitím – musí k tomuto být ustanoven konkrétní lokální regulativ. Minimální parcela uvažovaná k zástavbě volným rodinným domem nebo jednou polovinou dvojdomu je stanovena na 650m2 v rozvojových plochách. Zastavěnost takové parcely nesmí překročit 30% její plošné dimenze. Zástavba typologicky odlišnými stavbami – řadovými rodinnými domy a viladomy – je případně stanovena samostatným lokálním regulativem obsahujícím i základní podmínky pro vymezení souvislé parcely.

Hlavní využití:  volně stojící samostatné rodinné domy (RD), souvislá dopravní a technická infrastruktura, veřejné prostranství a k němu souvislá architektura (kaple, křížky, umělecké předměty apod.) a vybavení veřejného prostoru (městský mobiliář).

Přípustné využití: Zařízení pro kulturu, školství, zdravotnictví a administrativní provozy pro potřeby Městského úřadu v Úvalech sloužící pro místní obsluhu. Dále pak drobná řemeslná výroba a služby, stavby uvedené v §21 odst. 4. zákona č.183/2006 Sb., chov drobného hospodářského zvířectva za předpokladu, že negativní účinek nepřesáhne hranici areálu (parcely souvislé k rodinnému domu). Přípustné jsou stavby protihlukových stěn.

Podmínečně přípustné využití:  Malá ubytovací zařízení do 30 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze plně řešit na vlastním pozemku. Dále pak stavby takové typologie, které jsou k jednotlivým konkrétním rozvojovým plochám povoleny ve formě lokálních regulativů (řadové RD, dvojdomy, viladomy apod.).

Nepřípustné využití: Bytové domy, velkokapacitní garáže, zařízení jež vyvozují nároky na ochranná pásma, která by zatěžovala sousední pozemky nebo takové důsledky vyvolávající druhotně – např. neúměrně zvýšená dopravní zátěž, dále pak vše, co je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie (plochy bydlení, §4 zákona č. 183/2006 Sb).

PLOCHY REKREACE

„Plochy rekreace se obvykle samostatně  vymezují za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačnímu aktivitami“ (§5 vyhl.501/2006 Sb.).

PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI (RI)

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci – chaty a rekreační domky. Zastavěnost parcely nesmí přesáhnout 20% včetně zpevněných pochozích či pojízdných ploch. Celková zastavěnost nesmí přesáhnout 220m2. Maximální výška stavby smí být 9m (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení).. Stavba může mít maximálně dvě nadzemní podlaží, při užití šikmé střechy může být využito podkroví.

Hlavní využití: rekreační domky a domy, souvislá dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství s doprovodnou drobnou architekturou – altány, přístřešky, městský mobiliář, veřejná zeleň.

Přípustné využití: Drobné, s funkcí rekreace souvislé objekty stavebního charakteru – např. bazény, jezírka, opěrné zídky, altány, pergoly.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež svým negativním účinkem zasahuje na pozemek souseda a snižuje rekreační potenciál území – hlukem, zápachem, apod. (např. nepřiměřený chov domácího zvířectva, drobné komerční řemeslnické a dílenské provozovny, atd.). Dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie (kategorie rekreace).

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY (RZ)

Plochy pro drobné stavby charakteru zahradních chat a domků. Zastavěnost parcely nesmí přesáhnout 20% včetně zpevněných pochozích či pojízdných ploch. Celková zastavěnost nesmí přesáhnout 180m2. Maximální výška stavby smí být 7m (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení). Stavba může mít maximálně jedno nadzemní podlaží, při užití šikmé střechy může být využito podkroví.

Hlavní využití: chaty a rekreační domky, souvislá dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství s doprovodnou drobnou architekturou – altány, přístřešky, městský mobiliář, veřejná zeleň.

Přípustné využití: Drobné, s funkcí rekreace souvislé objekty stavebního charakteru – bazény, jezírka, opěrné zídky, altány, pergoly.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež svým negativním účinkem zasahuje na pozemek souseda a snižuje rekreační potenciál území – hlukem, zápachem, apod. (např. nepřiměřený chov domácího zvířectva, drobné komerční řemeslnické a dílenské provozovny, atd.), dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkce.

REKRACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU (RN)

Plochy rekreačního charakteru, ve kterých jsou vyloučeny stavby vyjma staveb přípustných v nezastavěném území.

Hlavní využití: rekreační louky, zeleň se zahradní či parkovou skladbou.

Přípustné využití: Prvky drobné architektury doprovázející obvykle veřejný prostor  – altány, pergoly, lavičky.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež svým negativním účinkem zasahuje na pozemek souseda a snižuje rekreační potenciál území – např. hlukem, zápachem, apod. (např. nepřiměřený chov domácího zvířectva, drobné komerční řemeslnické a dílenské provozovny, atd.), dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie (funkce rekreace).

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

„(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky souvisejících dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné“ (§6 vyhl.501/2006 Sb.).

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV)

Plochy zahrnující občanské vybavení především nekomerčního charakteru – zahrnuje zejména stavby sloužící pro vzdělávání, kulturu, sociální služby, veřejnou správu a zdravotní službu. Tyto stavby musí být svými hmotami v celkovém souladu s charakterem okolní zástavby (členění, celková dimenze). Nesmí nedůvodným způsobem narušovat celková panorama Úval, jež tvoří povětšinou nízkopodlažní zástavba bez výrazných dominant. Jako důvodné porušení předchozí teze je považováno takové architektonické zpracování, jež odpovídá tradičnímu chápání druhové architektury zvoleného typu občanského vybavení (např. kostel s výraznou dominantou v podobě věže, převýšená radniční budova, apod.). Stavby občanského vybavení nesmí překročit 4.NP, celková výška nesmí překročit 16m (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení).

Hlavní využití: stavby sloužící pro vzdělávání, kulturu, sociální služby, veřejnou správu, zdravotní služby, souvislá technická  a dopravní infrastruktura, prvky drobné architektury doprovázející veřejné prostranství, městský mobiliář, doprovodná zeleň.

Přípustné využití: byty správců, nerušící maloobchodní prodej, parkovací plochy, stravovací zařízení sloužící pro místní obsluhu. Negativní vliv umísťovaných zařízení a provozů nesmí přesáhnout hranici areálu v nadlimitních hodnotách.

Podmíněně přípustné využití: Takové stavby či provozy specifického charakteru, jež jsou vyžadovány a přímo spojeny s provozem druhových staveb občanského vybavení (například pro školská zařízení zázemí v podobě hřišť či sportovišť, pro kulturní zařízení provoz komerčního pohostinství, apod.). Podmínkou je jejich přímá souvislost s příslušným provozem občanského vybavení.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež svým provozem a umístěním snižuje potenciál kvality prostředí zvoleného druhu občanského vybavení. Dále pak jakékoli využití přímo kolidující s legislativní definicí této funkční kategorie (plochy občanského vybavení).

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ (OM)

Plochy zahrnující převážně komerční občanskou vybavenost – stavby sloužící například pro administrativu, maloobchodní prodej, ubytování, stravování a služby; tyto činnosti nesmí svým vlivem vyvolat zatížení souvislého území nad přípustné normy pro obytné zóny.

Hlavní využití: stavby a provozy určené pro maloobchod, služby, ubytování, stravování a administrativu, souvislá dopravní a technická infrastruktura, doprovodná zeleň, prvky drobné architektury doprovázející veřejné prostranství.

Přípustné využití: byty správců, parkoviště.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež svým provozem a umístěním ruší souvislé území nad přípustné normy pro obytné zóny. Dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie (plochy občanského vybavení).

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (OS)

Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení zahrnuje většinou plochy staveb a provozů a jejich zázemí určených ke sportovní a tělovýchovné činnosti.

Hlavní využití: stavby a provozy související s tělovýchovou a sportem – hřiště různých charakterů, sportovní zázemí, sportovní haly, tribuny, související dopravní a technická infrastruktura, doprovodná zeleň, městský mobiliář.

Přípustné využití: byty správců, pohostinství, služby, multifunkční sportovní stavby – sloužící např. pro sport, kulturu a sociální činnost.

Podmíněně přípustné využití: ubytovací zařízení do 30 lůžek za předpokladu, že veškeré nároky na parkování budou umístěny na vlastním pozemku.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež svým provozem ohrozí obytný standard navazujících ploch (negativní účinek provozu přesáhne hranice areálu). Dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie (plochy občanského vybavení).

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY (OH)

Plochy hřbitovů a souvislého zázemí.

Hlavní využití: stavby a plochy pro pohřebnictví, souvislá zeleň, ohradní zdi, drobná sakrální architektura, prvky městského mobiliáře, souvislá dopravní a technická infrastruktura.

Přípustné využití: drobná architektura veřejného prostoru – pergoly, altány.

Nepřípustné využití: Takové stavby a provozy, jež snižují pietu místa nebo ho jiným kulturním či technickým způsobem nevhodně narušují. Dále stavby a provozy, jež přímo nesouvisí s duchovní podstatou a posláním místa.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

„(1) Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy je s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejícho využití není úelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby. (2) Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v území“ (§8 vyhl.501/2006 Sb.).

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (SV)

Plochy smíšené obytné zahrnují především rodinné domy, domy městského typu malých měřítek v centrální části města a historické hospodářské usedlosti a jejich zázemí. V této funkční kategorii se můžou objevit i stavby a provozy občanského vybavení, služeb, nerušící výrobní činnosti a plochy veřejných prostorů. Minimální velikost parcely v rozvojové ploše určené k zastavění rodinným domem je stanovena na 800m2.  Zastavěnost takové parcely (včetně zpevněných pochozích a pojízdných ploch) smí být maximálně 30%. Parter staveb pro bydlení může být využit pro nerušící komerční činnosti. Rodinný dům může mít maximálně dvě nadzemní podlaží, v případě zastřešení šikmou střechou může být využito podkroví.

Hlavní využití: Stavby pro bydlení – rodinné domy, hospodářské usedlosti, zázemí hospodářských usedlostí, služby, maloobchod, občanské vybavení, veřejný prostor, soukromá i veřejná zeleň, souvislá dopravní a technická infrastruktura.

Přípustné využití: Umísťování drobných řemeslných provozů, služeb a drobných zemědělských provozů. Negativní vliv takových provozů nesmí přesáhnout hranici areálu. Dále jsou přípustné stavby uvedené v §21, odst.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Přípustná je stavba protihlukových stěn.

Podmíněně přípustné využití – v případě, že je ke konkrétní rozvojové lokalitě této funkční kategorie přiřazen konkrétní lokální regulativ dovolující i typologicky odlišné stavby, jsou tyto povoleny v intencích daných tímto regulativem.

Nepřípustné využití: Bytové domy, ve stavových plochách viladomy, umísťování takových staveb a provozů, jež ohrožují kvalitu souvislého obytného území. Dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkce (funkční využití smíšené obytné).

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – KOMERČNÍ (SK)

Tyto plochy zahrnují především pozemky a stavby sloužící pro komerční obslužnou sféru místního významu – maloobchod, služby, administrativa. Možný je i výskyt nerušících výrobních činností a obytných funkcí včetně přechodného ubytování. Maximální zastavěnost parcely nesmí překročit 45% včetně pochozích a pojízdných ploch. Povolena je výstavba RD a dvojdomů na souvislých pozemcích o minimální výměře 700m2.

Hlavní využití: maloobchodní zařízení, služby a administrativa místního významu, občanské vybavení, veřejný prostor, veřejná zeleň, souvislá dopravní a technická infrastruktura.

Přípustné využití: Protihlukové stěny, opěrné zdi, rodinné domy.

Podmíněně přípustné využití: Typologicky odlišné stavby dle znění konkrétního lokálního regulativu, pokud je vymezen.

Nepřípustné využití: Umísťování provozů, které zatíží navazující obytné území nad hygienické normy, dále pak takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkce (funkční využití smíšené obytné).

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – REKREAČNÍ (SR)

Tyto plochy zahrnují především stavby pro bydlení – rodinné domy (RD) a stavby pro pobytovou rekreaci. RD a stavby pro pobytovou rekreaci mohou být budovány na souvislém pozemku o minimální výměře 650m2. Celková zastavěnost pozemku nesmí překročit 25% z jeho rozlohy. Stavby nesmí překročit dvě nadzemní podlaží, podkroví může být využito pro obytné účely.

Hlavní využití: stavby pro bydlení – rodinné domy, stavby pro rekreaci – rekreační chaty a domky, zázemí takových staveb, zeleň soukromého charakteru, souvislá dopravní a technická infrastruktura.

Přípustné využití: Veřejný prostor, veřejná zeleň, prvky drobné architektury, jež obvykle doprovázejí veřejné prostranství.

Podmíněně přípustné využití: Přípustná je přestavba staveb pro rekreaci na stavby pro bydlení za podmínky splnění standardů takového objektu na trvale obytné objekty.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

„(1) Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby nerostů. (2) Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemích komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Ploch dopravní infrastruktury se zpravidla člení na: plochy silniční dopravy, plochy železniční dopravy, plochy letecké dopravy, plochy vodní dopravy, logistická centra jako plochy kombinované dopravy“  (§9 vyhl.501/2006 Sb.).

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)

Plochy silniční infrastruktury zahrnují povětšinou silnice I., II., a III. kategorie a místní komunikace I. a II. třídy, ve výjimečných případech i místní komunikace III. třídy. Tyto plochy obvykle zahrnují i další součásti komunikace – opěrné zdi, náspy, zářezy, mosty a doprovodnou a izolační zeleň. Dále pak pozemky dopravních zařízení a dopravního vybavení – například autobusová nádraží, odstavná stání a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Hlavní využití: stavby a plochy pro silniční komunikace se souvislými stavbami, zařízeními a provozy (mosty, opěrné zdi, propustky, autobusová stání, odstavná parkoviště, čerpací stanice apod.), souvislá zeleň, zeleň izolačního charakteru, souvislá zeleň krajinářského charakteru (aleje), pochozí plochy, městský mobiliář, drobná architektura veřejného prostoru, drobná sakrální architektura, městský mobiliář.

Přípustné využití: Veřejný prostor, veřejná zeleň.

Nepřípustné využití: Umísťování billboardů, umísťování takových staveb a zařízení, která mohou ohrozit plynulost a bezpečnost provozu (ohrožením plynulosti není myšleno záměrné snižování rychlosti stavebními opatřeními – retardéry, příčnými prahy a dalšími vhodnými stavebně technickými aplikacemi). Dále pak takové provozy a zařízení, jež jsou v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SPECIFICKÉ (DX)

Plochy specifické dopravní infrastruktury zahrnují především dopravní koridory pro pěší a cyklistickou dopravu. Dále pak prvky souvislého veřejného prostoru.

Hlavní využití: Cesty a stezky pro pěší a cyklisty – zpevněné i nezpevněné, cyklostezky, veřejná zeleň, izolační zeleň, prvky drobné architektury doprovázející veřejné prostranství – altány, pergoly, pítka apod.

Přípustné využití: stavba protihlukových stěn, umístění dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití: umísťování billboardů a jiných reklamních poutačů. Nepřípustné je rovněž takové využití, jež je v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí funkce dopravní.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ŽELEZNIČNÍ (DZ)

Plochy železniční infrastruktury zahrnují traťová tělesa, technická drážní zařízení, drážní budovy a stavby technického charakteru, opěrné zdi, protihlukové stěny a jiná drážní zařízení a opatření. Tyto plochy mohou obsahovat i plochy pro silniční komunikace a další silniční stavby – například přestupní terminály, autobusová stání, odstavná parkoviště.

Hlavní využití: Stavby a zařízení související se železniční dopravou obecně (drážní tělesa, náspy, zářezy, stavebně technická zařízení a stavby sloužící železničnímu provozu, drážní budovy a další zařízení v přímé souvislosti se železničním provozem, dopravní a technická infrastruktura sloužící bezprostředně k obsluze drážních zařízení .

Přípustné využití: Silniční komunikace a zařízení jež nejsou v přímé souvislosti s drážními zařízeními (odstavná parkoviště, autobusová stání, přestupní terminály), veřejný prostor, městský mobiliář, veřejná zeleň, byty správců, maloobchod, služby, protihlukové zdi.

Nepřípustné využití: Nepřípustné jsou obytné funkce vyjma bytu správce. Nepřípustné je rovněž takové využití, jež je v přímém rozporu s legislativní definicí této funkční kategorie.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

„(1) Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. (2) Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury“ (§10 vyhl.501/2006 Sb.).

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (TI)

Plochy technické infrastruktury zahrnují stavby a pozemky určené k zajištění technických nároků sídla. Patří sem stavby a pozemky pro systém kanalizace včetně čistírny odpadních vod, stavby a pozemky pro zajištění dodávky elektrické energie, stavby a pozemky pro zajištění dodávky pitné vody, stavby a pozemky pro zajištění dodávek energetického plynu a stavby a pozemky určené k telekomunikačnímu využití.

Hlavní využití: Stavby, provozy a jejich funkčně souvislé systémové zázemí pro jednotlivá odvětví technické infrastruktury (vodovodní a kanalizační soustava, systém dodávky elektrické energie – energetická soustava, plynofikační soustava sídla a telekomunikační zařízení), související dopravní a technická infrastruktura

Přípustné využití: Veřejná i ohrazená zeleň, veřejný prostor, prvky městského mobiliáře.

Nepřípustné využití:  Takové využití, jež je v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí této funkční kategorie.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TO)

Tato funkční kategorie je vymezována především v souvislosti záměru výstavby sběrného dvora.

Hlavní využití: pozemky a budovy běžného sběrného dvora, souvislá technická a dopravní infrastruktura, ochranná zeleň.

Přípustné využití: veřejná zeleň, zařízení a stavby pro tlumení negativních vlivů provozu sběrného dvora

Podmínečně přípustné využití: umísťování potenciálně nebezpečných látek, pro která je nutnou podmínkou realizace příslušných stavebně technických opatření zajišťujících bezpečnost takového provozu z hlediska osob, majetku a přírodní složky.

Nepřípustné využití: umísťování obytných funkcí

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

„(1) Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. (2) Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, například pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb a po zemky související veřejné infrastruktury. Ploch výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí z nich být přístupné“ (§11 vyhl.501/2006 Sb.).

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (VL)

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl zahrnují stavby, zařízení a provozy výrobního charakteru, sklady, dopravní terminály, administrativu, služby a plochy souvislého technického a dopravního charakteru. Parcela nebo soubor parcel dotčených jedním provozním záměrem musí obsahovat minimálně z 40% své výměry zeleň (ochranného, přírodního, parkového či zahradního charakteru). Běžné stavební objekty (jejich tvar není dán specifiky umísťované výrobní technologie) nesmí svoji výškou přesáhnout 12m (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení).

Hlavní využití: Stavby, zařízení a provozy sloužící pro lehký průmysl – lehkou výrobu, skladování, služby speciálního charakteru (servisy pro nákladní vozidla), provozně přidruženou administrativu, souvislou dopravní a technickou infrastrukturu, technickou infrastrukturu vyžadovanou umístěním speciálního provozu (např. ČOV), zeleň veřejná i soukromá.

Přípustné využití: Byty správců, drobná architektura veřejného prostoru, městský mobiliář, vodní prvky, fotovoltaické elektrárny.

Podmíněně přípustné využití: Umísťování potenciálně hygienicky rizikových provozů je možné pouze v takové lokaci, kde nehrozí ohrožení platných hygienických limitů pro obytné stavby ve vnějším i vnitřním chráněném prostoru staveb jejich negativními účinky. Pro tyto potřeby se požaduje vypracovat příslušnou studii vlivu, na základě které může být případný provoz umístěn. Stavba dopravních terminálů či překladišť v návrhových plochách je možná pouze po dobudování přeložky silnice I/12.

Nepřípustné využití: Umísťování takových provozů v takových lokacích, kde jejich případné negativní účinky (hluk, prach, světelné emise, vyvolaná dopravní zátěž) překročí u souvislých obytných staveb platné hygienické normy pro vnitřní a venkovní chráněné prostředí staveb.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ)

Plochy výroby a skladování – zemědělské výroby zahrnují stavby, zařízení a provozy zemědělsky - výrobního charakteru, sklady, dopravní terminály, administrativu, služby a plochy souvislého technického a dopravního charakteru přímo související s provozem zemědělské výroby. Parcela nebo soubor parcel dotčených jedním provozním záměrem musí obsahovat minimálně z 40% své výměry zeleň (ochranného, přírodního, parkového či zahradního charakteru). Běžné stavební objekty (jejich tvar není dán specifiky umísťované výrobní technologie) nesmí svoji výškou přesáhnout 12m (výška se měří od nejnižšího pásu či bodu přilehlého terénu ke stavbě po hřeben střechy při užití šikmé střechy nebo vrchní hranu atiky při užití plochého zastřešení). Pokud se jedná o stavovou lokalitu (vzhledem k roku 2014), je její další dostavba povolena pouze v případě, že takové území splní nároky výše popsaných regulací.

Hlavní využití: Pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Pozemky staveb a zařízení sloužících pro zemědělskou produkci vázané na všechny druhy pozemků (orná půda, vodní plochy, sady, zahrady, vinice apod.), které mají potenciál zemědělského využití (chov ryb/sádky).

Přípustné využití:  V plochách zemědělské výroby je přípustné budovat polní cesty, stezky pro pěší a cyklisty, protierozní a protipovodňová opatření, stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, drobné stavby sakrální a drobné stavby pro rekreaci a turistiku (výklenkové kaple, boží muka, kříže, pomníky, informační tabule, turistické přístřešky s mobiliářem apod.),vodní plochy, vodojemy a přeložky veřejné technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití: Využití pro nestavební funkce (např. sportovní), pokud způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro hospodaření, bez nákladů na rekultivaci. Dále jednotlivé stavby na pozemcích zemědělského půdního fondu sloužící k zajištění provozu zemědělského hospodářství za podmínky, že jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25m2 a výška 5 m, svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské stavby a jsou technologicky přímo vázané na stanoviště. Umístění těchto staveb musí respektovat funkce okolních ploch. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci nebo bydlení. Dále stavby pro ustájení hospodářských zvířat za podmínky, že svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské stavby a jsou technologicky přímo vázáné na stanoviště. Umístění těchto staveb musí respektovat funkce okolních ploch. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci nebo bydlení.

- Nepřípustné využití: Umísťování nezemědělského průmyslu, umísťování skladových provozů bez výrobní vazby v území, umísťování potravinářských provozů bez vazby na zdrojovou lokalitu v území.

PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

„(1) Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění , rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství (viz. §34 zákona č.128/2000 Sb. o obcích – obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů) a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. (2) Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství“  (§7 vyhl.501/2006 Sb.).

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV)

Veřejná prostranství zahrnují pozemky a stavby veřejně dostupných míst. V těchto plochách jsou zastoupeny stavební prvky – zejména zpevněné komunikace pojízdné i pochozí, městský mobiliář, doprovodná drobná architektura (altány, přístřešky, pergoly, umělecké objekty, apod.), drobná sakrální architektura a zeleň městského typu – povětšinou s parkovou úpravou, může však být i přírodě blízkého typu.

Hlavní využití: veřejná prostranství s různým stupněm intenzity veřejné zeleně, cesty pro pěší a cyklisty, drobné sakrální a jiné umělecké předměty, doprovodná drobná architektura veřejného prostranství (altány, pergoly, přístřešky, vodní prvky), dopravní a technická infrastruktura, herní prvky pro děti, sportovní prvky pro dospělé, městský mobiliář.

Přípustné využití: parkovací plochy, protihlukové stěny, umístění drobných komerčních provozů (forma stánků), tržiště.

Nepřípustné využití: Umísťování takových staveb a provozů, jež negativním způsobem naruší užívání veřejného prostoru širokou veřejností. Dále pak takové stavby a provozy, jež jsou v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí funkce.

VEŘEJNÁ ZELEŇ (ZV)

Veřejná prostranství – veřejná zeleň je vymezována zejména v zastavěném území obce, objevuje se však i ve vnitřní oblasti vymezené hranice zastavitelného území – v souvislostech s návrhem rozvojových obytných ploch.

Hlavní využití: veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně, parkové plochy, cestní síť pro pěší a cyklisty, městský mobiliář, drobná doprovodná architektura veřejného prostoru – altány, pergoly, umělecká díla, drobné sakrální stavby.

Přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití: Umísťování takových staveb a provozů, jež negativním způsobem naruší užívání veřejného prostoru širokou veřejností. Dále pak takové stavby a provozy, jež jsou v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí funkce.

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Plochy systému sídelní zeleně zahrnují škálu podkategorií rozlišujících většinu typů zeleně vyskytující se ve vnitřním prostoru města (v definovaném zastavěném území města). Jejich vymezení je nutné například pro průchod prvků ÚSES zastavěným územím.

ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ (ZS)

Tato funkční kategorie je vymezovaná především za účelem funkčního pojednání podstatných ploch neveřejné zeleně ve vnitřním prostoru města.

Hlavní využití: soukromé zahrady, soukromé sady a jiné neveřejné „zelené“ plochy.

Přípustné využití: veřejná a doprovodná zeleň, umísťování drobné architektury odpovídající definici stavby přípustné v nezastavitelném území, umísťování drobných prvků rekreační architektury – altány, malé bazény, pergoly, kůlny.

Nepřípustné využití: Takové využití, které snižuje obytnou kvalitu sousedních pozemků – např. nepřiměřený chov hospodářského zvířectva apod.

ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ (ZO)

Funkční kategorie vymezovaná v souvislosti s požadavkem na ochranný a izolační charakter zeleně – například pásy zeleně kolem silničních komunikací, kolem železniční infrastruktury. Vysoká zeleň pomáhá tlumit nežádoucí hluk, zachycuje prašné částice a je schopna tlumit světelné emise.

Hlavní využití: zeleň tlumící negativní účiny zejména dopravní infrastruktury.

Přípustné využití: budování cestní sítě pro pěší a cyklisty, umísťování městského mobiliáře, dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež zásadním způsobem sníží ochrannou a izolační schopnost přírodní složky v ploše.

ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU (ZP)

Funkční kategorie vymezovaná ve vnitřním prostoru města v plochách, jejichž charakter je blízký přirozeně rostlé přírodní složce. Tato funkční kategorie je částečně nositelem prvků ÚSES procházejícími zastavěným územím města.

Hlavní využití: plochy s výraznou, zahradně a parkově nekultivovanou složkou, cestní síť pro pěší a cyklisty, městský mobiliář

Přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura, stavby přípustné v nezastavitelném území.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež sníží potenciál těchto ploch ve smyslu trasování prvků ÚSES.

PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)

„(1) Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními přepisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody krajiny. (2) Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky, určené pro převažující vodohospodářské využití“ (§13 vyhl.501/2006 Sb.).

Hlavní využití: vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže plnící funkci ekologicko- stabilizační, případně rekreační, využití odpovídající obecné legislatviní definici funkce.

Přípustné využití: stavby sloužící výhradně pro účely spojené zejména s ochranou a využíváním vodních zdrojů (výpusti, hráze, kaskády, vodní koryta apod.), nebo ochrnou proti vodě jako přírodnímu živlu a pro další vodohospodářské účely. Dále je možné umísťovat cesty, mostky, přechody a další zařízení sloužící pěšímu, případně cyklistickému pohybu.

Nepřípustné využití: Umístění staveb a provozů, jež negativním způsobem ovlivní vodní režim v území. Dále pak vše, co je v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí funkce.

Funkce s charakterem nezastavitelných ploch

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ)

„(1) Plochy se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. (2) Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ (§14 vyhl.501/2006 Sb.).

Hlavní využití: využití odpovídající obecné rovině zemědělské funkce – zemědělské produkci, péči o zemědělskou krajinu. Dále pak pozemky půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopraní a technické infrastruktury.

Přípustné využití: Polní cesty, stezky pro pěší a cyklisty, protierozní a protipovodňová opatření, stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, drobné stavby sakrální a pro rekreaci a turistiku – např. kaple, boží muka, kříže, pomníky, informační tabule, turistické přístřešky s doprovodným mobiliářem apod., drobné vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití: využití pro nestavební funkce (např. sportovní nebo kulturně – společenské), pokud způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro hospodaření bez nákladů na rekultivaci. Dále pak stavby na pozemcích zemědělského půdního fondu sloužící k zajištění provozu zemědělského hospodářství za podmínky, že jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25m2 a výška 5m a svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské stavby a jsou technologicky přímo vázané na konkrétní stanoviště. Umístění takových staveb musí respektovat funkce okolních ploch. Z těchto staveb jsou vyloučeny stavby, jež mohou sloužit individuální rekreaci nebo bydlení. Dále pak stavby pro ustájení hospodářských zvířat za podmínky, že svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské stavby a jsou technologicky přímo vázané na konkrétní stanoviště. Umístění těchto staveb musí respektovat funkční skladbu okolních ploch. Z těchto staveb jsou vyloučeny stavby, které mohou sloužit individuální rekraci nebo bydlení.

Nepřípustné využití: Umísťování takových zemědělských staveb, jež kapacitně převyšují místní souvislost – např. areály živočišné či rostlinné výroby vyžadující nepoměrnou obsluhu z oblastí mimo řešený prostor (katastr města Úvaly). Dále pak veškeré činnosti, které při obdělávání zemědělských pozemků odporují požadavkům nařízení vlády č.262/2012 Sb. (nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu).

PLOCHY LESNÍ (NL)

„(1) Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les.  (2) Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ (§15 vyhl.501/2006 Sb.).

Hlavní využití: využití odpovídající obecné definici funkce lesa, pozemky určené k plnění funkce lesa.

Přípustné využití: stavby pro lesní hospodářství, opatření ke zvýšení ekologické stability území, revitalizační opatření, opatření nestavebního charakteru, jež zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – například pěší, cyklistické a inline stezky, prostorově od ostatních komunikací oddělené hippostezky, protipovodňová opatření.

Podmíněně přípustné využití: drobné stavby sakrálního charakteru, drobné stavby pro rekreaci a turistiku – např. kaple, boží muka, kříže, pomníky, informační tabule, turistické přístřešky s mobiliářem apod.

Nepřípustné využití: vše, co je v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí této funkční kategorie.

PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP)

„(1)Plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. (2) Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. A 2. Zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ (§16 vyhl.501/2006 Sb.).

Hlavní využití: Nelesní pozemky ve zvláště chráněných oblastech (Přírodní park Škvorecká obora – Králičina).

Přípustné využití: cestní síť pro pěší a cyklisty, informační tabule.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež sníží úroveň území v oblasti důvodů, pro které bylo zahrnuto do zvláště chráněného území (např. statut ochrany části krajiny coby přírodní památky).

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS)

„(1) Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění , například na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. (2) Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ (§17 vyhl.501/2006 Sb.).

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ (NSp)

Tato funkční kategorie je vymezena především v souvislosti s průchodem prvků ÚSES nezastavěným územím řešeného prostoru.

Hlavní využití: plochy a pozemky přírodních ekosystémů, jež nejsou pod trvalou hospodářskou péčí – jako například lesní či zemědělské pozemky.

Přípustné využití: umísťování cestní sítě pro pěší a cyklisty, umísťování prvků drobné architektury (informační tabule, turistické přístřešky) podporující rekreační a turistický potenciál místa. Umístění dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití: Umísťování takových provozů a staveb, jež sníží či znehodnotí vhodnost takové funkční plochy užité k průchodu prvků ÚSES (sniží funkčnost ÚSES).

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (NSz)

Plochy smíšeného nezastavěného území – zemědělského zahrnují zejména pozemky, u kterých je nedůvodné nebo nemožné rozlišit hospodářskou a přírodní složku.

Hlavní využití: pozemky částečně využívané jako zemědělské plochy, pozemky přírodních nelesních ekosystémů, pozemky dlouhodobě neobdělávaných polí, meze, remízky.

Přípustné využití: přípustné je budovat cestní síť pro pěší a cyklisty, umísťovat prvky drobné architektury podporující rekreační a turistický potenciál území, dopravní a technická infrastruktura, hospodářské využívání zemědělských a lesních pozemků.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež sníží rekreační a turistický potenciál území. Dále pak veškeré činnosti, které při obdělávání zemědělských pozemků odporují požadavkům nařízení vlády č.262/2012 Sb. (nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu).

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – REKREAČNÍ NEPOBYTOVÉ (NSr)

Tato funkční kategorie je vymezena směrem k území, ve kterém je nedůvodné bližším způsobem rozlišovat zemědělsky obhospodařované pozemky, pozemky lesní a plochy s rekreačním potenciálem.

Hlavní využití: zemědělská péče o krajinu, lesnictví, rekreace na plochách s výraznou přírodní složkou, rekreační louky.

Přípustné využití: přípustné je budovat cestní síť pro pěší a cyklisty, umísťovat prvky drobné architektury podporující rekreační a turistický potenciál území, dopravní a technická infrastruktura, hospodářské využívání zemědělských a lesních pozemků.

Nepřípustné využití: Takové využití, jež sníží rekreační a turistický potenciál území, umístění takových provozů a staveb, jež jakýmkoli způsobem ohrozí přírodní složku v území.

PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)

„(1) Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními přepisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody krajiny. (2) Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky, určené pro převažující vodohospodářské využití“ (§13 vyhl.501/2006 Sb.).

Hlavní využití: vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže plnící funkci ekologicko- stabilizační, případně rekreační, využití odpovídající obecné legislatviní definici funkce.

Přípustné využití: stavby sloužící výhradně pro účely spojené zejména s ochranou a využíváním vodních zdrojů (výpusti, hráze, kaskády, vodní koryta apod.), nebo ochrnou proti vodě jako přírodnímu živlu a pro další vodohospodářské účely. Dále je možné umísťovat cesty, mostky, přechody a další zařízení sloužící pěšímu, případně cyklistickému pohybu.

Nepřípustné využití: Umístění staveb a provozů, jež negativním způsobem ovlivní vodní režim v území. Dále pak vše, co je v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí funkce.

PLOCHY ZELENĚ SPECIFICKÉHO CHARAKTERU (NX)

Plochy zeleně specifického charakteru  jsou funkční složkou určenou výhradně k definování cílového stavu krajiny coby hřiště pro golf nebo krajinného parku.

Hlavní využití: hřiště sloužící pro sportovní užití – golfu. Umísťování takových zařízení, které jsou nezbytné pro řádné využití golfového hřiště – ochranné sítě, zemní úpravy, zahradnické a krajinářské úpravy, terénní úpravy. Dále pak takové využití, které povede ke kultivaci lokality směrem ke krajinnému parku – sadovnické a zahradnické úpravy, terénní úpravy, umísťování prvků drobné architektury veřejného prostoru (altány, lavičky, dětská hřiště).

Přípustné využití: Byty správců, městský mobiliář, vodní prvky, dopravní a technická infrastruktura nezbytná pro správnou funkci daného využití.

Podmíněně přípustné využití: Umísťování potenciálně hygienicky rizikových provozů je možné pouze v takové lokaci, kde nehrozí ohrožení platných hygienických limitů pro obytné stavby ve vnějším i vnitřním chráněném prostoru staveb jejich negativními účinky. Pro tyto potřeby se požaduje vypracovat příslušnou studii vlivu, na základě které může být případný provoz umístěn. Stavba dopravních terminálů či překladišť v návrhových plochách je možná pouze po dobudování přeložky silnice I/12.

Nepřípustné využití: Umísťování takových provozů v takových lokacích, kde jejich případné negativní účinky (hluk, prach, světelné emise, vyvolaná dopravní zátěž) překročí u souvislých obytných staveb platné hygienické normy pro vnitřní a venkovní chráněné prostředí staveb.

PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)

„(1) Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními přepisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody krajiny. (2) Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky, určené pro převažující vodohospodářské využití“ (§13 vyhl.501/2006 Sb.).

Hlavní využití: vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže plnící funkci ekologicko- stabilizační, případně rekreační, využití odpovídající obecné legislatviní definici funkce.

Přípustné využití: stavby sloužící výhradně pro účely spojené zejména s ochranou a využíváním vodních zdrojů (výpusti, hráze, kaskády, vodní koryta apod.), nebo ochrnou proti vodě jako přírodnímu živlu a pro další vodohospodářské účely. Dále je možné umísťovat cesty, mostky, přechody a další zařízení sloužící pěšímu, případně cyklistickému pohybu.

Nepřípustné využití: Umístění staveb a provozů, jež negativním způsobem ovlivní vodní režim v území. Dále pak vše, co je v přímém rozporu s obecnou legislativní definicí funkce.

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V řešeném území (katastrální území města Úvaly, 775738) jsou takovými stavbami stavby pro rozvoj dopravní nebo technické infrastruktury. Veřejně prospěšnými opatřeními jsou v řešeném území prvky územního systému ekologické stability (LBK, LBC, NRBK, NRBC, IP). Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci nebyly v rámci tohoto návrhu vymezovány.

Veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (WT – technická infrastruktura, WD – dopravní infrastruktura, WU – prvky ÚSES):

Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:

WT.01 (lokalita K.66, W) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro obnovu Hodovského rybníka jako posledního stupně v systému čištění odpadních vod města Úvaly.  Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3257, 3256, 3214/2.

WT.02 (lokalita P.130, TI) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro nezbytné rozšíření čistírny odpadních vod v Úvalech jako nezbytné součásti rozvoje ostatních navrhovaných ploch. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly.  Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3220, 3221/1, 3221/2.

WT.03 (lokalita Z.135, TO) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro rozvoj obslužných komunálních funkcí  - sběrného dvora -jako nedílné součásti obecné kvality městského prostředí. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/22, část 3957/24, část 3957/15, část 3957/16, část 3957/17, část 3957/19, 3957/20, 3957/21.

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury:

WD.02 (lokalita P.91, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro odstranění nevyhovujícího dopravního připojení, zejména s ohledem na rozvoj dalších funkčních kategorií v návaznosti na řešenou lokalitu. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3237/2, část 3237/10, 3237/5, 3237/1, část 3237/7, 3236/1, 3235/7, část 3234/7, část 3234/10, 2839/2, část 2839/1.

WD.03 (lokalita P.94, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro zlepšení dopravních vazeb při křížení silničních komunikací III/101215 a I/12 v zastavěném území města. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 839/2,839/1, část 839/3, část 839/9, část 3664/36, část 3600, část 3664/1.

WD.04 (lokalita P.95, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro zlepšení dopravních vazeb při křížení silničních komunikací II/101 a I/12 v zastavěném území města. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 299/6, část 362, část 361, část 355, část 366, část 497, část 498, část 392.

WD.05 (lokalita Z.96, DS)  – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro rozvoj nezbytných dopravních vazeb v souvislosti s vymezením rozsáhlých hospodářských ploch (VL) v jihovýchodní části katastru města. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 334/2, část 334/7, část 334/1, část 335/5, část 335/9, část 335/17, část 335/19.

WD.06 (lokalita P.103, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3577, 3578/1, část 3578/2, část 3579/1, část 3579/2, část 3581/1,část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2.

WD.07 (lokalita Z.108, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro rozvoj nezbytných dopravních vazeb v souvislosti s vymezením rozsáhlých hospodářských ploch (VL) v jihovýchodní části katastru města. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/1, část 335/24, část 335/1, část 335/18, část 335/20, část 335/19.

WD.08 (lokalita Z.109, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro nezbytnou kultivaci dopravního připojení silniční komunikace I/12 a II/101 v západní části katastru obce. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3477/1, část 367/1, část 3480.

WD.09 (lokalita Z.111, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3960/14, část 3960/8, část 3960/2, část 3960/7, 4042, 4041, část 3956, 3959, část 3958/1, část 3957/1, část 3960/1.

WD.10 (lokalita Z.112, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3936, část 3937, část 3935, část 3934, část 3933/1.

WD.11 (lokalita Z.113, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3931.

WD.12 (lokalita Z.114, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3841/38, část 3841/40, část 3841/42, část 3841/1, část 3841/45, část 3841/46, část 3841/6, část 3841/25.

WD.13 (lokalita Z.115, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3936, část 3937.

WD.14 (lokalita Z.116, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21.  Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/28, část 3957/31, část 3957/1.

WD.15 (lokalita Z.117, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3936.

WD.16 (lokalita Z.118, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/19, část 3957/17, část 3957/15, část 3957/23, část 3957/22, část 3957/2, část 3957/14, 3957/1.

WD.17 (lokalita Z.119, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3928/1.

WD.18 (lokalita Z.120, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3931.

WD.19 (lokalita Z.121, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3928/1.

WD.20 (lokalita P.124, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 1049/7, 3563/5, 3563/6.

WD.21 (lokalita Z.125, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro přeložení silniční komunikace II/101 do severovýchodního prostoru katastrálního území města Úvaly. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.64. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3268/60, část 3234/1, 3264/4, část 3264/1, část 3263/3, část 3263/1, část 3265/1, část 3262/9, část 3265/4, část 3262/6.

WD.22 (lokalita Z.126, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro přeložení silniční komunikace II/101 do severovýchodního prostoru katastrálního území města Úvaly. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.64. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3986/56, část 3986/57, část 3986/58.

WD.23 (lokalita Z.127, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro přeložení silniční komunikace II/101 do severovýchodního prostoru katastrálního území města Úvaly. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.64. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3983/21, část 3983/22, část 3983/1, část 3983/23, část 3983/24, část 3983/26.

WD.24 (lokalita P.129, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro odstranění nevyhovující dopravní vazby Purkyňova – Sukova – Jirenská v rámci dopravní obsluhy bezprostředně navazujícího území. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 2842, část 2840.

WD.25 (lokalita P.138, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 1049/9, část 3563/7, část 3566/1, část 3565, 3566/2, část 3567/1, 3567/2, část 3569/2, část 3569/1.

WD.26 (lokalita P.21b, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro propojení jižních struktur města pro pěší a cyklistický způsob dopravy. Toto propojení zajišťuje zároveň přístup do rekreačních oblastí v bezprostředním okolí města. Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3855/1.

WD.27 (lokalita P.141, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Vyvlastňovací práva jsou zakládána ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 3584/3, část 3584/2, část 3585.

Prvky ÚSES:

WU.02 – NRBK K67 Vidrholec – K68, nadregionální biokoridor. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.04 – LBC 31 Hodovský rybník, lokální biocentrum. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3263/2, 3259/1, 3259/2, část 3261/2, 3250/1, 3257, část 3262/3, 3256, 3214/2, 3212/2, část 3212/1, 3213/2, 3212/4, 3213/3, část 3212/5, 3213/1, část 3212/6, část 3214/1, část 3215/2, část 3215/2, část 3215/1, část 3216/1, část 3216/3, 3216/4, 3255/2.

WU.05 – LBC 32 Mlýnský rybník, lokální biocentrum. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3132, 3133/1, 3134, 3155, 3136

WU.06 – LBC 30 Malý úvalský rybník – rybník Fabrák, lokální biocentrum. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 929/1, 929/8, 955, 286, část 285/2, 287, 290, 288.

WU.07 – LBC 18 Horní Úvalský rybník, lokální biocentrum. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3886/2, 3886/4, 3886/1, 3886/5, 3886/6, 3886/7, 3886/9, 3886/3, 3887, část 3926/1, 3926/2, 3888, 3889, 3890, 3862/19.

WU.08 – LBK 7 Škvorecký potok – Výmola, lokální biokoridor. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 4006/18, 4005/1, 4005/4, 4005/5, část 4006/19, část 4006/1, 4006/15, část 3146/11, část 3146/1, 3146/13, 3146/15, 4004/4, 4005/8, 3146/16, část 3146/24, 4005/6, 4004/3, 4005/11, 4005/9, 4005/2, část 4005/10, 4005/3, část 4005/7, 189/1, 189/6, 189/4, 189/2, 189/3, 191/1, 191/2, část 284/5, část 284/6, část 289, 838, část 836, 834/2, 834/1, 3592, 3593/1, 3593/2, 833, část 832, část 3872/3, část 3872/5, 3873/3, 3873/5, 3872/4, 3872/1, 3872/7, 3873/6, 3873/2, 3783/1, část 3870, 3872/6, 3869/1, 3878/2, 3872/2, 3869/5, část 3878/1, 3872/1, 3877/3, 3869/2, 3869/3, 3880/1, 3880/2, 3881/1, 3884/2, 3884/1, 3881/3, 3881/4, 3884/4, 3884/3, 3881/2, 3885/2, 3885/1.

WU.09 – LBK 5 Výmola – Úvaly, lokální biokoridor. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3263/3, část 3260/1, část 3261/1, 3263/1, část 3262/9, část 3262/6, část 3263/2, 3260/2, 3261/2, 3262/5, 3262/4, část 3262/2, část 3213/1, část 3212/5, část 3212/6, část 3212/1, 3212/7, 3213/4, 3213/6, 3212/8, 3213/5, 3212/9, 3226/2, 3226/9, 3226/3, 3226/1, 3212/10, 3226/4, 3226/7, 3212/11, 3226/6.

WU.10 – IP 1 Výmola, interakční prvek. Vyvlastňovací právo je zřízeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 929/1, 929/2, 858/1, 857/1, 929/5, 929/6, 929/4, 3576/10, 3576/9, část 3576/1, část 3576/5, 3576/6, 3576/7, 3576/8, část 367/1, 3514/2, 3514/10, 3514/9, 3514/8, část 3514/1.

- vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

V řešeném území (katastrální území města Úvaly, 775738) jsou takovými stavbami stavby pro rozvoj dopravní nebo technické infrastruktury (vymezované rovněž vzhledem k vyvlastňovacím právům), dále pak vybrané rozvojové plochy pro občanskou vybavenost a vybraná veřejná prostranství. Veřejně prospěšnými opatřeními jsou v řešeném území prvky územního systému ekologické stability (LBK, LBC, NRBK, NRBC, IP).

Veřejně prospěšné stavby a opatření, veřejná prostranství a stavby občanského vybavení, pro která lze založit předkupní právo k dotčeným pozemkům:

Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:

WT.01 (lokalita K.66, W) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro obnovu Hodovského rybníka jako posledního stupně v systému čištění odpadních vod města Úvaly.  Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3257, 3256, 3214/2.

WT.02 (lokalita P.130, TI) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro nezbytné rozšíření čistírny odpadních vod v Úvalech jako nezbytné součásti rozvoje ostatních navrhovaných ploch. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3220, 3221/1, 3221/2.

WT.03 (lokalita Z.135, TO) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro rozvoj obslužných komunálních funkcí  - sběrného dvora -jako nedílné součásti obecné kvality městského prostředí. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/22, část 3957/24, část 3957/15, část 3957/16, část 3957/17, část 3957/19, 3957/20, 3957/21.

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury:

WD.02 (lokalita P.91, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro odstranění nevyhovujícího dopravního připojení, zejména s ohledem na rozvoj dalších funkčních kategorií v návaznosti na řešenou lokalitu. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3237/2, část 3237/10, 3237/5, 3237/1, část 3237/7, 3236/1, 3235/7, část 3234/7, část 3234/10, 2839/2, část 2839/1.

WD.03 (lokalita P.94, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro zlepšení dopravních vazeb při křížení silničních komunikací III/101215 a I/12 v zastavěném území města. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 839/2,839/1, část 839/3, část 839/9, část 3664/36, část 3600, část 3664/1.

WD.04 (lokalita P.95, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro zlepšení dopravních vazeb při křížení silničních komunikací II/101 a I/12 v zastavěném území města. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 299/6, část 362, část 361, část 355, část 366, část 497, část 498, část 392.

WD.05 (lokalita P.96, DS)  – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro rozvoj nezbytných dopravních vazeb v souvislosti s vymezením rozsáhlých hospodářských ploch (VL) v jihovýchodní části katastru města. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 334/2, část 334/7, část 334/1, část 335/5, část 335/9, část 335/17, část 335/19.

WD.06 (lokalita P.103, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3577, 3578/1, část 3578/2, část 3579/1, část 3579/2, část 3581/1,část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2.

WD.07 (lokalita Z.108, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro rozvoj nezbytných dopravních vazeb v souvislosti s vymezením rozsáhlých hospodářských ploch (VL) v jihovýchodní části katastru města. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/1, část 335/24, část 335/1, část 335/18, část 335/20, část 335/19.

WD.08 (lokalita Z.109, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro nezbytnou kultivaci dopravního připojení silniční komunikace I/12 a II/101 v západní části katastru obce. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3477/1, část 367/1, část 3480.

WD.09 (lokalita Z.111, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3960/14, část 3960/8, část 3960/2, část 3960/7, 4042, 4041, část 3956, 3959, část 3958/1, část 3957/1, část 3960/1.

WD.10 (lokalita Z.112, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3936, část 3937, část 3935, část 3934, část 3933/1.

WD.11 (lokalita Z.113, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3931.

WD.12 (lokalita Z.114, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3841/38, část 3841/40, část 3841/42, část 3841/1, část 3841/45, část 3841/46, část 3841/6, část 3841/25.

WD.13 (lokalita Z.115, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3936, část 3937.

WD.14 (lokalita Z.116, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21.  Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/28, část 3957/31, část 3957/1.

WD.15 (lokalita Z.117, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3936.

WD.16 (lokalita Z.118, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3957/19, část 3957/17, část 3957/15, část 3957/23, část 3957/22, část 3957/2, část 3957/14, 3957/1.

WD.17 (lokalita Z.119, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3928/1.

WD.18 (lokalita Z.120, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3931.

WD.19 (lokalita Z.121, DS) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro přeložení silniční komunikace I/12 do prostoru jižní hrany katastru města. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.21. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3928/1.

WD.20 (lokalita P.124, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 1049/7, 3563/5, 3563/6.

WD.21 (lokalita P.125, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro přeložení silniční komunikace II/101 do severovýchodního prostoru katastrálního území města Úvaly. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.64. Předkupní právo je založeno ve prospěch Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3268/60, část 3234/1, 3264/4, část 3264/1, část 3263/3, část 3263/1, část 3265/1, část 3262/9, část 3265/4, část 3262/6.

WD.22 (lokalita P.126, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro přeložení silniční komunikace II/101 do severovýchodního prostoru katastrálního území města Úvaly. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.64. Předkupní právo je založeno ve prospěch Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3986/56, část 3986/57, část 3986/58.

WD.23 (lokalita P.127, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro přeložení silniční komunikace II/101 do severovýchodního prostoru katastrálního území města Úvaly. V ZÚR Sk je tato VPS označena kódem DO.64. Předkupní právo je založeno ve prospěch Středočeského kraje. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3983/21, část 3983/22, část 3983/1, část 3983/23, část 3983/24, část 3983/26.

WD.24 (lokalita P.129, DS) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro odstranění nevyhovující dopravní vazby Purkyňova – Sukova – Jirenská v rámci dopravní obsluhy bezprostředně navazujícího území. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 2842, část 2840.

WD.25 (lokalita P.138, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 1049/9, část 3563/7, část 3566/1, část 3565, 3566/2, část 3567/1, 3567/2, část 3569/2, část 3569/1.

WD.26 (lokalita P.21b, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro propojení jižních struktur města pro pěší a cyklistický způsob dopravy. Toto propojení zajišťuje zároveň přístup do rekreačních oblastí v bezprostředním okolí města. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3855/1.

WD.27 (lokalita P.141, DX) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro bezpečné a nekolizní vedení pěších a cyklistických tras ve vazbě města a přilehlých krajinných rekreačních oblastí (konkrétně údolnice Výmoly). Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 3584/3, část 3584/2, část 3585.

Prvky ÚSES:

WU.02 – NRBK K67 Vidrholec – K68, nadregionální biokoridor. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Státu (ČR). Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.04 – LBC 31 Hodovský rybník, lokální biocentrum. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.05 – LBC 32 Mlýnský rybník, lokální biocentrum. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly.. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.06 – LBC 30 Malý úvalský rybník – rybník Fabrák, lokální biocentrum. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.07 – LBC 18 Horní Úvalský rybník, lokální biocentrum. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.08 – LBK 7 Škvorecký potok – Výmola, lokální biokoridor. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.09 – LBK 5 Výmola – Úvaly, lokální biokoridor. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

WU.10 – IP 1 Výmola, interakční prvek. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy):

Lokality občanského vybavení:

PO.01 (lokalita P.16, OS) – lokalita vymezovaná za účelem zajištění potenciálu pro rozvoj občanského vybavení – sportu a tělovýchovy.  Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 4006/23, 4006/8, 4006/21.

PO.02 (lokalita P.105, OS) – lokalita vymezovaná za účelem zajištění rozvoje přilehlých sportovně – tělovýchovných ploch. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3461/3, 3462/2, 3462/1, 3462/3.

Lokality veřejného prostranství:

PP.02 (lokalita K.21a, ZV) – lokalita vymezovaná za účelem vytvoření potenciálu pro vznik logických veřejných prostorů, jimiž budou trasovány především pěší a cyklistické vazby mezi městem a krajinou a mezi jednotlivými městskými částmi. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3862/18, 3862/21, 3862/15, část 3862/1, část 3862/12, část 3862/16, část 3862/22, část 3862/23, část 3862/24.

PP.04 (lokalita K.21c, PV) – lokalita vymezovaná za účelem vytvoření potenciálu pro vznik logických veřejných prostorů, jimiž budou trasovány především pěší a cyklistické vazby mezi městem a krajinou a mezi jednotlivými městskými částmi. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3841/6, část 3841/25, část 3841/7, část 3841/52, část 3841/24.

PP.05 (lokalita K.38, ZV) – lokalita vymezovaná za účelem vytvoření potenciálu pro vznik logických veřejných prostorů, jimiž budou trasovány především pěší a cyklistické vazby mezi městem a krajinou a mezi jednotlivými městskými částmi. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3841/31, 3841/37, 3841/30, část 3841/29, část 3841/36, část 3841/35, část 3841/34, část 3841/33, 3841/39, část 3841/40, část 3841/42.

PP.06 (lokalita K.41, ZV) – lokalita vymezovaná za účelem vytvoření potenciálu pro vznik logických veřejných prostorů, jimiž budou trasovány především pěší a cyklistické vazby mezi městem a krajinou a mezi jednotlivými městskými částmi. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3511/17.

PP.07 (lokalita K.42, ZV) – lokalita vymezovaná za účelem vytvoření potenciálu pro vznik logických veřejných prostorů, jimiž budou trasovány především pěší a cyklistické vazby mezi městem a krajinou a mezi jednotlivými městskými částmi. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 3511/5, 3663/2, 3511/27, část 3511/25, část 3511/15, část 3511/1, 3511/23.

PP.08 (lokalita K.51, ZV) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro vznik zeleného pásu jako rekreačně – izolační zeleně po obvodu navrhované zástavby. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3475/5, část 3475/1.

PP.09 (lokalita P.53, PV) – lokalita vymezené za účelem zajištění potenciálu pro vznik parkové plochy při křížení ulic Hakenova a Rašínova. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 2219/1.

PP.10 (lokalita K.65, ZV) – lokalita vymezená za účelem zajištění potenciálu pro vznik parkové plochy při křížení prodloužených trajektorií ulic Slavíčkova a Muchova v jejich východní části. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3235/1.

PP.11 (lokalita P.73, PV) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro vznik odpovídajícího veřejného prostoru v blízkosti centra města – Náměstí Arnošta z Pardubic. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): 4006/19.

PP.12 (lokalita K.97, ZV) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro vznik kvalitního propojení místní části Horoušánky s rekreačním zázemím Klánovického lesa. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3350/1.

PP.13 (lokalita K.98, ZV) – Lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro vznik parkově upraveného pásu podél navrhované zástavby západně od Horoušánek. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3348/39, část 3348/38, část 3349/5, část 3349/4, část 3349/6, část 3348/46, část 3348/44, část 3349/7, část 3349/8, část 3349/9, část 3348/43, část 3348/41, část 3348/40, část 3349/10, část 3348/45, část 3348/47, část 3348/42, část 3348/48.

PP.14 (lokalita K.101, ZV) – Lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro vznik parkově upraveného pásu podél navrhované zástavby východně od Horoušánek. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3268/1.

PP.15 (lokalita P.104, PV) – lokalita vymezená za účelem vytvoření kvalitního propojení západní hrany zástavby města a rekreační oblasti Klánovického lesa oddělené od městské struktury silniční komunikací II/101. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3460/1, část 3566/1, část 3460/2.

PP.16 (lokalita K.123, ZV) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro vznik kvalitního rekreačního zázemí plošně rozsáhlé navrhované obytné výstavby jižně od městské části Na Slovanech. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3928/1.

PP.17 (lokalita K.131, ZV) - Lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro vznik parkově upraveného pásu podél navrhované zástavby jižně od Horoušánek. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3268/217, část 3268/216, část 3268/215, část 3268/43, část 3268/92, část 3268/62, část 3268/63, část 3269/5, část 3268/1.

PP.18 (lokalita K.139, ZV) – lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro vznik parkově upraveného trajektorie v severozápadní části místní části Horoušánky. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3348/39, část 3348/48, část 3348/53, část 3348/61.

PP.19 (lokalita K.60, ZV) – lokalita vymezená jako veřejné prostranství. Předkupní právo je založeno ve prospěch města Úvaly. Dotčené parcely (nebo jejich části dle grafické přílohy): část 3348/55, část 3348/57, část 3348/58, část 3348/59, 3348/28, 3348/27, 3348/26, 3348/25, 3348/24, část 3348/19.

- stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření se stanovují ve chvíli, kdy z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu (EVL) nebo ptačí oblast (PO) vyplyne skutečnost, že územní plán (návrh) má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL nebo PO, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územní rozvoje z hlediska těchto vlivů.

Odborem životního prostřední Krajského úřadu Středočeského kraje byl v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (vyjádření s č. j. 144052/2012/KUSK). Není tak třeba stanovit konkrétní kompenzační opatření.

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová zpráva územního plánu včetně části odůvodnění má 218 Stran. Grafická část obsahuje ve výrokové části výkres základního členění území (I.3.1), hlavní výkres (I.3.2), výkres VPS a VPO (I.3.3) a výkres dopravní koncepce (I.3.4) a v části odůvodnění koordinační výkres (II.2.1), výkres širších vztahů (II.2.2) a výkres záboru ZPF a PUPFL (II.2.3).

I.2. Textová část výroku – další náležitosti vymezované dle účelnosti

  - vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

V řešeném území byly navrženy územní rezervy v souvislosti s požadavkem krajské územně plánovací dokumentace (ZÚR Sk) na přeložení komunikace II/101 do východní a severovýchodní části katastru města. Tyto rezervy vyplňují prostor mezi konkrétní návrhovou plochou, již bylo nutné vymezit v souvislosti s požadavkem na vymezení VPS k tomuto záměru, a hranicemi koridoru, jehož vymezení spolu s konkrétními šířkovými parametry ZÚR Sk vyžadují.

Vymezené územní rezervy:

R1 – rezerva pro silniční dopravní infrastrukturu, výměra činí 34 293m2.

R2 – rezerva pro silniční dopravní infrastrukturu, výměra činí 26 722m2.

R3 – rezerva pro silniční dopravní infrastrukturu, výměra činí 8 648m2.

R4 – rezerva pro silniční dopravní infrastrukturu, výměra činí 15 424m2.

R5 – rezerva pro silniční dopravní infrastrukturu, výměra činí 20 743m2.

R6 – rezerva pro silniční dopravní infrastrukturu, výměra činí 16 791m2.

R7 – rezerva pro silniční dopravní infrastrukturu, výměra činí 1 519m2.

Budoucí využití vymezených územních rezerv je výlučně spojeno s vizí přeložky silniční komunikace II/101 (tkz. aglomeračního okruhu). V těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožňovalo realizaci zamýšleného záměru.

Podmínky pro prověření

V dalších fázích projektové dokumentace (DÚR) musí být konkrétně upřesněno trasování a výškové umístění zamýšlené komunikace (přeložky II/101, označené jako D0.64 v ZÚR Sk) spolu s konkrétní lokací na pozemky. Musí být zapracován požadavek na prostupnost území ve vazbách města na okolní krajinu, včetně zachování minimálně současné úrovně přístupu na zemědělské pozemky. Dále musí být konkrétním uspokojivým způsobem řešeno přemostění údolnice Výmoly v severovýchodní části katastru, kterou je trasován prvek ÚSES – nadregionální biokoridor (s parametrem na minimální šířku činícím 40m).

  - vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

Podmínka uzavření dohody o parcelaci byla v souladu s §43, odst.2 zákona 183/2006 Sb. ustanovena vzhledem k následujícím rozvojovým lokalitám:

Lokality přestavby: P.44, P.47, P.56, P.68, P.70.

Lokality nově zastavitelných rozvojových ploch: Z.43, Z.45, Z.46, Z.49, Z.50, Z.58a, Z.58b, Z.61, Z.74, Z.75, Z.76, Z.79, Z.80, Z.82, Z.83a, Z.84, Z.85, Z.86, Z.90, Z.92, Z.93, Z.102, Z.107, Z.110, Z.134, Z.142.

  - vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Podmínky pro pořízení územních studií v níže vyjmenovaných lokalitách:

- územní studie bude řešit především vztah soukromého a veřejného prostoru v dané lokalitě, zejména bude vymezen veřejný prostor v lokalitách dotčených §7, odst.2, vyhlášky č.501/2006 Sb. (nutnost vymezit souvislou plochu veřejné zeleně o velikosti 1000m2 na každé 2ha vymezené rozvojové plochy s obytnou funkcí),

- územní studie bude řešit podmínky dopravního napojení lokality na stabilizovanou silniční síť,

- územní studie bude pořízena z podnětu pořizovatele nebo z jiného podnětu,

- lhůta pro vložení dat o územních studiích vypracovaných k níže uvedeným lokalitám je stanovena na 31.12.2018.

Lokality, ve kterých je ustanovena podmínka rozvoje vypracováním územní studie:

Lokality přestavby: P.16, P30a, P.47, P.56, P.68, P.70, P.71, P.73, P.78, P.91, P.94, P.95, P.103, P.104, P.124, P.129, P.138, P.141.

Lokality nově zastavitelných rozvojových ploch: Z.35, Z.43, Z.45, Z.46, Z.49, Z.50, Z.57, Z58a, Z.58b, Z.61, Z.62, Z.63a, Z.63b, Z.74, Z.75, Z.76, Z.77, Z.79, Z.80, Z.82, Z.83a, Z.83b, Z.84, Z.85, Z.86, Z.90, Z.92, Z.93, Z.96, Z.102, Z.107, Z.108, Z.109, Z.110, Z.125, Z.126, Z.127, Z.134, Z.135, Z.138, Z.142.

Lokality změn v krajině: K.19, K.21a, K.38, K.51, K.60, K.97, K.98, K.99, K.101, K.106, K.123, K.128, K.131, K.132, K.139.

  - stanovení pořadí změn v území (etapizaci)

Formou etapizace rozvoje města je snaha zabránit nekontrolovanému růstu města do krajiny způsobem, jež má nízkou intenzitu a vysoký stupeň rozvolněnosti s nejasnými vazbami na kompaktní historické sídlo. S takovou formou zástavby vznikají těžko využitelné proluky, znemožňuje se racionální využívaní krajiny a rostou nároky na výstavbu a údržbu technické a dopravní infrastruktury.

Pro formu etapizace byl zvolen způsob, kdy níže vyjmenované rozvojové lokality s konkrétním funkčním návrhem jsou podmíněny realizací funkčního návrhu v jiných lokalitách rozvoje. Požadavek na stav takového rozvoje v podmiňujících lokalitách je dán procentuálně a vztahuje se k danému funkčnímu návrhu a celkové výměře dané lokality.

Některé lokality bylo třeba etapizovat vzhledem k uskutečnění plánované investice v podobě přeložky I/12. Pokud je nějaká rozvojová plocha etapizována směrem k přeložce I/12, pak se tím rozumí uskutečnění navrhované investice v rozvojových plochách Z.111, Z.112, Z.113 a Z.114.

Rozvojové lokality, u kterých je dána možnost rozvoje etapizací:

- Z.35 – podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.83a z 80%.

- Z.50 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě K.51 z 100%.

- Z.58b -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.58a z 80%.

- Z.63a -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě K.64 z 100%.

- Z.63b -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě K.64 z 100% a K.65 z 100%.

- Z.74 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.75 z 80%.

- Z.76 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.75 z 100%.

- Z.79 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.96 z 100%.

- Z.80 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.96 z 100% a Z.108 z 100%.

- Z.82 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.96 z 100% a Z.108 z 100%,.

- Z.83a -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.110 z 80%, dále pak realizací plánované přeložky I/12.

- Z.83b -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.83a z 80%, dále pak realizací plánované přeložky I/12.

- Z.84 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.90 z 80%.

- Z.85 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.86 z 80% a Z.84 z 80%, dále pak realizací plánované přeložky I/12.

- Z.86 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.90 z 80%.

- Z.92 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.96 z 100%.

- Z.93 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.80 z 80%.

- Z.102 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.96 z 100% a Z.108 z 100%.

- Z.107 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.93 z 80% a Z.96 z 100% a Z.108 z 100%.

- Z.110 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.107 z 80%.

- Z.134 -  podmíněna realizací návrhových struktur v rozvojové lokalitě Z.74 z 80%.

  - vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Takovou stavbu tvoří potenciální stavby v rozvojové ploše Z.18 a současné stavby samotného areálu Hájenky. Jedná se o stavbu č.p. 834 na parc. č. 3482 a o stavbu č.p. 37 na parc. č. 3481. Dále veškeré stavby vedené na seznamu nemovitých kulturních památek  - venkovská usedlost čp.6 (č.rej.: 45949/2-2185, IdReg: 158424), Kostel Zvěstování Panny Marie (č.rej.: 16358/2-2184, IdReg: 126905), Železniční viadukt „Devět kanálů“  (č.rej.: 102895, IdReg: 921433009).

II. Odůvodnění

II. 1. Textová část vyplývající z vyhlášky 500/2006 Sb.

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Vztah nadřazené územně plánovací dokumentace vydané na úrovni státu (PÚR 2008) a konkrétního přijatého řešení daného tímto územním plánem

Politika územního rozvoje ČR určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro odpovědné rozhodování v otázkách dalšího rozvoje hodnot v území ČR.

Politika územního rozvoje určuje základní republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které se uplatňují na celém území České Republiky. Dále určuje rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti a koridory a plochy dopravní infrastruktury a koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury.

Politiku územního rozvoje dále rozvíjí krajská územně plánovací dokumentace (ZÚR), která podrobněji určuje příslušné jednotlivé atributy definované PÚR. Tedy pokud je územní plán v souladu se ZÚR SK, pak musí být i v souladu s PÚR.

Vztah nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR SK) a konkrétního přijatého řešení daného tímto územním plánem

Nadřazenou územně plánovací dokumentaci vydanou krajem tvoří Zásady územního rozvoje Středočeského Kraje (ZÚR Sk). Navrhovaný územní plán musí být v souladu s touto nadřazenou územně plánovací dokumentací. ZÚR SK nabyly účinnost dnem 22.2.2012 (vydány zastupitelstvem Středočeského kraje). Zásady územního rozvoje zpřesňují vymezení rozvojových os a rozvojových oblastí daných PÚR (2008) a vymezují rozvojové oblasti, rozvojové osy a rozvojová centra krajského významu, dále pak zpřesňují vymezení specifických oblastí daných PÚR a vymezují specifické oblasti krajského významu, upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, vymezují cílové charakteristiky krajiny, vymezují veřejně prospěšné stavby a opatření nadmístního významu pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit, stanovují požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a vymezují plochy a koridory ve kterých je prověření změn jejich využití podmíněny územní studií či regulačním plánem.

ZÚR SK v rámci zpřesnění vymezení rozvojové oblasti OB1 Praha (PÚR) zahrnují ve správním obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav správní obvod města Úvaly do této oblasti.

ZÚR SK stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území. Z těchto zásad, stanovených jednotlivými body, prezentujeme pouze ty, které mají nějaký vztah k řešenému prostoru:

- vytvářet prostřednictvím aglomeračního okruhu (II/101 a I/61) podmínky pro zlepšení tangenciálních vazeb mezi sídli a přístupu sídel na nadřazenou radiální silniční síť.

V řešeném prostoru se nachází úsek komunikace II/101, jež v současné podobě vytváří jistá negativa vzhledem ke struktuře řešené sídelní krajiny. ZÚR SK navrhují koridor pro přeložku zmíněné komunikace, jež se nachází východním směrem od města Úvaly a navazuje trasu přeložky komunikace I/12 východně od Úval směrem na Rostoklaty. Tento koridor byl v souladu s požadavky ZÚR SK vymezen prostřednictvím územních rezerv.

- Rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, zejména na plochy brownfields.

V řešeném prostoru se nachází trať 011 SŽDC mezinárodního významu (koridorová trať Praha – Česká Třebová – Ostrava/Brno). Tato trať skýtá jistý ekonomický potenciál z hlediska umísťování příslušných provozů na její návaznost (zavlečkování některých areálů by bylo techniky možné), nicméně ve světle celkové profilace sídla (důraz na kvalitu individuálního bydlení) nedoporučujeme rozvíjet aktivity tohoto druhu. V rámci budoucího funkčního rozvoje města se kloníme spíše k tlumení výrobních funkcí na úkor zvyšování celkové kvality funkcí obytných a rekreačních, zejména v místech, kde dochází k těsnému kontaktu výrobních ploch a ploch pro bydlení.

Navrhované plochy pro výrobu a skladování (VL) jsou situovány v návaznosti na silniční komunikaci I/12 v jihovýchodní části katastru Úval. Od urbanizovaného prostoru města jsou odděleny přirozenou terénní vlnou.

Plochy brownfields představují v Úvalech především plochy po provozu cukrovaru v centrální části města (P.30a) a plochy bývalé cihelny ve východní části města (P.78). Obě tyto lokality představují rozvojové plochy s charakterem přestavby.

- Rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální strukturou.

Úvaly přestavují typ sídla s mimořádně kvalitní kolejovou dopravou (vzhledem k Praze, Kolínu/Pardubicím). Významné plošné nároky města, jež je tvořeno především zástavbou k individuálnímu bydlení, představují určitou překážku z hlediska únosné docházkové vzdálenosti vzhledem k nádraží. Proto jsou rozvojové plochy určené k zástavbě s vyšší intenzitou (bytové domy, viladomy) umísťovány tak, aby byla hodnota docházkové vzdálenosti akceptovatelná.

- Pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídla a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí.

Při volbě umístění rozvojových ploch byla tato teze respektována. Plochy s vyšší intenzitou využití území jsou situovány co nejblíže k centrálním funkcím města, plochy s nižší intenzitou využití jsou situovány spíše po obvodu města, nebo do přirozených proluk širšího urbanizovaného prstence města.

- Vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy.

Návrh územního plánu vytváří podmínky pro odstranění nežádoucích bariér v území, zejména pak právě vzhledem k rekreačnímu potenciálu okolí. V tomto směru je důležitý především návrh lokalit P.103 a P.104. Tyto lokality s funkčním charakterem veřejného prostranství – veřejné zeleně by měly umožnit takový rozvoj veřejné infrastruktury, který by zlepšil vazby centrálních oblastí Úval a rekreačních oblastí Škvorecké obory a Klánovického lesa. Při tvorbě návrhu tohoto územního plánu byl vztah obytných struktur Úval a rekreačních oblastí v okolí brán mimořádně na zřetel v obecném smyslu.

- Chránit prostupnost krajiny, k zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy a zelené prstence okolo měst.

Návrh územního plánu se obecným způsobem snaží o lepší prostupnost území města a okolní krajiny zejména pro pěší a cyklistický způsob dopravy. Ochrana krajiny a její případný pozitivní rozvoj spočívá v celé řadě opatření – např. návrh zeleně vzhledem k nadregionálnímu biokoridoru a sídlení struktuře Horoušánek, etapizaci rozvojových ploch apod. Dále navrhuje určitá krajinná opatření (výsadbu vysoké zeleně na hranách rozvojových lokalit) pomocí lokálních regulativů.

- Respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.

Tyto prvky byly příslušným způsobem respektovány.

- Chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou.

Krajskou územně plánovací dokumentací – ZÚR Sk – byla krajina v rámci řešeného území zahrnuta do kategorií sídelní a příměstská. Významné krajinné znaky, především přírodního charakteru (jako např. údolní niva Výmoly ve Škvorecké oboře, Klánovický les , vrch Vinice apod.), byly plně hodnotově respektovány.

ZÚR SK dále v jednotlivých bodech stanovují úkoly pro územní plánování, z těchto bodů uvádíme pouze ty, které mají nějaký vztah k řešenému prostoru:

- Zpřesnit koridory dopravy vymezené v ZÚR.

Návrh územního plánu příslušným způsobem zpřesňuje vymezení koridorů pro dopravu vymezených v ZÚR Sk. Týká se to koridorů pro přeložku I/12 a II/101.

- Ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení, limity rozvoje území a ochranu krajiny.

Návrh územního plánu v rámci tohoto požadavku a v rámci požadavků zachycených v zadání stanovuje konkrétním způsobem limity využití obytných ploch a prověřuje kapacity dopravní a technické infrastruktury. Snahou návrhu je umožnit intenzivnější zástavbu v lokalitách s dobrou či akceptovatelnou docházkovou vzdáleností vzhledem k důležitým transportním bodům. Vzdálenější lokality jsou v tomto směru omezeny. Rozvoj menších forem občanského vybavení (pro místní obsluhu) je umožněn v rámci funkčního charakteru všech obytných funkcí.

- Rozvíjet obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury pro svá spádová území,

Rozvoj obslužných funkcí v řešeném území nebyl přímo konkretizován. Rozvoj školství, zdravotnictví a kultury pro místní účel je stěžejními funkčními charaktery povolen.

- Rozvíjet bydlení pro posílení, respektive udržení populačního potenciálu města

Populační potenciál města je výrazný především v kategorii přistěhovalí. To je dáno dobrou dostupností sídla směrem k významnému sídlu v těsné blízkosti – městu Praze. Úvaly jsou schopny nabídnout kvalitní obytné prostředí s vynikajícím rekreačním zázemím. V souvislosti s těmito nároky extenze Prahy byly vymezeny rozvojové plochy v míře tomuto jevu odpovídajícím.

- Rozvíjet ekonomické aktivity vytvářením podmínek pro rozvoj obslužných funkcí a nabídku pracovních příležitostí pro svá spádová území,

Ekonomické aktivity byly podpořeny vymezením rozsáhlých ploch k výrobě a skladování v jihovýchodní části katastru města.

Směrem k charakteru Úval je však vhodné konstatovat, že rozvoj hospodářského potenciálu Úval spočívá mimo jiné i v cílené kultivaci obytných podmínek – veřejného prostoru, veřejné zeleně, občanského vybavení, možnostem rekreace apod. Pokud bude obecná tendence kultivace tohoto obytného zázemí podporována, budou náležitým způsobem hodnoceny i jednotlivé nemovitosti na realitním trhu. Kolektiv autorů se domnívá, že toto je cesta budoucnosti města Úvaly.

- Zlepšit urbanistickou kvalitu městských center, zejména rozvíjejících se měst Jesenice, Černošice, Odolena Voda a Úvaly,

Tímto návrhem územního plánu byl založen významný potenciál k nápravě řady negativních souvislostí s celkovou kvalitou městského centra. V souvislosti s dalším navrhovaným rozvojem města by mělo být centrum více provázáno s ostatními částmi, mělo by být posíleno o některé funkce (sportovní zázemí v centrální části). Zároveň je strukturou návrhových ploch sledováno zmírnění negativních důsledků necentrální pozice jádra města – nové zastavitelné plochy částečně vyvažují necentrální umístění jádra města.

- Chránit kulturní a přírodní hodnoty území

Kulturní a přírodní hodnoty byly tímto návrhem plně respektovány a příslušným způsobem chráněny.

ZÚR SK stanovují tyto úkoly pro územní plánování vzhledem k sídlům kategorie nižší centra ostatní:

- Zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit,

Návrh územního plánu se svojí celkovou strukturou snaží o rozvoj bydlení spolu s obslužnými i ekonomickými aktivitam.

- Vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy ve svém spádovém obvodě,

Návrh územního plánu se svoji celkovou koncepcí snaží o lepší provázanost veřejné hromadné dopravy a sídelní strukturou – konkrétními opatřeními je např. vymezená rozvojová plocha P.71, kde je záměrem města umístit parkoviště pro transfer cestujících na železniční dopravu.

- Koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.

Rozvoj byl koordinován se stavem okolní krajiny (sídelní i přírodní) v navazujícím území řešeného prostoru, stejně tak i s návrhovými položkami okolních obcí zachycených v jejich platných územních plánech.

ZÚR SK zpřesňují plochy a koridory vymezených v PÚR a vymezují plochy a koridory krajského významu (uvádíme pouze ty, které mají nějaký vztah k řešenému území).

- ZÚR navrhují pro umístění stavby aglomeračního okruhu (A0) jako silnici vyšší třídy (kategorie ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu): koridor pro umístění stavby D064 v úseku Mstětice – Jirny – Úvaly

Tento koridor byl plně respektován a konkrétním umístěním byl zpřesněn.

- ZÚR navrhují koridor pro umístění stavby D021 – silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly, včetně napojení na stávající trasu.

Tento koridor byl plně respektován – respektive upřesněn na základě existující dokumentace k územnímu rozhodnutí k tomuto záměru.

ZÚR SK stanovují pro územní plánování zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní stavby:

- Pro silnice I. třídy koridor v šířce 300m, v případě rekonstrukce 100m, pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180m

Koridory byly plně respektovány a příslušným způsobem zpřesněny.

- Koridory pro územní rezervy na vybrané silniční síti nadmístního významu neměnit způsobem, který by znemožnil nebo podstatně snížil budoucí realizaci staveb, tedy zejména zde neumísťovat významné stavby technické infrastruktury a nové rozvojové plochy nadmístního významu

Ve zpřesněných koridorech k těmto záměrům nebyly umísťovány žádné další návrhové funkce.

- Do blízkosti silničních koridorů je nevhodné umísťovat obytnou zástavbu a zařízení školská, zdravotnická a sociální péče.

V rámci návrhu územního plánu je obecně tento požadavek respektován, nicméně v celkové podobě musí ctít i původní strukturu územního plánu (dáno zadáním).

ZÚR SK navrhují na základě doporučení SEA prostorová či projektová specifická opatření v případě následujících koridorů (uvádíme pouze ty, jež mají konkrétní spojitost s řešeným územím):

- Koridor D021 (silnice I/12) – v rámci projektového řešení záměru a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k minimalizaci vlivů na dotčené segmenty neregionálního ÚSES.

Koridor přeložky I/12 protíná prvek lokálního biokoridoru v jižní části města Úvaly již mimo řešené katastrální území.

V rámci řešení cyklistické dopravy Středočeského kraje ZÚR SK potvrzují koncepci zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek SK a stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování:

- Vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek segregovaných od automobilového provozu, zejména v intenzivně urbanizovaných územích.

Struktura návrhu tohoto územního plánu vytváří podmínky pro budování cyklostezek segregovaných od automobilového provozu – např. v místě navrhovaného propojení sídlení struktury města s rekreační oblastí Škvorecké obory.

- V územních plánech obcí navrhovat nahrazení „cyklotras“ nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích.

Síť cyklotras byla respektována. Konkrétní opatření tohoto druhu nejsou územním plánem navrhována, nicméně je k tomuto dán prostor ve stěžejních funkčních kategoriích.

Ve smyslu opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí ZÚR SK navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a koridory technické infrastruktury (vybíráme pouze ty, která mají přímou souvislost s řešeným územím):

- vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. U záměrů, kde existuje potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší) je nutno doložit ochranu veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu EIA (zejména: silniční stavby procházející v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, železniční stavby v místech kontaktu s obytnou zástavbou). V rámci přípravy jednotlivých staveb je nutno zajistit promítnutí opatření k omezení vlivů stavební činnosti do příslušných plánů organizace výstavby a jejich dodržování během realizace stavby.

Ochranu obyvatel před negativními účinky dopravy zajišťuje v rámci možností celková funkční skladba v území. Tlumení těchto negativních účinků je rovněž možné účinnými stavebně-technickými opatřeními.

Požadavek na doložení ochrany veřejného zdraví  včetně jeho projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu EIA je vymezen v rámci celoplošné regulace CR.15.

- U záměrů s vysokým rozsahem zpevněných ploch požadovat vybavení dešťovými kanalizacemi s dešťovými zdržemi pro regulaci nárazového odtoku srážkových vod. V rámci projektové EIA je nutné v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky AOPK ČR.

Požadavek na příslušnou likvidaci dešťových vod je zajištěn celoplošnou regulací CR.12.

- U staveb, které vykazují potenciální významný negativní vliv na krajinný ráz (nadzemní elektrická vedení, silnice apod.) a které vystupují na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, vyžadovat pro navazující územně plánovací a projektovou dokumentaci návrh takových prostorových a technických řešení, která budou minimalizovat negativní vliv na krajinný ráz.

Tento požadavek je zapracován v rámci celoplošné regulace CR.16.

- U staveb, vyžadující zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyžadovat náhradní výsadbu a zalesnění

V dotčeném území nejsou navrhovány takové zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa, že by bylo nutné navrhovat náhradní výsadbu a zalesnění.

- Při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40% s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na vysoce bonitních půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně.

V rámci funkčního využití výroby a skladování – lehkého průmysl, což je v podstatě jediná navrhovaná výrobní funkce, je stanoven požadavek na zeleň ve smyslu jejího umístění v minimálně 40% celkové plochy rozvojové lokality.

ZÚR SK vymezují cílové charakteristiky krajiny. Katastrální území Úval je vedeno v západní části jako krajina příměstská (v podstatě se omezuje na Klánovický les), východní část katastru je krajinou sídelní. ZÚR SK stanovují tyto zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich:

- chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu.

Bylo obecně respektováno.

- Rozvíjet retenční schopnost krajiny.

V návrhu ÚP jsou stanoveny opatření pro zmírnění ohrožení krajiny i sídla vodním živlem (CR.12).

- Respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany.

Bylo respektováno. Blíže jsou tyto chráněné oblasti popsané v kapitole I.1.g.

- Preferovat využití rezerv v zastavěném území sídle, zejména proluk a přestavbových území před vymezování zastavěných ploch ve volné krajině.

V rámci řešeného území byla vymezena celá řada ploch přestavby (nalézajících se v hranicích zastavěného území). Dále byla vymezena řada rozvojových ploch arondujícím sídlo po jeho obvodu.

- Cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit.

Rekreační formy jsou v návrhu územního plánu rozvíjeny především ve veřejné sféře. Nebyly vymezeny funkční plochy umožňující rozvoj chatových lokalit.

- Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami.

Bylo obecně respektováno. Konkrétní opatření jsou dány celoplošnými regulacemi a charakterem funkčních kategorií v území.

- Při umísťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristicky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat.

Tento požadavek je zajištěn regulací CR.16.

ZÚR SK dále vymezují vzhledem k péči o typ krajiny úkol pro územní plánování:

- upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území.

Tyto zásady o péči o krajinu jsou stanoveny v rámci charakteristiky funkčních kategorií. Doplněny jsou o zásady péče ve zvláště chráněných územích, uvedených v rámci jejich popisu v kapitole I.1.g.

ZÚR SK dále stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich vzhledem ke konkrétní kategorii krajinného typu:

- krajina sídelní:

  - vytvářet kvalitní obytný standard sídlení krajiny.

Bylo celkovou koncepcí návrhu územního plánu respektováno.

  - změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídlení a likvidovat či znehodnocovat její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty.

Bylo celkovou koncepcí návrhu územního plánu respektováno.

- krajina příměstská:

  - vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra (Prahy) osídlení.

Bylo celkovou koncepcí návrhu územního plánu respektováno.

  - změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro nemotorovou přepravu.

Bylo celkovou koncepcí návrhu územního plánu respektováno.

- vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a  podmínkami k její úpravě 	v případě 	postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 	odst. 	3 stavebního zákona,

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 	stavebního zákona

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 	v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona

Vyhodnocení splnění požadavků zadání následuje níže. Body 1.-4. nebyly v této fázi vymezovány. Doplněny budou až na základě výsledků či formy projednávání tohoto návrhu územního plánu.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ

Požadavky z Politiky územního rozvoje ČR

- Zohlednit dotčení řešeného území rozvojovou oblastí OB1 – Rozvojová oblast Praha

V rámci řešeného území můžeme o veřejné infrastruktuře mezinárodního a republikového významu hovořit v souvislosti s železniční tratí SŽDC 011 Praha – Kolín (Č. Třebová – Ostrava/Brno). Koridor této trati je stabilizovaným územím. Ve vztahu k objektu nádraží byly vymezeny rozvojové plochy pro zajištění potenciálu vybudování potřebného záchytného parkoviště (Z.71 – DS) na pozemcích bývalé vlakové vykládky (odstavné koleje a manipulační plochy, jejichž význam v souvislosti se změnou struktury zásobování sídla vymizel). V rámci prostoru nádraží se předpokládá jeho další rozvoj a kultivace ve směru návaznosti na další systémy veřejné dopravy, především autobusovou dopravu. Tento rozvoj se však vzhledem k prostorovým možnostem místa musí omezit na vymezenou stavovou funkční plochu železniční dopravy, která však zahrnuje i plochy bývalé vykládky (skladové objekty, rampy) v poloze těsně při nádražní budově.

- rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorově sociální segregaci, fragmentaci a záborům ploch veřejně přístupné zeleně

Rozvoj obytných funkcí obecně je v řešeném prostoru výrazný a odpovídá spíše potřebám silného centra (Prahy) než potřebám plynoucím ze situace ve vlastním řešeném území. Urbanistický charakter města, kde v drtivé většině převládá individuální bydlení v rodinných domech a městských vilách, je poměrně prostorově náročný a v území relativně homogenní. Z tohoto důvodu se ve vnitřním prostoru města nachází volné plochy k rozvoji poměrně stěží a je třeba tyto plochy hledat na periferii města. Město ve velmi hrubých obrysech tvoří ucelené území jeho centrální části a poté několik samostatných, opět prostorově ucelených obytných čtvrtí jako například Radlická čtvrť a Na Slovanech. Prostor pro novou výstavbu tak byl hledán především mezi těmito zastavěnými subprostory města. Dále byly navrženy plochy pro obytnou výstavbu v prostoru pod vrchem Vinice, které vyvažují rozvržení obytné zástavby města vzhledem k jeho centru a tím podporují jeho přirozené funkce.

Prostorově sociální segregace je ve vztahu k řešenému prostoru určitou hrozbou. Aby byla tato hrozba pokud možno účinně tlumena, byly nové rozvojové obytné plochy navrhovány rovnoměrně v rámci struktury města tak, aby netvořily samostatné a kompaktní celky. Dalším opatřením, které by tuto hrozbu mělo částečně eliminovat, je stanovená etapizace rozvojových ploch, jež zajišťuje postupnou zástavbu navržených lokalit tak, aby byla výstavba umožněna nejdříve v návaznosti na zastavěné území města a teprve ve chvíli naplněného rozvoje v takové lokalitě může být přistoupeno k rozvoji lokality následné.

Lokality veřejné přístupné zeleně a veřejný prostor obecně byl návrhem tohoto územního plánu respektován. Naopak je jádrovou vlastností návrhu tohoto územního plánu kultivace veřejného prostoru města a jeho rekreačních oblastí – v souvislosti se zajištěním potenciálu pro tento rozvoj byla navržena celá řada ploch veřejné zeleně a veřejného prostranství.

- nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch

Ve vztahu k lokalitám charakteru brownfields (areál bývalé cihelny) a dalším nevyhovujícím lokalitám (areál bývalého cukrovaru) byla navrženo vhodné funkční řešení a tyto lokality jsou vedeny jako lokality přestavby.

- řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch, účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady

Při hledání řešení možnosti rekultivace a revitalizace takových areálů (bývalý cukrovar, bývalá cihelna) byly možnosti rozvoje stanoveny jako otevřenější – funkční charakter umožňuje škálu využití od obytných funkcí až po komerční funkce, jakými můžou být služby, maloobchod, administrativa apod.

Materiálové toky obecně se v řešeném prostoru omezují prakticky pouze na silniční dopravu. Z tohoto důvodu byla v souvislosti s rozvojem výrobních funkcí v jihovýchodní části města vymezena lokalita Z.96 a Z.108, které podmiňují realizaci řady návrhových lokality funkčního charakteru výroby a skladování. Tím je účinně zabráněno potenciálnímu zvýšení nákladní dopravy po komunikaci III/10168 a II/101 ve vnitřních částech města.

Schéma nakládání s odpady se nemění.

- zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center

Centrum Úval, jež je tvořeno zástavbou kolem náměstí Arnošta z Pardubic, je v urbanistické struktuře města umístěno ve značně vychýlené pozici. V rámci snahy o podporu atraktivity tohoto prostoru byly navrženy odpovídající funkční lokality v jeho okolí (lokality funkcí PV, OS), dále byly vymezeny nové zastavitelné lokality pod vrchem Vinice, které do jisté míry sníží vychýlení centra města vzhledem ke skutečnému centru osídlení a v neposlední řadě byl založen potenciál k logickému trasování rekreačních trajektorií, zahrnujících i centrum Úval (rekreační trajektorie kolem toku Výmoly).

- ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny

Krajina a její rekreační potenciál byl návrhem tohoto územního plánu respektován a v pozitivním smyslu rozvíjen. Zábor krajiny k nové výstavbě se důsledně vyhýbá veřejně přístupné zeleni. Rekreační potenciál krajiny je podpořen řadou opatření i návrhem konkrétních ploch veřejné zeleně či veřejného prostranství tak, aby mohly vzniknout logická, atraktivní a ucelená rekreační trajektorie. Byla vyvinuta snaha o vytvoření potenciálu k odstranění některých negativních souvislostí s rekreačním zázemím města a jeho dostupností.

Úkoly pro územní plánování:

- Při respektování republikových priorit (zejména uvedených v článku 19 /vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch/, článku 22 /vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu/, článku 24 /vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury/ a článku 27 /vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území/ dle PÚR 2008) územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy

Tyto úkoly byly obecně respektovány a byla vyvinuta snaha o pozitivní implementaci jejich přesahů vzhledem k jedinečnosti řešeného území do struktury návrhu tohoto územního plánu.

Požadavky ze ZÚR Středočeského kraje

Silnice I.třídy

Přeložka Silnice I/12 - navazuje ve směru od Prahy na Štěrboholskou radiálu ve čtyřpruhovém uspořádání jižně od Běchovic a Újezda nad Lesy až po napojení na svou dnešní trasu za Úvaly.

přeložka silnice II/101 - koridor této přeložky byl vymezen ve vydaných ZÚR, územní plán města Úvaly jej bude plně respektovat.

Silnice I.,II, a III..třídy

Bude respektována stávající silniční síť.

Vodovod

Z VDJ Rohožník vede řad do obcí Dobročovice (odbočka do Květnice a Radlické čtvrti Úval) a Škvorce. Zde je vybudován VDJ Škvorec, z něhož vede přívodní řad přes Úvaly do obcí Tuklaty, Roztoklaty a N.Ves II.  Prověřit další informace týkající se vedení přivaděče  a napájení vodovodní sítě. V současné době se připravuje posílení kapacity vodovodního přivaděče z Káranských řadů.

Plynovod

Rozvoj plynovodné sítě VTL se předpokládá hlavně v lokalitách plánované výstavby.

Bude respektována stávající trasa VVTL podél silnice Dobročovice – Úvaly.

Uvedené požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu byly respektovány a do návrhu ÚP příslušným způsobem zapracovány.

Požadavky z hlediska širších územních vztahů

Ze současně platného územního plánu sídelního útvaru města Úvaly bude koncepčně vycházet nový územní plán s respektováním platných usnesení zastupitelstva města, které schválilo na základě podnětů fyzických a právnických osob jimi navrhované funkční využití.

Žádný regulační plán, který by zahrnoval pozemky na území obce, nebyl dosud krajem vydán.

Navržený územní plán svoji základní koncepcí vychází z platného územního plánu ÚPnSÚ

Úvaly.

B)  POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Územně analytické podklady pro území města Úval jsou současí zpracovaných územně analytických podkladů pro území ORP, které povinně zpracovává a průběžně aktualizuje úřad obce s rozšířenou působností.

Návrh územního plánu bude respektovat platné limity území vycházející z územně analytických podkladů a požadavky na uplatnění územních limitů v rámci projednání zadaní územního plánu.

Návrh územního plánu plně respektuje a v části faktické se opírá o územně analytické podklady vypracované k dotčenému území (ÚAP Úvaly 2010, ÚAP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2012).

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje :

- Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:

- Blízkost hl. města Prahy

- Zájem o stavební parcely pro výstavbu rodinných domů

- Dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku

- Kvalitní veřejná doprava ve vztahu k pracovním příležitostem

- Zachovalé přírodní prostředí

- Příznivé klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu

Návrh územního plánu ve své koncepci plně využívá výše zmíněných identifikovaných silných stránek a příležitostí pro dotčené území.

- Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb:

- Vedení průjezdné dopravy skrz centrum města

- Nedostatek parků a ploch zeleně pro denní rekreaci

- Nedostatek vhodných turistických cest

- Výskyt průmyslových a zemědělských brownfield  ploch

- Výrobní plochy vymezit v souladu se stávajícím ÚPSÚ Úvaly v jihovýchodní části

- města

Návrh územního plánu ve své koncepci v rámci možností zavádí taková řešení a opatření, která povedou ke zmírnění či úplného odstranění výše zmíněných identifikovaných slabých stránek a hrozeb.

C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE

Koncept rozvoje města bude vycházet ze současně platného územního plánu sídelního útvaru města Úvaly (dále ÚPSÚ Úvaly) včetně jeho změn. Cílem nového územního plánu je zejména zkvalitnění bydlení ve městě (stávajícího i nově navrhovaného), zklidnění dopravy v centru města, více zeleně do ulic a veřejných prostor, a podpora volno časových aktivit – vycházkové trasy – cesty pro pěší, cyklistické stezky a především v návrhu budou navrženy takové plošné a prostorové regulativy, které zachovají, případně zkvalitní stávající urbanistický ráz města.

Návrh územního plánu je plně ztotožněn s výše uvedenými požadavky na rozvoj území města.

V územním plánu budou vymezeny plochy pro:

- bydlení  - bylo vymezeno.

- areál bývalého Cukrovaru bude zařazen do plochy smíšené obytné a občanské vybavenosti dle specifikace územní studie pro toto území – bylo vymezeno.

- síť hlavních účelových komunikací zajišťující zlepšení prostupnosti krajiny, včetně cyklostezek – bylo vymezeno, přehledně zachyceno ve výkresu I.3.4 – Koncepce dopravy.

- dopravní a technikou infrastrukturu, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy (např. umístění nové trafostanice, podle vyhodnocení potřeby el. energie) – bylo dle možností vymezeno (např. byla vymezena rozvojová plocha k potenciálnímu rozšíření ČOV, nebyly specifikovány konkrétní umístění trafostanic – toto je záležitostí upřesňování dalších projektových záměrů).

V zastavitelných plochách a v zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím a zpracovaných územních studií.

Bylo respektováno.

Zohlednit záměry a požadavky strategického plánu města Úvaly:

Vize Strategického plánu města Úvaly budou zapracovány do konceptu v přiměřené míře po zvážení reálných podmínek .

Při návrhu tohoto územního plánu byly vzaty do úvahy některé vize ze Strategického plánu města Úvaly.

Posoudit a vyhodnotit záměry fyzických a právnických osob:

Na základě obdržených podnětů fyzických a právnických osob, projednaných v zastupitelstvu města Úvaly prověřit zapracování záměrů, které nejsou ve střetu s celkovou koncepcí rozvoje města Úvaly, tedy záměry, u kterých se zastupitelstvo města Úvaly vyjádřilo kladně.

Bylo zapracováno následujícím způsobem:

- podnět č. 1 – byl zapracován v rámci širšího charakterově totožného území (P.01).

- podnět č. 2 – byl zapracován v rámci širšího charakterově totožného území (P.10).

- podnět č. 11 – byl zapracován formou funkčního stavu. V lokalitě se objekt pro rekreaci prokazatelně vykytuje již před dobou vypracování platného ÚPnSÚ Úvaly. Ten se tak v této lokalitě dopouští určitého pochybení.

- Podnět č.14 – bylo zapracováno (P.14).

- Podnět č. 15 – bylo zapracováno v rámci funkčního charakteru RN s lokální regulací povolující oplocení (P.15).

- Podnět č.16 – bylo zapracováno v rámci funkčního charakteru OS (P.16).

- Podnět č.17 – bylo zapracováno v rámci kapitoly I.1.g.

- Podnět č.18 – bylo zapracováno (Z.18).

- Podnět č.19 – bylo zapracováno společně s dalším charakterově totožným navazujícím územím – plocha byla oproti zadání rozšířena (K.19).

- Podnět č.20 – bylo zapracováno v rámci funkčního charakteru PV, jež se hodí vhodnějším z hlediska pozice rozvojové lokality v sídle – nachází se v centrální oblasti města (P.20).

- Podnět č.21 – bylo rámcově zapracováno jako koridor tří na sebe navazujících rozvojových lokalit (K.21a, P.21b, Z.21c).

- Podnět č.22 – bylo zapracováno (P.22).

- Podnět č.23 – bylo částečně zapracováno jako nové trasování NRBK K67 Vidrholec – K.68. K tomuto byla navržena řada rozvojových lokalit s přiměřenou funkční skladbou.

- Podnět č.27b – bylo částečně zapracován. Rozloha vymezené lokality k tomuto účelu (P.27b) byla umenšena příslušným způsobem kvůli krajinnému reliéfu odpovídajícím významnému krajinnému prvku (VKP) ze zákona.

- Podnět č.29 – bylo zapracováno (P.29).

- Podnět č.30 – bylo zapracováno (P.30a, P30b).

- Podnět č.31 – bylo zapracováno v rámci P.76, neboť vzhledem k přístupu do lokality není možné tento podnět řešit zvlášť.

- Podnět č.32 – nebyl zapracován, navržené řešení bylo shledáno jako lepší z důvodu jasnější možnosti podmínění rozvoje lokality P.30b lokálním regulativem.

- Podnět č.33 – bylo zapracováno a rozšířeno o pozemek parc. č.196/1 z důvodu logického funkčního zónování.

- Podnět č.34 – bylo zapracováno (P.34).

- Podnět č.35 – bylo zapracováno, mimo pozemek parc. č.3957/14, neboť ten je již součástí vymezené zastavitelné plochy Z.83a.

D)  POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY)

Území bude ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2000m2. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Územní plán člení celé řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití. Ojediněle byly vymezeny plochy s výměrou menší než 2000m2, neboť si to okolnosti návrhu žádaly. Návrhové funkční kategorie byly rozšířeny o funkční kategorie systému sídlení zeleně (ZO, ZS, ZP).

Urbanistická koncepce

Velké rozvojové lokality především lokalita Hostín a Vinice a Radlická čtvrť východ a severozápadní část  lokality U Horoušánek (stávající nezastavěné plochy) budou koncepčně vycházet z územních studií. Územní studie na lokalitu Hostín již byla pořízena a schválena.  ÚS na lokalitu Radlická čtvrť východ bude navazovat na již vypracovanou urbanistickou studii zástavby pozemku parc.č. 3841/25 a okolních pozemků, zpracovanou atelierem Archion z listopadu 2003.

Každá rozvojová plocha nepodléhající regulačnímu plánu a větší jak 4 000 m2 bude podmíněna územní studií.

Návrh územního plánu z výše uvedených dokumentů schematicky vycházel.

Rozvojové plochy, u kterých toto bylo shledáno jako důvodné, byly podmíněny vypracováním územní studie. Tato podmínka má však omezenou platnost a působnost, proto bylo u řady ploch zvoleno jako další (nebo samostatný) podmiňující nástroj dohoda o parcelaci.

Podporovat koncept zeleného města ve všech oblastech rozvoje města Úvaly.

Koncept zeleného města je tímto návrhem územního plánu obecně ctěn. Jedná se o základní charakteristiku Úval jako sídla.

ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití). Dále ÚP stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách).

Podle účelnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) bude stanoveno pořadí změn v území – etapizace.

Tyto požadavky byly zapracovány.

Koncept uspořádání krajiny

Bude prověřena síť účelových komunikací a navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky.

Bylo prověřeno. Součástí návrhu územního plánu je řada rozvojových ploch charakteru změny v krajině, které jsou mimo jiné navrženy za účelem trasování komunikací pro pěší či cyklisty.

S ohledem na krajinný ráz území nebudou vymezovány plochy pro fotovoltaické elektrárny; ponechat však možnost jejich umístění v plochách výroby jako přípustná funkce.

Bylo zapracováno. Fotovoltaické panely je však možné umísťovat do střešních partií obytných objektů.

V záplavovém území toku Výmola nebudou navrhovány zastavitelné plochy.

Bude respektován návrh nových registrovaných významných krajinných prvků. Tyto lokality budou vymezeny jako plochy přírodní. K tomuto je potřeba doložit platné doklady prokazující že registrace VKP proběhla v souladu se zákonem.

V záplavovém území Výmoly nebyly navrženy žádné nové zastavitelné plochy. Nachází se v něm jedna lokalita přestavby (P.140), jež byla vymezena již v ÚPnSÚ Úvaly. Možnosti výstavby v této lokalitě jsou usměrněny lokální regulací.

V území není dosud žádný registrovaný VKP, vyskytují se zde však VKP ze zákona. Ty byly respektovány.

Bude upřesněn a zapracován regionální územní systém ekologické stability vyplývající z ÚP VÚC, a navrženo řešení lokálního ÚSES, upřesněna a zapracována lokalizace řešení místního ÚSES z generelu lokálního ÚSES.

Požadavky byly zapracovány.

Budou navrženy liniové a plošné výsadby kolem stávajících objektů výroby, zejména mezi nimi a obytnou zástavbou s funkcí clonnou, protiprachovou a protihlukovou.

Konkrétní návrh takové zeleně nepřísluší úrovni územního plánu. Byly navrženy konkrétní plochy ochranné a izolační rozvojové plochy z důvodu zmírnění výše jmenovaných negativních vlivů.

E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura:

V ÚP bude navrženo řešení pro zklidnění dopravy v centru města a odklonění dopravy z  navrhovaných velkých zastavitelných ploch  mimo centrum města. Bude vytvořena nová koncepce dopravy, jejíž podkladem bude dopravní studie zpracovávaná v současné době ing. arch. Vavříkem.

Z hlediska přímo vymezených nových rozvojových ploch silniční infrastruktury byla vymezena plocha Z.108, která se stane dopravním koridorem obsluhujícím návrhové lokality funkčního charakteru výroby a skladování vymezených v bezprostředním kontaktu i v navazujícím území. Tímto nedojde k zatížení obytné zástavby při komunikaci II/101.

Bude respektována  přeložka silnice I/12 a  II/101.

Bylo v návrhu ÚP plně respektováno.

Bude navrženo řešení dopravních závad na silnici č. I/12 a II/101 (kruhové křižovatky).

V této souvislosti byly navrženy rozvojové plochy P.94, P.95 a Z.96.

Podél železniční trati procházející městem budou navržena protihluková opatření.

Konkrétní návrh nepřísluší úrovni územního plánu. Stavba protihlukových stěn je však umožněna ve stěžejních obytných funkčních kategoriích.

Budou navrženy parkovací plochy, jejichž cílem bude vyřešit neuspokojivý stav parkování na náměstí a dále v ulicích Husova a Jiráskova.

Byly navrženy rozvojové plochy P.20 a P.71, které jsou využitelné (nebo k tomu přímo navržené) k výstavbě parkovacích ploch.

Prověřit možnosti dopravní obslužnosti všech nových lokalit.

Bylo prověřeno.

K tematice dopravní infrastruktury byl zpracován samostatný výkres (I.3.4).

Technická infrastruktura:

Poskytovat srovnatelný standard technického vybavení pro všechny části města.

Prověřit možnosti napojení všech sídel v územním obvodu města na všechny systémy technické infrastruktury.

Zásobování vodou:

Bude respektována koncepce zásobování města vodou ze stávajícího skupinového vodovodu a vodojemu Rohožník včetně posílení kapacity vodovodní sítě prostřednictvím vodojemu Jih v lokalitě Hostín.  Bude vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na návrh zastavitelných ploch. Na základě vyhodnocení bude navrženo případné posílení kapacity vodovodu.  V současné době se připravuje posílení kapacity vodovodního přivaděče z Káranských řadů.

Bylo prověřeno a zapracováno.

Kanalizace:

Splaškové vody z nových zastavitelných ploch budou svedeny na čistírnu odpadních vod a posouzena její kapacita. Návrh nového územního plánu vymezí plochu pro její rozšíření případně pro výstavbu nové ČOV.

Bylo prověřeno a zapracováno – vymezena byla rozvojová plocha Z.130, vytvářející potenciál pro rozšíření ČOV.

Dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovat na pozemku a uvádět do vsaku.

Bylo zapracováno příslušnou celoplošnou regulací (CR.12).

Hospodaření s odpady:

Na základě usnesení zastupitelstva bude navržena plocha pro sběrný dvůr v prostoru bývalé střelnice na hranici katastru s obcí Přišimasy.

Bylo zapracováno a vymezena byla k tomuto účelu příslušná rozvojová plocha (Z.135).

Plyn:

Bude respektován STL a VTL  plynovod.

Bylo respektováno.

Elektřina :

Bude vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch.

Bylo rámcově prověřeno. Není však účelné vymezovat konkrétní lokace pro zařízení pro přenos energie, neboť forma takového zařízení úzce souvisí s konkrétním zamýšleným záměrem spojených s rozvojovými lokalitami.

Alternativní zdroje:

Podpořit v návrhu využívání možností substitucí části energetických potřeb alternativními energetickými zdroji.

Bylo podpořeno možností umísťovat fotovoltaické panely na střešní roviny obytných objektů, rovněž je možné tyto umísťovat v plochách VL.

Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo technické infrastruktury, budou vyznačeny koridory dopravní a technické infrastruktury od bodů napojení. Inženýrské sítě proto budou graficky znázorněny včetně uličních sítí. Zastavitelná plocha nebude graficky podrobněji řešena, pokud nebude tímto řešením potřeba vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně prospěšnou stavbu.

Pro nové zastavitelné plochy bylo rámcově specifikováno dopravní připojení na stabilizovanou komunikační síť. Není však účelné vymezovat k tomuto konkrétní rozvojové plochy s funkčním návrhem silniční dopravy, neboť toto vymezení nepraktickým způsobem snižuje pozdější možnosti využití lokality.

U technické infrastruktury rovněž nebyly specifikovány přípojné body, neboť je totožným způsobem nepraktické dopředu takové body determinovat.

Samostatný výkres technické infrastruktury nebyl vypracován, koncepce technické infrastruktury je zachycena na hlavním výkrese a v koordinačním výkres.

Občanské vybavení:

Zvýšit atraktivitu města podporou aktivit občanské vybavenosti včetně regionální občanské vybavenosti.

Byly vymezeny rozvojové plochy občanské vybavenosti. V rámci místní obsluhy je možné občanské vybavení umísťovat i do škály jiných funkcí (BI, SV, SK).

Formě regionální občanské vybavenosti odpovídá návrh golfového hřiště (K.106, Z.142).

Celoměstské a regionální vybavení umisťovat především do prostoru nových zastavitelných ploch.

Bylo respektováno.

Také podporovat volnou formu sportovních a rekreačních aktivit v doplněných plochách městské zeleně a podél vodních toků, doprovod cyklistických tras.

Tato podpora je dána možnostmi využití v rámci konkrétních charakterů funkčních ploch.

Pro umisťování kulturních a sociálních zařízení zajistit podmínky v regulativech smíšených ploch.

Tato podmínka byla zapracována ve formě funkčních charakterů smíšených ploch.

F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Kulturní hodnoty území:

Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, se za hodnoty území dále považují:

Přírodní hodnoty území:

Přilehlá oblast potoka Výmoly, Škvorecká obora, pozemky pod ochranou lesního půdního fondu.

Bylo plně respektováno.

Kulturní hodnoty území:

Urbanistické hodnoty: zbytky původního urbárního systému.

Bylo plně respektováno.

Architektonicky cenné stavby a jejich soubory: viz. územně analytické podklady.

Stavební dominanty: železniční viadukt .

Bylo plně respektováno.

G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE

Veřejně prospěšné stavby:

Jako VPS budou označeny především stavby dopravní a technické infrastruktury. Vymezeny pak budou jako VPS, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo.

Vymezeny byly příslušné VPS a veřejná prostranství. V příslušných kapitolách jsou k těmto lokalitám přiřazena příslušná práva z hlediska možnosti vyvlastnění nebo předkupního práva.

Veřejně prospěšná opatření:

Jako VPO budou označeny prvky ÚSES a plochy veřejných prostranství. Vymezeny pak budou VPS, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo.

Prvky ÚSES byly vymezeny jako VPO mimo NRBC Vidrholec s případnými předkupními právy ve prospěch Středočeského kraje.

Asanace území:

Konkrétní požadavky nebyly zjištěny.

Bylo respektováno.

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu:

V řešeném území nebudou navrhovány.

Bylo respektováno.

H) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍC PŘEDPISŮ (NAPŘ. POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OBRANY, OCHRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY)

Požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní, požární ochrany:

Návrh ÚP Úvaly bude respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní a požární ochrany.

V návrhu ÚP Úvaly budou řešeny zájmy obrany státu a civilní obrany v souladu se zákony č.239/2000 Sb. o IZS a č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a v souladu s vyhláškou č. 380/2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů (HZS Středočeského kraje). Jedná se zejména o požadavky na místa ukrytí, místa pro skladování CO, místa pro záchranné práce, příp. dekontaminaci, místa pro systém varování a vyrozumění a požární nádrž.

V řešeném území se nachází soustava rybníků využitelných k čerpání hasící vody.

Požadavky obrany a bezpečnosti státu:

V řešeném území se nenacházejí objekty a plochy určené k obraně státu, ani sem nezasahují jejich ochranná pásma.

Bylo respektováno.

Ochrana ložisek nerostných surovin, poddolovaných území, sesuvů atd.:

Poddolované ani sesuvné území se v řešeném území nenachází.

Dle ÚAP se v řešeném území nachází poddolované území v oblasti Horoušánek. V takové lokalitě je k povolení stavby nutný posudek báňského úřadu.

Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy

Bude respektováno záplavové území vodního toku Výmola.

Bylo respektováno.

I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A  PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ

V územním plánu je třeba vyřešit následující urbanistické, dopravní a hygienické závady v území, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy:

Problémy v území (dle rozboru udržitelného rozvoje):

Urbanistické problémy

1. Rozsáhlý brownfield – území bývalé masny, bývalého cukrovaru a bývalé parketárny  navrhnout revitalizaci

Konkrétní návrh revitalizace nepřísluší územně-plánovací dokumentaci ve formě ÚP. Byly navrženy takové funkční rozvojové plochy, které zajišťují potenciál pro požadovanou proměnu tohoto území.

Dopravní problémy

2. Negativní vlivy silniční dopravy v zástavbě – bezpečnost, hluk, exhalace, vibrace

4. Neexistence uceleného systému cyklistických tras

5. Bariéry pohybu pěších přes silnici I/12

7. Nedostatek parkovacích míst v centru Úval a v Jiráskově ulici (železniční stanice)

Negativní vlivy silniční zástavby v dopravě je snaha eliminovat napříč celým návrhem ÚP. Cyklistické trasy nenavrhuje územní plán, v rámci územního plánu lze vymezením konkrétní rozvojové plochy takovou trasu podpořit vhodnou definicí možného rozvoje. Bariéry v pohybu pěších přes silnici I/12 byla snaha omezit celou řadou opatření. Nedostatek parkovacích míst v centru města může pomoci vyřešit návrh P.71 a Z.20.

Problémy technické infrastruktury

8. Prověřit kapacitu ČOV a vodovodu s ohledem na vymezení budoucích zastavitelných ploch.

Bylo prověřeno a byla navržena plocha Z.130 určená konkrétně k potenciálnímu rozšíření stávající ČOV.

Hygienické problémy

9. Hlukové a světelné emise v okolí železnice

Na úrovni územního plánu lze ve stabilizovaném území takové problémy řešit těžko. V rámci tímto problémem dotčených funkčních charakterů je povolena výstavba protihlukových stěn.

Problémy ekologické

10. Směr propojení regionálních biokoridorů – upřesnění a založit v případě nelogického vedení navrhnout jiné trasování.

Návrh územního plánu řeší nové trasování NRBK 67 Vidrholec – 68.

Střety záměrů v území:

- střety záměrů další zástavby s třídami ochrany půdy I. a II.

- střety záměrů další zástavby s ochrannými pásmy technické a dopravní infrastruktury

- střety záměrů další zástavby se zájmy ochrany přírody

- střety záměrů s kapacitními možnostmi infrastruktury

Ke jmenovaným střetům lze uvést pro návrh ÚP tato doporučení a pokyny:

Také ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury musí být respektována, u jednotlivých případů mohou být ovšem nalezeny způsoby, jak území nebo jeho část využít, aniž by byl narušen smysl a funkce konkrétního ochranného pásma.

Zájmy ochrany přírody budou v návrhu ÚP Úvaly uplatňovány ve prospěch funkčnosti ÚSES a podle evidovaných VKP.

Střety záměru další zástavby na půdě s třídou ochrany I. a II. jsou dány koncepcí platného ÚPnSÚ Úvaly, ze kterého musí tento návrh vycházet. Střety s ochrannými pásmy mohou být využity například pro umístění souvislé zeleně dle §7, odst.2 vyhlášky 501/2006 Sb. Střety s kapacitními možnostmi infrastruktury jsou řešeny navržením kapacitních přeložek. Horizont výstavby přeložky I/12 je rok 2017.

J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE

Z koncepce rozvoje města

Areál bývalého cukrovaru vhodně začlenit do městského charakteru území a pro zastavitelné plochy navrhnout regulativa kde bude jasně formulováno přípustné využití, nepřípustné využití případně podmíněně přípustné využití ploch.

Bylo v rámci návrhu územního plánu zapracováno.

Požadavky na vymezení

Územní plán vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití území (plochy přestavby), pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

V maximální možné míře budou respektovány zastavitelné plochy v dosud platném ÚPSÚ Úvaly.

Bylo v rámci návrhu územního plánu zapracováno.

Požadavky na plochy s rozdílným způsobem využití

V návrhu ÚP Úvaly budou použity typy a značení ploch s rozdílným způsobem využití podle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Pozn.:

1. bude-li to v návrhu ÚP Úvaly vyžadovat povaha funkčních ploch je možné uvedený přehled doplnit v souladu s výše zmíněnou vyhláškou.

2. regulativy míry využití budou zejména zřetelněji vymezovat využití jednotlivých druhů bydlení, zeleně, výroby či komerčních aktivit.

Byla doplněna funkční kategorie systému sídelní zeleně.

Regulativy k míře využití pozemků byly tímto návrhem ustanoveny.

K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ STUDIÍ

Plochy a koridory, ve kterých bude uloženo prověření změn využití územní studií dle stavebního zákona, budou v případě potřeby v návrhu ÚP Úvaly vymezeny.

Předpokládá se podmínit územní studií všechny navrhované plochy bydlení nad 4 000m2 a které nebudou podmíněny regulačním plánem, a prověření potřeby územní studie v lokalitě u hřbitova, v současném ÚP navržené na bydlení – rezerva. Územní studie budou dle potřeby projednány s příslušnými dotčenými orgány.

Požadavky na obsah územní studie pro jednotlivé lokality budou v návrhu územního plánu dále blíže specifikovány.

Plochy a koridory podmíněné vypracováním územní studie byly vymezeny v příslušné kapitole. Požadavek na vypracování územní studie je u některých lokalit (u některých je ustanoven pouze tento požadavek) doplněn o nutnost uzavření dohody o parcelaci.

L)  POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM

Regulační plán není v žádné lokalitě navržen.

Požadavek na vypracování regulačního plánu nebyl tímto návrhem územního plánu vymezen.

M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST

V řešeném území se nevyskytují evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

V rámci projednání Návrhu zadání Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí uplatnil požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno a projednáno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Příslušné body, týkající se vypracování a implementace závěrů z VVURÚ a SEA budou zapracovány následně po vypracování této dokumentace (vypracovává se následně po zpracování návrhu ÚP).

N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ  POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ  VARIANT

Při pořízení ÚP Úvaly nebude zpracováván koncept ověřující variantní řešení.

Bylo respektováno.

O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

Základní požadavky :

- Bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006Sb., pokud není dále

uvedeno jinak

- ÚP bude zpracován digitálně nad aktuální katastrální mapou (aktuální výstup k předcházejícímu

kvartalu), v měřítku 1:5000 hlavního výkresu

- Bude použit souřadnicově orientovaný mapový podklad ( S-JTSK)

- Návrh bude pro účely projednání dle §50 odevzdán ve 2 vyhotoveních

- Upravený návrh pro veřejné projednání dle §52 bude odevzdán ve 2 vyhotoveních.

- Konečný návrh ÚP Úvaly bude odevzdán ve 5 vyhotoveních.

- Všechny fáze návrhu budou předány též na CD – textová část i grafická část ve formátu Pdf.

Tyto požadavky byly respektovány.

Návrh územního plánu Úvaly byl zpracován v souladu se Zadáním územního plánu Úvaly schváleným dne 13.12.2012 usnesením č. z-0155/012.

- výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V souvislosti s jevy, které sleduje krajská územně-plánovací dokumentace, byl v tomto návrhu územního plánu odlišným způsobem vymezen prvek ÚSES nadregionálního charakteru. Konkrétně se jedná o nadregionální biokoridor NRBK 67 Vidrholec – K68. Trasování tohoto biokoridoru bylo v území posunuto severním směrem k jižní hraně navrhované zástavby místní části Horoušánky. V souvislosti s novým trasováním biokoridoru byly k tomuto vymezeny příslušné funkční plochy.

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF)

Návrh územního plánu nebyl řešen ve variantách. Základní schéma pro návrh územního plánu tvoří v souladu s požadavky zadání platný územní plán (ÚPnSÚ Úvaly). Téměř celé schéma návrhu zastavitelných ploch vychází z tohoto dokumentu, ve kterém byl již zábor ZPF příslušným způsobem zpracován. Rozsah rozvojových ploch je značný a odpovídá rozvoji menšího subcentra (Úvaly) v oblasti výrazně ovlivněné silným centrem (Prahou).

Možnosti rozvoje řešeného území jsou mimo jiné zachyceny i nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR Sk). Proměna historicky relativně soběstačného sídla (především ve struktuře činností – obytných/hospodářských/kulturních) v subcentrum velkého sídla v bezprostřední blízkosti s vynikající dopravní vazbou je doprovázena ztrátou některých specifik (ve prospěch velkého centra) a funkčním ustálením především v obytné oblasti s doprovodnými službami a rekreací. S tím je spojen i tlak na změnu způsobu využívání krajiny, jež má tímto tendenci ztrácet svoji původní zemědělsko – výrobní funkci především v polohy rekreační, které však například ve formě golfového hřiště mají i svůj neopominutelný hospodářský přínos.

Do struktury předpokládaného záboru ZPF nebyly zařazeny prvky ÚSES. Ty jsou dostatečným způsobem popsány v kapitole I.1.e., případně v kapitole I.1.g.

V řešeném území nebyly identifikovány investice do půdy.

Celkový zábor zemědělského půdního fondu ve prospěch navrženého rozvoje činí 157,03 ha.  Celkový přehled jednotlivých zastavitelných lokalit k rozvoji a lokalit s návrhem vodní plochy s identifikací třídy ochrany, bpej a druhem pozemku je uveden v následující tabulce.

| rozvojová lokalita | výměra lokality | dotčené parcely | výměra parcely, případně její části dle CAD | BPEJ | TO I. | TO II. | TO III. | TO IV. | TO V. | orná půda | zahrady | ovocné sady | vinice | trvalý travní porost | vodní plocha | zastavěná plocha a nádvoří | ostatní plocha | zábor ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.01 (ZÚ SV) | 8174 | 2849/2 | 659 | 22611 |  |  | 659 |  |  |  | 659 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2847 | 38 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
|  |  | 2848 | 84 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |
|  |  | 2849/3 | 612 | 22611 |  |  | 612 |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2849/1 | 700 | 22611 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2851/3 | 132 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |
|  |  | 2850 | 51 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |
|  |  | 2851/1 | 775 | 22611 |  |  | 775 |  |  |  | 775 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64 | 22651 |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2851/2 | 76 | 22611 |  |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 22651 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2854/2 | 72 | 22611 |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2853 | 14 | 22651 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 25800 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 894 | 22611 |  |  | 894 |  |  |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2852 | 36 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 2854/1 | 139 | 22611 |  |  | 139 |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2855 | 889 | 22611 |  |  | 889 |  |  |  | 889 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2856 | 844 | 22611 |  |  | 844 |  |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2857 | 792 | 22611 |  |  | 792 |  |  |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2858 | 35 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  | 2859 | 746 | 22611 |  |  | 746 |  |  |  | 746 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 2861 | 514 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 | 7284 |
| P.10 (ZÚ BI) | 5538 | 3896/2 | 16 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  | 3896/1 | 901 | 21110 | 901 |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3895 | 1665 | 21110 | 1665 |  |  |  |  |  | 1665 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3894 | 91 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |
|  |  | 3893/1 | 1026 | 21110 | 1026 |  |  |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3893/3 | 24 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  |  | 3893/2 | 1050 | 21110 | 1050 |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3867/7 | 144 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  | 3913 | 33 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  |  | 3914 | 588 | 2110 | 588 |  |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  |  |  | 5230 |
| P.14 (ZÚ SV) | 6004 | 530/1 | 44 | 21000 | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 193 | 22611 |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2783 | 25800 |  | 2783 |  |  |  |  |  | 2783 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69 | 23715 |  |  |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 530/2 | 2915 | 25800 |  | 2915 |  |  |  |  |  | 2915 |  |  |  |  |  | 6004 |
| P.16 (ZÚ OV) | 13854 | 4006/8 | 8857 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8857 |  |
|  |  | 4006/23 | 1573 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573 |  |
|  |  | 4006/11 | 1009 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009 |  |
|  |  | 4006/21 | 2415 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2415 |  |
| P.18 (ZÚ SV) | 1054 | část 3484 | 1054 | 22614 |  |  |  | 1054 |  |  | 1054 |  |  |  |  |  |  | 1054 |
| P.20 (NZÚ PV) | 3715 | část 3146/1 | 3715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.21b (ZÚ DX) | 561 | část 3855/1 | 561 | 21110 | 561 |  |  |  |  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561 |
| P.22 (ZÚ BI) | 6695 | 3797/1 | 16 | 22611 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 749 | 21110 | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |  |  |  |  |
|  |  | 3797/4 | 144 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |
|  |  | 3797/5 | 40 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | 3797/2 | 949 | 21110 | 949 |  |  |  |  |  |  |  |  | 949 |  |  |  |  |
|  |  | 3797/3 | 533 | 21110 | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  |
|  |  |  | 416 | 21110 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |
|  |  | 3796/4 | 949 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 949 |  |
|  |  | 3796/5 | 949 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 949 |  |
|  |  | 3796/6 | 949 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 949 |  |
|  |  | 3795 | 1001 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | 2663 |
| P.27b (ZÚ BI) | 701 | část 3072/4 | 233 | 22651 |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |
|  |  | část 3072/1 | 468 | 22651 |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  | 701 |
| P.29 (ZÚ BI) | 8261 | 2632 | 8261 | 22601 |  |  | 8261 |  |  | 8261 |  |  |  |  |  |  |  | 8261 |
| P.30a (ZÚ SK) | 60299 | 293 | 335 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |
|  |  | 298/17 | 271 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |
|  |  | 298/4 | 3440 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3440 |  |
|  |  | 296/2 | 403 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 |  |  |
|  |  | 296/1 | 360 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |
|  |  | 298/6 | 2525 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2525 |  |  |
|  |  | 298/8 | 40 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | 298/7 | 655 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |
|  |  | 294/4 | 785 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |  |
|  |  | 295/2 | 267 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |
|  |  | 295/1 | 241 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |
|  |  | 298/5 | 655 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |
|  |  | 294/6 | 389 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |
|  |  | 298/10 | 750 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  | 294/1 | 230 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  |  | 294/2 | 715 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |  |  |
|  |  | 298/11 | 1363 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1363 |  |  |
|  |  | 298/15 | 1627 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627 |  |  |
|  |  | 298/19 | 46 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  | 298/18 | 716 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 |  |
|  |  | 298/16 | 1579 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1579 |  |
|  |  | 298/21 | 90 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  | 298/20 | 45 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | 298/12 | 1036 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |  |  |
|  |  | 298/13 | 189 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |
|  |  | 297/2 | 170 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |
|  |  | 297/1 | 202 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |
|  |  | 298/14 | 999 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |  |  |
|  |  | 299/4 | 271 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |
|  |  | část 369/1 | 6781 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6781 |  |
|  |  | 369/2 | 430 | 22611 |  |  | 430 |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 773 | 623 | 22611 |  |  | 623 |  |  | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 774 | 520 | 22611 |  |  | 520 |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 775 | 42 | 22611 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 777 | 249 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |
|  |  | část 778 | 181 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |
|  |  | 302 | 413 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |  |  |
|  |  | 305 | 43 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |
|  |  | 307/4 | 483 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 |  |
|  |  | 306 | 4183 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4183 |  |
|  |  | 307/2 | 491 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |  |  |
|  |  | 307/3 | 213 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |
|  |  | 307/1 | 4572 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4572 |  |
|  |  | 299/2 | 1083 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1083 |  |  |
|  |  | 299/9 | 787 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787 |  |  |
|  |  | 299/8 | 1532 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532 |  |  |
|  |  | 307/5 | 401 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 |  |
|  |  | 307/9 | 297 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |  |
|  |  | 299/6 | 3933 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3933 |  |
|  |  | 299/7 | 219 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  |
|  |  | 299/1 | 10722 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10722 |  |
|  |  | 301 | 265 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |
|  |  | 300 | 11 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 363 | 214 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |
|  |  | 368 | 724 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |  |
|  |  | 364 | 37 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |
|  |  | část 362 | 456 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 | 1615 |
| P.30b (ZÚ OV) | 4635 | část 369/1 | 4635 | 22611 |  |  | 4635 |  |  | 4635 |  |  |  |  |  |  |  | 4635 |
| P.33 (ZÚ OV) | 1256 | 196/1 | 646 | 25800 |  | 646 |  |  |  |  | 646 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 196/2 | 582 | 25800 |  | 582 |  |  |  |  | 582 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 22611 |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 1256 |
| P.34 (ZÚ VL) | 3485 | část 2609/1 | 3485 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3485 |  |
| P.35 (ZÚ VL) | 7540 | 3957/25 | 44 | 21000 | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6560 | 22601 |  |  | 6560 |  |  | 6560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 936 | 20300 | 936 |  |  |  |  | 936 |  |  |  |  |  |  |  | 7540 |
| Z.36a (ZÚ BI) | 70821 | 3841/51 | 79 | 21110 | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3848/3 | 65 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  | 3848/2 | 463 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 |  |
|  |  | 3852/3 | 195 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |
|  |  | 3848/1 | 73 | 21110 | 73 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3841/50 | 172 | 21110 | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3841/49 | 9804 | 21110 | 9804 |  |  |  |  | 9804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3841/47 | 9 | 21110 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/6 | 6485 | 21110 | 6485 |  |  |  |  | 6485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/24 | 35224 | 21110 | 35224 |  |  |  |  | 35224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/7 | 7825 | 21110 | 7825 |  |  |  |  | 7825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3852/1 | 3295 | 21110 | 3295 |  |  |  |  |  |  | 3295 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/52 | 7132 | 21110 | 7132 |  |  |  |  | 7132 |  |  |  |  |  |  |  | 70098 |
| Z.36b ((ZÚ BI) | 49699 | část 3841/6 | 5017 | 21110 | 5017 |  |  |  |  | 5017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/25 | 30781 | 21110 | 30781 |  |  |  |  | 30781 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/3 | 335 | 21110 | 335 |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3841/5 | 246 | 21110 | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/7 | 6960 | 21110 | 6960 |  |  |  |  | 6960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/52 | 6360 | 21110 | 6360 |  |  |  |  | 6360 |  |  |  |  |  |  |  | 49699 |
| Z.43 (ZÚ SK) | 26462 | část 3660/1 | 12999 | 23716 |  |  |  |  | 12999 | 12999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 21110 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3660/20 | 6483 | 23716 |  |  |  |  | 6483 | 6483 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3660/29 | 6773 | 23716 |  |  |  |  | 6773 | 6773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202 | 22611 |  |  | 202 |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  | 26462 |
| P.44 (ZÚ SK) | 5445 | 3607/4 | 485 | 25800 |  | 485 |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4869 | 21110 | 4869 |  |  |  |  | 4869 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3607/5 | 89 | 21110 | 89 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 25800 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5445 |
| P.45 (ZÚ BI) | 21510 | 3862/26 | 1687 | 21110 | 1687 |  |  |  |  | 1687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/28 | 700 | 21110 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/27 | 700 | 21110 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/30 | 700 | 21110 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/13 | 973 | 21110 | 973 |  |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/29 | 700 | 21110 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3862/6 | 9715 | 21110 | 9715 |  |  |  |  | 9715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3862/1 | 305 | 21110 | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3862/12 | 341 | 21110 | 341 |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3862/20 | 5689 | 21110 | 5689 |  |  |  |  | 5689 |  |  |  |  |  |  |  | 21510 |
| Z.46 (ZÚ SV) | 15336 | 3601 | 718 | 21110 | 718 |  |  |  |  |  | 718 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3603 | 807 | 21110 | 807 |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3602/3 | 27 | 21110 | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3602/1 | 517 | 21110 | 517 |  |  |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3602/2 | 2613 | 21110 | 2613 |  |  |  |  |  |  | 2613 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/7 | 653 | 21110 | 653 |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/8 | 3338 | 21110 | 3338 |  |  |  |  | 3338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/9 | 113 | 21110 | 113 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/10 | 154 | 21110 | 154 |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/2 | 3333 | 21110 | 3333 |  |  |  |  | 3333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862/3 | 3063 | 21110 | 3063 |  |  |  |  | 3063 |  |  |  |  |  |  |  | 15336 |
| P.47 (ZÚ BI) | 26317 | 1631/2 | 266 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |
|  |  | 1631/3 | 30 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | část 1646/1 | 78 | 22614 |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1646/2 | 299 | 22614 |  |  |  | 299 |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 22611 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1646/3 | 126 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |
|  |  | 1631/4 | 112 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |
|  |  | 1631/1 | 421 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 |  |
|  |  | 3520/1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | 3518 | 34 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  |  | 3522/1 | 42 | 22614 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 734 | 22611 |  |  | 734 |  |  |  |  |  |  | 734 |  |  |  |  |
|  |  | 3522/2 | 765 | 22611 |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 22614 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | část 3519 | 51 | 22614 |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 798 | 22611 |  |  | 798 |  |  |  | 798 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3523 | 19 | 22614 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1030 | 22611 |  |  | 1030 |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3525 | 883 | 22611 |  |  | 883 |  |  |  | 883 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3526 | 1151 | 22611 |  |  | 1151 |  |  |  | 1151 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 1059/12 | 3781 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3781 |  |
|  |  | část 1059/11 | 8229 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8229 |  |
|  |  | 1059/10 | 736 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 |  |  |
|  |  | 1049/2 | 163 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |
|  |  | část 1059/24 | 2922 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2922 |  |
|  |  | část 1059/45 | 816 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |
|  |  | část 1059/13 | 332 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |
|  |  | část 3524 | 293 | 22611 |  |  | 293 |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  |
|  |  | 1049/5 | 1614 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1614 |  |
|  |  | 1049/3 | 21 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | 1049/4 | 522 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |
|  |  | 1049/6 | 15 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 6161 |
| P.49 (ZÚ BI) | 25696 | část 3478/1 | 3594 | 22614 |  |  |  | 3594 |  | 3594 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8709 | 22611 |  |  | 8709 |  |  | 8709 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3478/3 | 13393 | 22614 |  |  |  | 13393 |  | 13393 |  |  |  |  |  |  |  | 25696 |
| Z.50 (ZÚ BI) | 34326 | část 3475/1 | 15527 | 22614 |  |  |  | 15527 |  | 15527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11316 | 22601 |  |  | 11315 |  |  | 11315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6688 | 24811 |  |  |  | 6688 |  | 6688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3475/14 | 121 | 22614 |  |  |  | 121 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3475/15 | 15 | 22614 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3475/5 | 659 | 22614 |  |  |  | 659 |  | 659 |  |  |  |  |  |  |  | 34325 |
| P.54 (ZÚ BI) | 1967 | 2631/1 | 1824 | 22601 |  |  | 1824 |  |  |  | 1824 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2631/5 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 1824 |
| P.56 (ZÚ BI) | 21403 | 3399/1 | 13809 | 22601 |  |  | 13809 |  |  | 13809 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3399/102 | 5067 | 22601 |  |  | 5067 |  |  | 5067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3399/103 | 2527 | 22601 |  |  | 2527 |  |  | 2527 |  |  |  |  |  |  |  | 21403 |
| Z.57 (ZÚ BI) | 5243 | 3350/8 | 3132 | 24811 |  |  |  | 3132 |  | 3132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3350/7 | 2111 | 24811 |  |  |  | 2111 |  | 2111 |  |  |  |  |  |  |  | 5243 |
| Z.58a (ZÚ BI) | 39623 | část 3348/48 | 68 | 24811 |  |  |  | 68 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/53 | 1264 | 24811 |  |  |  | 1264 |  | 1264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/61 | 3013 | 24811 |  |  |  | 3013 |  | 3013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/57 | 3675 | 24811 |  |  |  | 3675 |  | 3675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/49 | 578 | 24811 |  |  |  | 578 |  | 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/50 | 1261 | 24811 |  |  |  | 1261 |  | 1261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4286 | 22601 |  |  | 4286 |  |  | 4286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/52 | 3728 | 24811 |  |  |  | 3728 |  | 3728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2326 | 22601 |  |  | 2326 |  |  | 2326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/54 | 129 | 22601 |  |  | 129 |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3328 | 24811 |  |  |  | 3328 |  | 3328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 340/4 | 3464 | 24811 |  |  |  | 3464 |  | 3464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/23 | 3 | 24811 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/56 | 3897 | 24811 |  |  |  | 3897 |  | 3897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/58 | 212 | 24811 |  |  |  | 212 |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/59 | 1820 | 24811 |  |  |  | 1820 |  | 1820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/45 | 221 | 22601 |  |  | 221 |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/19 | 1080 | 22601 |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 168 | 24811 |  |  |  | 168 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/17 | 207 | 22601 |  |  | 207 |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/18 | 169 | 22601 |  |  | 169 |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/16 | 784 | 22601 |  |  | 784 |  |  | 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/15 | 189 | 22601 |  |  | 189 |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/14 | 747 | 22601 |  |  | 747 |  |  | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/13 | 793 | 22601 |  |  | 793 |  |  | 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/21 | 34 | 24811 |  |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49 | 22601 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/20 | 251 | 22601 |  |  | 251 |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 24811 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/22 | 54 | 22601 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 878 | 24811 |  |  |  | 878 |  | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3348/12 | 14 | 24811 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 926 | 22601 |  |  | 926 |  |  | 926 |  |  |  |  |  |  |  | 39623 |
| Z.58b (ZÚ BI) | 49419 | část 3348/60 | 393 | 24811 |  |  |  | 393 |  | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 22604 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/39 | 2979 | 24811 |  |  |  | 2979 |  | 2979 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51 | 22604 |  |  |  | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/48 | 2042 | 22604 |  |  |  | 2042 |  | 2042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 984 | 24811 |  |  |  | 984 |  | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/38 | 2349 | 22604 |  |  |  | 2349 |  | 2349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/53 | 239 | 22604 |  |  |  | 239 |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 904 | 24811 |  |  |  | 904 |  | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/46 | 783 | 24811 |  |  |  | 783 |  | 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 22601 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4479 | 22604 |  |  |  | 4479 |  | 4479 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/44 | 5322 | 22604 |  |  |  | 5322 |  | 5322 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 24811 |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 381 | 22601 |  |  | 381 |  |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/43 | 2493 | 22604 |  |  |  | 2493 |  | 2493 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 | 22601 |  |  | 146 |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/41 | 2102 | 22604 |  |  |  | 2102 |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 284 | 22601 |  |  | 284 |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/40 | 2824 | 22601 |  |  | 2824 |  |  | 2824 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1308 | 22604 |  |  |  | 1308 |  | 1308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/45 | 4199 | 24811 |  |  |  | 4199 |  | 4199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4851 | 22601 |  |  | 4851 |  |  | 4851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/49 | 221 | 22601 |  |  | 221 |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 24811 |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/51 | 175 | 24811 |  |  |  | 175 |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3269 | 22601 |  |  | 3269 |  |  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/47 | 1387 | 24811 |  |  |  | 1387 |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5051 | 22601 |  |  | 5051 |  |  | 5051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3348/42 | 112 | 22601 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 49419 |
| Z.61 (ZÚ BI) | 53698 | 3268/90 | 2838 | 24811 |  |  |  | 2838 |  | 2838 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/85 | 1263 | 24811 |  |  |  | 1263 |  | 1263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/84 | 1350 | 24811 |  |  |  | 1350 |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/69 | 931 | 24811 |  |  |  | 931 |  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/276 | 54 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  |  | 3268/70 | 696 | 24811 |  |  |  | 696 |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/91 | 4870 | 24811 |  |  |  | 4870 |  | 4870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/42 | 9746 | 24811 |  |  |  | 9746 |  | 9746 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/217 | 7362 | 24811 |  |  |  | 7362 |  | 7362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/216 | 8350 | 24811 |  |  |  | 8350 |  | 8350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/215 | 6565 | 24811 |  |  |  | 6565 |  | 6565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/43 | 4570 | 24811 |  |  |  | 4570 |  | 4570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/92 | 4353 | 24811 |  |  |  | 4353 |  | 4353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/62 | 750 | 24811 |  |  |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  | 53644 |
| Z.62 (ZÚ BI) | 31690 | část 3268/1 | 11539 | 24811 |  |  |  | 11539 |  | 11539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/96 | 732 | 24811 |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/97 | 732 | 24811 |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/99 | 732 | 24811 |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/100 | 732 | 24811 |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/101 | 732 | 24811 |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/102 | 732 | 24811 |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/103 | 750 | 24811 |  |  |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/182 | 894 | 24811 |  |  |  | 894 |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/184 | 894 | 24811 |  |  |  | 894 |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/186 | 894 | 24811 |  |  |  | 894 |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/188 | 894 | 24811 |  |  |  | 894 |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/190 | 895 | 24811 |  |  |  | 895 |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/191 | 131 | 24811 |  |  |  | 131 |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/192 | 786 | 24811 |  |  |  | 786 |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/193 | 686 | 24811 |  |  |  | 686 |  | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/194 | 750 | 24811 |  |  |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/195 | 750 | 24811 |  |  |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/196 | 927 | 24811 |  |  |  | 927 |  | 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/197 | 926 | 24811 |  |  |  | 926 |  | 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/198 | 895 | 24811 |  |  |  | 895 |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/199 | 895 | 24811 |  |  |  | 895 |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/200 | 895 | 24811 |  |  |  | 895 |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/201 | 894 | 24811 |  |  |  | 894 |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/166 | 1283 | 24811 |  |  |  | 1283 |  | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/98 | 358 | 24811 |  |  |  | 358 |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/202 | 181 | 24811 |  |  |  | 181 |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3268/203 | 181 | 24811 |  |  |  | 181 |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  | 31690 |
| Z.63a | 22862 | část 3235/1 | 46 | 22601 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1886 | 24811 |  |  |  | 1886 |  | 1886 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20930 | 22611 |  |  | 20930 |  |  | 20930 |  |  |  |  |  |  |  | 22862 |
| Z.63b | 9730 | 3243 | 34 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  |  | 3244/1 | 9454 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9454 |  |
|  |  | 3241/1 | 242 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |
| K.66 (NZÚ W) | 25703 | část 3257 | 12333 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12333 |  |  |  |
|  |  | 3256 | 5064 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5064 |  |
|  |  | 3214/2 | 8306 | 25800 |  | 8306 |  |  |  |  |  |  |  | 8306 |  |  |  | 8306 |
| P.68 (ZÚ SV) | 21410 | část 2839/1 | 3447 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3447 |  |
|  |  | část 2840 | 1 | 22611 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2559 | 22651 |  |  |  | 2559 |  |  |  |  |  | 2559 |  |  |  |  |
|  |  | 2841 | 3443 | 22611 |  |  | 3443 |  |  |  |  | 3443 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3341 | 22651 |  |  |  | 3341 |  |  |  | 3341 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 2842 | 8012 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8012 |  |
|  |  | 2843 | 607 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |  | 9344 |
| P.70 (ZÚ SK) | 13456 | 2860/2 | 153 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |
|  |  | 2900/1 | 13143 | 22611 |  |  | 13143 |  |  | 13143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2900/2 | 160 | 22611 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 13303 |
| P.71 (ZÚ DS) | 14396 | 2939/1 | 1155 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1155 |  |
|  |  | 2938 | 1048 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1048 |  |
|  |  | 2940/2 | 7911 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7911 |  |
|  |  | 2939/2 | 3823 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3823 |  |
|  |  | 2937/2 | 371 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |  |
|  |  | 2940/1 | 88 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |
| P.72a (NZÚ W) | 17144 | 3133/1 | 17144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.72b (NZÚ W) | 13907 | část 3132 | 1871 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1871 |  |  |  |
|  |  | 3135 | 9342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3136 | 2694 | 25800 |  | 2694 |  |  |  |  |  |  |  | 2694 |  |  |  | 2694 |
| Z.74 (ZÚ BI) | 23021 | část 3997/6 | 2609 | 20840 |  |  |  | 2609 |  | 2609 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1722 | 21010 |  | 1722 |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3994/5 | 200 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | část 3994/1 | 453 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |  |
|  |  | 3994/4 | 75 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  | 3997/5 | 2537 | 21010 |  | 2537 |  |  |  | 2537 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1051 | 20840 |  |  |  | 1051 |  | 1051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3997/4 | 758 | 22611 |  |  | 758 |  |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2983 | 21010 |  | 2983 |  |  |  | 2983 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3999/9 | 828 | 21010 |  | 828 |  |  |  |  |  | 828 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 399 | 22641 |  |  |  | 399 |  |  |  | 399 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3999/8 | 172 | 22641 |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 170 | 21010 |  | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3999/6 | 100 | 22641 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3998/4 | 136 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |
|  |  | 3997/1 | 21 | 22641 |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3997/2 | 71 | 22641 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3998/7 | 36 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  | 3999/3 | 79 | 21010 |  | 79 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 22641 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3997/3 | 187 | 21010 |  | 187 |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 288 | 20840 |  |  |  | 288 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3909 | 22641 |  |  |  | 3909 |  | 3909 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4226 | 22611 |  |  | 4226 |  |  | 4226 |  |  |  |  |  |  |  | 22121 |
| Z.75 (ZÚ BI) | 96951 | 3972/12 | 7440 | 21000 | 7440 |  |  |  |  | 7440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4482 | 22611 |  |  | 4482 |  |  | 4482 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3189 | 21010 |  | 3189 |  |  |  | 3189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3972/11 | 6041 | 22611 |  |  | 6041 |  |  | 6041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 660 | 21010 |  | 660 |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6755 | 21000 | 6755 |  |  |  |  | 6755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3972/10 | 3057 | 21000 | 3057 |  |  |  |  | 3057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2991 | 22611 |  |  | 2991 |  |  | 2991 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3972/1 | 23217 | 21010 |  | 23217 |  |  |  | 23217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8913 | 22611 |  |  | 8913 |  |  | 8913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6216 | 21000 | 6216 |  |  |  |  | 6216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3972/3 | 3330 | 22611 |  |  | 3330 |  |  | 3330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1144 | 21000 | 1144 |  |  |  |  | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3972/4 | 6794 | 22611 |  |  | 6794 |  |  | 6794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5520 | 21000 | 5520 |  |  |  |  | 5520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3972/9 | 3792 | 22611 |  |  | 3792 |  |  | 3792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3410 | 21000 | 3410 |  |  |  |  | 3410 |  |  |  |  |  |  |  | 96951 |
| Z.76 (ZÚ SV) | 11390 | 3972/2 | 1593 | 24167 |  |  |  |  | 1593 | 1593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8737 | 22611 |  |  | 8737 |  |  | 8737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 210 | 1060 | 24167 |  |  |  |  | 1060 |  | 1060 |  |  |  |  |  |  | 11390 |
| Z.77 (ZÚ VL) | 5716 | 331/9 | 5595 | 21000 | 5595 |  |  |  |  | 5595 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 331/14 | 121 | 21000 | 121 |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  | 5716 |
| P.78 (ZÚ SK) | 13429 | 270 | 118 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |
|  |  | 271 | 1941 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1941 |  |
|  |  | 265 | 325 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |
|  |  | 251 | 1417 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |
|  |  | 252 | 9589 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9589 |  |
|  |  | 250 | 39 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| Z.79 (ZÚ VL) | 21349 | 334/4 | 5292 | 23715 |  |  |  |  | 5292 | 5292 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1429 | 22611 |  |  | 1429 |  |  | 1429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 334/5 | 1720 | 23715 |  |  |  |  | 1720 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 835 | 22611 |  |  | 835 |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 334/6 | 2011 | 23715 |  |  |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 944 | 22611 |  |  | 944 |  |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 334/2 | 4562 | 23715 |  |  |  |  | 4562 | 4562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4298 | 22611 |  |  | 4298 |  |  | 4298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 334/3 | 258 | 23715 |  |  |  |  | 258 | 258 |  |  |  |  |  |  |  | 21349 |
| Z.80 (ZÚ VL) | 45101 | část 335/5 | 4900 | 23715 |  |  |  |  | 4900 | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 996 | 22611 |  |  | 996 |  |  | 996 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/9 | 2057 | 23715 |  |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1614 | 22611 |  |  | 1614 |  |  | 1614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/10 | 2958 | 23715 |  |  |  |  | 2958 | 2958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2656 | 22611 |  |  | 2656 |  |  | 2656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/11 | 5564 | 23715 |  |  |  |  | 5564 | 5564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5024 | 22611 |  |  | 5024 |  |  | 5024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/12 | 3426 | 23715 |  |  |  |  | 3426 | 3426 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15450 | 22611 |  |  | 15450 |  |  | 15450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/8 | 267 | 23715 |  |  |  |  | 267 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/6 | 65 | 23715 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/7 | 124 | 23715 |  |  |  |  | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  | 45101 |
| Z.82 (ZÚ VL) | 13841 | část 3957/28 | 8499 | 23715 |  |  |  |  | 8499 | 8499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/31 | 794 | 23715 |  |  |  |  | 794 | 794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3960/1 | 2063 | 23715 |  |  |  |  | 2063 | 2063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2485 | 22611 |  |  | 2485 |  |  | 2485 |  |  |  |  |  |  |  | 13841 |
| Z.83a (ZÚ VL) | 48017 | část 3957/14 | 124 | 23715 |  |  |  |  | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 | 22601 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/1 | 16098 | 22601 |  |  | 16098 |  |  | 16098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3834 | 22611 |  |  | 3834 |  |  | 3834 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1723 | 20300 | 1723 |  |  |  |  | 1723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26124 | 23715 |  |  |  |  | 26124 | 26124 |  |  |  |  |  |  |  | 48017 |
| Z.83b (ZÚ VL) | 27604 | část 3960/1 | 13784 | 20300 | 13784 |  |  |  |  | 13784 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2952 | 22611 |  |  | 2952 |  |  | 2952 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9762 | 21000 | 9762 |  |  |  |  | 9762 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3958/1 | 1106 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |  |  | 26498 |
| Z.84 (ZÚ SV) | 58217 | část 3933/1 | 51968 | 21010 |  | 51968 |  |  |  | 51968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 571 | 21000 | 571 |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5678 | 23715 |  |  |  |  | 5678 | 5678 |  |  |  |  |  |  |  | 58217 |
| Z.85 (ZÚ SV) | 117602 | část 3933/1 | 26354 | 21010 |  | 26354 |  |  |  | 26354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66059 | 21000 | 66059 |  |  |  |  | 66059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25189 | 23175 |  |  |  |  | 25189 | 25189 |  |  |  |  |  |  |  | 117602 |
| Z.86 (ZÚ SV) | 45745 | část 3931 | 19592 | 22611 |  |  | 19592 |  |  | 19592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22911 | 21010 |  | 22911 |  |  |  | 22911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 614 | 21000 | 614 |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3930 | 2628 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2628 | 43117 |
| Z.90 (ZÚ BI) | 101858 | část 3928/1 | 44923 | 22611 |  |  | 44923 |  |  | 44923 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19128 | 21010 |  | 19128 |  |  |  | 19128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10806 | 22614 |  |  |  | 10806 |  | 10806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3929/2 | 84 | 22611 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2614 | 21000 |  | 2614 |  |  |  | 2614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14465 | 21010 |  | 14465 |  |  |  | 14465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3928/364 | 1730 | 21010 |  | 1730 |  |  |  | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3928/363 | 2883 | 21010 |  | 2883 |  |  |  | 2883 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3928/362 | 5225 | 21010 |  | 5225 |  |  |  | 5225 |  |  |  |  |  |  |  | 101858 |
| P.91 (ZÚ DS) | 8857 | část 3237/2 | 35 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  | část 3237/10 | 618 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |  |
|  |  | 3237/5 | 199 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |
|  |  | 3237/1 | 126 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
|  |  | část 3237/7 | 186 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |
|  |  | 3236/1 | 959 | 22601 |  |  | 959 |  |  | 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3235/7 | 1008 | 22601 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3234/7 | 305 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |
|  |  | část 3234/10 | 525 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |
|  |  | 2839/2 | 195 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |
|  |  | část 2839/1 | 2333 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333 |  |
|  |  | 2627/1 | 2368 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2368 | 1967 |
| Z.92 (ZÚ VL) | 13489 | 334/9 | 5786 | 22611 |  |  | 5786 |  |  | 5786 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 334/8 | 864 | 22611 |  |  | 864 |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 334/1 | 6498 | 22611 |  |  | 6498 |  |  | 6498 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 334/7 | 341 | 22611 |  |  | 341 |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  | 13489 |
| Z.93 (ZÚ VL) | 13481 | část 335/19 | 3231 | 22611 |  |  | 3231 |  |  | 3231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4847 | 23715 |  |  |  |  | 4847 | 4847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/20 | 503 | 23715 |  |  |  |  | 503 | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/18 | 1056 | 23715 |  |  |  |  | 1056 | 1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/21 | 1281 | 23715 |  |  |  |  | 1281 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/22 | 1282 | 23715 |  |  |  |  | 1282 | 1282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335/23 | 1281 | 23715 |  |  |  |  | 1281 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  | 13481 |
| Z.94 (ZÚ DS) | 1656 | část 3581/2 | 40 | 25800 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | část 3582 | 188 | 25800 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |
|  |  | část 3583/1 | 31 | 25800 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  | část 3583/2 | 1 | 25800 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | část 839/2 | 19 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 839/1 | 47 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
|  |  | část 839/9 | 93 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  |  | část 367/1 | 1026 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026 |  |
|  |  | část 3664/36 | 93 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  |  | část 3600 | 16 | 21110 | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 | 25800 |  | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3664/1 | 36 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  | část 839/3 | 3 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 339 |
| P.95 (ZÚ DS) | 1956 | část 299/6 | 7 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | část 362 | 100 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | část 361 | 59 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
|  |  | část 355 | 1 | 22611 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 360 | 149 | 22611 |  |  | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 367/1 | 1342 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1342 |  |
|  |  | část 497 | 89 | 22611 |  |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 498 | 1 | 22611 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 308 | 14 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | část 392 | 194 | 22611 |  |  | 194 |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  | 434 |
| Z.96 (ZÚ DS) | 1951 | část 334/2 | 70 | 22611 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 334/7 | 30 | 22611 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 334/1 | 369 | 22611 |  |  | 369 |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 367/1 | 1118 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118 |  |
|  |  | část 335/5 | 66 | 22611 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/9 | 54 | 22611 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/17 | 45 | 22611 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/19 | 199 | 22611 |  |  | 199 |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  | 833 |
| Z.102 (ZÚ VL) | 9477 | část 3936 | 3315 | 23715 |  |  |  |  | 3315 | 3315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3937 | 507 | 23715 |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5545 | 27101 |  |  |  |  | 5545 |  |  |  |  | 5545 |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 21000 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 9477 |
| P.103 (ZÚ DX) | 4029 | 3577 | 126 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
|  |  | 3578/1 | 59 | 25800 |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3578/2 | 481 | 25800 |  | 481 |  |  |  |  | 481 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3579/1 | 91 | 25800 |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3579/2 | 544 | 25800 |  | 544 |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3580 | 582 | 25800 |  | 582 |  |  |  |  | 582 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3581/1 | 925 | 25800 |  | 925 |  |  |  |  |  |  |  | 925 |  |  |  |  |
|  |  | část 3581/2 | 758 | 25800 |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  |
|  |  | část 3582 | 425 | 25800 |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
|  |  | část 3583/1 | 20 | 25800 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | část 3583/2 | 18 | 25800 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 3903 |
| P.105 (ZÚ OS) | 2727 | 3461/3 | 11 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | 3461/2 | 615 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  |
|  |  | 3462/2 | 271 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |
|  |  | 3462/1 | 13 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 3462/3 | 1660 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660 |  |
|  |  | 3462/4 | 157 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |
| Z.107 (ZÚ VL) | 26060 | část 335/1 | 15281 | 22611 |  |  | 15281 |  |  | 15281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3616 | 23715 |  |  |  |  | 3616 | 3616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/24 | 682 | 23715 |  |  |  |  | 682 | 682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6481 | 22611 |  |  | 6481 |  |  | 6481 |  |  |  |  |  |  |  | 26060 |
| Z.108 (ZÚ DS) | 4618 | část 3957/1 | 454 | 23715 |  |  |  |  | 454 | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3956 | 912 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |
|  |  | část 335/24 | 190 | 22611 |  |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 353 | 23715 |  |  |  |  | 353 | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/1 | 178 | 23715 |  |  |  |  | 178 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 640 | 22611 |  |  | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/17 | 534 | 22611 |  |  | 534 |  |  | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 514 | 23715 |  |  |  |  | 514 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/18 | 226 | 23715 |  |  |  |  | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/20 | 31 | 23715 |  |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 335/19 | 312 | 22611 |  |  | 312 |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 274 | 23715 |  |  |  |  | 274 | 274 |  |  |  |  |  |  |  | 3706 |
| Z.109 (ZÚ DS) | 4053 | část 2611/3 | 505 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |
|  |  | část 3477/1 | 1809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3480/1 | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 367/1 | 1340 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340 |  |
| Z.110 (ZÚ VL) | 36912 | část 3957/1 | 28039 | 22611 |  |  | 28039 |  |  | 28039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7952 | 23715 |  |  |  |  | 7952 | 7952 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3956 | 856 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 |  |
|  |  | 335/15 | 65 | 22611 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 36056 |
| Z.111 (ZÚ DS) | 85058 | část 3960/14 | 2676 | 21000 | 2676 |  |  |  |  | 2676 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2732 | 22604 |  |  |  | 2732 |  | 2732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3960/8 | 169 | 22604 |  |  |  | 169 |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 83 | 21000 | 83 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3960/2 | 110 | 21000 | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7132 | 22604 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2540 | 22611 |  |  | 2540 |  |  | 2540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3960/7 | 446 | 22604 |  |  |  | 446 |  | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 | 22611 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4042 | 1097 | 22611 |  |  | 1097 |  |  | 1097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 112 | 22604 |  |  |  | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4041 | 1401 | 22604 |  |  |  | 1401 |  | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3960/1 | 231 | 21000 | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 848 | 23715 |  |  |  |  | 848 | 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28108 | 22611 |  |  | 28108 |  |  | 28108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3956 | 217 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |
|  |  | 3959 | 975 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |
|  |  | část 3958/1 | 761 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 |  |  |  |
|  |  | část 3957/1 | 23359 | 22611 |  |  | 23359 |  |  | 23359 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11996 | 23715 |  |  |  |  | 11996 | 11996 |  |  |  |  |  |  |  | 83105 |
| Z.112 (ZÚ DS) | 52124 | část 3936 | 627 | 27101 |  |  |  |  | 627 | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1753 | 23715 |  |  |  |  | 1753 | 1753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 391 | 22611 |  |  | 391 |  |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3937 | 4413 | 27101 |  |  |  |  | 4413 |  |  |  |  | 4413 |  |  |  |  |
|  |  | část 3935 | 661 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |  |  |  |
|  |  | část 3934 | 2228 | 21010 |  | 2228 |  |  |  |  |  |  |  | 2228 |  |  |  |  |
|  |  |  | 609 | 27101 |  |  |  |  | 609 |  |  |  |  | 609 |  |  |  |  |
|  |  | část 3933/1 | 9416 | 23715 |  |  |  |  | 9416 | 9416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 884 | 21000 | 884 |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31142 | 21010 |  | 31142 |  |  |  | 31142 |  |  |  |  |  |  |  | 51463 |
| Z.113 (ZÚ DS) | 9457 | část 3931 | 1692 | 21010 |  | 1692 |  |  |  | 1692 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4374 | 21000 | 4374 |  |  |  |  | 4374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3391 | 22611 |  |  | 3391 |  |  | 3391 |  |  |  |  |  |  |  | 9457 |
| Z.114 (ZÚ DS) | 43194 | část 3841/38 | 2327 | 21100 | 2327 |  |  |  |  | 2327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/40 | 3484 | 21100 | 3484 |  |  |  |  | 3484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/42 | 4017 | 21100 | 4017 |  |  |  |  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/1 | 13787 | 21100 | 13787 |  |  |  |  | 13787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 21110 | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/45 | 14793 | 21110 | 14793 |  |  |  |  | 14793 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1538 | 21100 | 1538 |  |  |  |  | 1538 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/46 | 1860 | 21110 | 1860 |  |  |  |  | 1860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/6 | 484 | 21110 | 484 |  |  |  |  | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3841/25 | 885 | 21110 | 885 |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  |  |  |  | 43194 |
| Z.115 (ZÚ DS) | 3134 | část 3936 | 1849 | 23715 |  |  |  |  | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 848 | 22611 |  |  | 848 |  |  | 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34 | 27101 |  |  |  |  | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3937 | 10 | 23715 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 393 | 27101 |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  | 393 |  |  |  | 3134 |
| Z.116 (ZÚ DS) | 1721 | část 3957/28 | 573 | 23715 |  |  |  |  | 573 | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/31 | 133 | 23715 |  |  |  |  | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/1 | 363 | 23715 |  |  |  |  | 363 | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 652 | 22611 |  |  | 652 |  |  | 652 |  |  |  |  |  |  |  | 1721 |
| Z.117 (ZÚ DS) | 3384 | část 3936 | 2980 | 23715 |  |  |  |  | 2980 | 2980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 404 | 22601 |  |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  | 3384 |
| Z.118 (ZÚ DS) | 3118 | část 3957/19 | 14 | 22601 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/17 | 281 | 22601 |  |  | 281 |  |  | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/15 | 314 | 22601 |  |  | 314 |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/23 | 23 | 23715 |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 22601 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/22 | 248 | 23715 |  |  |  |  | 248 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54 | 22601 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/24 | 17 | 23715 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 395 | 22601 |  |  | 395 |  |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/2 | 105 | 23715 |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/14 | 53 | 23715 |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3957/1 | 1576 | 23715 |  |  |  |  | 1576 | 1576 |  |  |  |  |  |  |  | 3118 |
| Z.119 (ZÚ DS) | 733 | část 3928/1 | 733 | 22611 |  |  | 733 |  |  | 733 |  |  |  |  |  |  |  | 733 |
| Z.120 (ZÚ DS) | 1228 | část 3931 | 1228 | 22611 |  |  | 1228 |  |  | 1228 |  |  |  |  |  |  |  | 1228 |
| Z.121 (ZÚ DS) | 719 | část 3928/1 | 462 | 22614 |  |  |  | 462 |  | 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3926/1 | 257 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 | 462 |
| P.124 (ZÚ DX) | 952 | část 1049/7 | 847 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 |  |
|  |  | 3563/5 | 79 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |
|  |  | 3563/6 | 26 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| Z.125 (ZÚ DS) | 23083 | část 3268/60 | 942 | 22601 |  |  | 942 |  |  | 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3268/1 | 3210 | 22601 |  |  | 3210 |  |  | 3210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3234/1 | 620 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |
|  |  | část 3264/4 | 74 | 22601 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3264/1 | 3827 | 22601 |  |  | 3827 |  |  | 3827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4956 | 22611 |  |  | 4956 |  |  | 4956 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3045 | 25600 | 3045 |  |  |  |  | 3045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3263/3 | 178 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |
|  |  | část 3263/1 | 455 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |
|  |  | část 3265/1 | 4064 | 25600 | 4064 |  |  |  |  | 4064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3266/1 | 1 | 25600 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | část 3262/9 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3265/4 | 66 | 25600 | 66 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3262/6 | 1526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20185 |
| Z.126 (ZÚ DS) | 9877 | část 3986/56 | 2500 | 21000 | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3986/57 | 1624 | 21000 | 1624 |  |  |  |  | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3986/58 | 5753 | 21000 | 5753 |  |  |  |  | 5753 |  |  |  |  |  |  |  | 9877 |
| Z.127 (ZÚ DS) | 13616 | část 3983/21 | 4590 | 21000 | 4590 |  |  |  |  | 4590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/22 | 1640 | 21000 | 1640 |  |  |  |  | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/1 | 3882 | 21010 |  | 3882 |  |  |  | 3882 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 449 | 21000 | 449 |  |  |  |  | 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/23 | 783 | 21000 | 783 |  |  |  |  | 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 547 | 21010 |  | 547 |  |  |  | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/24 | 1502 | 21010 |  |  | 1502 |  |  | 1502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/26 | 223 | 21010 |  | 223 |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  | 13616 |
| P.129 (ZÚ DS) | 3720 | část 2842 | 3605 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3605 |  |
|  |  | část 2840 | 115 | 22651 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 |
| Z.130 (ZÚ TI) | 1929 | 3220 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3221/1 | 1851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3221/2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z.134 (ZÚ BI) | 19383 | část 3997/6 | 13513 | 20840 |  |  |  | 13513 |  | 13513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5870 | 21010 |  | 5870 |  |  |  | 5870 |  |  |  |  |  |  |  | 19383 |
| Z.135 (ZÚ TO) | 3148 | část 3957/22 | 223 | 22601 |  |  | 223 |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/23 | 115 | 22601 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/24 | 1198 | 22601 |  |  | 1198 |  |  | 1198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 | 21000 | 57 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/15 | 474 | 22601 |  |  | 474 |  |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/16 | 158 | 21000 | 158 |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/17 | 279 | 22601 |  |  | 279 |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 21000 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3957/19 | 244 | 22601 |  |  | 244 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 95 | 21000 | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3957/20 | 69 | 22601 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 182 | 21000 | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3957/21 | 23 | 21000 | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 3148 |
| Z.136 (ZÚ BI) | 3779 | část 3983/13 | 790 | 21000 | 790 |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/12 | 1619 | 21000 | 1619 |  |  |  |  | 1619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/11 | 1013 | 21000 | 1013 |  |  |  |  | 1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3983/6 | 357 | 21000 | 357 |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  | 3779 |
| P.138 (ZÚ DX) | 1846 | část 1049/9 | 102 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
|  |  | část 3563/7 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
|  |  |  | 13 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 3562/1 | 310 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |
|  |  | část 3563/8 | 3 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | část 3564/2 | 508 | 25800 |  | 508 |  |  |  |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  |
|  |  | část 3566/1 | 458 | 25800 |  | 458 |  |  |  |  | 458 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3565 | 2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3566/2 | 26 | 25800 |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3567/1 | 214 | 25800 |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3567/2 | 56 | 25800 |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3569/2 | 18 | 25800 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3569/1 | 5 | 25800 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1285 |
| P.140 (ZÚ BI) | 1911 | část 3071/1 | 1004 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  |
|  |  | 3070/1 | 907 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 |  |
| P.141 (ZÚ DX) | 1140 | část 3582 | 199 | 25800 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  |  | část 3583/1 | 50 | 25800 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | část 3583/2 | 140 | 25800 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | část 3584/3 | 435 | 25800 |  | 435 |  |  |  | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3584/2 | 77 | 25800 |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3585 | 239 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 | 901 |
| Z.142 (ZÚ OS) | 14616 | část 3986/57 | 138 | 21000 | 138 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3986/56 | 8435 | 21000 | 8435 |  |  |  |  | 8435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 417 | 22614 |  |  |  | 417 |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3986/55 | 2409 | 21000 | 2409 |  |  |  |  | 2409 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1512 | 22614 |  |  |  | 1512 |  | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3986/54 | 176 | 21000 | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1332 | 22614 |  |  |  | 1332 |  | 1332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3986/52 | 195 | 22614 |  |  |  | 195 |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | část 3986/53 | 2 | 22614 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 14616 |
|  | 1811012 |  | 1811012 |  | 394515 | 253260 | 470645 | 249330 | 202568 | 1485719 | 26964 | 21633 | 0 | 36002 | 18582 | 23419 | 162709 | 1570318 |
|  | zast. pl. celkem |  |  |  | TO.I | TO.II | TO.III | TO.IV | TO.V | orná půda | zahrady | sady | vinice | tr. trav. porost | vodní. pl. | zast. pl. | ostatní pl. | zábor zpf celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,03 ha |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zábor zpf celkem (ha) |

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

K záboru PUPFL dochází v šesti lokalitách. U lokality P.20 se jedná o zábor ve prospěch veřejného prostranství, smyslem jeho návrhu je obecná kultivace městského centrálního prostoru. U lokalit P.72a a P.72b je navrženo funkční řešení vodní a vodohospodářské – má zde být obnoven obtočný rybník, jež se zde historicky nacházel. Cílový stav lokality by měl pozitivním způsobem rozšířit variaci přírodní složky v centrální části města Úvaly. U lokality Z.109 je předmětem záboru část lesního pozemku z důvodu úpravy nevyhovujícího technického řešení propojení silničních komunikací I/12 a II/101. U lokality Z.125 je zábor částí lesních pozemků dán požadavkem na přeložení silniční komunikace II/101 do severovýchodního prostoru katastru města. U lokality Z.130, jež je určena jako rezerva pro rozšíření centrální úvalské ČOV, se jedná o jediné logické pozemky využitelné k tomuto záměru.

Jednotlivé lokality, kde dochází k záboru PUPFL,  jsou zapracovány do níže uvedené tabulky společně se souvislými daty.	Celkový zábor PUPFL tvoří 3,6 ha.

| označení lokality | funční návrh | dotčené parcely | výměra (m2) | lesní pozemek | zábor PUPFL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.20 | NZÚ PV | část 3146/1 | 3715 | 3715 | 3715 |
| P.72a | NZÚ W | 3133/1 | 17144 | 17144 | 17144 |
| P.72b | NZÚ W | 3135 | 9342 | 9342 | 9342 |
| Z.109 | ZÚ DS | 3477/1 | 1809 | 1809 |  |
|  |  | 3480/1 | 399 | 399 | 2208 |
| Z.125 | ZÚ DS | 3262/9 | 119 | 119 |  |
|  |  | a | 1526 | 1526 | 1645 |
| Z.130 | ZÚ TI | 3220 | 33 | 33 |  |
|  |  | 3221/1 | 1851 | 1851 |  |
|  |  | 3221/2 | 45 | 45 | 1929 |
|  |  |  |  |  | 35983 |
|  |  |  |  |  | celkový zábor PUPFL |
|  |  |  |  |  | 3,6 |
|  |  |  |  |  | celkový zábor PUPFL (ha) |

Záborem těchto ploch nedojde k narušení stability ani celistvosti lesních porostů nalézajících se na katastrálním území obce.

Grafickým doplňkem je výkres záboru půdního fondu (II.2.3), jež je součástí grafické části odůvodnění územního plánu.

II. 2. Náležitosti uvedené v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona

- výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona

a) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM

Pro předmětné území je zpracována následující nadřazená   územně plánovací   dokumentace, ze které vyplývají tyto požadavky:

- Politika územního rozvoje ČR 2008

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje – vydány dne 19.12.2011

Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části odůvodnění Návrhu územního plánu Uvaly.

b) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

- Územní plán Úvaly je plně v souladu je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území.

- c) VYHODNOCENÍ  SOULADU  S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO   PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán Úvaly pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho pořizování je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů – vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou osobou.

- d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Toto vyhodnocení bude doplněno pořizovatelem ÚP na základě výsledků projednání tohoto návrhu územního plánu Úvaly.

- zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) zpracoval Ing. arch. David Měska, součástí VVURÚ je i hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA). Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí bylo vypracováno společností Envisystem s.r.o., konkrétními tým autorů SEA byl tvořen Mgr. Alenou Kubešovou, Ph.D (osoba s osvědčením odborné způsobilosti dle zák. č.100/2001 Sb., čj.3269/468/OPVŽ/99), RNDr. Renatou Eisenhammerovou a Ing. Marcelem Lauermanem. Vyhodnocení SEA tvoří samostatnou složku VVURÚ.

Zpráva o vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území

Zpráva o vyhodnocení vlivů vychází ze závěrečného hodnocení VVURÚ vyjadřujícímu se ke každému pilíři udržitelného rozvoje zvlášť, následuje závěrečné obecné hodnocení.

Vliv koncepce návrhu ÚP Úvaly na podmínky pro příznivé životní prostředí

Z výsledků provedeného vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí vyplývá, že navrhovaná koncepce bude spojena s pozitivními i negativními vlivy na sledované složky životního prostředí. Kladně lze hodnotit její vlivy ve vztahu k obyvatelstvu, ostatní složky budou dotčeny spíše negativně. Významně negativní vliv bude mít naplnění předložené koncepce ve vztahu ke krajině a zemědělskému půdnímu fondu. Důvodem tohoto hodnocení je  vymezení rozvojových ploch s významnými plošnými zábory po celém obvodu území města (s výjimkou západní hrany sídla) a vymezení ploch pro výstavbu přeložek silnic I/12 a II/101 vytvářejících prstenec kolem města. Využitím všech vymezených ploch k rozvoji dojde ke zvýraznění antropogenního charakteru území. Z důvodu vyloučení potenciálního rizika vzniku izolovaných zastavěných lokalit v navazující krajině požaduje zpracovatel SEA striktní dodržení stanovených regulativů, zejména pak stanovenou etapizaci při zastavování vymezeného rozvoje.

Dále jsou zpracovatelem SEA navrhnuta opatření, která mají vyloučit či minimalizovat identifikované potenciální negativní vlivy – jsou uvedeny v části A.  VVURÚ, kapitole 8.

Vliv koncepce návrhu ÚP Úvaly na podmínky pro hospodářský rozvoj

Návrh ÚP Úvaly obecně přispívá k prohloubení podmínek pro hospodářský rozvoj řešeného území. Vymezuje poměrně rozsáhlé plochy k hospodářským funkcím (povětšinou nerušící výroba a skladování – VL). Dále usměrňuje nabídku obytných funkcí, jejichž objem daný ÚPnSÚ je značný. Vzhledem k formě ekonomické aktivity v území (velký podíl malých podnikatelů), má i nabídka obytných funkcí svůj ekonomický potenciál. Ke kvalitě nabízených obytných funkcí návrh ÚP Úvaly přispívá i řadou opatření vedoucích k vytvoření potenciálu zlepšení vnitroměstských vazeb a vazeb sídla na rekreačně hodnotné okolí.

Vliv koncepce návrhu ÚP Úvaly na podmínky pro sociální soudržnost společenství obyvatel

Návrhová koncepce ÚP Úvaly vymezuje rozsáhlý obytný rozvoj. Tento rozvoj reguluje takovým způsobem, aby byla rámcově (v možnostech daných problematikou ÚP) zajištěna jeho příznivá podoba (aditivní rozvoj města, souběžný rozvoj veřejných prostorů apod.). Vymezený obytný rozvoj je pro zachování potenciálu vyváženého rozvoje doplněn o rozvoj hospodářských funkcí. Jistým ohrožením sociální soudržnosti obyvatel hrozí naplnění plošně rozsáhlého vymezeného rozvoje bez upevňování a zajišťování nedílných souvislostí – např. rozvoje veřejné dopravy, občanského vybavení, nabídka sportovního a kulturního vyžití apod.) a jeho případná celková nekvalita.

Závěr

Návrh územního plánu Úvaly přispívá k upevnění možností rozvoje daného území při ohledech na příznivý a vyvážený stav jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území. Rámcového kompromisu mezi požadovaným rozvojem civilizačních složek a zachování přírodního prostředí dosahuje na hraně přijatelnosti ve směru k životnímu prostředí – zejména nároky na plošnou zástavbu krajiny (především nároky na zábor ZPF a nároky na změnu charakteru částí dosud volné krajiny). Míra celkového vymezeného rozvoje k obytným a hospodářským funkcím je naddimenzována, nicméně stanovenou etapizací je zajištěn aditivní rozvoj města, závisející v podstatě na vývoji realitního trhu a stavebnictví obecně. Naplňováním vymezeného rozvoje bez patřičné kvality ve všech směrech hrozí prohlubování negativního jevu sídlení kaše, patrné zvláště v pražském suburbu. Rozvoj obytných struktur sídla nad rámec vlastních potřeb však odpovídá poloze města v pražské aglomeraci.

Na úrovni územního plánu byly stanoveny takové formy regulace a funkčních požadavků, aby bylo možné obecným způsobem kultivovat kvalitu sídla, zejména vzhledem k obytným strukturám. Nicméně kvalita konkrétního výsledku se neodvíjí pouze od splnění požadavků kladených územním plánem.

Zpráva o části vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území tvořící SEA (kapitola A. VVURÚ)

Předpokládané vlivy navrhované koncepce ÚP Úvaly

Naplněním koncepce Úp Úvaly dojde k ovlivnění kvality složek životního prostředí. Jako nejvýznamnější vlivy byly identifikovány vlivy na obyvatelstvo, zemědělský půdní fond a krajinu. Ve vztahu k obyvatelstvu jsou jednoznačně kladně hodnoceny koncepční záměry přeložek silnic I/12 a II/101 vycházející z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Sk). Odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území sídla výrazně sníží hlukovou a emisní zátěž obyvatel z automobilové dopravy.

Posouzením navrhovaných lokalit pro bydlení byly identifikovány některé části plcoh, které mohou být zatíženy nadlimitní hlukovou zátěží z dopravy. Zpracovatel SEA nevylučuje využití těchto ploch k navrhovanému účelu za podmínky prokázání splnění hygienických hlukových limitů (zpracování hlukové studie) v uvedených plochách, případně přijetím opatření, která zajistí splnění hygienických limitů v chráněných objektech prostřednictvím vnitřního uspořádání ploch či vybudováním protihlukových bariér.

Zpracovatel SEA upozorňuje na potenciální ovlivnění kvality obytného prostředí z nově vymezených ploch pro lehkou výrobu. Míru zátěže nelze na úrovni koncepčního hodnocení specifikovat z důvodu neznalosti jejich konkrétního využití. Je proto požadováno následné posouzení ploch pro lehkou výrobu navazujících na stávající obytné území (zpracování  hlukové studie) tak, aby bylo vyloučeno snížení kvality obytného prostředí (překračování hlukových limitů či zatížení území jinými negativními vlivy z výroby).

Naplnění koncepce bude spojeno s významnými vlivy na krajinu. Zpracovatel ÚP vymezuje rozsáhlé plochy pro bydlení a výrobu téměř po celém obvodu města, s výjimkou západní hrany sídla. V důsledku navrhovaného využití vymezených rozvojových ploch dojde k výraznému prohloubení suburbanizačních trendů, které jsou již nyní patrné nejen v řešeném území, ale téměř v celém prostoru Pražské aglomerace. Zpracovatel SEA důrazně upozorňuje na nutnost etapizace využití navrhovaných ploch tak, jak je uvedena v regulativech využití jednotlivých navrhovaných lokalit rozvoje z důvodu vyloučení rizika vzniku izolovaných zastavěných ploch v krajině. Rozvoj nové zástavby musí být veden v návaznosti na stávající zastavěné plochy.

Charakter krajiny bude dále výrazně ovlivněn ve směru k antropogenně přeměněné krajině v důsledku výstavby navrhovaných přeložek silnic I/12 a II/101, které město uzavřou z jižní, východní a severovýchodní strany. Dalším vlivem, ke kterému v důsledku realizace těchto dopravních záměrů dojde, je prohloubení procesu fragmentace krajiny a omezení její prostupnosti nejen pro obyvatele, ale také pro živočichy.

Posouzením koncepce byly identifikovány potenciálně negativní vlivy na zvláště chráněné druhy. Plochy P.72A a P.72B jsou vymezeny v lokalitách výskytu zvláště chráněných druhů. Zpracovatel SEA proto doporučuje uvedené plochy dále nesledovat.

Negativní vlivy koncepce byly dále identifikovány ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu. V případě využití všech ploch vymezených ÚP dojde k záboru ZPF v rozsahu více než 150ha, z čehož více než 1/3 tvoří bonitně cenné půdy I. a II. třídy ochrany. Rovněž z důvodu ochrany ZPF je důrazně požadováno respektování etapizace stanovené zpracovatelem ÚP.

Z hlediska vodních poměrů dochází obecně rozšířením zpevněných ploch nově zastavěného území k nárůstu negativního ovlivnění přirozených odtokových poměrů povrchové vody odtékající  ze zastavěného území. Územní plán předpokládá minimalizovat tento vliv retencí vody v území zejména formou přirozeného zastakování srážkové vody do půdy na jednotlivých parcelách určených k zástavbě, eventuálně u veřejných ploch a komunikací připojením na stávající dešťovou kanalizaci. K pozitivům u nových plcoh zastavěného území patří jejich napojení na kanalizační systém splaškových vod a plánované rozšíření stávající čistírny odpadních vod na potřebnou kapacitu, včetně vybudování třetího stupně dočištění (biologického rybníku) pro zachování kvality vody ve vodotečích na území města formou obnovy Hodovského rybníka.

Ostatní sledované složky životního prostředí nebudou zásadně negativně dotčeny.

Pozitivní vlivy předkládané koncepce se projeví ve vztahu k obyvatelstvu (snížení hlukové a emisní zátěže z dopravy) a kvalitě obytného prostředí. Zpracovatel SEA kladně hodnotí vymezení poměrně rozsáhlých ploch pro sídelní zeleň a stanovení regulativů upravujících minimální podíl zeleně v navrhovaných rozvojových plochách. Kladně lze hodnotit rovněž vymezení skladebných částí ÚSES. Pokud budou vymezené nefunkční prvky systému ekologické stability území založeny, dojde k posílení ekologické stability území a zvýšení kvality krajinného prostředí jak v samotném sídle, tak v jeho zázemí.

Vyhodnocením koncepce návrhu ÚP Úvaly nebyl identifikován zásadní rozpor s nadřazenými strategickými dokumenty v oblasti územního plánování a životního prostředí.

Návrh ÚP Úvaly respektuje úkoly vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Sk.

Závěr

Z výsledků provedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce návrhu ÚP Úvaly bude spojena s pozitivními i negativními vlivy na sledované složky životního prostředí. Kladně lze hodnotit její vlivy ve vztahu k obyvatelstvu, ostatní složky budou dotčeny spíše negativně. Významně negativní vliv bude mít naplnění předložené koncepce ve vztahu ke krajině a zemědělskému půdnímu fondu. Důvodem tohoto hodnocení je obecná dimenze vymezených rozvojových lokalit po celém obvodu území města (s výjimkou západní hrany) a vymezení ploch pro výstavbu přeložek silnic I/12 a II/101 vytvářejících prstenec okolo sídla. Využitím všech vymezených ploch dojde ke zvýraznění antropogenního charakteru území. Z důvodu vyloučení potenciálního rizika vzniku izolovaných zastavěných ploch požaduje zpracovatel SEA striktní dodržení regulativů stanovených pro jednotlivé rozvojové lokality regulující etapizaci využití ploch. Jejich dodržení zajistí rozvoj zástavby v návaznosti na stávající zastavěné území.

Opatření stanovená zpracovatelem SEA za účelem vyloučení či minimalizace identifikovaných ploch, která mohou být Krajským úřadem požadována k dalšímu zapracování do struktury ÚP, jsou uvedena níže.

Zpracovatelem SEA navrhované opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí

Na základě hodnocení jednotlivých záměrů, u kterých lze očekávat negativní vlivy na složky životního prostředí, byla navržena opatření pro jejich přecházení či zmírnění, případně kompenzaci. Na základě charakteru jsou opatření rozdělena na opatření koncepční, společná a specifická.

Opatření koncepční

Zpracovatel SEA nedoporučuje dále sledovat navrhované využití lokalit P.72A a P.72B pro účely vodní a vodohospodářské (obnova obtočného rybníku) z důvodu zajištění ochrany lokality výskytu zvláště chráněných druhů.

Zpracovatel SEA požaduje striktní dodržení regulativů stanovených zpracovatelem ÚP pro všechny rozvojové lokality z důvodu minimalizace negativních vlivů na krajinu a zemědělský půdní fond.

Opatření společná

- Minimalizovat rozsah kácení vzrostlých dřevin.

- V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba zažádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin.

- Stromy musí být před započetím výstavby chráněny podle normy ČSN – DIN 839061 (ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).

- Pro výsadbu zeleně využít přednostně autochtonních rostlinných druhů.

- Zpracování báňsko – technického posudku u záměrů zasahujících do poddolovaných území (území s předpokládaným výskytem důlních děl).

- Využití ploch vyžadujících zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa je podmíněno souhlasným stanoviskem orgánu státní správy lesů ve smyslu §16, zákona č.289/1995, ve znění platných předpisů.

- Využití ploch vymezených do vzdálenosti 50m od okraje lesa je podmíněno souhlasem státního orgánu ochrany lesa ve smyslu §14 zákona č.289/1995, ve znění platných předpisů.

- Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.

- Využití ploch pro bydlení je podmíněno nepřekračováním hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb (v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., a nařízením vlády č. 272/2011 Sb.).

- Na základě územního, respektive stavebního řízení bude prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy. Plochy (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) budou v případě překračování hygienických limitů ochráněny na náklady investorů ploch.

- Je nutné systematicky pokračovat v kontrole a případné rekonstrukci stávající stokové sítě v celém rozsahu města a její důsledné dělení na splaškový a srážkový systém. Je nezbytné oddělit balastní vody přicházející stávající kanalizací na ČOV a vybudovat samostatný systém stokové sítě určené k odvádění a likvidaci srážkových vod.

- Připravit výstavbu nových splaškových stok v dosud neodkanalizovaných plochách stávající zástavby včetně nezbytných přečerpávacích stanic.

- U nově navrhovaných ploch zajistit napojení na stávající kanalizační systém nebo výstavbu bezodtokých akumulačních jímek splaškové vody (žumpy).

- Pro umožnění výstavby v rozvojových plochách provést rekonstrukci a rozšíření stávající čistírny odpadních vod na potřebnou kapacitu.

- Pro zachování kvality vody ve Výmole je nezbytné vybudování třetího stupně čištění (biologického rybníka). Proto je navrženo rezervovat potřebnou plochu pro možnost výstavby dočišťovací nádrže za čistírnou odpadních vod a to nejlépe formou obnovy bývalého Hodovského rybníka, realizovanéhojako boční nádrž toku Výmola.

- Maximálně využit přirozeného zasakování srážkové vody do půdy na jednotlivých parcelách určených k zástavbě, eventuálně u veřejných ploch a komunikací připojením na stávající dešťovou kanalizaci.

- Zajistit maximální využití retence pro zpoždění odtoku srážkových vod do místních vodotečí a další případné využití srážkové vody pro postřik zeleně, zalévání zahrádek nebo jako zdroje užitkové vody.

- Zajistit zřízení akumulačních jímek  rámci stavby přeložky I/12 pro zachycení havarijního úniku nebezpečných látek spojených s některými dopravními nehodami.

- Zajistit zásobování pitnou vodou i nově navrhovaných ploch zástavby z místních zdrojů obvyklých pro město, tj. napojením na stávající vodovodní síť města úvaly se zdrojem vody z Káranských řadů, případně vybudováním vlastních studní u odlehlých objektů.

- Zajistit dokončení posílení kapacity vodovodní sítě prostřednictví vodojemu Jih v lokalitě Hostín.

- Zajistit provedení návrhu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu města – posouzení stávající kapacity koryt (Výmola, Přišimašský potok), návrh technických opatření (zvýšení kapacity koryta, uvážit vybudování stálých hrází, využití mobilního hrazení). Technickou normou orientačně udávaná návrhová kapacita koryta pro územím souvislé zástavby a průmyslové areály má hodnotu ≥ Q50.

Opatření specifická

- Využití plochy P.14 je podmíněno prověřením, zda kvalita bydlení nebude negativně zatížena ze sousední plochy lehké výroby.

- Využitím plochy P.15 nesmí dojít k ovlivnění PP Králičina a Povýmolí.

- Z důvodu vyloučení negativních vlivů hluku z plochy P.16 ve vztahu k obytné zástavbě je třeba zajistit zpracování provozního řádu sportoviště (regulovat dobu provozu).

- Pro výsadbu v ploše K.19 použít autochtonní rostlinné druhy.

- Využití plochy P.22 je podmíněno prověřením, zda kvalita bydlení nebude negativně zatížena ze sousední plochy lehké výroby.

- Využití plochy P.27B je podmíněno zpracováním archeologického průzkumu. V rámci přípravy ploch zajistit minimalizaci rozsahu kácení mimolesní zeleně.

- Využití plochy P.29 je podmíněno dodržením hygienických limitů – pro akustickou zátěž ze železniční dopravy.

- Využitím lokality P.30A nesmí být ovlivněny funkce LBC Malý úvalský rybník, využití lokality je podmíněno dodržením hygienických limitů – pro akustickou zátěž.

- Využitím lokality P.33 nesmí být ohroženy funkce lokálního biokoridoru vymezeného v ose vodního toku Výmoly a zhoršen průběh povodňových průtoků ve Výmole.

- Využití plochy P.34 je podmíněno zachováním pásu zeleně v minimální šíři 10m podél západní a severozápadní hrany lokality (podél silniční komunikace II/101 a ulice Klánovická) a dodržením hygienických limitů ve vztahu k plochám bydlení.

- Využití plochy Z.35 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství (lapoly) z důvodu zajištění ochrany před havarijními stavy.

- Využití lokality Z.36B je podmíněno výsadbou pásu izolační a ochranné zeleně v jižní části vymezené plochy v návaznosti na plochu K.128 z důvodu snížení negativních vlivů z automobilové dopravy a zvýšení podílu mimolesní zeleně.

- Využití lokality Z.46 je podmíněno dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využití lokality Z.49 je podmíněno dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Před využitím plochy P.50 k bydlení je nutné realizovat výsadbu v lokalitě K.51.

- Využití lokality P.54 je podmíněno dodržením hygienických limitů – pro akustickou zátěž ze železniční dopravy.

- Využití lokality P.56 je podmíněno dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž, využitím plochy nesmí být ovlivněny funkce NRBC.

- Využitím plochy Z.57 nesmí být ovlivněny funkce NRBC 67 Vidrholec a nadrgionálního biokoridoru, využití lokality je podmíněno dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využití plochy Z.58A je podmíněno zpracováním báňsko – technického posudku a dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využitím plochy Z.58B nesmí být ovlivněny funkce NRBK 67 Vidrholec – K 68, využití plochy je podmíněno zpracováním báňsko-technického posudku a dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využití plochy Z.61 nesmí být ovlivněny funkce NRBK 67 Vidrholec – K 68, využití plochy je podmíněno zpracováním báňsko-technického posudku a dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využitím plochy Z.62 nesmí být ovlivněny funkce NRBK 67 Vidrholec – K 68, využití plochy je podmíněno zpracováním báňsko-technického posudku a dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využití plochy Z.63A je podmíněno realizací plochy změny v krajině K.64 (ZO), vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany území před havarijními stavy a dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využití plochy Z.63B je podmíněno realizací plochy změny v krajině K.64 (ZO), vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany území před havarijními stavy a dodržením hygienických limitů, zejména pro akustickou zátěž.

- Využití plochy P.68 je podmíněno prověřením, zda kvalita bydlení nebude negativně zatížena ze sousední plochy lehké výroby.

- Využití plochy P.70 je omezeno ochranným pásmem nadzemního elektrického vedení, které musí být zohledněno při vnitřním členění plochy, resp. Lokalizaci konkrétních objektů. Využití lokality je podmíněno dodržením hygienických limitů – pro akustickou zátěž.

- Využití plochy P.71 je podmíněno zachováním vzrostlé zeleně po obvodu navrhované plochy.

- Využitím plochy P.73 nesmí být narušeny funkce lokálního biokoridoru vymezeného v ose Výmoly. Při využití plochy je třeba zajistit minimalizaci rozsahu kácení vzrostlých dřevin.

- Při využití plochy Z.75 je třeba zajistit založení ploch veřejné zeleně v minimálním rozsahu 4000m2.

- Využití plochy Z.77 je podmíněno výstavbou záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití lokality Z.78 je podmíněno dodržením hygienických limitů – pro akustickou zátěž.

- Využití plochy Z.79 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy a dodržením hygienických limitů ve vztahu k plochám bydlení.

- Využití plochy Z.80 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy a dodržením hygienických limitů ve vztahu k plochám bydlení.

- Využití plochy Z.82 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.83A je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.83B je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Zpracovatel SEA doporučuje zajistit výsadbu pásu izolační a ochranné zeleně mezi přeložku silnice I/12 a rozvojovou plochu SV Z.84. Rovněž vnitřní dispozice plochy by měly být navrženy s ohledem na minimalizaci negativních vlivů (především hluku) z automobilové dopravy.

- Zpracovatel SEA doporučuje zajistit výsadbu pásu izolační a ochranné zeleně mezi přeložku silnice I/12 a rozvojovou plochu SV Z.85. Rovněž vnitřní dispozice plochy by měly být navrženy s ohledem na minimalizaci negativních vlivů (především hluku) z automobilové dopravy.

- Zpracovatel SEA doporučuje zajistit výsadbu pásu izolační a ochranné zeleně mezi přeložku silnice I/12 a rozvojovou plochu SV Z.86. Rovněž vnitřní dispozice plochy by měly být navrženy s ohledem na minimalizaci negativních vlivů (především hluku) z automobilové dopravy.

- Využití plochy Z.92 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.93 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využitím lokality Z.97 nesmí být omezeny funkce přiléhajícího nadregionálního biocentra a biokoridoru.

- Využití plochy Z.102 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využitím plochy K.106 nesmí být narušeny funkce LBC Hodovský rybník. Z důvodu zajištění průchodnosti krajiny je nutné ponechat plochu golfového hřiště bez oplocení. Zpracovatel SEA doporučuje výsadbu vysoké zeleně v západní a jižní části plochy.

- Využití plochy Z.107 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.109 je podmíněno vyloučením negativních vlivů na území přírodního parku Škvorecká obora – Králičina.

- Využití plochy Z.110 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.111 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.112 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.113 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využití plochy Z.114 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy.

- Využitím plochy Z.125 nesmí být narušena funkce lokálního biokoridoru vymezeného v ose toku Výmoly a lokálního biocentra Hodova. Využití plochy je podmíněno zajištěním ochrany toku Výmoly (objekt pro mimoúrovňové křížení). Využitím plochy nesmí být zhoršen průběh povodňových průtoků Výmoly. Využití plochy je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství (lapoly) z důvodu zajištění ochrany před havarijními stavy.

- Využitím plochy P.129 nesmí být narušena funkce nadregionálního biokoridoru.

- Využitím plochy P.130 nesmí být narušena funkce nadregionálního biokoridoru.

- Využití plochy Z.135 je podmíněno vybudováním záchytných jímek vodního hospodářství z důvodu ochrany před havarijními stavy. Využitím plochy nesmí být ohroženy funkce lokálního biokoridoru a zhoršen průběh povodňových průtoků ve Výmole.

- Využitím lokality P.140 nesmí být ohroženy funkce lokálního biokoridoru a zhoršen průběh povodňových průtoků ve Výmole.

- stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj bylo při zpracování tohoto územního plánu vyžadováno. Návrh tohoto územního plánu není v této fázi dosud projednán, v procesu návrhu nového územního plánu tak ještě zpracovatel nedisponuje stanovisky, připomínkami a výsledky konzultací dle §50 odst.2-4. stavebního zákona. Krajský úřad toto stanovisko vydá následně po projednání tohoto návrhu, až budou známa veškerá tato stanoviska, připomínky a výsledky konzultací.

- sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Toto sdělení bude doplněno poté, co bude toto stanovisko krajským úřadem ustanoveno.

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

obecné zdůvodnění přijatého řešení

Návrh územního plánu nebyl řešen ve variantách. Přijaté řešení odpovídá průsečíku ekonomických a společensko-kulturních nároků na řešené území a jeho rozvoj. Tyto nároky byly navzájem koordinovány a usměrňovány kolektivem autorů tohoto územního plánu a dále pak nároky jednotlivých dotčených orgánů státní správy a nadřazené územně plánovací dokumentace.

Výše jmenované kategorie nároků na území se nachází v nějakém reálném stavu, který s sebou v souvislostech téměř vždy nese nějaká pozitiva a negativa. Snahou bylo tato negativa tlumit a naopak podporovat pozitivní souvislosti. Územní plán umožňující kvalitně koordinovaný rozvoj je základním nástrojem pro nápravu nežádoucích jevů v území a pro další kvalitní rozvoj.

Obecná koncepce územního plánu vychází z platného ÚPnSÚ Úvaly. Ta byla přehodnocena v rámci požadavků zadání, požadavků na území plynoucí z PÚR a ZÚR Sk, z požadavků ÚAP a nakonec autorským názorem na danou problematiku.

Návrh územního plánu rozvíjí obytné funkce města, která je nosnou linkou celého sídla. Absolutní vymezení tohoto rozvoje odpovídá potřebám samotného města Úvaly a dále pak potřebám velkého osídlení v těsné vazbě na řešené území – hl. m. Prahy. Společně s návrhem obytných funkcí byla vymezena řada opatření, jež mají za úkol posílit vazbu sídla jako celku na velmi kvalitní rekreační zázemí v okolní krajině (Škvorecká obora, Klánovický les, Vinice). Spolu s tím byla vymezena řada opatření ke zlepšení prostřední vnitřního prostrou města – zejména s přihlédnutím k veřejným prostorám a plochám veřejné zeleně.

Komplexní zdůvodnění vzhledem k jednotlivým vymezeným lokalitám nově zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině (obecně ploch rozvoje)

P.01 – lokalita přestavby v severozápadní části Úval. Navrhovaný funkční charakter lokality je smíšený obytný – venkovský (ZÚ SV). Předpokládaná kapacita lokality činí 9 RD, tedy 27 obyvatel. Celková výměra lokality činí 8174m2.

Lokalita částečně řešená zadáním (jako podnět č. 1). Vzhledem k charakteru bezprostředně navazujícího území a jeho prakticky totožného potenciálu byla tato lokalita oproti zadání příslušným způsobem rozšířena. Dosavadní využití bylo rekreačního charakteru, část území byla v návrhovém stavu vzhledem k obytným funkcím. Vývojem města se rekreační potenciál tohoto území snížil a proto nejsou kladeny překážky jeho intenzivnějšímu využití. Při rozvoji obytných funkcí trvalého charakteru v této lokalitě se předpokládá využití stávajícího členění parcel, jejichž velikost neodpovídá stanoveným minimálním požadavkům v rámci této funkční kategorie. Proto je samostatným regulativem tento požadavek na minimální parcelu snížen.

Lokální regulativy k lokalitě P.01 (LR.02): V lokalitě je možné budovat samostatně stojící RD na parcelách o minimální velikosti 600m2.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.01: Parcelace řešeného prostoru byla již provedena a schematicky se předpokládá další využívání prostoru v jejím rámci. Parcely jsou dopravně napojeny do ulice Tovární, případně Nad Koupadlem. Dopravní napojení je stabilizovaného charakteru.

P.10 – lokalita přestavby v jižní části Úval při Horním Úvalském rybníku. Navrhovaný funkční charakter je obytný – plochy pro bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Předpokládaná kapacita lokality činí 5 RD, tedy 15 obyvatel. Celková výměra lokality činí 5538m2.

Lokalita částečně řešená zadáním (jako podnět č. 10). Vzhledem k charakteru navazujícího území a jeho prostorovému uspořádání byla tato lokalita příslušným způsobem rozšířena tak, aby ucelená část výstavby západně od Horního Úvalského rybníku tvořila monofunkční celek. Dosavadní využití bylo rekreačního charakteru. Není důvod trvat na tomto využití v souvislostech předmětné lokality. Při rozvoji obytných funkcí trvalého charakteru v této lokalitě se předpokládá stávající členění parcel, které obecně vyhovuje funkčním požadavkům (BI) stanovujících minimální parcelu pro zástavbu RD.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.10: Parcelace řešeného prostoru byla již provedena a schematicky se předpokládá další využívání prostoru v jejím rámci. Parcely jsou dopravně napojeny do uličního prostoru Pod Slovany. Dopravní připojení má stabilizovaný charakter.

P.14 – lokalita přestavby v jihovýchodní části Úval. Navrhovaný funkční charakter je smíšený obytný – venkovský (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 6 004m2. Předpokládaná kapacita činí 4 VD nebo 6 RD, tedy až 60 obyvatel.

Lokalita řešená zadáním jako podnět číslo 14. Předchozí územní plán (ÚPnSÚ Úvaly) tuto plochu vedl ve funkční kategorii nerušící výroby a služeb. Lokalita se nachází na pomezí obytných a výrobních funkcí, přičemž do budoucna se v bezprostředním okolí (zejména jihozápadně – směrem k obytné zástavbě Na Slovanech) této lokality předpokládá spíše tlumení výrobních činností, proto také bylo zvoleno toto funkční řešení. V lokalitě je samostatným regulativem umožněna výstavba VD na minimálních parcelách o velikosti 1 400m2 na jeden VD.

Lokální regulativy k lokalitě P.14 (LR.03): V lokalitě je umožněno budování VD, minimální parcela uvažovaná pro výstavbu VD musí mít minimální plochu o velikosti 1400 m2.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.14: Napojení lokality se předpokládá do prostoru silniční komunikace III/10168. Uvažovaný bod napojení se nachází v  zastavěném území města.

P.15 – lokalita přestavby v jihozápadní části Úval při silniční komunikaci I/12. Navrhovaný funkční charakter je rekreační – na plochách přírodního charakteru (NZÚ RN). Celková výměra lokality činí 3791m2.

Lokalita řešená zadáním jako podnět číslo 15. Původní územní plán tuto plochu funkčně řešil jako louky a pastviny. Není obecným zájmem plošně rozšiřovat funkční kategorii rekreace – zahrádkářských osad (mimo jiné i požadavek na tento typ území vznesený v ZÚR Sk), proto byla zvolena tato funkční kategorie. Obecně jsou zde povoleny stavby přípustné v nezastavěném území dle §18 odst. 5 stavebního zákona, mimo tyto stavby je lokálním regulativem umožněna stavba oplocení.

Lokální regulativy k lokalitě P.15 (LR.04): Povolena je výstavba jednoduchého oplocení.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.15: Napojení lokality se předpokládá do uličního prostoru ulice Osadní. Nejedná se však o návrh zastavitelné plochy.

P.16 – lokalita přestavby v centrální části Úval. Navrhovaný charakter je občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (ZÚ OS). Celková výměra lokality činí 13 854m2.

Lokalita řešená zadáním jako podnět č. 16. Oproti zadání nepatrně rozšířena o pozemek ležící mezi touto lokalitou a přilehlou místní komunikací, ze které bude pravděpodobně předmětná lokalita obsluhována. Navržené funkční řešení je v souladu se záměrem podporovat sportovní a kulturní aktivity v centrální části města. Zároveň může sloužit i pro školská zařízení občanského vybavení nacházející se v severovýchodní části úvalského náměstí.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako VPS PO.01 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich částí dle grafické přílohy) následujících parcel: 4006/23, 4006/8, 4006/21.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.16: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Tyršova nebo přes lokalitu Z.73 (PV) do ulice Fűgnerova.

Z.18 – nová zastavitelná lokalita ve východní části katastrálního území Úval (Hájenka). Navrhovaný funkční charakter je smíšený obytný - venkovský (ZÚ SV). Celková výměra činí 1 054m2. Předpokládaná kapacita činí 8 bytových jednotek, tedy asi 20 obyvatel.

Lokalita řešená zadáním jako podnět č. 18. Jedná se o historický objekt v chráněném území (z hlediska ochrany přírody a krajiny), kde je vhodné předejít celkové stavební intenzifikaci místa. Lokalita je hůře dostupná z hlediska veřejné dopravy a dostupnosti občanského vybavení, zejména z pohledu chodce. Jedná se o objekt relativně cenný z historického, architektonického a urbanistického pohledu. Z tohoto důvodu je územním plánem uložena podmínka zpracování architektonické části projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.18: Dopravní napojení lokality se předpokládá na silniční komunikaci I/12 v trajektorii stávajícího dopravního napojení.

K.19  – lokalita změny v krajině ve východní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je smíšený nezastavěného území – rekreační nepobytový (NZÚ NSr). Celková výměra činí 19 456m2.

Lokalita řešená částečně zadáním jako podnět č. 19. V lokalitě se předpokládá kultivace zeleně ve směru jejího rekreačního využití, doplněná o některé prvky městského mobiliáře či prvky drobné doprovodné architektury (altány, pergoly, pítka, lavičky, zpevněné i nezpevněné pochozí stezky, apod.). Lokalita bude udržována v přírodě blízkém stavu a zároveň bude tvořit nenáročné rekreační zázemí nedaleké obytné zástavby.

Územní studie/dohoda o parcelaci/veřejné prostranství: Je vyžadováno zpracování územní studie.

P.20 – lokalita přestavby v centrální části Úval. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství (PV). Celková výměra lokality činí 3 715m2.

Lokalita řešená zadáním jako podnět č. 20. Zadáním byly požadovány plochy rekreace, navrženy však byly plochy veřejného prostoru, neboť tato funkční kategorie se zdá v kontextu centrální polohy lokality vhodnější (právě pro rekreační funkce, které však v centrálních polohách nabývají poněkud odlišnějších podob). Lokalita veřejného prostoru v tomto místě vhodně doplní funkce občanského vybavení v bezprostřední blízkosti (školská zařízení, městský úřad, maloobchod v centrální části města – náměstí) a kvalitativně pozitivně posune rekreační potenciál trajektorie toku Výmoly jako celku. Lokalita je vymezena na pozemku města, není tedy důvod vymezovat v její souvislosti VPS.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.20: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Riegerova.

K.21a – lokalita změny v krajině v jižní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 15 379m2.

Lokalita částečně řešená zadání jako podnět č. 21. Navrhovaná lokalita slouží k parkovému propojení atraktivních rekreačních míst v jižní části katastru s obytnými soubory v jižní části města. K tomuto propojení bylo částečně využito trajektorie trasování nadzemního vedení elektrické energie. Lokalita přispívá k vyšší atraktivitě obytných souborů v dotčeném území, neboť zvyšuje kvalitu jejich rekreačních zázemí a obecným způsobem zvyšuje průchodnost územím. V lokalitě se předpokládá umístění prvků drobné doprovodné architektury veřejného prostoru.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.02 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3862/18, 3862/21, 3862/15, část 3862/1, část 3862/12, část 3862/16, část 3862/22, část 3862/23, část 3862/24.

P.21b – lokalita přestavby v jižní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je doprava – specifického charakteru (ZÚ DX). Celková výměra lokality činí 561m2.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.26 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3855/1.

K.21c – plocha změny v krajině v jižní části katastrálního území města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 4 385m2.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.04 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3841/6, část 3841/25, část 3841/7, část 3841/52, část 3841/24.

P.22 – lokalita přestavby v jihozápadní části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD městské a příměstské (ZÚ BI).  Celková výměra lokality činí 6 695m2. Předpokládaná kapacita činí 7 RD, tedy 21 obyvatel.

Lokalita řešená zadáním jako podnět č. 22. Lokalita leží v jižní části Radlické čtvrti. Jedná se o lokalitu ve vnitřní části zastavěného území, sousedící s plochou výroby a skladování – lehkého průmyslu. Vzhledem k celkovému charakteru Radlické čtvrti (výrazně převažuje obytná funkce) byla tato plocha v návrhu také zařazena do obytné funkce trvalého charakteru.  Předpokládá se využití stávajícího parcelního členění lokality.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.22: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Želivského (Radlická čtvrť).

P.27b – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 701m2. Předpokládaná kapacita činí 1 RD, tedy 3 obyvatele.

Lokalita řešená zadáním jako podnět č. 27b. Oproti zadání byla lokalita plošně umenšena na akceptovatelnou, relativně úzkou rozvojovou plochu podél přilehlé komunikace. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu zachování maximálního potenciálu ve vztahu k údolnici Výmoly jako VKP ze zákona, jímž je navíc trasován lokální biokoridor.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.27b: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Mánesova.

P.29 – lokalita přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 8 261m2. Předpokládaná kapacita činí 8 RD nebo 18 řadových RD,  tedy až 54 obyvatel.

Lokalita řešená zadáním jako podnět č. 29. Lokalita se nachází ve vnitřní části rozlehlého obytného souboru mezi silnicí II/101 a Klánovickým lesem. Vzhledem ke struktuře okolní zástavby a dobře přístupnému a kvalitnímu rekreačnímu zázemí v bezprostředním okolí není důvod ponechávat předmětnou lokalitu stranou přirozeného rozvoje. U staveb nacházejících se v blízkosti železniční tratě upozorňujeme na nutnost zvolit takové stavebně-technické řešení, které zajistí požadovanou úroveň ochrany vzhledem k platným hygienickým limitům na daný typ výstavby. Samostatným regulativem je vymezen požadavek na zachování příslušného koridoru pro dopravní napojení rozvojové lokality Z.54. V lokalitě je umožněna výstavba řadových RD – dáno samostatným regulativem.

Lokální regulativy k lokalitě P.29 (LR.05): Povolena je výstavba řadových RD, kdy na jednu samostatně užívanou sekci (1 řadový RD) připadá minimální výměra parcely o velikosti  200m2. Dále je nutné respektovat požadavek na dopravní napojení rozvojové lokality Z.54 prostorem této lokality (P.29)  – tj. toto propojení realizovat v souvislosti s rozvojem lokality nebo pro něj ponechat dostatečně dimenzovaný volný koridor.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.29: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Purkyňova, případně V Setých.

P.30a – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 60 299m2. Předpokládaná kapacita až 485 obyvatel.

Lokalita řešená zadáním jako podnět číslo 30. Jedná se o areál bývalého cukrovaru, který se nekontrolovaně transformoval v mnohovrstevnaté území – zahrnuje objekty pro bydlení, provozy autoopraven, obchodní zařízení, skladovací objekty a plochy apod. Předpokládané využití této lokality spočívá především v komerci místního měřítka (maloobchod) s možnou příměsí administrativních a obytných funkcí (např. pro přechodné ubytování). Lokalita by se měla vyvinout v živé subcentrum města, ležících na přirozené spojnici centrální zástavby Úval (náměstí a okolí) a v nedávné době intenzifikovaných obytných souborů na jihu města. Oproti zadání byla samostatně vyčleněna plocha pro občanské vybavení (záměr výstavby předškolského zařízení). Lokálním regulativem byly stanoveny podmínky pro plošnou zástavbu lokality (v lokalitě je možné realizovat BD na parcelách v součtu nepřekračujících 35% celkové plochy lokality). V lokalitě budou dále vymezeny plochy veřejného prostranství o velikosti min. 3000m2 (dle §7 vyhlášky č.501/2006 Sb.).

Lokální regulativy k lokalitě P.30a (LR.06): Povolena je výstavba BD na parcelách v součtu nepřekračujících 20% celkové plochy lokality. Půdorysná plocha BD nesmí překročit 30% plochy parcely určené k zástavbě BD. Bytové domy můžou mít maximálně 4 obytná nadzemní podlaží. Parter (1.NP) může být komerčně využit.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.30a: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Škvorecká či do ulice Dvořákova. Možnosti dopravního napojení této lokality jsou široké a stanovení odpovídajícího řešení by měla poskytnout vyžadovaná územní studie.

P.30b – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je občanské vybavení – veřejná infrastruktura (ZÚ OV). Celková výměra lokality činí 4 635m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Záměrem města Úvaly je umístit v této lokalitě mateřskou školku.  Oproti zadání je tato plocha samostatně vyčleněna ze struktury areálu bývalého cukrovaru, neboť její stávající pozice zakládá nejlepší řešení umístění tohoto záměru vzhledem k širší urbanistické struktuře. Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací bezpečného (mimoúrovňového, řízeného světelnými signály) dopravního propojení pro pěší a cyklistickou dopravu v trajektorii ulice Bulharská či  ulice Lužická, dále pak realizace propojení pěší a případně cyklistické dopravy pod jihovýchodní částí železničního viaduktu (tak aby vzniklo trajektorie pěší dopravy mezi hrází rybníku Fabrák kolem toku Výmoly až do jihovýchodní části prostoru náměstí); vzniknou tak relativně bezpečné koridory pro pěší pohyb ve směrech předpokládaného hlavního pohybu. Tyto podmínky jsou vymezeny samostatným regulativem. Lokalita je vymezena na pozemku v majetku města – není důvodné zakládat práva k VPS.

Lokální regulativy k lokalitě P.30b (LR.07): Realizace konkrétních záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací bezpečného – mimoúrovňového nebo řízeného světelnými signály - dopravního propojení ulic Lužická či Bulharská pro pěší a cyklistickou dopravu. Dále je stanoven požadavek na propojení východního cípu hráze rybníku Fabrák a cesty vedoucí podél Výmoly do východního prostoru náměstí Arnošta z Pardubic pro pěší dopravu (propojení pod východní částí železničního viaduktu).

Předpokládané dopravní napojení lokality P.30b: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Bulharská.

P.33 – lokalita přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je občanské vybavení – veřejná infrastruktura (ZÚ OV). Celková výměra lokality činí 1256m2.

Lokalita řešená zadáním jako požadavek č.33. Oproti zadání byla zvolena vhodnější funkční kategorie vzhledem k existujícímu záměru – rozšíření administrativních prostor městského úřadu. Lokalita přispívá k celkové intenzifikaci centrálního prostoru města v místech historických stavebních struktur. Upozorňujeme na nutnost respektování manipulačního pásma o šíři 6m podél toku Výmoly.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.33: Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Riegerova.

P.34 – lokalita přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití jsou plochy výroby a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 3 485m2.

Lokalita řešená zadáním jako požadavek č.34. Lokalita přirozeným způsobem doplňuje zájmové území přilehlých funkčně totožných struktur, zároveň její vymezení neohrožuje obytnou zástavbu. Na pozemku lokality se nachází vzrostlá zeleň, kterou je žádoucí alespoň částečně zachovat (vymezeno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě P.34 (LR.08): Bude zachován pás zeleně v minimální šíři 10m podél západní a severozápadní hrany lokality (podél silniční komunikace II/101 a ulice Klánovická).

Předpokládané dopravní napojení lokality P.34: Dopravní napojení lokality se předpokládá na vnitroareálové komunikace, které mají společné ústí do ulice Klánovická.

Z.35 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované funkční využití plochy jsou plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 7 540m2.

Oproti zadání byla plocha umenšena o pozemek parc. č. 3957/14, neboť ten je již součástí vymezené funkčně totožné rozvojové plochy Z.83a (schéma vymezení plochy Z.83a bylo převzato z předchozího platného územního plánu ÚPnSÚ Úvaly). Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této ploše je podmíněna realizací funkčně odpovídajících struktur v 80% plochy Z.83a tak, aby nevznikl samostatný ostrov zástavby ve volném území (vymezeno stanovenou etapizací).

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací odpovídajících struktur v minimálně 80% rozvojové plochy Z.83a.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.35: Dopravní napojení lokality se předpokládá přes lokalitu Z.83a na silniční komunikaci III/10168.

Z.36a – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly, při východní hraně Radlické čtvrti. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 70 821m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 63 RD, tedy 189 obyvatel.

Základní schéma této rozvojové lokality bylo převzato z předchozího územního plánu města. Rozvojová plocha leží v lokalitě Radlické čtvrti – při její východní hraně. Lokalita tvoří rozvojový pás podél východní hrany Radlické čtvrti. Přirozeným způsobem vyplňuje proluku ve vymezeném současně zastavěném území a přispívá k větší intenzitě využití vnitřních prostor a města.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.36a: Schéma dopravního připojení vychází ze zpracované územní studie v této lokalitě a předpokládá se do ulice Jeronýmova (Radlická čtvrť) a jedním sjezdem na silniční komunikaci III/101215 v severovýchodní části lokality.

Z.36b – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly, při východní hraně Radlické čtvrti. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (BI). Celková výměra lokality činí 49 699m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 46 RD, tedy 138 obyvatel.

Lokalita svoji severní hranou v podstatě navazuje na lokalitu Z36a a představuje tak další fázi rozvoje obytných struktur při Radlické čtvrti (odděleny jsou samostatně vymezenou lokalitou veřejného prostoru Z.21c). Lokalita využívá vhodné proluky v městské zástavbě a přispívá tak k celkově efektivnímu využití prostoru města.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.36b: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů do ulice Jeronýmova (Radlická čtvrť) a dále uliční strukturou rozvojové plochy Z.36a.

K.38 – lokalita s charakterem změny v krajině v jihozápadní části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 20 067m2.

Tato plocha změny v krajině má zajistit dostatečně funkční rekreační potenciál pro obytnou zástavbu zejména Radlické čtvrtě a obecně má přispět k propojování rekreačních trajektorií v jižní části katastru města. Předpokládá se parkový charakter lokality. Z hlediska krajinné kompozice je vyžadována výsadba vysoké zeleně podél jižní hranice lokality v místech, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě K.38 (LR.09): Podél jižní hranice lokality v místech, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (funkční charakter NZ), bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.05 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3841/31, 3841/37, 3841/30, část 3841/29, část 3841/36, část 3841/35, část 3841/34, část 3841/33, 3841/39, část 3841/40, část 3841/42.

K.41 – lokalita s charakterem změny v krajině v jihozápadní části katastru města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 7 744m2.

Tato plocha změny v krajině má zajistit dostatečně funkční rekreační potenciál pro obytnou zástavbu zejména Radlické čtvrtě a obecně má přispět k propojování rekreačních trajektorií v jižní části katastru města. Plocha by měla mít charakter nenáročného parku. Vzhledem ke nárokům na krajinnou kompozici je požadována výsadba vysoké vzrostlé zeleně podél jihozápadní hrany lokality (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě K.41 (LR.10): Podél jižnozápadní hranice lokality v místech, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (funkční charakter NZ), bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí odpovídat místnímu přirozenému výskytu.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.06 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3511/17.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.41: Dopravní napojení lokality se předpokládá na silniční komunikaci III/101215.

K.42 – lokalita s charakterem změny v krajině v jihozápadní části katastru města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 4 082m2.

Tato plocha změny v krajině má zajistit dostatečně funkční rekreační potenciál pro obytnou zástavbu Radlické čtvrtě a přispět k celkovému propojení rekreačních trajektorií v jižní části katastru města. Podél jižní hrany lokality, v místech kde sousedí se silniční komunikací III/101215, je vyžadována výsadba vysoké zeleně (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě K.42 (LR.11): Podél jižní hrany lokality, v místech kde sousedí se silniční komunikací III/101215,  bude provedena výsadba vysoké vrostlé zeleně. Druh této výsadby musí

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.07 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3511/5, 3663/2, 3511/27, část 3511/25, část 3511/15, část 3511/1, 3511/23.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.42: Dopravní napojení lokality se předpokládá na silniční komunikaci III/101215.

Z.43 – lokalita s charakterem nově zastavitelné plochy v jihozápadní části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je smíšený obytný – venkovský (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 26 456m2. Předpokládaná kapacita lokality činí: 25 RD nebo 19 dvojdomů (38 samostatně obytných jednotek), tedy asi 114 obyvatel.

Nová zastavitelná plocha je navrhována v přímé návaznosti na vymezené zastavěné území a rozkládá se v proluce mezi tělesem silniční komunikace III/101215 a obytnou zástavbou nad údolím Výmoly. Jižně od lokality směrem do otevřené krajiny je umístěna plynová regulační stanice. Lokalita přirozeným způsobem aronduje zastavěné území města. V lokalitě je umožněna výstavba rodinných dvojdomů na parcelách o minimální velikosti 550m2 (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě Z.43 (LR.12): V lokalitě je umožněna výstavba rodinných dvojdomů, kdy ke každé samostatně obytné  jednotce náleží parcela o minimální velikosti 550m2.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.43: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/101215 – mělo by být stanoveno v rámci požadované dohody o parcelaci.

P.44 – lokalita přestavby v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 5 445m2. Předpokládaná kapacita činí 3 RD, tedy 9 obyvatel.

Lokalita je navržena do prostoru mezi Radlickou čtvrť a jádrovou část města Úvaly, do výseče komunikací I/12 a III/101215. Lokalita by měla přispět k intenzifikaci městského uzlu, který tvoří právě křižovatka zmíněných komunikací. V lokalitě jsou vzhledem k její poloze ve struktuře města (leží mezi dvěmi urbanisticky konsolidovanými celky a má dobré dopravní napojení) povoleny výraznější komerční aktivity (maloobchod, služby místního charakteru, apod.).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována dohoda o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.44: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/101215 – mělo by být stanoveno v rámci dohody o parcelaci.

Z.45 – nová zastavitelná plocha v jižní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 21 510m2. Předpokládaná kapacita činí 22 RD nebo 18 dvojdomů (36 samostatně obytných stavebně spojených jednotek), tedy asi 108 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita přímo navazuje na současně definované zastavěné území města. Přispívá k intenzifikaci zástavby kolem důležitého městského uzlu, kterým je křižovatka I/12 a III/101215, zároveň částečně zaplňuje prostor proluky v urbanistické struktuře mezi Radlickou čtvrtí a morfologickou hranou, na níž leží zástavba Na Slovanech. Zvláštním regulativem je požadováno bezpečné řešení střetu pěší a automobilové dopravy na komunikaci I/12 ve vazbě na centrum města při severovýchodním cípu lokality. V lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů s minimální velikostí parcely 4502m na jednu samostatnou jednotku (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě Z.45 (LR.13): Realizace záměrů plynoucích z navržené funkční kategorie je podmíněna instalací prvků bezpečného řešení střetu pěší a automobilové dopravy přes komunikaci I/12 v trajektorii parcely 3862/17 a následně navazující parcely 834/1. Dále je umožněna výstavba dvojdomů, kde na jednu samostatou jednotku (stavebně spojenou s druhou) připadá parcela o minimální velikosti 4502m.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.45: Dopravní napojení lokality se předpokládá v trajektorii stávající komunikace při východní hraně lokality, případně prostorem rozvojovém lokality Z.46 na silniční komunikaci III/101215.

Z.46 – nová zastavitelná plocha v jihozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 15 336m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 15 RD, tedy 45 obyvatel.
	Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita je přímo navazuje na současně definované zastavěné územní a přirozeným způsobem ho aronduje.. Obytná zástavba v tomto prostoru má kvalitní rekreační zázemí v bezprostřední návaznosti (trajektorie vodního toku východně od lokality) a relativně dobrou dostupnost do centra města. Zvláštním regulativem je požadováno bezpečné řešení střetu pěší a automobilové dopravy na komunikaci I/12 ve vazbě na centrum města při východním cípu lokality.

Lokální regulativy k lokalitě Z.46 (LR.14): Realizace záměrů plynoucích z navržené funkční kategorie je podmíněna instalací prvků bezpečného řešení střetu pěší a automobilové dopravy přes komunikaci I/12 v trajektorii parcely 3862/17 a následně navazující parcely 834/1.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.46: Dopravní napojení lokality se předpokládá v trajektorii stávající komunikace při východní části lokality (ústí na silniční komunikaci I/12) nebo na silniční komunikaci III/101215 v severozápadní části lokality.

P.47 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 26 317m2. Předpokládaná kapacita lokality činí 28 RD nebo 18 VD, tedy asi 270 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita má poměrně dobrou docházkovou dostupnost do centra města, zejména pak na nádražní terminál. Z tohoto důvodu je také zvláštním regulativem stanovena možnost zástavby lokality viladomy (VD) – je zde tedy možnost území využívat intenzivnějším způsobem. Lokalita se nachází v logickém prostoru k rozvoji – mezi hranicí zástavby a silnicí I/12, od které si však zachovává žádoucí odstup. V bezprostřední blízkosti lokality se navíc nachází prakticky jediné místo v úvalech, kde se nachází bytové domy, ty mají navíc poměrně příznivý charakter (jedná se především o bodové bytové domy se čtyřmi podlažími).

Lokální regulativy k lokalitě P.47 (LR.15): V rámci definovaného funkčního charakteru je možné v této lokalitě budovat viladomy (VD) s maximálně třemi nadzemními podlažími. Výška takového domu nesmí přesáhnout 11m (mezi nejvyšším bodem stavby a nejnižším bodem či pásem terénu přilehlého k předmětné stavbě), maximální zastavěnost parcely objektem pro bydlení činí 25%, dalších 20% mohou tvořit pojízdné plochy. Maximální počet bytů na jeden viladům je stanoven na 6 bytů.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.47: Řešení dopravního napojení lokality by měla zajistit dohoda o parcelaci. Dopravní napojení lokality se předpokládá do ulice Nerudova či Prokopa Velikého.

P.48 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je systém sídelní zeleně - zeleň ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 762m2.

Důvodem k vymezení této lokality přestavby je snaha o scelení izolační zeleně při severní hraně silniční komunikace I/12 do kompaktního pásu. V souvislostech této lokality je důvodné na izolačních vlastnostech pásu zeleně podél této komunikace trvat – vymezovány jsou v těsné návaznosti na lokalitu rozvojové plochy k trvalému bydlení.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.48: V souvislosti s touto lokalitou je záměrem zmíněné dopravní napojení do prostoru silniční komunikace I/12 zrušit. Lokalita by měla plnit funkci ochranné zeleně v souvislosti se stávající a návrhovou obytnou strukturou severně od lokality.

Z.49 – nová zastavitelná plocha v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 25 696m2. Předpokládaná kapacita činí 27 RD nebo 22 dvojdomů (44 samostatně obytných jednotek), tedy asi 132 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Návrh této plochy logicky využívá volného trojúhelníkového prostoru v urbanistické struktuře města v jeho západní části – mezi silnicí I/12, ulicí Pražskou a současnou západní hranou zástavby města. Tato rozvojová plocha je od komunikace I/12 chráněna pásem izolační zeleně v šíři 30m. Obytné struktury v této části Úval mají v bezprostřední blízkosti velmi kvalitní rekreační zázemí (Škvorecká obora, Klánovický les). Lokalita těsně přiléhá k definovanému zastavěnému území města. V lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů na minimálních parcelách o velikosti 450m2 na jednu samostatnou jednotku (vymezeno samostatným regulativem)

Lokální regulativy k lokalitě Z.49 (LR.16): V lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů (dvou samostatných obytných jednotek stavebně spojených), kdy na jednu samostatnou jednotku přiléhá parcela o minimální velikosti 450m2. Výšková a plošná regulace staveb vyplývá z funkčního pojednání.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.49: Předpokládá se dopravní napojení lokality na silniční komunikaci III/01214 (ulice Pražská) a do ulice Kollárova a V. Špály.

Z.50 – nová zastavitelná plocha v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality: 34 326m2. Předpokládaná kapacita činí 33 řRD, 37 RD nebo 22 dvojdomů (44 samostatně obytných jednotek), odhadovaný počet obyvatel činí 231.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Návrh této plochy logicky využívá volného trojúhelníkového prostoru v urbanistické struktuře města v jeho západní části mezi silniční komunikací II/101, ulicí Pražskou a stávající západní hranou městské zástavby Úval. Od silniční komunikace II/101 je lokalita chráněna návrhovou izolační zelení v pásu širokém 30m. Obytné struktury navržené v této části města mají velmi dobře přístupné kvalitní rekreační zázemí – Klánovický les. Lokalita rozšiřuje město vhodným způsobem. Podmínkou realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie je realizace návrhové plochy K.51, jež má vůči lokalitě Z.50 izolační charakter. V lokalitě je umožněna výstavba řadových RD (řRD) v maximálně 25% její plochy (dáno samostatným regulativem). V lokalitě je povolena výstavba dvojdomů, kdy na samostatnou jednotku připadá parcela o minimální výměře 450m2 (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě Z.50 (LR.17): Maximálně 25% této rozvojové plochy je možné užít k výstavbě řadových RD s minimální parcelou o velikosti 200m2 na jeden řadový RD. V této lokalitě je umožněna výstavba dvojdomů, kdy na samostatnou jednotku připadá parcela o minimální výměře 450m2.

Stanovená etapizace: Před realizací záměrů rozvíjejících návrhový funkční charakter lokality Z.50 je nutné realizovat lokalitu změny v krajině K.51, jenž má vůči lokalitě K.51 izolační charakter.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.50: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů přes lokalitu ochranné zeleně K.51 na silniční komunikaci II/101 a na stabilizovanou uliční síť východně od lokality.

K.51 – plocha změny v krajině v západní části katastru Úval. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství - (NZÚ ZV). Celková výměra činí 8 917m2.

Jedná se o lokalitu, jejíž realizací je podmíněna realizace obytných staveb v rozvojové ploše Z.50. Lokalita tvoří částečně ochrannou bariéru vzhledem k silniční komunikaci II/101 (proti hluku, prachu, světelným emisím) a zároveň slouží jako parkový lem zástavby. Struktura zeleně musí vycházet z místně obvyklých skladeb (typové druhy zeleně). V lokalitě se předpokládá umísťování prvků městského mobiliáře, umístit lze drobnou architekturu doprovázející veřejný prostor (pergoly, přístřešky, altány apod.)

Stanovená etapizace: Před realizací záměrů rozvíjejících návrhový funkční charakter v lokalitě Z.50 je nutné realizovat lokalitu změny v krajině K.51, jenž má vůči lokalitě K.51 izolační charakter.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.08 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3475/5, část 3475/1.

P.53 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 1 447m2.

Lokalita by měla svým charakterem doplňovat variace veřejného prostoru v širší obytné struktuře a přispět tak k jeho celkové kultivaci. V lokalitě se předpokládají drobné rekreační funkce veřejného prostoru. Odpovídající veřejný prostor je významným nositelem celkové kvality obytných struktur obecně.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.09 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 2219/1.

P.54 – plocha přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 1 967m2. Předpokládaná kapacita činí 1 RD, tedy 3 obyvatele.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita leží v prakticky monofunkčním pásu obytné struktury táhnoucí se podél východní hrany Klánovického lesa a západní hrany silniční komunikace II/101. Vzhledem k blízkosti kapacitní trati je nutné upozornit na nutnost splnění platných hygienických norem (vhodným stavebně technickým řešením) pro obytnou výstavbu. Dopravní napojení lokality bude realizováno přes lokalitu P.29 (vymezeno samostatným regulativem vzhledem k této lokalitě).

Předpokládané dopravní napojení lokality P.54: Dopravní napojení se předpokládá prostorem lokality Z.29 do ulice V Setých či do ulice Purkyňova (stanoveno samostatným regulativem v rámci lokality Z.29).

P.55 – plocha přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je systém sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 657m2.

Lokalita je vymezena v souvislosti s komunikací II/10, tratí 011 a obytnou výstavbou v severozápadním směru. Funkční řešení lokality by mělo přispět k zmírnění negativních důsledků provozu ve výše zmíněných komunikačních trajektoriích. Silniční komunikace v tomto místě vede po vysokém náspu vzhledem k nutnosti překonat těleso trati silničním nadjezdem. Hlukový dopad na níže položenou zástavbu je tak zvýrazněn. Doporučeno je zachování a kultivace vzrostlé zeleně a keřového patra.

P.56 – lokalita přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 21 403m2. Předpokládaná kapacita činí 15 RD, tedy 45 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Nová zastavitelná plocha leží v proluce urbanistické struktury ležící západně od silniční komunikace II/101 a východně od Klánovického lesa. Obytné struktury v tomto prostoru mají obecně velmi dobré rekreační zázemí (zmíněný Klánovický les). Lokalita přirozeným způsobem rozvíjí obytné struktury města a neohrožuje jeho kvality (přírodní, kulturní). V lokalitě je dále nutno vymezit plochu veřejného prostranství o minimální velikosti 1000m2.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.56: Dopravní napojení lokality se předpokládá do uličního prostoru V Zálesí nebo do ulic Modřínová či Smrková nacházejících se jižně od lokality. Nepředpokládá se zbudování samostatného sjezdu z lokality na silniční komunikaci II/101.

Z.57 – nová zastavitelná plocha v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 5242m2. Předpokládaná kapacita činí 2 RD, tedy 6 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Jedná se o rozvojovou lokalitu vymezenou v přímé návaznosti na současně zastavěné území města. Rozvíjí obytné funkce v prostoru s velmi kvalitním rekreačním zázemím. Lokálním regulativem je omezena možnost výstavy na pouhé 2 RD, jejichž půdorysná plocha (každého zvlášť) nesmí přesáhnout 250m2, zpevněné pojízdné plochy pak nesmí přesáhnout dalších 300m2 na jeden RD. Vzhledem k potenciálním možnostem dopravního připojení lokality na silniční komunikaci II/101 je vyžadována dohoda o parcelaci. K napojení na tuto silniční komunikaci se předpokládá využití prostoru rozvojové lokality Z.97 (PV), u které je nutnost respektování tohoto faktu daná zvláštním regulativem.

Lokální regulativy k lokalitě Z.57 (LR.18): Povolena je výstavba maximálně 2 RD, každý z nich nesmí přesáhnout v půdoryse přesáhnout rozměr 250m2. Pojízdné zpevněné plochy nesmí přesáhnout 300m2 na jeden RD. Dopravní napojení lokality je nutné řešit ve vzájemné koordinaci s nároky na rozvoj v lokalitě Z.97.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.57: Dopravní napojení lokality Z.57 a lokality Z.97 na silniční komunikaci II/101 bude provedeno ve vzájemné koordinaci tak, aby jedno toto napojení bylo schopno obsloužit obě tyto lokality. Jeho trasování se předpokládá prostorem lokality Z.97.

Z.58a – nová zastavitelná plocha v severozápadní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 39 623m2. Předpokládaná kapacita činí 21 RD a 21 RD nebo 17 dvojdomů (34 samostatně obytných jednotek), tedy zhruba 165 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo schematicky převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita rozvíjí obytné funkce Horoušánek, v místech s kvalitním rekreačním zázemím (Klánovický les). Lokalita bezprostředně navazuje na definované zastavěné území. Lokální regulací jsou povoleny stavby dvojdomů s minimálními parcelami o velikosti 450m2 na jednu samostatnou jednotku v max. 50% rozvojové plochy. V dalších fázích přípravy rozvoje lokality je nutno vymezit v její ploše plochy veřejného prostranství o celkové minimální výměře 2000m2.

Lokální regulativy k lokalitě Z.58a (LR.19): V lokalitě je možné realizovat stavby dvojdomů s minimálními parcelami o velikosti 450m2 na jednu samostatnou jednotku. Tento druh zástavby může být užit maximálně v 50% rozvojové plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.58a: Předpokládá se dopravní připojení lokality omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10164 (prostorem lokality K.60) a do uličního prostoru ulice Spojovací, jež se nachází na katastru obce Horoušany. Konkrétní řešení dopravního napojení by měla zajistit uložená dohodo o parcelaci.

Z.58b – nová zastavitelná plocha v severozápadní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 49 419m2. Předpokládaná kapacita činí 52 RD, tedy 156 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo schematicky převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita rozvíjí obytné funkce Horoušánek, v místech s kvalitním rekreačním zázemím (Klánovický les).  Představuje druhou etapu rozvoje obytných funkcí v tomto prostoru – její realizace je podmíněna realizací návrhových struktur v minimálně 80% rozvojové plochy Z.58a. V dalších fázích přípravy rozvoje lokality je nutno vymezit v její ploše plochy veřejného prostranství o celkové minimální výměře 2000m2.

Stanovená etapizace: Před realizací jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii musí být realizovány záměry rozvíjejících návrhovou funkční kategorii rozvojové plochy Z.58a v minimálně 80% její celkové plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.58b: Předpokládá se dopravní připojení lokality omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10164 a do uličního prostoru ulice Spojovací, jež se nachází na katastru obce Horoušany. Konkrétní řešení dopravního napojení by mělo zajistit požadované vypracování územní studie s následnou dohodou o parcelaci.

K.60 – plocha změny v krajině v západní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 16 134m2.

Lokalita vymezovaná za účelem vytvoření potenciálu pro rozvoj veřejných rekreačních funkcí v souvislosti s vymezeným rozvojem obytných funkcí severovýchodně od lokality. Funkční návrh lokality předpokládá parkovou úpravu prostoru s větší intenzitou prvků drobné architektury obvykle doprovázející veřejné prostranství. Vymezením této lokality se sleduje zvýšení obecné kvality bydlení v souvislém prostoru – bohatě dimenzovaný a atraktivní veřejný prostor je nutnou podmínkou obecné kvality obytných struktur.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.19 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3348/55, část 3348/57, část 3348/59, část 3348/58, 3348/28, 3348/27, 3348/26, 3348/25, 3348/24, část 3348/19.

Z.61 – nová zastavitelná plocha v jižní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 53 698m2. Předpokládaná kapacita činí 58 RD, tedy 174obyatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita rozvíjí individuální obytné funkce v místech s výborným rekreačním zázemím (Klánovický les). Samostatným regulativem je vymezen požadavek na dopravní propojení ulic Tigridova a Bohumila Trnky. V pozdějších fázích přípravy realizace návrhových struktur musí být v ploše lokality vyčleněna plocha veřejného prostranství o minimální výměře 2000m2.

Lokální regulativy k lokalitě Z.61 (LR.20): Prostorem lokality dojde k dopravnímu propojení ulic Tigridova a Bohumila Trnky v trajektorii logicky propojujícím vymezené pozemky parc. č. 3268/90 a 3268/98.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.61: Dopravní napojení se předpokládá na již stabilizovanou uliční síť Horoušánek (ulice Tigridova) a případně omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10164.

Z.62 – nová zastavitelná plocha v jižní části místní části Horoušánky. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 31 690m2. Předpokládaná kapacita činí 34 RD, tedy asi 102 obyatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita rozvíjí individuální obytné funkce v místech s výborným rekreačním zázemím (Klánovický les) v místní části Horoušánky. V pozdějších fázích přípravy realizace návrhových struktur musí být v ploše lokality vyčleněna plocha veřejného prostranství o minimální výměře 1000m2.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno uzavření dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.62: Dopravní napojení se předpokládá na již stabilizovanou uliční síť Horoušánek – do ulice Tigridova.

Z.63a – nová zastavitelná plocha v severní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 22 862m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje rozvojovou plochu výroby a skladování - lehkého průmyslu. Tato funkční kategorie dovoluje umísťovat pouze provozy, které svými negativními účinky obecně nadmíru nezatěžují navazující plochy, zejména plochy obytného charakteru, kde nesmí docházet k překračování sledovaných hygienických limitů. Rozvojová plocha přímo navazuje na funkčně totožnou plochu ležící v zastavěném území, jež je využívána firmou ESA Czech pohybující se v automobilovém průmyslu. Realizace záměrů v této rozvojové lokalitě je podmíněna realizací lokality změny v krajině K.64 (ZO).

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací plochy změny v krajině K.64 (ZO).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.63a:  Dopravní napojení se předpokládá do uličního prostoru ulice Do Hodova.

Z.63b – nová zastavitelná plocha v severní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 9 730m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje rozvojovou plochu výroby a skladování - lehkého průmyslu. Tato funkční kategorie dovoluje umísťovat pouze provozy, které svými negativními účinky obecně nadmíru nezatěžují navazující plochy, zejména plochy obytného charakteru, kde nesmí docházet k překračování sledovaných hygienických limitů. Rozvojová plocha přímo navazuje na vymezenou funkčně totožnou rozvojovou plochu Z.63b. Realizace této rozvojové plochy je podmíněna realizací rozvojové plochy Z.64 (ZO) a Z.65 (VZ).

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací lokalit změny v krajině K.64 (ZO) a K.65 (VZ).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.63b:  Dopravní napojení se předpokládá do uličního prostoru ulice Do Hodova.

K.64 – plocha změny v krajině. Navrhované funkční využití je systém sídlení zeleně - zeleň ochranného charakteru (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 4 375m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Prostorem této lokality je v současné době vedena osa nadregionálního biokoridoru. Vzhledem k reálnému stavu v území, kdy tato lokalita představuje především ochrannou zónu obytné zástavby přiléhající k jižní hranici vůči lokalitě výroby a skladování nacházející se diagonálně severozápadním směrem (provoz ESA Czech) a rozvojových ploch výroby a skladování přiléhajících k severní hranici lokality, je nanejvýš nevhodné tímto prostorem vést jakýkoli prvek ÚSES, natož NRBK. Osa tohoto biokoridoru byla v rámci stanovení nové koncepce posunuta severním směrem (na jižní hranu rozvojových ploch přiléhajících k Horoušánkám). Posunutí biokoridoru umožní využití této lokality v souladu s navrženou funkční kategorií. Realizací této rozvojové plochy je podmíněna realizace rozvojových ploch Z.63a a Z.63b (obě VL).

Stanovená etapizace: Realizace této lokality musí předcházet realizaci lokality Z.63a a Z.63b (obě VL).

K.65 – plocha změny v krajině. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 3 474m2.

Důvodem vymezení této lokality je potřeba zachování určité ochranné zóny mezi obytnou zástavbou nacházející se jihozápadním směrem a vymezených rozvojových ploch nacházejících se severovýchodně. Vzhledem k poloze lokality vůči cestní síti (do prostoru této lokalitu ústí ulice Slavíčkova a jižní hranici této lokality tvoří cesta vedoucí severovýchodním směrem k hodovskému statku a dále k Horoušanům) byla zvolena funkční kategorie bližší potenciálnímu intezivnímu veřejnému využití, zároveň však nesmí dojít k výraznému omezení její ochranné funkce (žádoucí je zachování či výsadba vzrostlé zeleně v maximu plochy). Plocha by měla mít parkový charakter. Realizací této plochy je podmíněna realizace rozvojové plochy Z.63b (VL).

Stanovená etapizace: Realizace této lokality musí předcházet realizaci lokality Z.63 (VL).

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.10 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3235/1.

K.66 – plocha změny v krajině. Navrhované funkční využití je vodní a vodohospodářské (NZÚ W).  Celková výměra lokality činí 25 703m2.

Tato lokalita byla vymezena v místech historického rybníku, z určitého pohledu se tak nejedná o novum v tomto konkrétním místě. Mimo krajinářských důvodů a obecné prospěšnosti maximální biodiverzity v krajině je tato plocha vymezována také z důvodu konečného stupně přečištění odpadních vod, jež jsou přečištěné vypouštěny do toku Výmoly asi 0,5km proti proudu toku (zde je umístěna ČOV).

Stanovená etapizace: Realizace této lokality musí předcházet realizaci lokality P.130 (TI).

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WT.01 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3257, 3256, 3214/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.66: Přístup do lokality je umožněn po samostatně vymezených pozemcích (druh pozemku – ostatní plocha; způsob využití – ostatní komunikace).

P.68 – plocha přestavby v severní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (SV). Celková výměra lokality činí 21 410m2. Předpokládaná kapacita činí 22 RD nebo 18 dvojdomů (tedy 36 samostatně obytných jednotek), tedy asi 108 obyvatel.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Vymezení této lokality je logické, neboť se jedná o proluku v jinak zastavěném okolním prostředí města. Z jihu k lokalitě přiléhá totožná rozvojová plocha s charakterem přestavby (P.01) a ze severu je obklopena funkčně totožnou reálnou strukturou města. Vymezení této lokality je vhodné i z ekonomických důvodů - vyvolané požadavky na změny v technické infrastruktuře města jsou v této souvislosti minimalizovány. Realizace této rozvojové plochy je podmíněna realizací rozvojové lokality P.67 (NZÚ ZO), jež má vůči této lokalitě ochranný charakter. V lokalitě je umožněna výstavba rodinných dvojdomů na parcelách o minimální velikosti 450m2.  na samostatnou jednotku (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě P.68 (LR.21): V lokalitě je tímto umožněna výstavba dvojdomů, kdy na jednu samostatnou jednotku připadá parcela o minimální velikosti 450m2.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.68: Dopravní napojení lokality se předpokládá do trajektorií uličních prostorů Kupkova a Tovární, případně na dopravní struktury realizované v lokalitách P.129 a P.91.

P.70 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 13 456m2. Předpokládaná kapacita činí 9 VD nebo 15 RD, tedy 135 obyvatel.

Rozvojová plocha ležící v proluce stavební struktury centrální části města. Lokalita je ve vynikající dostupnosti vzhledem k ústřednímu dopravnímu uzlu města - nádraží. Navržené regulace usměrňují charakter zástavby (tj. stanovují maximální plošný poměr struktur čistě komerčních a struktur obytných). Stavebně-technické řešení typologických objektů v této lokalitě musí být v souladu s hygienickými nároky na dané prostředí (obytné) konkrétní stavby, zejména vzhledem k případnému hlukovému zatížení plynoucímu z provozu na železniční trati nacházející se jihozápadním směrem, navíc ve vyvýšené poloze. V lokalitě je povolena výstavba viladomů na minimálních parcelách o velikosti 1 200m2. Dále je regulativem rovněž upraven požadavek na dopravní připojení lokality.

Lokální regulativy k lokalitě P.70 (LR.22): V lokalitě je tímto umožněna výstavba viladomů, kdy na jeden viladům připadá parcela o minimální velikosti 1 200m2. Viladům může obsahovat maximálně 6 samostatných bytových jednotek. V lokalitě je umožněno budování čistě komerčních struktur, plocha parcel užitých k takové výstavbě nesmí překročit 30% celkové plochy rozvojové lokality. V rámci dopravního připojení lokality bude provedeno propojení komunikací Nad Koupadlem, Purkyňova a Mánesova v prostoru lokality P.70.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.70: Dopravní napojení lokality je stanoveno lokálním regulativem, který požaduje propojení přilehlých uličních prostorů v půdoryse lokality Z.70.

P.71 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (ZÚ OM). Celková výměra lokality činí 14 396m2.

Rozvojová lokalita ležící v prostoru bývalé nakládky železniční stanice Úvaly u Prahy. Lokalita představuje ideální příležitost k rozvoji potřebných struktur (parkoviště) v návaznosti na tento přestupní uzel. V lokalitě je umožněno budování komerčních zařízení lokálního významu.

Dotčené parcely: 2939/1, 2938, 2940/2, 2939/2, 2937/3, 2940/1.

Lokální regulativy k lokalitě P.71 (LR.23): V lokalitě je nad rámec požadavků a možností vyplývajících z funkčního charakteru umožněno budování záchytného parkoviště užívaného především pro přestup z IAD na vlak v žst. Úvaly u Prahy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.71: Dopravní napojení lokality je předpokládáno z uličního prostoru ulice Pod Tratí.

P.72a – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je vodní a vodohospodářské (NZÚ W). Celková výměra lokality činí 17 144m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Důvodem pro vymezení této lokality je existence záměru obnovit v tomto místě zaniklý rybník. Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb. (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě P.72a (LR.24): Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.72a: Dopravní napojení lokality je předpokládáno z uličního prostoru ulice Mánesova.

P.72b – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je vodní a vodohospodářské (NZÚ W). Celková výměra lokality činí 13 907m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Důvodem pro vymezení této lokality je existence záměru obnovit v tomto místě zaniklý rybník. Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb. (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě P.72b (LR.25): Realizace konkrétních záměrů v této lokalitě je podmíněna vypracováním biologických průzkumů dle zákona č.114/1992 Sb.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.72b: Dopravní napojení lokality je předpokládáno z prostoru Bendlovy Stezky, ústící do ulice Mánesova.

P.73 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 8 677m2.

Důvodem pro vymezení této lokality je snaha o vytvoření veřejného prostranství odpovídajícímu centrální pozici ve struktuře města. Tato plocha by měla svým charakterem doplnit nabídku typů veřejných prostranství v centru města, může mít parkový charakter. V blízkosti se nachází školská zařízení, v návaznosti na lokalitu je vymezena lokalita P.16 s charakterem sportovního občanského vybavení (OS), nedaleko se nachází historické centrum Úval - náměstí Arnošta z Pardubic.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.11 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 4006/19.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.73: Dopravní napojení lokality se předpokládá přes pozemky parc. č. 4008/2, 4006/14 a 4008/3 v majetku města do uličního prostoru ulice Fűgnerova (Tyršova).

Z.74 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 23 021m2. Předpokládaná kapacita činí 22 RD, tedy 66 obyvatel.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Její rozloha byla mírně rozšířena západním směrem o prostor bývalé ovčárny - stavby, jež se zde historicky nacházela a již zanikla. Stanovená etapizace umožňuje rozvoj této plochy až po 80% naplnění rozvojové plochy Z.75b, lokalita tak potenciálně nevytvoří samostatný ostrov zástavby ve volné krajině nebo rastr velmi řídké zástavby na rozlehlých plochách. Lokalita rozvíjí striktním způsobem pouze bydlení v samostatných RD (dáno samostatným regulativem). V lokalitě bude nutné v souvislosti s dalším rozvojem vymezit konkrétní plochy veřejné zeleně v minimální plošné velikosti 1000m2. Vymezení lokality vyvažuje kompozici obytných struktur ve vztahu k centru města.

Lokální regulativy k lokalitě Z.74 (LR.44): V lokalitě je přípustné pouze budování samostatně (volně) stojících RD (rodinných domů).

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací funkčního záměru v min. 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.75.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.74: Schéma dopravního napojení by mělo vzejít z požadované dohody o parcelaci. Předpokládá se omezený počet sjezdů na silniční komunikaci III/10166.

Z.75 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI).  Celková výměra lokality činí 96 951m2. Předpokládaná kapacita činí 91 RD, tedy 273 obyvatel.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Důvodem k vymezení této lokality je její ideální morfologický charakter (mírné svahy orientované na jih) a ideální dostupnost do centra, byť s určitým výškovým rozdílem. Lokalita se rozprostírá spolu s dalšími rozvojovými plochami jižně od návrší Vinice, se zastavěným územím města přímo souvisí svoji jižní hranicí. V lokalitě bude dále nutné v souvislosti s dalším rozvojem vymezit konkrétní plochy veřejné zeleně v minimální plošné velikosti 4000m2. Vymezení lokality vyvažuje kompozici obytných struktur ve vztahu k centru města. Dopravní napojení lokality Z.76 bude provedeno prostorem lokality Z.75 – vymezeno samostatným regulativem.

Lokální regulativy k lokalitě Z.75 (LR.26): V souvislosti s vymezenou lokalitou Z .76, která bude dopravně obsluhována přes lokalitu Z.75, musí být v lokalitě Z.75 k tomuto účelu toto propojení provedeno, nebo musí být k tomuto účelu ponechán volný nezastavěný koridor o parametrech dovolujících následné plnohodnotné připojení obytné výstavby v ploše Z.76.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.75: Schéma dopravního napojení by mělo vzejít z požadované územní studie a následné dohody o parcelaci. Předpokládá se omezený počet sjezdů na silniční komunikaci III/10166.

Z.76 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 11 390m2. Předpokládaná kapacita činí 11 RD, tedy 33 obyvatel.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Rozloha této lokality byla rozšířena o příslušnou část vznesenou zadáním jako požadavek č.31. Přihlédnutím k morfologii terénu není možné požadavek zadání č.31 řešit samostatně. Lokalita je vymezena v přímé návaznosti na současně zastavěné území města. Jakákoli realizace záměru v této lokalitě je podmíněna realizací 80% plánovaných stavebních struktur v ploše Z.75 (BI) - vymezeno samostatným regulativem.

Lokální regulativy k lokalitě Z.76: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace jakýchkoli záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii je podmíněna realizací funkčního záměru v min. 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.75.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována dohoda o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.76: Dopravní napojení lokality bude realizováno prostorem lokality Z.75 na silniční komunikaci III/10166.

Z.77 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 5 716m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Důvodem k vymezení této lokality je její situování v těsné návaznosti na reálnou plochu totožné funkční kategorie ze západu (tím i na současně zastavěné území města) a funkční skladbu okolních ploch (ze severu areál hřbitova, z jihu koridorová trať). Lokalita je umístěna na samé hranici katastru (tím i řešeného území). V těsné návaznosti na tuto rozvojovou plochu v katastru obce Tuklaty se nachází volný prostor se zemědělským využitím.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.77: Dopravní napojení lokality bude realizováno na silniční komunikaci III/10165.

P.78 – plocha přestavby ve východní části města Úvaly (areál bývalé cihelny). Navrhované funkční využití je smíšené obytné – komerční (ZÚ SK). Celková výměra lokality činí 13 429m2. Předpokládaná kapacita činí 120 bytů, tedy asi 300 obyvatel.

Vymezením této lokality se zakládá možnost transformace starého průmyslového areálu s charakterem brownfields na obytné území s doplňkem komerčních aktivit. Transformace podobné zátěže ve vnitřní struktuře města je jeho mimořádným zájmem. Stavebně-technické řešení typologických objektů v této lokalitě musí být v souladu s hygienickými nároky na daného prostředí (obytné) konkrétní stavby, zejména vzhledem k případnému hlukovému zatížení plynoucímu z provozu na železniční trati nacházející se jižním směrem v přímé návaznosti na lokalitu. V dané funkční kategorii jsou samostatným regulativem povoleny bytové domy. Předpokládá se komerční využití parteru obytných domů.

Lokální regulativy k lokalitě P.78 (LR.27): V lokalitě je povolena výstavba BD. Bytové domy nesmí svými půdorysnými nároky přesáhnout v součtu 30% celkové plochy lokality. Bytové domy mohou mít max. 4.NP a celková výška (měřeno od nejnižšího přilehlého bodu či pásu terénu po nejvyšší bod stavby – atiku/hřeben) nesmí překročit 16m.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.78: Dopravní napojení lokality bude realizováno do uličních prostorů ulice Dvořákova a Arnoštova.

Z.79 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 21 349m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Jedná se o jednu z lokalit vymezujících rozsáhlé plochy totožného funkčního charakteru v jihozápadním prostrou města. Tyto plochy jsou vymezovány jako rozvojové plochy nutné k vyváženému růstu města. Situovány jsou na terénní hranu tvořící vůči struktuře města přirozenou bariéru. Dopravní napojení lokality se požaduje přes rozvojovou lokalitu Z.96 a případně dle technických možností lokalitou Z.92 (realizací dopravního napojení přes Z.96 je podmíněna realizace jakéhokoli rozvoje v této ploše - vymezeno stanovenou etapizací).

Stanovená etapizace: Realizaci návrhové funkce v lokalitě Z.79 je podmíněna dopravním napojením přes lokalitu Z.96 – tedy realizací této návrhové plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.79: Dopravní napojení lokality bude realizováno přímo přes prostor lokality Z.96 nebo prostorem lokality Z.96 a Z.92.

Z.80 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 45 101m2.

Vymezení této lokality bylo převzato ze schválené koncepce předcházejícího územního plánu města Úvaly (ÚPnSÚ Úvaly). Jedná se o jednu z lokalit vymezujících rozsáhlé plochy totožného funkčního charakteru v jihozápadním prostrou města. Tyto plochy jsou vymezovány jako rozvojové plochy nutné k vyváženému růstu města. Situovány jsou na terénní hranu tvořící vůči struktuře města přirozenou bariéru. Dopravní napojení lokality bude zajištěno přes rozvojovou lokalitu Z.96 a Z.108 (realizací dopravního napojení přes Z.96 a Z.108 je podmíněna realizace jakéhokoli rozvoje v této ploše - vymezeno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě Z.80: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizaci návrhové funkce v lokalitě Z.80 je podmíněna dopravním napojením přes lokalitu Z.96 a lokalitu Z.108 (obě DS) – tedy realizací jejich návrhové funkce.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.80: Dopravní napojení lokality se předpokládá (i vzhledem ke stanovené etapizaci) přes lokality Z.96 a Z.108 (obě DS).

Z.82 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 13 841m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita leží v těsné návaznosti na silniční komunikaci III/10168 (respektive v přímé návaznosti na vymezenou rozvojovou plochu Z.116, která zajišťuje potenciál pro úpravu komunikace III/10168 ve smyslu realizace přeložky I/12) a je jednou z lokalit potenciálně rozvíjejících průmyslovou sféru v jihovýchodním prostoru katastru města. Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací dopravního propojení komunikace III/10168 a I/12 prostorem rozvojové lokality Z.108 a Z.96 (obě DS) - dáno etapizací. Tímto je účinně zabráněno potenciálnímu zvýšení zatížení obytné zástavby v navazujícím území negativními vlivy plynoucími ze zvýšeného silničního provozu, neboť trajektorie nového dopravního propojení zcela míjí tento druh zástavby. Toto dopravní schéma si zachová svoji funkci i při případné realizaci přeložky I/12.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací dopravního propojení komunikace III/10168 a I/12 prostorem rozvojové lokality Z.108 a Z.96 (obě DS).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.82: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168, která s lokalitou bezprostředně sousedí. Lokalita může být dopravně připojena i do prostoru rozvojové lokality Z.108 (DS), neboť realizací této rozvojové plochy je podmíněna. Konkrétní řešení dopravního napojení by měla vyřešit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.83a – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 48 017m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly), respektive jeho pozdější změny. Lokalita leží v přímé návaznosti na silniční komunikaci III/10168 (respektive v přímé návaznosti na vymezenou rozvojovou plochu Z.118, která zajišťuje potenciál pro úpravu komunikace III/10168 ve smyslu realizace přeložky I/12) a nachází se v prostoru za plánovanou přeložkou I/12 směrem od města. Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.110 (VL) v minimálně 80% její plochy - dáno etapizací. Tímto je zajištěn aditivní růst města bez rizika vniku nových ostrovů zástavby ve volné krajině. Působnost potenciálních stavebních struktur vzhledem k celkovému charakteru krajiny bude tlumena výsadbou vysoké zeleně podél jihovýchodní hrany této plochy - v prostoru, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (dáno samostatným regulativem). Prostorem této lokality bude provedeno dopravní napojení lokality Z.35 a Z.83b (obě VL) – dáno samostatným regulativem.

Lokální regulativy k lokalitě Z.83a (LR.28): Podél jihovýchodní hrany této lokality, v místech kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou, bude v prostoru této plochy provedena výsadba vysoké zeleně (druh výsadby je dán přirozeným místním výskytem), čímž je dále podmíněna realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě. Prostorem lokality Z.83a bude provedeno dopravní napojení lokality Z.35 (VL), pokud nebude nutné toto dopravní napojení realizovat v souvislosti s rozvojem lokality Z.83a, bude k němu v této lokalitě ponechán volný koridor, splňující požadované prostorové parametry nutné k jeho případné pozdější realizaci. Stejně tak je nutné ponechat volný dopravní koridor k plnohodnotnému dopravnímu připojení lokality Z.83b (VL).

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.110 (VL) v minimálně 80% její plochy, dále pak realizací přeložky silnice I/12.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.83a: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168 (přes prostor lokality Z.118).

Z.83b – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 27 604m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly), respektive jeho pozdější změny. Lokalita leží v přímé návaznosti na lokalitu Z.83a a představuje jednu z ploch rozvíjejících průmyslovou sféru města v jeho jihovýchodní části. Lokalita se nachází v prostoru za plánovanou přeložkou I/12 směrem od města.  Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.83a (VL) v minimálně 80% její plochy - dáno etapizací. Tímto je zajištěn aditivní růst města bez rizika vniku nových ostrovů zástavby ve volné krajině. Působnost potenciálních stavebních struktur vzhledem k celkovému charakteru krajiny bude tlumena výsadbou vysoké zeleně podél jižní hrany této plochy - v prostoru, kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou (dáno samostatným regulativem).

Lokální regulativy k lokalitě Z.83b (LR.29): Podél jižní hrany této lokality, v místech kde sousedí s volnou zemědělskou krajinou, bude v prostoru této plochy provedena výsadba vysoké zeleně (druh výsadby je dán přirozeným místním výskytem), čímž je dále podmíněna realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.83a (VL) v minimálně 80% její plochy, dále pak realizací přeložky silnice I/12.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.83b: Dopravní napojení lokality se předpokládá lokalitou Z.118 a Z.83a).

Z.84 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 58 217m2. Předpokládaná kapacita činí až 89 řRD, 8 VD a 24 RD, tedy zhruba 459 obyvatel.

Lokalita byla převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Jedná se o lokalitu rozvíjející především obytnou sféru v jihovýchodní části města Úvaly s možnou příměsí nerušících činností - např. služeb, občanského vybavení, apod.  Lokálním regulativem je zde umožněna výstavba řadových RD a viladomů. Lokalita je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území. V souvislosti s lokalitou je stanovena etapizace, dovolující rozvoj její návrhové funkce až po realizovaném rozvoji v minimálně 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.90.

Lokální regulativy k lokalitě Z.84 (LR.30): V lokalitě je umožněna realizace řadových RD na minimálních parcelách 200m2 na jeden řRD. Parcely určené k výstavbě řRD ve svém plošném součtu nesmí přesáhnout 40% celkové plošné velikosti rozvojové plochy. Dále je v lokalitě umožněna výstavba viladomů na minimálních parcelách o velikosti 1 400m2 na jeden VD. Parcely určené k výstavbě VD ve svém plošném součtu nesmí přesáhnout 20% z celkové plošné velikosti rozvojové plochy.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.90 (BI) v minimálně 80% její plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.84: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci II/101 omezeným počtem sjezdů. Konkrétní řešení dopravního napojení by měla stanovit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.85 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 117 602m2. Předpokládaná kapacita činí 112 RD, tedy asi 336 obyvatel.

Lokalita byla převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly), respektive jeho poslední platné změny. Lokalita vymezuje především plochy k bydlení. Lokalita se nachází v jihovýchodní části katastru města v poloze za plánovanou přeložkou I/12 (směrem od města).

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.86 (SV) v minimálně 80% její plochy a zároveň realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.84 (SV) v minimálně 80% její plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.85: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci III/10168.

Z.86 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je smíšené obytné – venkovské (ZÚ SV). Celková výměra lokality činí 45 745m2. Předpokládaná kapacita činí až 21 RD a 87, tedy 324 obyvatel.

Lokalita byla převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Jedná se o lokalitu rozvíjející především obytnou sféru v jihovýchodní části města Úvaly s možnou příměsí nerušících činností - např. služeb, občanského vybavení, apod.  Lokálním regulativem je zde umožněna výstavba řadových RD. V souvislosti s lokalitou je stanovena etapizace, dovolující rozvoj její návrhové funkce až po realizovaném rozvoji v minimálně 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.90.

Lokální regulativy k lokalitě Z.86 (LR.31): V lokalitě je umožněna realizace řadových RD na minimálních parcelách 200m2 na jeden řRD. Parcely určené k výstavbě řRD ve svém plošném součtu nesmí přesáhnout 50% celkové plošné velikosti rozvojové plochy.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v této lokalitě je podmíněna realizací záměrů vztažených k návrhové lokalitě Z.90 (BI) v minimálně 80% její plochy.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.86: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci II/101.

K.87 – plocha změny v krajině v jižní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 1 872m2.

Lokalita byla převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly)	. Vymezením této lokality se zakládá potenciál pro vytvoření pásu izolační zeleně (může mít i parkový charakter), která bude přispívat k ochraně přilehlé obytné zástavby (obytné zástavby v rozvoji) před nežádoucími vlivy plynoucími z automobilové dopravy na komunikaci II/101. Realizací této rozvojové lokality je podmíněna realizace rozvojové lokality Z.84 (SV). V lokalitě se předpokládá umístění omezeného počtu sjezdů z obytných rozvojových ploch vymezených v bezprostřední blízkosti.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie Z.84 (SV) je podmíněna realizací této lokality (K.87).

K.88 – plocha změny v krajině v jižní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO).  Celková výměra lokality činí 4 888m2.

Lokalita byla převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly)	. Vymezením této lokality se zakládá potenciál pro vytvoření pásu izolační zeleně (může mít i parkový charakter), která bude přispívat k ochraně přilehlé obytné zástavby (obytné zástavby v rozvoji) před nežádoucími vlivy plynoucími z automobilové dopravy na komunikaci II/101. Realizací této rozvojové lokality je podmíněna realizace rozvojové lokality Z.86 (SV). V lokalitě se předpokládá umístění omezeného počtu sjezdů z obytných rozvojových ploch vymezených v bezprostřední blízkosti.

Dotčené parcely: část 3930, část 3931

Lokální regulativy k lokalitě K.88: Nejsou stanoveny.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie Z.86 (SV) je podmíněna realizací této lokality (K.88).

K.89 – plocha změny v krajině v jižní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 9 044m2.

Lokalita byla převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly)	. Vymezením této lokality se zakládá potenciál pro vytvoření pásu izolační zeleně (může mít i parkový charakter), která bude přispívat k ochraně přilehlé obytné zástavby (obytné zástavby v rozvoji) před nežádoucími vlivy plynoucími z automobilové dopravy na komunikaci II/101. Realizací této rozvojové lokality je podmíněna realizace rozvojové lokality Z.90 (BI). V lokalitě se předpokládá umístění omezeného počtu sjezdů z obytných rozvojových ploch vymezených v bezprostřední blízkosti.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie Z.90 (BI) je podmíněna realizací této lokality (K.89).

Z.90 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je obytné –  bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra lokality činí 101 858m2. Předpokládaná kapacita činí až 53 RD nebo 44 dvojdomů (88 samostatně obytných jednotek), 14 VD, 116 řRD, tedy až 822 obyvatel.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje jednu z rozsáhlých rozvojových ploch v jihovýchodní části katastru Úval, v místní části Na Slovanech. Lokálními regulativy je zde umožněna výstavba řadových rodinných domů na parcelách o minimální velikosti 200m2 na jeden řadový domek, do celkové plochy tvořící maximálně 30% z celkové plochy rozvojové lokality Z.90. Dále je lokálním regulativem umožněna výstavba viladomů na minimálních parcelách o velikosti 1200m2 na jeden viladům. Parcely určené pro zástavbu viladomy nesmí v součtu překročit hranici 20% celkové plochy rozvojové lokality Z.90. V rámci této lokality musí být ponechán volný přístupový koridor o minimální šíři 3,5m do lokality K.123 – dáno samostatným regulativem. V lokalitě je dále umožněno budování dvojdomů.

Lokální regulativy k lokalitě Z.90 (LR.33): V lokalitě je tímto umožněna výstavba řadových RD na minimálních parcelách o velikosti 200m2 na jeden řadový RD. Parcely určené pro zástavbu  řadovými RD nesmí v součtu přesáhnout 30% celkové velikosti rozvojové plochy Z.90. V lokalitě je dále tímto umožněna výstavba viladomů na minimálních parcelách o velikosti 1400m2 na jeden VD. Parcely určené pro zástavbu viladomy nesmí v součtu přesáhnout 20% celkové velikosti rozvojové plochy Z.90. V rámci této lokality musí být ponechán volný přístupový koridor do lokality K.123 s minimální šíří 3,5m.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.90: Dopravní napojení se předpokládá na silniční komunikaci II/101 a mělo by být stanoveno požadovaným vypracováním dohody o parcelaci.

P.91 – plocha přestavby v severozápadní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 8 857m2.

Lokalita představuje rozvojovou plochu pro nutnou kultivaci dopravního křížení komunikace II/101 a místních komunikací. Předpokládá se zde zbudování okružní křižovatky.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.02 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3237/2, část 3237/10, 3237/5, 3237/1, část 3237/7, 3236/1, 3235/7, část 3234/7, část 3234/10, 2839/2, část 2839/1.

Z.92 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 13 489m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje jednu z lokalit uceleného monofunkčního obvodu v jihovýchodní části katastru města pro výrobní funkce. Dopravní napojení lokality se vyžaduje přes lokalitu Z.96 (DS). Dopravní připojení lokality Z.79 (VL) bude provedeno z lokality Z.96 (DS), pokud to však budou okolnosti vyžadovat a nebude možné lokalitu Z.79 (VL) napojit přímo z lokality Z.96 (DS), pak bude toto dopravní napojení realizováno v ploše lokality Z.92.

Lokální regulativy k lokalitě Z.92 (LR.33): Pokud to bude situace vyžadovat a nebude možné z dopravního hlediska napojit lokalitu Z.79 (VL)přímo z lokality Z.96, pak je nutné ponechat k tomuto účelu volný koridor v ploše lokality Z.92. Velikost tohoto koridoru musí odpovídat nárokům plnohodnotného a bezpečného dopravního připojení lokality Z.79.

Stanovená etapizace: Realizaci záměrů rozvíjejících návrhovou funkční kategorii v lokalitě Z.92 je podmíněna realizací dopravního připojení na silniční komunikaci I/12 přes lokalitu Z.96.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.92: Dopravní napojení se předpokládá prostorem vymezené lokality Z.96 (DS), ostatně realizací této lokality je realizace lokality Z.92 podmíněna.

Z.93 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 13 481m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje jednu z lokalit uceleného monofunkčního obvodu v jihovýchodní části katastru města pro výrobní funkce. Dopravní napojení lokality se vyžaduje přes lokalitu Z.108 (DS) – dáno regulativem. Zároveň je stanovena etapizace toto plochy – její realizace bude možná až po realizaci návrhových struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.80. Stanovená etapizace má za úkol zabránit nekontrolovanému pronikání urbanistických struktur do volné krajiny.

Lokální regulativy k lokalitě Z.93 (LR.34): Dopravní napojení lokality Z.93 se vyžaduje prostorem lokality Z.108.

Stanovená etapizace: Realizace záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie lokality Z.93 je možná až po realizaci návrhových struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.80.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.93: Dopravní napojení se předpokládá prostorem vymezené lokality Z.108 (DS), ostatně realizací této lokality je realizace lokality Z.93 podmíněna.

P.94 – plocha přestavby v jižní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 656m2.

Lokalita představuje rozvojovou plochu pro nutnou kultivaci dopravního křížení komunikace II/101 a komunikace I/12. Předpokládá se zde zbudování okružní křižovatky, jež přispěje k větší průchodnosti křižovatkou z vedlejších směrů.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.03 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 839/2,839/1, část 839/3, část 839/9, část 3664/36, část 3600, část 3664/1.

P.95 – plocha přestavby v jihovýchodní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 956m2.

Lokalita představuje rozvojovou plochu pro nutnou kultivaci dopravního křížení komunikace II/101 a komunikace I/12. Předpokládá se zde zbudování okružní křižovatky.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadována územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.04 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 299/6, část 362, část 361, část 355, část 366, část 497, část 498, část 392.

Z.96 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – doprava silniční (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 951m2.

Navrhovaná rozvojová plocha má zajistit kultivované dopravní připojení přilehlých rozvojových lokality výroby a skladování – lehkého průmyslu. Realizací tohoto dopravního připojení a navazující plochy dopravy (lokalita Z.108, DS) je také podmíněna realizace návrhových struktur v řadě těchto lokalit.

Stanovená etapizace: Lokalita Z.96 je lokalitou, jejíž realizací je podmíněna realizace řady lokalit rozvoje s funkční kategorií výroby a skladování – lehkého průmyslu vymezovaných v navazujícím prostoru.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.05 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 334/2, část 334/7, část 334/1, část 335/5, část 335/9, část 335/17, část 335/19.

K.97 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 2 954m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu zajištění kvalitního zázemí rozsáhlého rekreačního územní Klánovického lesa. V lokalitě se předpokládá umístění odpovídajících prvků veřejného vybavení – toalet, parkovacích ploch, přístřešků apod. Lokalita kompozičně navazuje na lokality veřejného prostoru – veřejné zeleně tvořících rekreační koridor ve směru k obytné zástavbě Horoušánek.  Prostorem této lokality se předpokládá dopravní napojení rozvojové plochy Z.57 – dáno samostatným regulativem.

Lokální regulativy k lokalitě K.97 (LR.35): Dopravní napojení lokality Z.57 a lokality K.97 na silniční komunikaci II/101 bude provedeno ve vzájemné koordinaci tak, aby jedno toto napojení bylo schopno obsloužit obě tyto lokality. Jeho trasování se předpokládá prostorem lokality K.97.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.12 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3350/1.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.97: Využití dopravního napojení této lokality na silniční komunikaci II/101 v půdorysu této lokality se předpokládá i pro rozvojovou lokalitu Z.57 (BI).

K.98 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 6 592m2.

Lokalita vymezovaná částečně za účelem vytvoření potenciálu logického rekreačního koridoru mezi Klánovickým lesem a obytnou zástavbou Horoušánek a částečně k vymezení odpovídajícího veřejného prostoru na hraně plánované obytné výstavby Horoušánek. V lokalitě se předpokládá parkové řešení prostoru. Lokalita má především rekreační charakter, uplatní se však také z krajinářského hlediska – předpokládá umístění vzrostlé zeleně na hranu urbanizovaného prostoru.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.13 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3348/39, část 3348/38, část 3349/5, část 3349/4, část 3349/6, část 3348/46, část 3348/44, část 3349/7, část 3349/8, část 3349/9, část 3348/43, část 3348/41, část 3348/40, část 3349/10, část 3348/45, část 3348/47, část 3348/42, část 3348/48.

K.99 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je je systém sídlení zeleně – zeleň přírodního charakteru (NZÚ ZP). Celková výměra lokality činí 67 885m2.

Plocha vymezovaná především za účelem nastolení potenciálu pro logické a účelné vedení osy NRBK. Plocha z jihozápadu uzavírá obytné rozvojové plochy Horoušánek a ukončuje jejich rozvoj tímto směrem. Z krajinářského hlediska má přispět k pocitovému oddělení této místní části od zastavěného území města Úvaly. Lokalita má dostatečné dimenze pro průchod osy NRBK, neboť návrh jejího průchodu územím se v částech svého trajektorie omezuje prakticky pouze na její plochu. Funkční charakter lokality byl zvolen s ohledem na požadavek na cílový stav lokality, ve kterém by měly fungovat ve vzájemné  harmonii funkce přírodní z hlediska trasování prvku ÚSES, funkce rekreační a funkce dopravní – zejména pěšího a cyklistického charakteru.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.99: V ploše lokality je umožněno budování pěších cest, cyklostezek apod., které budou dále napojovány na další vhodné komunikace.

K.100 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ NSp). Celková výměra lokality činí 14 867m2.

Plocha vymezovaná především za účelem nastolení potenciálu pro logické a účelné vedení osy NRBK mezi místní částí Horoušánky a samotným městem Úvaly. Plocha lokality je vymezena ve vzájemné koordinaci s dalšími plochami změn v krajině tak, aby tvořily ucelené trajektorie pro průchod osy NRBK. Funkční charakter odpovídá potenciálu lokality, která v těchto místech bude veřejností využívána minimálně.

K.101 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 30 392m2.

Lokalita navrhovaná za účelem vymezení zeleného prstence s rekreačním charakterem kolem obytných rozvojových ploch v jihovýchodní části Horoušánek. Lokalita prakticky ukončuje jejich stavební rozvoj a tvoří přirozený přechod mezi volnou zemědělskou krajinou a zastavěným územím.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.14 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3268/1.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.101: Lokalita bude v případě potřeby dopravně napojena na uliční prostor ulice Tigridova v místní části Horoušánky.

Z.102 – nová zastavitelná plocha ve východní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 9 477m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje jednu z lokalit uceleného monofunkčního obvodu v jihovýchodní části katastru města pro výrobní funkce. V předchozím územním plánu byla sice vedena v návrhu funkce smíšené obytné, nicméně toto funkční zónování bylo shlédáno jako vhodnější, zejména s přihlédnutím k existenci přirozeného pásu zeleně přiléhajícího z jihu, který tvoří přirozenou ochranu jižně vymezených obytných rozvojových ploch před plochami výroby a skladování. Realizaci záměrů vyplývajících z návrhu funkční kategorie musí předcházet realizace dopravního propojení komunikace III/10168 a I/12 prostorem rozvojových lokalit Z.108 a Z.96 (dáno stanovenou etapizací). Tímto bude zabráněno kolizi případného zvýšení automobilové zátěže s navazujícím obytným územím směrem do centra. Efekt tohoto propojení bude ještě zvýrazněn po vybudování přeložky I/12.

Stanovená etapizace: Realizaci záměrů vyplývajících z návrhu funkční kategorie v lokalitě Z.102 musí předcházet vybudování dopravního propojení silničních komunikací I/12 a III/10168 prostorem lokalit Z.96 a Z.108 (obě DS).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.102: Dopravní napojení lokality se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168.

P.103 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní infrastruktura – doprava specifická (ZÚ DX). Celková výměra lokality činí 4 029m2.

Lokalita je vymezována za účelem provázání širšího centrálního městského prostoru a rekreační oblastí Škvorecké obory podél trajektorie toku Výmoly. Toto trajektorie s výrazným rekreačním potenciálem je na hranici se zastavěným územím města přetnuto silniční komunikací I/12, přes kterou nefungují téměř žádné funkční vazby. Lokalita by měla mít parkovou úpravu a měla by poskytnout požadovanou vazbu města na rekreační oblast. Provoz se předpokládá výhradně pěší nebo cyklistický.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.06 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): 3577, 3578/1, část 3578/2, část 3579/1, část 3579/2, část 3581/1,část 3581/2, část 3582, část 3583/1, část 3583/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.103: V lokalitě je zamýšlena realizace cesty pro cyklo a pěší, které budou příslušným způsobem dále napojeny na veřejnou infrastrukturu města.

P.104 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované funkční využití je veřejné prostranství (NZÚ PV). Celková výměra lokality činí 10 053m2.

Lokalita vymezovaná za účelem zajištění potenciálu pro rozvoj hrany zastavěného území města Úvaly směrem ke Klánovickému lesu při komunikaci II/101. Tato hrana by měla umožnit propojení pěší a cyklistické dopravy mezi jednotlivými uličními prostory města a navazujícími (či nenavazujícími) cestními osami Klánovického lesa. Lokalita musí umožnit ve svých částech automobilový provoz se všemi nároky na něj vyplývajícími z charakteru komunikací a navazující obytné zástavby (dáno samostatným regulativem). V lokalitě se předpokládá vhodné parkové řešení, které bude částečně sloužit i jako ochranný prvek před provozem plynoucím ze silniční komunikace II/101.

Lokální regulativy k lokalitě P.104 (LR.36 ): Prostorem lokality je nutné propojit západní konce uličních prostorů ulic Guth-Jarkovského, Dobrovského a Rabínova pro obslužnou dopravu. Na takovou komunikaci budou napojeny jednotlivé přiléhající pozemky vymezené k zástavbě (zastavěné)RD.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.15 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3460/1, část 3566/1, část 3460/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.104: V ploše lokality se předpokládá dopravní propojení západních konců uličních prostorů ulic  Guth-Jarkovského, Dobrovského a Rašínova. Lokalita sama o sobě tak bude mít významnou dopravní funkci.

P.105 – plocha přestavby v západní části města Úvaly. Navrhované využití funkční využití je občanská vybavenost – tělovýchovná a sportovní zařízení (ZÚ OS). Celková výměra lokality činí 2 727m2.

Navrhovaná lokalita by měla vyřešit požadavek na parkovací kapacity ve vazbě na sportovní plochy nacházejícími se v těsném sousedství. Charakter této plochy nemusí být nutně jednoúčelový, předpokládá se jeho další využití v možnostech dané funkční kategorie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PO.02 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: 3461/3, 3462/2, 3462/1, 3462/3.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.105:  Lokalita je dopravně napojena do prostoru ulice Klánovická.

K.106 – plocha změny v krajině v severní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je zeleň – se specifickým využitím (NZÚ ZX). Celková výměra lokality činí 476 832m2.

Plocha vymezovaná výhradně k záměru vybudování golfového hřiště, případně k založení krajinného parku. Relativně kvalitní půdy (převážně II. třídy ochrany) nebudou stavebně znehodnoceny, ale budou opět krajinářským způsobem využity k ekonomickému prospěchu, byť nezemědělského charakteru. Zvláštním regulativem je požadováno zachování této lokality jako volné součásti krajiny - nesmí být oplocena. Budování záchytných sítí je umožněno, nesmí však tvořit souvislé pásy o délce přesahujících 100m.

Lokální regulativy k lokalitě K.106 (LR.37): Lokalita musí zůstat součástí volné krajiny – nesmí být oplocena.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Z.107 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je výroba a skladování – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 26 060m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje jednu z lokalit uceleného monofunkčního obvodu v jihovýchodní části katastru města pro výrobní funkce. Pro lokalitu Z.107 byla stanovena etapizace, umožňující její rozvoj až po realizaci návrhových funkčních struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.93 (VL). Lokalita bude dopravně obsluhována z prostoru lokality Z.108 (DS).

Stanovená etapizace: Rozvoj záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie je možný až po realizaci návrhových funkčních struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.93 (VL) a realizaci dopravního propojení rozvojovou plochou Z.108 (DS)a Z.96 (DS).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.107:  Lokalita bude dopravně napojená na síť silničních komunikací prostřednictvím lokality Z.108 (DS).

Z.108 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru města Úvaly. Navrhované funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 4 618m2.

Lokalita navrhovaná v souvislosti se zajištěním dopravního přístupu k rozvojovým lokalitám výroby a skladování vymezených v bezprostřední blízkosti. Její realizací je realizace řady těchto ploch podmíněna. Lokalita má mimo jiné zajistit dopravní koridor pro výrobní funkce nekolidující s obytnými funkcemi města. Funkce tohoto koridoru se ještě umocní vybudováním přeložky I/12.

Stanovená etapizace: Realizací této plochy je podmíněna realizace řady lokalit s funkcí výroby a skladování – lehkého průmyslu v bezprostřední blízkosti lokality Z.108.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.07 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/1, část 335/24, část 335/1, část 335/18, část 335/20, část 335/19.

Z.109 – nová zastavitelná plocha v západní části města Úvaly. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 4 053m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu zajištění potenciálu pro nápravu nevyhovujícího křížení silniční komunikace I/12, II/101 a ulice Pražská. V současném stavu se jedná o atypickou, z dopravního hlediska těžko čitelnou křižovatku. Předpokládá se vybudování kruhové křižovatky.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.08 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3477/1, část 367/1, část 3480.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.109:  Lokalita sama o sobě je lokalitou s navrženou silniční dopravní funkcí. Lokalita tak představuje bod křížení silničních komunikací I/12, II/101 a III/01214

Z.110 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je nerušící výroba a služby – lehký průmysl (ZÚ VL). Celková výměra lokality činí 36 912m2.

Lokalita byla schematicky převzata ze schválené koncepce minulého územního plánu (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita představuje jednu z lokalit uceleného monofunkčního obvodu v jihovýchodní části katastru města pro výrobní funkce. Pro lokalitu Z.110 byla stanovena etapizace, umožňující její rozvoj až po realizaci návrhových funkčních struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.107 (VL).

Lokální regulativy k lokalitě Z.110 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Stanovená etapizace: Rozvoj záměrů vyplývajících z návrhové funkční kategorie je možný až po realizaci návrhových funkčních struktur v minimálně 80% celkové plochy lokality Z.107 (VL).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Není vymezeno.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.110:  Dopravní napojení lokality se předpokládá prostorem lokality Z.108 (DS) na silniční komunikace III/10168 a I/12.

Z.111 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 85 058m2.

Lokalita vymezená z důvodu záměru vybudování přeložky silniční komunikace I/12. Dimenze lokality odpovídají parametrům návrhové komunikaci a jejího ochranného pásma (50m od osy přilehlého pásu komunikace). Vymezení této lokality je vyžadováno nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (ZÚR Sk).

Lokální regulativy k lokalitě Z.111 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.09 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3960/14, část 3960/8, část 3960/2, část 3960/7, 4042, 4041, část 3956, 3959, část 3958/1, část 3957/1, část 3960/1.

Z.112 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 52 124m2.

Lokalita vymezená z důvodu záměru vybudování přeložky silniční komunikace I/12. Dimenze lokality odpovídají návrhové komunikaci a jejího ochranného pásma (50m od osy přilehlého pásu komunikace). Vymezení této lokality je vyžadováno nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (ZÚR Sk).

Lokální regulativy k lokalitě Z.112 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.10 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3936, část 3937, část 3935, část 3934, část 3933/1.

Z.113 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 9 457m2.

Lokalita vymezená z důvodu záměru vybudování přeložky silniční komunikace I/12. Dimenze lokality odpovídají návrhové komunikaci a jejího ochranného pásma (50m od osy přilehlého pásu komunikace). Vymezení této lokality je vyžadováno nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (ZÚR Sk).

Lokální regulativy k lokalitě Z.113 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.11 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3931.

Z.114 – nová zastavitelná plocha v jižní části katastr Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava ZÚ (DS). Celková výměra lokality činí 43 194m2.

Lokalita vymezená z důvodu záměru vybudování přeložky silniční komunikace I/12. Dimenze lokality odpovídají návrhové komunikaci a jejího ochranného pásma (50m od osy přilehlého pásu komunikace). Vymezení této lokality je vyžadováno nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (ZÚR Sk).

Lokální regulativy k lokalitě Z.114 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.12 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3841/38, část 3841/40, část 3841/42, část 3841/1, část 3841/45, část 3841/46, část 3841/6, část 3841/25.

Z.115 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 134m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu záměru realizace přeložky I/12 v souvislosti s jejím přemostěním silniční komunikací III/10168. Vymezení této lokality je determinováno v souvislosti s požadavkem nadřazené územně plánovací dokumentace kraje na zapracování rozvojových lokalit určených k přeložení silniční komunikace I/12 na úrovni územního plánu.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.13 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3936, část 3937.

Z.116 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 721m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu záměru realizace přeložky I/12 v souvislosti s jejím přemostěním silniční komunikací III/10168. Vymezení této lokality je determinováno v souvislosti s požadavkem nadřazené územně plánovací dokumentace kraje na zapracování rozvojových lokalit určených k přeložení silniční komunikace I/12 na úrovni územního plánu.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.14 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/28, část 3957/31, část 3957/1.

Z.117 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 384m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu záměru realizace přeložky I/12 v souvislosti s jejím přemostěním silniční komunikací III/10168. Vymezení této lokality je determinováno v souvislosti s požadavkem nadřazené územně plánovací dokumentace kraje na zapracování rozvojových lokalit určených k přeložení silniční komunikace I/12 na úrovni územního plánu.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.15 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3936.

Z.118 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 118m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu záměru realizace přeložky I/12 v souvislosti s jejím přemostěním silniční komunikací III/10168. Vymezení této lokality je determinováno v souvislosti s požadavkem nadřazené územně plánovací dokumentace kraje na zapracování rozvojových lokalit určených k přeložení silniční komunikace I/12 na úrovni územního plánu. Lokálním regulativem je uložen požadavek na dopravní propojení přilehlé rozvojové plochy Z.82a a silniční komunikace III/10168.

Lokální regulativy k lokalitě Z.118 (LR.38): V prostoru této lokality musí být ponechán volný koridor pro plnohodnotné dopravní napojení lokality Z.82a.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.16 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/19, část 3957/17, část 3957/15, část 3957/23, část 3957/22, část 3957/2, část 3957/14, 3957/1.

Z.119 – nová zastavitelná plocha v jižní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 733m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu záměru realizace přeložky I/12 v souvislosti s jejím napojením na silniční komunikaci II/101. Vymezení této lokality je determinováno v souvislosti s požadavkem nadřazené územně plánovací dokumentace kraje na zapracování rozvojových lokalit určených k přeložení silniční komunikace I/12 na úrovni územního plánu.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.17 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3928/1.

Z.120 – nová zastavitelná plocha v v jižní části katastru Úval.  Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 1 228m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu záměru realizace přeložky I/12 v souvislosti s jejím napojením na silniční komunikaci II/101. Vymezení této lokality je determinováno v souvislosti s požadavkem nadřazené územně plánovací dokumentace kraje na zapracování rozvojových lokalit určených k přeložení silniční komunikace I/12 na úrovni územního plánu.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.18 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3931.

Z.121 – nová zastavitelná plocha v v jižní části katastru Úval.  Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 719m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu záměru realizace přeložky I/12 v souvislosti s jejím napojením na silniční komunikaci II/101. Vymezení této lokality je determinováno v souvislosti s požadavkem nadřazené územně plánovací dokumentace kraje na zapracování rozvojových lokalit určených k přeložení silniční komunikace I/12 na úrovni územního plánu.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.19 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Státu (ČR) (právo hospodaření s takovým majetkem má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3928/1.

K.122 – plocha změny v krajině v jižní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití zeleň – ochranná a izolační (NZÚ ZO). Celková výměra lokality činí 1 154m2.

Lokalita vymezená z důvodu ochrany obytné rozvojové plochy Z.86 (SV) přiléhající k severní hraně lokality před nežádoucími účinky plynoucími z dopravy na navrhovaném křížení silniční komunikace II/101 a plánované přeložky I/12.

K.123 – nová nezastavitelná plocha v v jižní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 8 795m2.

Lokalita vymezovaná v souvislosti se snahou poskytnout dostatečný rekreační potenciál vymezovaných obytných rozvojových ploch v přilehlém prostoru (Z.90, Z.86, obě BI). Zároveň se tímto zvýší atraktivita rekreačního trajektorie podél Škvoreckého potoka.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.16 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3928/1.

Předpokládané dopravní napojení lokality K.123:  Do lokality bude umožněn přístup lokalitou Z.90 (BI).

P.124 – nová zastavitelná plocha v centrální části města Úvaly. Navrhované využití funkční využití je veřejné prostranství (ZÚ DX). Celková výměra lokality činí 951m2.

Lokalita vymezovaná v souvislosti se zajištěním potenciálu pro propojení rekreačních trajektorií kolem údolí Výmoly a urbanizovaného prostoru města severně od silniční komunikace I/12. Předpokládá se parkové řešení lokality.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.20 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 1049/7, 3563/5, 3563/6.

Z.125 – nová zastavitelná plocha v severovýchodní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 23 083m2.

Lokalita vymezovaná za účelem zajištění dostatečného potenciálu pro záměr přeložky II/101. Lokalita je vymezená v pásu odpovídajícímu ochrannému pásmu komunikace daného typu (tj. 25m od vozovky na každou stranu). Jedná se o lokalitu, jejíž vymezení je přímo vyžadováno nadřazenou krajskou územně plánovací dokumentací (ZÚR Sk).

Lokální regulativy k lokalitě Z.125 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.21 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3268/60, část 3234/1, 3264/4, část 3264/1, část 3263/3, část 3263/1, část 3265/1, část 3262/9, část 3265/4, část 3262/6.

Z.126 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval.. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 9 360m2.

Lokalita vymezovaná za účelem zajištění dostatečného potenciálu pro záměr přeložky II/101. Lokalita je vymezená v pásu odpovídajícímu ochrannému pásmu komunikace daného typu (tj. 25m od vozovky na každou stranu). Jedná se o lokalitu, jejíž vymezení je přímo vyžadováno nadřazenou krajskou územně plánovací dokumentací (ZÚR Sk).

Lokální regulativy k lokalitě Z.126 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.22 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3986/56, část 3986/57, část 3986/58.

Z.127 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (DS). Celková výměra lokality činí 13 109m2.

Lokalita vymezovaná za účelem zajištění dostatečného potenciálu pro záměr přeložky II/101. Lokalita je vymezená v pásu odpovídajícímu ochrannému pásmu komunikace daného typu (tj. 25m od vozovky na každou stranu). Jedná se o lokalitu, jejíž vymezení je přímo vyžadováno nadřazenou krajskou územně plánovací dokumentací (ZÚR Sk).

Lokální regulativy k lokalitě Z.127 (LR.43): V lokalitě musí být v souladu se záměrem jejího využití vybudovány záchytné jímky vodního hospodářství (lapoly).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.23 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch Středočeského kraje. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3983/21, část 3983/22, část 3983/1, část 3983/23, část 3983/24, část 3983/26.

K.128 – plocha změn v krajině v jižní části katastru Úval. Navrhované funkční využití je nezastavěné území smíšeného charakteru – přírodní (NZÚ NSp). Celková výměra lokality činí 22 675m2.

Lokalita vymezovaná v souvislosti s návrhem přeložky I/12. Lokalita by měla mít určitou ochrannou funkci vůči obytné zástavbě Radlické čtvrti, jež se v tomto prostoru prakticky dotýká (i v návrhové části) navrhované přeložky.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je požadováno vypracování územní studie.

P.129 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je dopravní – silniční doprava (ZÚ DS). Celková výměra lokality činí 3 720m2.

Lokalita vymezovaná z důvodu snahy o zmírnění dopadu provozu automobilové dopravy na obytnou zástavbu severně od této lokality. Automobilová doprava plynoucí z ploch výroby a skladování (VL) jihozápadně od řešené lokality je napojena na II/101 nevhodným způsobem – nejprve silnici II/101 podjíždí, aby se pak na tuto komunikaci připojila z druhé strany – v prostoru uceleného obvodu obytné zástavby. Tomuto střetu je snaha zabránit pomocí vymezení této lokality.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.24 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 2842, část 2840.

P.130 – plocha přestavby v centrální části katastru Úval. Navrhované využití funkční využití je technická infrastruktura (ZÚ TI). Celková výměra lokality činí 1 929m2.

Lokalita vymezená v souvislosti se zajištěním potenciálu pro rozvoj (respektive rozšíření) stávající ČOV. Ta je dostatečné dimenze pro obsluhu stávajícího fondu s mírnou rezervou pro rozvoj, nicméně realizace celkového rozsahu rozvojových ploch by vyžadovala radikální zvýšení její kapacity.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WT.02 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): 3220, 3221/1, 3221/2.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.130: Přístup do lokality je umožněn z uličního prostoru ulice Čermákova.

K.131 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru při místní části Horoušánky.  Navrhované využití funkční využití je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra lokality činí 8 473m2.

Lokalita vymezená v souvislosti se zajištěním potenciálu pro vytvoření části prstence rekreační zeleně kolem jihozápadní hrany rozvoje obytných funkcí místní části Horoušánky. V lokalitě se předpokládá parkové řešení prostoru. Na lokalitu z jihozápadní hrany navazuje vymezená změna v krajině s funkčním návrhem systému sídlení zeleně – přírodního charakteru, kterou je trasován nadregionální prvek ÚSES.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.17 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3268/217, část 3268/216, část 3268/215, část 3268/43, část 3268/92, část 3268/62, část 3268/63, část 3269/5, část 3268/1.

K.132 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru při místní části Horoušánky.  Navrhované využití funkční využití je systém sídlení zeleně – zeleň přírodního charakteru (NZÚ ZP). Celková výměra lokality činí 17 897m2.

Lokalita vymezovaná v souvislosti se zajištěním potenciálu pro plnohodnotný průchod nadregonálního biokoridoru. Funkční návrh odpovídá požadavkům na tuto plochu – musí umožnit i rekreační funkce přilehlé obytné zástavby (budou jí trasovány cyklostezky a pěší cesty, můžou se objevit prvky drobné architektury doprovázejících veřejný prostor).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie.

K.133 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru při místní části Horoušánky.  Navrhované využití funkční využití je smíšené nezastavitelného území - přírodní (NZÚ NSp). Celková výměra lokality činí 12 897m2.

Lokalita vymezovaná v souvislosti se zajištěním potenciálu pro plnohodnotný průchod nadregionálního biokoridoru.  Požadavek na rekreační funkce je u této lokality snížený, proto byla zvolena funkční kategorie smíšeného nezastavitelného území – přírodního.

Z.134 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra činí 19 383m2. Předpokládaná kapacita činí 21 RD, tedy 63 obyvatel.

Lokalita tvoří konečnou fázi rozvoje obytné výstavby jižně pod vrchem Vinice. Lokálním regulativem jsou zde povoleny pouze samostatně stojící (volné) RD. Zároveň je regulativem zvýšen požadavek na minimální parcelu potřebnou k zástavbě RD, neboť stavební a kapacitní intenzita rozvojové plochy ležící na samém okraji vymezeného zastavitelného území by měla být odpovídajícím způsobem snížena. Stanovená etapizace umožňuje rozvoj návrhových funkcí v této lokalitě až po realizaci návrhových funkcí v minimálně 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.74 (BI). Navržená rozvojová plocha vyvažuje vzhledem k centru města rozložení obytných rozvojových ploch v rámci města obecně. Zároveň je lehce přístupná z hlediska dopravního napojení.

Lokální regulativy k lokalitě Z.134 (LR.39): Minimální výměra parcely nutné k výstavbě RD je stanovena na 800m2. V lokalitě je možné budovat pouze samostatné – volně stojící RD.

Stanovená etapizace: Rozvoj návrhových funkcí je v lokalitě Z.134 umožněn až po ukončeném rozvoji minimálně v 80% celkové plochy rozvojové lokality Z.74 (BI).

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno zpracování územní studie s následným uzavřením dohody o parcelaci.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.134: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10166. Konkrétní řešení by měla stanovit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.135 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (ZÚ TI). Celková výměra činí 3 148m2.

Lokalita byla vymezena v souladu s požadavky zadání na vymezení plochy pro sběrný dvůr v místě bývalé střelnice. Lokalita se nachází v jihovýchodní části katastru města, v oblasti s vymezenými rozsáhlými plochami výroby a skladování – lehkého průmyslu. V rámci vymezení těchto ploch byla stanovena podmínka realizace dopravního propojení silničních komunikací III/10168 a I/12 takovým způsobem, aby případný zvýšený provoz neměl negativní účinky na obytnou zástavbu ve stavu při silniční komunikaci II/101 vedoucí zastavěným územím města. Tato podmínka je uplatněna samostatným regulativem i vzhledem k lokalitě Z.135.

Lokální regulativy k lokalitě Z.135 (LR.40)): Podmínkou realizace struktur v rámci vymezené návrhové funkce je realizace dopravního propojení silničních komunikací III/10168 a I/12 prostorem vymezených lokality Z.96 a Z.108 (obě DS). Dále je nutné před umístěním požadovaného provozu asanovat těleso zavezené skládky nacházející se v této lokalitě. Konkrétní podoba této asanace musí být stanovena na základě podrobného průzkumu uvedené skládky.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WT.03 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3957/22, část 3957/24, část 3957/15, část 3957/16, část 3957/17, část 3957/19, 3957/20, 3957/21.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.135: Dopravní napojení se předpokládá omezeným počtem sjezdů na silniční komunikaci III/10168. Konkrétní řešení by měla stanovit požadovaná dohoda o parcelaci.

Z.136 – nová zastavitelná plocha v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra činí 3 779m2.

Lokalita je vymezena v proluce v definovaném zastavěném území – v prostoru mezi hřbitovem a zástavbou pro trvalé bydlení ve stejné funkční kategorii východně od hřbitova. Lokalita přispívá k vyváženému rozvoji města vzhledem k poloze centra Úval (náměstí Arnošta z Pardubic). Mezi lokalitou a hřbitovem byl vymezen pás veřejného prostranství – veřejné zeleně v šíři ochranného pásma hřbitova.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.136: Dopravní napojení se předpokládá jedním sjezdem na silniční komunikaci III/10165.

K.137 – plocha změny v jihovýchodní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství – veřejná zeleň (NZÚ ZV). Celková výměra činí 1 900m2.

Lokalita vymezená jako bezprostřední rekreační zázemí navržené lokality k trvalému bydlení v těsném sousedství (Z.136 – BI). Lokalita se nachází v ochranném pásmu hřbitova. Lokalita není zařazena do skupiny veřejně prospěšných staveb – veřejných prostranství, neboť dotčené pozemky jsou v majetku města Úvaly.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

P.138 – plocha přestavby v centrální části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je dopravní – doprava specifická odpady (ZÚ DX). Celková výměra činí 1 846m2.

Lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro zlepšení pěších a cyklistických vazeb ve městě a celkové návaznosti městské struktury na kvalitní a výrazné rekreační trajektorie – údolí říčky Výmola ve Škvorecké oboře.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.25 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 1049/9, část 3563/7, část 3566/1, část 3565, 3566/2, část 3567/1, 3567/2, část 3569/2, část 3569/1.

K.139 – plocha změny v krajině v severozápadní části katastru Úval – v místní části Horoušánky. Navrhovaný funkční charakter je veřejné prostranství  – veřejná zeleň  (NZÚ ZV). Celková výměra činí 9 819m2.

Lokalita byla vymezena za účelem vytvoření potenciálu pro souvislý kvalitní veřejný prostor místní části Horoušánky. Lokalita těsně přiléhá k silniční komunikaci, jež je z protější strany lemována individuální obytnou zástavbou. Ta se však nachází již na sousedním katastru obce Horoušany. Lokalita navazuje na charakterově podobné lokality, jež ve své celkové struktuře vytváří dostatečně dimenzovaný veřejný prostor k obytné zástavbě Horoušánek a propojuje je s rekreačním zázemím Klánovického lesa.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Lokalita je vymezena jako veřejné prostranství PP.18 s předkupním právem pro město Úvaly. Do tohoto předkupního práva jsou zahrnuty pozemky (nebo jejich části dle grafické přílohy) následujících parcel: část 3348/39, část 3348/48, část 3348/53, část 3348/61.

P.140 – nová zastavitelná plocha v centrální oblasti města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je obytný – bydlení v RD – městské a příměstské (ZÚ BI). Celková výměra činí 1 911m2.

Lokalita byla převzata ze schématu daném předchozím územním plánem (ÚPnSÚ Úvaly). Lokalita je vymezována v již zastavěném území města – nevznikají tak výraznější nároky na zajištění dopravního či technického napojení lokality. Vzhledem ke skutečnosti, že niva údolí říčky Výmola je významným krajinným prvkem ze zákona, byl ustanoven lokální regulativ omezující možnost zástavby lokality.

Lokální regulativy k lokalitě P.140 (LR.41): Lokálním regulativem je stanoven požadavek na umístění celého půdorysu stavby do prostoru pásu přiléhajícího těsně k ulici Mánesova. Hloubka tohoto pásu směrem k říčce Výmola  činí maximálně 30 metrů.

Předpokládané dopravní napojení lokality P.140: Dopravní napojení se předpokládá jedním sjezdem do uličního prostoru ulice Mánesova.

P.141 – plocha přestavby v centrální části města Úvaly. Navrhovaný funkční charakter je dopravní  – doprava specifická (ZÚ DX). Celková výměra činí 1 140m2.

Lokalita vymezená za účelem vytvoření potenciálu pro zlepšení pěších a cyklistických vazeb ve městě a celkové návaznosti městské struktury na kvalitní a výrazné rekreační trajektorie – údolí říčky Výmola ve Škvorecké oboře. Zároveň zvýší kvalitu propojení Radlické čtvrti a centrálních oblastí města pro pěší a cyklistický provoz.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Vymezení jako VPS/VPO/veřejné prostranství: Vymezeno jako VPS WD.27 s právem předkupním a  právem vyvlastňovacím ve prospěch města Úvaly. Tyto práva jsou vymezovány vzhledem k následujícím parcelám (nebo jejich částem dle grafické přílohy): část 3582, část 3583/1, část 3583/2, část 3584/3, část 3584/2, část 3585.

Z.142 – nová zastavitelná plocha ve východní části katastru Úval. Navrhovaný funkční charakter je občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (ZÚ OS). Celková výměra činí 14 616m2.

Lokalita vymezená v souvislosti s vymezením lokality K.106 (ZX) pro záměr golfového hřiště. V rámci této lokality by mělo vzniknout odpovídající zázemí pro funkční správu provozu golfového hřiště – předpokládá se vznik parkoviště a provozních budov (pro uskladnění nutné techniky pro správu areálu, restaurace, recepce apod.). Lokálním regulativem je omezena možnost zástavby lokality.

Lokální regulativy k lokalitě Z.142 (LR.42): Celková zastavěnost lokality nesmí přesáhnout 30% rozlohy. Maximální zastavěnost parcely budovami smí být 600m2, zbylá plocha do 30% rozlohy lokality může být tvořena zpevněnými a pojízdnými plochami pro potřebu provozu areálu.

Územní studie/dohoda o parcelaci: Je vyžadováno vypracování územní studie.

Předpokládané dopravní napojení lokality Z.142: Dopravní napojení se předpokládá jedním sjezdem na silniční komunikaci  III/10166.

- vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pro výpočet byla použita forma přepočtu dostatku rozvojových ploch na potřebu umístění konkrétního počtu obyvatel.

Jako datová základna pro výpočet slouží statistika ČSÚ z let 2002-2012. Horizont návrhu územního plánu je stanoven na 15 let.

Další vstupní data tvoří celkový počet obyvatel (6037 obyvatel), celkový přírůstek v posledních deseti letech (1434 obyvatel), rozvodovost 70%, a délka života 80 let. Byla zvolena rezerva 20%. V rámci výpočtu celkového předpokládaného počtu obyvatel (jenž vychází z druhů umožněné výstavby v rozvojových plochách – RD/řadový RD, dvojdům, viladům, bytový dům – byla uvažována hodnota 3 obyvatel na jeden RD, jeden řadový RD, jednu polovinu dvojdomu, dále pak 2,5 obyvatel na jeden předpokládaný byt ve viladomě či bytovém domě.

Z uvedených čísel vyplývá následující statistika:

| předpokládaný přírůstek v horizontu 15 let | 2151 |
| --- | --- |
| předpokládaný počet rozvedených | 645 |
| vliv rozvojové oblasti OB1 (dáno odborným odhadem) | 2000 |
| počet obyvatel, které bude nutné ubytovat v horizontu 15 let | 4796 |
| rezerva 20% | 959,2 |
| počet obyvatel, které bude nutné ubytovat v horizontu 15 let s rezervou 20% | 5755,2 |
| předpokládaný počet obyvatel daný kapacitou návrhu | 5506 |
| zbývá vymezit plochy k bydlení pro | 249,2 |

Z uvedeného vyplývá, že v horizontu 15 let bude nejspíše třeba hledat rozvojové plochy a formu jejich zástavby pro celkový počet zhruba 250 obyvatel.

II. 3. Textová část k náležitostem vyplývajícím ze správního řádu

- Postup při pořízení změny územního plánu obce

O pořízení územního plánu Úvaly rozhodlo zastupitelstvo Města Úvaly na svém zasedání dne 25. 6. 2009 usnesením č. Z – 095/09

Zpracovatelem územního plánu Úvaly je Ing. arch. Ivan Vavřík, autorizační osvědčení ČKA 00 113.

Pořizovatelem územního plánu Úvaly je Městský úřad Úvaly, odbor životního prostření a územního rozvoje, příslušný podle § 6 odst 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Návrh zadání územního plánu Úvaly byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Dále byl návrh Zadání územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od  12.10.2012 do 12. 11. 2012 na Městském úřadě Úvaly, odboru životního prostření a územního rozvoje  a na internetových stránkách obce  http://www.mestouvaly.cz.

Dotčené orgány, sousední obce a Krajský úřad uplatnily v zákonné lhůtě požadavky, které byly do Návrhu zadání zapracovány.

Zadání schválilo zastupitelstvo města Úvaly  na svém zasedání dne 13.12.2012  usnesením č. Z – 0155/012

Další postup  bude doplněn pořizovatelem na základě výsledků projednávání návrhu ÚP.

- Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednávání návrhu ÚP.

- Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednávání návrhu ÚP.